Приложение

к Решению Совета депутатов

города Куйбышева

Куйбышевского района

Новосибирской области

от 14.10.2021 № 28

Изменения внесены Решением

Совета депутатов г.Куйбышева

от 09.02.2022 № 65

от 24.05.2022 № 93

от 24.10.2022 № 152

от 14.12.2022 № 165

от 15.03.2023 № 193

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

города Куйбышева

Куйбышевского района 
Новосибирской области

Материалы по обоснованию

Том II

г. Куйбышев, 2021

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие положения	3

1.1.	Перечень применяемых в тексте сокращений	3

1.2.	Состав генерального плана	3

1.3.	Введение	3

2.	Общая характеристика территории города Куйбышева	3

2.1.	Местоположение города Куйбышева в системе расселения Куйбышевского района	3

2.2.	Памятники истории, археологии, архитектуры и культуры на территории города Куйбышева	3

2.3.	Природно-климатические условия	3

2.3.1.	Климат	3

2.3.2.	Рельеф и геоморфология	3

2.3.3.	Гидрография и гидрология	3

2.3.4.	Полезные ископаемые и природные ресурсы	3

2.3.5.	Почвы, растительный мир	3

2.3.6.	Рекреационные ресурсы	3

2.3.7.	Особо охраняемые природные территории	3

3.	Современное использование территории города Куйбышева	3

3.1.	Анализ демографической ситуации, занятости и уровня жизни в г. Куйбышеве	3

3.2.	Структура современного землепользования	3

3.3.	Основные направления экономики г. Куйбышева	3

3.4.	Пространственно-планировочная организация территории города	3

4.	Функциональное зонирование территории	3

4.1.	Жилая зона	3

4.2.	Общественно-деловая зона	3

4.3.	Сельскохозяйственная зона	3

4.4.	Производственная зона	3

4.5.	Зона транспортной инфраструктуры	3

4.6.	Зона рекреационного назначения	3

4.7.	Зона специального назначения	3

4.8.	Зона инженерной инфраструктуры	3

4.8.1.	Водоснабжение	3

4.8.2.	Водоотведение	3

4.8.3.	Теплоснабжение	3

4.8.4.	Газоснабжение	3

4.8.5.	Электроснабжение	3

4.8.6.	Связь	3

5.	Зоны с особыми условиями использования территорий	3

5.1.	Зоны охраны объектов культурного наследия	3

5.2.	Санитарно-защитные и охранные зоны	3

5.3.	Территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	3

5.3.1.	Общая оценка факторов риска чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	3

5.3.2.	Перечень возможных источников ЧС природного характера, которые могут оказывать воздействие на проектируемую территорию	3

5.3.3.	Перечень источников ЧС техногенного характера на проектируемой территории, а также вблизи указанной территории	3

5.3.4.	Перечень возможных источников ЧС биолого-социального характера на проектируемой территории	3

5.3.5.	Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности	3

5.3.6.	Градостроительные и проектные ограничения, вводимые на территории, с целью минимизации рисков последствий чрезвычайных ситуаций	3

5.4.	Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы	3

5.5.	Зоны санитарной охраны источников водоснабжения	3

5.6.	Зоны залегания полезных ископаемых	3

5.7.	Иные зоны, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации	3

6.	Прогноз развития демографических и социально-экономических процессов в городе Куйбышеве	3

7.	Проектное решение территориального развития города Куйбышева	3

7.1.	Архитектурно-планировочное решение	3

7.2.	Развитие жилой зоны	3

7.3.	Развитие общественно-деловой зоны	3

7.4.	Развитие зоны сельскохозяйственного использования	3

7.5.	Развитие зоны производственного и коммунально-складского назначения	3

7.6.	Развитие транспортной инфраструктуры	3

7.7.	Развитие зоны рекреационного назначения	3

7.8.	Развитие зоны специального назначения	3

7.9.	Инженерное оборудование территории	3

7.9.1.	Водоснабжение	3

7.9.2.	Водоотведение	3

7.9.3.	Теплоснабжение	3

7.9.4.	Газоснабжение	3

7.9.5.	Электроснабжение	3

7.9.6.	Связь	3

7.10.	Благоустройство и санитарная очистка территории	3

8.	Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории города Куйбышева объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий	3

9.	Основные технико-экономические показатели Генерального плана	3

10.	Приложения	3

10.1.	Перечень основных превентивных пропивопаводковых мероприятий, выполняемых при различных режимах ЧС	3

10.2.	Сводная таблица по пожарным гидрантам	3

# Общие положения

## Перечень применяемых в тексте сокращений

| АХОВ | аварийно-химически опасные вещества |
| --- | --- |
| ВЛ | воздушная линия |
| ВОС | водоочистные сооружения |
| ГО | гражданская оборона |
| д. | деревня |
| дБА | децибел акустический |
| жел. с крыш. | железный с крышкой |
| кол-во | количество |
| КНС | канализационная насосная станция |
| КОС | канализационные очистные сооружения |
| ЛВГЖ | легковоспламеняющиеся и горючие жидкости. |
| ЛЭП | линия электропередачи |
| оз. | озеро |
| ООПТ | особо охраняемые природные территории |
| ПДК | предельно допустимая концентрация |
| пр. | протока |
| ПС | подстанция (электрическая) |
| р. | река |
| с. | село |
| СЗЗ | санитарно-защитная зона |
| СТП | схема территориального планирования |
| СУГ | сжиженные углеводородные газы |
| ТВС | топливно-воздушная смесь |
| ТКО | твёрдые коммунальные отходы |
| ТП | трансформаторная подстанция |
| чел. | человек |
| ЧС | чрезвычайная ситуация |

## Состав генерального плана

| № п/п | Наименование | Масштаб | Марка |
| --- | --- | --- | --- |
| Текстовые материалы |  |  |  |
|  | Том I. Положение о территориальном планировании | - | - |
|  | Том II. Материалы по обоснованию генерального плана | - | - |
| Графические материалы. Положение о территориальном планировании |  |  |  |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области | М 1:25000, фрагменты населённых пунктов М 1:10000 | ГП-1 |
|  | Карта границ населённых пунктов города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области | М 1:20000 | ГП-2 |
|  | Карта функциональных зон города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области | М 1:25000, фрагменты населённых пунктов М 1:10000 | ГП-3 |
| Графические материалы. Материалы по обоснованию |  |  |  |
|  | Карта границы, карта лесничеств города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области, карта границ лесничеств | М 1:25000 | ГП-4 |
|  | Карта местоположения существующих и строящихся объектов местного значения города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области | М 1:25000, фрагменты населённых пунктов М 1:10000 | ГП-5 |
|  | Карта зон с особыми условиями использования территории города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области | М 1:15000 | ГП-6 |
|  | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера территории города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области | М 1:15000 | ГП-7 |

## Введение

Выполнение работ по подготовке проекта генерального плана города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области выполняется в соответствии с действующим законодательством с целью определения назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории поселения, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, позволяющего обеспечить комплексное устойчивое развитие данной территории с благоприятными условиями жизнедеятельности.

В основу разработки проекта генерального плана положены исходные данные по разделам и следующие документы:

- Техническое задание на выполнение работ по подготовке проекта генерального плана города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области;

- Генеральный план г. Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области, утверждённый Решение Совета депутатов города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской от 27.01.2003 № 7;

- Схема территориального планирования Новосибирской области, утверждённая постановлением Администрации Новосибирской области от 07.09.2009 № 339-па;

- Схема территориального планирования Куйбышевского района, Новосибирской области, утверждённая решением сессии Совета депутатов Куйбышевского района от 14.03.2013 № 11.

Генеральный план города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской является документом территориального планирования. Этапы территориального планирования: первая очередь – до 2030 года, расчётный срок – до 2040 года включительно.

Выполнение работ по подготовке проекта генерального плана города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области проведены в соответствии со следующими нормативными и законодательными документами:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136 ФЗ;

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ;

- Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ;

- Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-Ф «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;

- Федеральный закон от 8.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»;

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;

- Федеральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»;

- Федеральный закон от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»;

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

- Федеральный закон от 29.07.2017 № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров и установления принадлежности земельного участка к определенной категории земель»;

- Федеральный закон от 07.07.2003 № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве»;

- Федеральный закон от 11.06.2003 № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»;

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;

- Постановление Госгортехнадзора Российской Федерации от 22.04.1992 № 9 «Правила охраны магистральных трубопроводов»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 27.08.1999 № 972 «Об утверждении Положения о создании охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, её загрязнением»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 10.01.2009 № 17 «Об утверждении Правил установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 360 «Об определении границ зон затопления, подтопления»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 14.12.2009 № 1007 «Об утверждении Положения об определении функциональных зон в лесопарковых зонах, площади и границ лесопарковых зон, зелёных зон»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 30.07.2009 № 621 «Об утверждении формы карты (плана) объекта землеустройства и требований к её составлению»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 № 697 «О единой системе межведомственного электронного взаимодействия» (вместе с «Положением о единой системе межведомственного электронного взаимодействия»);

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2607-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 № 1634-р «Об утверждении Схемы территориального планирования Российской Федерации в области энергетики»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 № 247-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования»;

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешённого использования земельных участков»;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.05.2011 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов»;

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793»;

- Приказ Минэкономразвития России от 23.11.2018 № 650 «Об установлении формы графического описания местоположения границ населённых пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формы текстового описания местоположения границ населённых пунктов, территориальных зон, требований к точности определения координат характерных точек границ населённых пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий зон с особыми условиями использования территории, формату электронного документа, содержащего сведения о границах населённых пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, и о признании утратившими силу приказов Минэкономразвития России от 23 марта 2016 г. № 163 и от 4 мая 2018 г. № 236»;

- Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793»;

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 03.06.2011 № 267 «Об утверждении порядка описания местоположения границ объектов землеустройства»;

- Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 01.08.2014 № П/369 «О реализации информационного взаимодействия при ведении государственного кадастра недвижимости в электронном виде»;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 21.07.2016 № 460 «Об утверждении порядка согласования проектов документов территориального планирования муниципальных образований, состава и порядка работы согласительной комиссии при согласовании проектов документов территориального планирования»;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.05.2011 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов»;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешённого использования земельных участков»;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 23.11.2018 № 650 «Об установлении формы графического описания местоположения границ населённых пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формы текстового описания местоположения границ населённых пунктов, территориальных зон, требований к точности определения координат характерных точек границ населённых пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формату электронного документа, содержащего сведения о границах населённых пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, и о признании утратившими силу приказов Минэкономразвития России от 23.03.2016 № 163 и от 04.05.2018 № 236»;

- Закон Новосибирской области от 27.04.2010 № 481-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности в Новосибирской области» (ред. от 06.05.2019);

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 02.04.2013 № 123 «Об утверждении технико-технологических требований к обеспечению взаимодействия федеральной государственной информационной системы территориального планирования с другими информационными системами»;

- Приказ Росреестра от 01.08.2014 № П/369 «О реализации информационного взаимодействия при ведении государственного кадастра недвижимости в электронном виде»;

- Письмо Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Министерства экономического развития Российской Федерации от 19.02.2018 № 4118-ВА/Д23и «О внесении сведений о границах объектов землеустройства»;

- Письмо ФГБУ ФКП Росреестра от 17.01.2018 № 01-00357-ГЕ/18 «Об установлении или изменении границ территориальных зон»;

- Письмо ФГБУ ФКП Росреестра от 28.04.2018 № 10-0810-МС «Об изменениях в законодательстве»;

- Письмо ФГБУ ФКП Росреестра от 28.04.2018 № 10-1876/18 «Для сведения и учёта в работе»;

- Закон Новосибирской области от 02.06.2004 № 200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области» (ред. от 01.07.2019);

- Закон Новосибирской области от 27.04.2010 № 481-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности в Новосибирской области»;

- Закон Новосибирской области от 18.12.2015 № 27-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и органами государственной власти Новосибирской области и внесении изменения в статью 3 закона Новосибирской области «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской области»;

- Постановление Правительства Новосибирской области от 28.12.2011 № 608-п «О введении в действие местной системы координат Новосибирской области»;

- Постановление Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 № 57-п «Об установлении Порядка взаимодействия между органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и министерством строительства Новосибирской области при реализации ими перераспределённых полномочий»;

- Постановление Правительства Новосибирской области от 28.12.2011 № 608-п «О введении в действие местной системы координат Новосибирской области»;

- Постановление Правительства Новосибирской области от 12.08.2015 № 303-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Новосибирской области»;

- Постановление Правительства Новосибирской области от 19.03.2019 № 105-п «О Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2030 года»;

- Постановление Правительства Новосибирской области от 25.12.2014 № 541-п «Об утверждении Инвестиционной стратегии Новосибирской области до 2030 года»;

- Постановление Администрации Новосибирской области от 07.09.2009 № 339-па «Об утверждении Схемы территориального планирования Новосибирской области»;

- Постановление Правительства Новосибирской области от 25.12.2014 № 541-п «Об утверждении Инвестиционной стратегии Новосибирской области до 2030 года» (ред. от 20.08.2019);

- Постановление Администрации Новосибирской области от 07.09.2009 № 339-па «Об утверждении схемы территориального планирования Новосибирской области» (ред. от 10.04.2018 № 130-п);

- Постановление правительства Новосибирской области от 12 августа 2015 года № 303-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Новосибирской области», Местные нормативы градостроительного проектирования города Куйбышева, Куйбышевского района Новосибирской области, утверждённых решением девятой сессии Совета депутатов города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области от 20.02.2017 № 79;

- Генеральный план г. Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области, утверждённый Решение Совета депутатов города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской от 27.01.2003 № 7;

- СанПиН 2.1.7. 1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твёрдых бытовых отходов»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;

- СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81*»;

- СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85* (с Изменениями № 1, 2)»;

- СП 131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*»;

- СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны».

Генеральный план является основополагающим документом, на базе которого формируются комплексные программы по экономическому и социальному развитию города Куйбышева по использованию территории по категориям земель, расселению, проведению мероприятий по градостроительству, размещению объектов капитального строительства, предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Решения Генерального плана города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области основаны на результатах комплексного анализа современного использования территории поселения, ограничений её использования, демографических процессов и потребностей в развитии селитебной и производственной территории и инженерно-транспортной инфраструктуры в соответствии с градостроительными и экологическими требованиями.

Органом, уполномоченным на утверждение проекта Генерального плана, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области, является представительный орган муниципального образования – Совет депутатов города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области.

# Общая характеристика территории города Куйбышева

## Местоположение города Куйбышева в системе расселения Куйбышевского района

Куйбышев - административный центр Куйбышевского района Новосибирской области. Находится на западе Новосибирской области, расположенный на берегах реки Омь, в 315 километрах от областного центра. В 40 км от г. Куйбышева расположен г. Барабинск, который является крупной железнодорожной станцией западного направления. Города Куйбышев и Барабинск связаны асфальтированной автомобильной трассой и вблизи них проходит федеральная автомагистраль Новосибирск – Омск.

Рисунок 1. Город Куйбышев в системе расселения Куйбышевского района Новосибирской области.

Статус и границы территории муниципального образования установлены Законом Новосибирской области от 02.06.2004 № 200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области».

## Памятники истории, археологии, архитектуры и культуры на территории города Куйбышева

Памятники истории, археологии и архитектуры характеризуют многотысячелетний путь истории и развития человечества. Они являются не только значительной частью культурного наследия нашей страны, но и основным источником информации о дописьменной эпохе. Археологические объекты – своеобразная летопись древней и раннесредневековой истории для большинства регионов России, без знания которой невозможна работа по сохранению отечественной и мировой культуры.

В соответствии со ст. 3.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 73-ФЗ) территорией объекта культурного наследия является территория, непосредственно занятая данным объектом культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и функционально, являющаяся его неотъемлемой частью.

Для определения наличия либо отсутствия объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, ст. 30 Федерального закона № 73-ФЗ предусмотрено проведение историко-культурной экспертизы на земельных участках, участках лесного фонда либо водных объектах или их частях, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ, путём археологической разведки, в порядке, определённом ст. 45.1 Федерального закона № 73-ФЗ.

Так же согласно ст. 36 Федерального закона № 73-Ф3, проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 Федерального закона № 73-Ф3, работ по использованию лесов и иных работ осуществляются при отсутствии на территории объектов культурного наследия, включённых в реестр, выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия.

В соответствии со ст. 5.1 Федерального закона № 73-ФЗ на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличение объёмно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Согласно п. 3 ст. 36 Федерального закона. № 73-ФЗ строительные и иные работы на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, проводятся при наличии в проектной документации разделов об обеспечении сохранности указанного объекта культурного наследия либо проекта обеспечения сохранности объекта культурного наследия.

В соответствии со ст. 28, 30 Федерального закона № 73-ФЗ в целях определения наличия или отсутствия объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, земельные участки, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, подлежат государственной историко-культурной экспертизе.

Согласно п. 4 ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ в случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трёх дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.

В соответствии со ст. 11 Закона Российской Федерации от 14.01.1993 № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» к полномочиям органов местного самоуправления, осуществляющих работу по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества относится осуществление мероприятий по содержанию в порядке и благоустройству воинских захоронений, мемориал сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, которые находятся на территориях, а также работы по реализации межправительственных соглашений по уходу за захоронениями иностранных военнослужащих на территории Российской Федерации.

Документы территориального планирования подлежат соответствующей корректировке с обязательным внесением изменений и дополнений после утверждения границ территории и/или проектов зон охраны объектов культурного наследия.

В целях оптимизации процессов изучения и инвентаризации объектов культурного наследия, в том числе и объектов археологического наследия, рекомендуется проведение следующих мероприятий:

- инициировать разработку и утверждение в установленном порядке границ территорий объектов культурного наследия и зон их охраны;

- инициировать перевод земельных участков, на которых расположены объекты культурного наследия (в том числе и археологического наследия) в категорию особо охраняемых земель историко-культурного наследия (за исключением участков в границах населённых пунктов);

- популяризировать культурное наследие путём установки надписей и обозначений на территории объектов культурного наследия, зон охраны объектов культурного наследия.

На территории города Куйбышева имеются памятники культурного наследия.

Таблица 1

Перечень объектов культурного наследия

| № п/п | Наименование памятника | Датировка | Местонахождение | Категория охраны |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вокзал станции «Каинск-Барабинский» | 1912 г. | г. Куйбышев | М Приказ УГО ОКН НСО от 17.01.19 № 4 в редакции Приказа ГИО ОКН НСО от 23.12.19 № 490 |
| 2 | Памятник на братской могиле партизан, расстрелянных колчаковцами | 1920 г., обелиск 1928г. | сквер «Городская площадь» | Р Решение облисп. от 22.11.60 № 868 |
| 3 | Братская могила партизан, расстрелянных колчаковцами в 1919 г. 26/VI | 1919 г., обелиск 1965 г. | старое кладбище | Р Решение облисп. от 22.11.60 № 868 |
| 4 | Памятник В.В. Куйбышеву | 1943 г. | сквер в центре города | Р Решение облисп. от 22.11.60 № 868 |
| 5 | Дом общественных собраний | нач. ХХ в. | ул. Здвинского, 15 | М Пост. Правительства НСО от 23.04.12 № 206-п |
| 6 | Каинское уездное училище | Первая половина ХIХ в. | ул. Здвинского, 16 | Р Пост. адм. НСО от 27.07.05 № 54 |
| 7 | Дом жилой | кон. ХIХ - нач. ХХ вв. | ул. Здвинского, 17 | Р Пост. Главы адм. НСО от 18.12.00 № 1127 |
| 8 | 2-х этажный кирпичный дом | 2-я пол. ХIХ в. | ул. Коммунистическая, 29 | Р Решение облисп. от 16.02.87 № 53 |
| 9 | Дом, в котором с 1919 г. размещался уездный комитет комсомола | 1919 г. | ул. Коммунистическая, 29 | Р Решение облисп. от 16.02.87 № 53 |
| 10 | Дом купца И.И. Шкроева | кон. ХIХ в. | ул. Коммунистическая, 31 | Р Пост. адм. НСО от 27.07.05 № 54 |
| 11 | Одноэтажный деревянный дом | нач. ХХ в. | ул. Коммунистическая, 64 | Р Решение облисп. от 16.02.87 № 53 |
| 12 | 2-х этажный кирпичный дом | 1884 г. | ул. Краскома, 3 (по реш. облисп. – ул. Краскома, 7) | Р Решение облисп. от 16.02.87 № 53 |
| 13 | 2-х этажный кирпичный дом | кон. ХIХ в. | ул. Краскома, 5 | Р Решение облисп. от 16.02.87 № 53 |
| 14 | Дом купца Тинкера | кон. ХIХ в. | ул. Краскома, 8 | Р Пост. адм. НСО от 27.07.05 № 54 |
| 15 | 2-х этажный деревянный жилой дом | нач. ХХ в. | ул. Краскома, 14 | Р Решение облисп. от 16.02.87 № 53 |
| 16 | 2-х этажный деревянный жилой дом | кон. ХIХ в. | ул. Краскома, 16 | Р Решение облисп. от 16.02.87 № 53 |
| 17 | Доходный дом купца Н.И. Досманова | кон. ХIХ в. | ул. Краскома, 18 | Р Пост. адм. НСО от 27.07.05 № 54 |
| 18 | Дом купца Н.И. Досманова | кон. ХIХ в. | ул. Краскома, 20 | Р Пост. адм. НСО от 27.07.05 № 54 |
| 19 | Одноэтажный деревянный жилой дом | нач. ХХ в. | ул. Краскома, 25 | Р Решение облисп. от 16.02.87 № 53 |
| 20 | Одноэтажный кирпичный дом | 1-я пол. ХIХ в. | ул. Краскома, 27 | Р Решение облисп. от 16.02.87 № 53 |
| 21 | 2-х этажный смешанный жилой дом с кирпичным складом | кон. ХIХ в. | ул. Краскома, 29 | Р Решение облисп. от 16.02.87 № 53 |
| 22 | Женская гимназия | 1860 г. | ул. Красная, 23 (ул. Здвинского, 19) | М Пост. Правительства НСО от 23.04.12 № 206-п |
| 23 | 2-х этажный смешанный дом | 1916 г. | ул. Куйбышева, 12 (по реш. облисп. – ул. Краскома, 6) | Р Решение облисп. от 16.02.87 № 53 |
| 24 | Дом, в котором в 1920 г. размещался уездный революционный комитет | 1920 г. | ул. Куйбышева, 22 | Р Решение облисп. от 16.02.87 № 53 |
| 25 | Польский костёл | 1909 г. | ул. Куйбышева, 39, (ул. Закраевского) | В |
| 26 | Дом жилой | 1-я пол. ХIХ в. | ул. Куйбышева, 42 | Р Пост. Главы адм. НСО от 18.12.00 № 1127 |
| 27 | Дом, где в 1912-1913 гг. жил в ссылке государственный деятель Куйбышев В.В. | 1912 - 1913 гг. | ул. Ленина, 2 | Р Пост. Главы адм. НСО от 11.07.97 № 360 |
| 28 | Завод винокуренный И.П. Ерофеева. Комплекс. • Производственное здание • Склад для хранения спирта | 2 пол. ХIХ в. | ул. Омская, 1 | Р Пост. Главы адм. НСО от 18.12.00 № 1127 |
| 29 | Дом жилой С.А. Лебедева | вторая половина ХIХ в. | ул. Папшева, 3, (ул. Халтурина) | Р Пост. адм. НСО от 27.07.05 № 54 |
| 30 | Дом жилой А.В. Пяткова | вторая половина ХIХ в. | ул. Папшева, 5 | Р Пост. адм. НСО от 27.07.05 № 54 |
| 31 | 2-х этажный деревянный дом | нач. ХХ в. | ул. Папшева, 7 | Р Решение облисп. от 16.02.87 № 53 |
| 32 | Церковь каменная | 1906 г. | ул. Пугачёва, 2 (по реш. облисп. –ул. Октябрьская, 1) | Р Решение облисп. от 16.02.87 № 53 |
| 33 | Дом, в котором в 1907 – 1909 гг. жил в ссылке партийный и советский деятель В.В. Куйбышев | 1907 - 1909 гг. | ул. Свердлова, 28 | Р Решение облисп. от 18.07.90 № 282 |
| 34 | Школа церковно-приходская | 1906 г. | ул. Свердлова, 34 | Р Пост. адм. НСО от 27.07.05 № 54 |
| 35 | 2-х этажный деревянный дом | 1911 г. | ул. Чехова, 8 | Р Решение облисп. от 16.02.87 № 53 |
| 36 | 2-х этажный кирпичный дом | кон. ХIХ в. | ул. Чехова, 16 | Р Решение облисп. от 16.02.87 № 53 |
| 37 | Завод водочный казённый. - Комплекс. - Склад для хранения спирта - Мастерские - Склад - Склады - Дом жилой | нач. ХХ в. | ул. Шишкова, 2 | Р Пост. Главы адм. НСО от 18.12.00 № 1127 |

Таблица 2

Список археологических памятников города Куйбышева, стоящих на государственной охране

| № п/п | Наименование памятника | Тип памятника | Населённый пункт | Датировка | Документ о принятии на охрану | Местоположение памятника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Казачья Грива-1 | Одиночный курган | г. Куйбышев | не известна | Приказ УГО ОКН НСО от 05.03.2009 г. № 12 | В 4,7 км к СВ от СВ окраины г. Куйбышев, в 3,4 км к СЗ от с. Малинино, на надпойменной террасе левого берега бывшей р. Патрушихи (правого притока р. Оми, ныне Патрушевский канал), на ЮЗ оконечности гривы, на пашне, в 53 м к ЮВ от оси автодороги «Куйбышев - Отрадненское» и в 70 м к СВ от бровки Патрушевского канала. |
|  | Казачья Грива-2 | Одиночный курган | г. Куйбышев | не известна | Приказ УГО ОКН НСО от 18.02.2013 г. № 23 | в 6,5 км к северо-востоку от северо-восточной окраины г. Куйбышева, на вершине гривы между Патрушевским каналом (р. Патрушихой) и автодорогой «Куйбышев – Чумаково - Балман», на пашне. |

Объекты культурного наследия подлежат государственной охране в целях предотвращения их повреждения, разрушения или уничтожения, изменения облика и интерьера, нарушения установленного порядка их использования, перемещения и предотвращения других действий, могущих причинить вред объектам культурного наследия, а также в целях их защиты от неблагоприятного воздействия окружающей среды и от иных негативных воздействий. Первоочередной задачей по сохранению объектов культурного наследия являются проведение полномасштабного, сплошного обследования территории, создание единой информационной базы объектов культурного наследия, использование новых информационных технологий в исследовании памятников.

Мероприятия по сохранению объектов историко-культурного наследия предполагают:

- Выполнение требований использования объектов культурного наследия, земельных участков, в пределах которых располагаются объекты культурного наследия:

- обеспечение целостности и сохранности объектов культурного наследия;

- предотвращение ухудшения физического состояния объектов культурного наследия и изменения особенностей, составляющих предмет охраны, в ходе эксплуатации;

- проведение мероприятий по обеспечению физической сохранности объектов культурного наследия;

- применение мер по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проектировании и проведении хозяйственных работ;

- обеспечение режима содержания земель историко-культурного назначения;

- обеспечение доступа к объектам культурного наследия;

- иные требования, установленные законодательством.

- На территории объектов культурного наследия запрещается проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ за исключением работ по сохранению данного памятника и (или) его территории, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятников и не создающей угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения.

- Мероприятия по обеспечению физической сохранности объектов культурного наследия (работы по сохранению памятников) включают в себя ремонтно-реставрационные, научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, работы по консервации, приспособлению объектов культурного наследия для современного использования, научно-методическое руководство, технический и авторский надзор, в исключительных случаях – спасательные археологические полевые работы (археологические раскопки). Работы по сохранению памятников проводятся по согласованию с Государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия Новосибирской области.

- Меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проектировании и проведении землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ (далее – хозяйственных работ) включают в себя:

- разработку разделов об обеспечении сохранности объектов культурного наследия в проектах проведения хозяйственных работ;

- включение в состав указанных разделов мероприятий по обеспечению физической сохранности объектов культурного наследия;

- согласование проектирования и проведения работ с Государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия Новосибирской области;

- приостановку хозяйственных работ в случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия (ранее неизвестного памятника археологии);

- информирование об обнаруженном объекте Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области;

- возобновление приостановленных работ по письменному разрешению Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области, после устранения угрозы нарушения целостности и сохранности выявленного объекта культурного наследия.

- Условия доступа к объекту культурного наследия устанавливаются собственником объекта культурного наследия по согласованию с Государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия Новосибирской области.

- Собственники и пользователи земельных участков, в границах которых находятся объекты археологического наследия, уведомляются о расположении археологических объектов на принадлежащих им земельных участках, о требованиях к использованию данных земельных участков.

- Собственники (пользователи) объектов культурного наследия, земельных участков, в пределах которых находятся объекты археологического наследия, заключают охранные обязательства с Государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия Новосибирской области.

- В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряжённой с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

## Природно-климатические условия

### Климат

Климат города Куйбышева является резко континентальным с суровой и продолжительной зимой, жарким коротким летом, короткой и бурно протекающей весной и короткой осенью. Средняя температура января составляет -20,7 °С, средняя температура июля +21,5 °С. Заморозки в северной части начинаются в первой декаде сентября.

Господствующими ветрами являются юго-западные, следующее место занимают южные и западные.

Средние скорости ветра в районе г. Куйбышева невелики. Наибольшие скорости свойственны господствующим ветрам. Летом скорость юго-западных ветров меньше, чем в остальные времена года.

Средняя годовая скорость ветра 5,8 м/с.

Наиболее часто наблюдаются ветры со скоростью от 2 до 5 м/сек., на долю которых падает примерно 50 % всех ветров. Значительно реже наблюдаются ветры со скоростью 6-10 м/сек. Повторяемость скоростей от 11 до 15 м/с мала, особенно летом. Очень редко наблюдаются скорости более 15 м/с. Случаи затишья и самых слабых ветров – 25-35 %. Один раз в год возможна скорость ветра 22 м/с, за 5 лет – 26 м/с, за 15 лет – 27 м/с и 20 лет – 28 м/с. Повторяемость штилей в январе – 4 %, в июле – 10 %.

Максимальное количество осадков 549 мм, минимальное – 223 мм. Распределение осадков неравномерно: за три летних месяца (VI-VII-VIII) их выпадает 180 мм, т.е. 36,5 % от общего городского количества. Максимальное суточное количество осадков составляет 78 мм.

Характерной особенностью климата является цикличное чередование влажных и сухих периодов продолжительностью 3-5 лет.

Снежный покров в г. Куйбышеве лежит в среднем 169 дней.

Количество тепла при рассеянной радиации, поступившее за сутки, равно 1310 ккал/м2, максимально за час – 110 ккал/м2.

Гололёдные явления повторяются редко, менее 5 дней в году. Число дней в году с изморозью значительно больше -- от 20 до 50.

Мокрый снег наблюдается от 10 до 15 дней в году. Максимальный диаметр отложения на проводах гололёда до 15 мм, изморози – менее 20 мм, мокрого снега – до 30 мм.

По СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» территория г. Куйбышева относится ко II климатическому району подрайону А.

### Рельеф и геоморфология

Территория города расположена в центре Барабинской низменности. Равнинная поверхность нарушается гривами.

Центральная и восточная части города расположены на сильно эродированной (почти снивелированной) поверхности северо-восточных окончаний грив с максимальными абсолютными отметками 114-116 м, а также на межгривных понижениях второго порядка с абсолютными отметками 109-112 м, сливающихся с юга с плоской равниной.

На отдельных участках, особенно в пределах излучин реки на крутых склонах, прослеживается слабое сползание поверхностного слоя вследствие подмыва реки, а также осыпание нависшей бровки этих склонов.

Вблизи реки Омь отмечается несколько коротких неглубоких оврагов и промоин.

В геологическом отношении территория, на которой расположен г. Куйбышев, сложена мезозойскими и кайнозойскими породами.

Древнечетвертичные отложения различного происхождения залегают непосредственно под почвенно-насыпным слоем или прикрыты современными образованиями.

В кровле древнечетвертичных образований залегают суглинки, супеси и глины.

В толще четвертичных отложений наблюдаются, в основном, два водоносных горизонта.

Первый приурочен к песчаным и супесчаным прослойкам и линзам толщи глинистых пород. Второй – к подстилающей толще супесей и песков, содержащей в большинстве случаев напорную воду. Для крупного централизованного водоснабжения интерес представляют воды верхнемеловых и нижнеолигоценовых отложений.

### Гидрография и гидрология

Гидрографическая сеть представлена р. Омь, которая берет своё начало с юго-восточной окраины Васюганского болотного массива из озера Омского.

Река Омь является правобережным притоком р. Иртыш и впадает в него на расстоянии 1831 км от его устья. Река протекает по равнине, пересечённой в широтном направлении гривами высотой 4-6 м по территории Убинского, Куйбышевского, Чановского. Венгеровского и Усть-Таркского районов Новосибирской области. Уклон водной поверхности составляет 0,04 – 0,05 м. Межгривные пространства местами заболочены, в основном, представлены степной растительностью и распаханы. Долина реки пойменная, хорошо разработана, шириной 3-5 км с явно выраженной бровкой коренного берега. Склоны долины крутые, супесчаные, покрыты кустарником.

Длина реки составляет 1091 км, площадь водосбора – 52 600 км2, на территории

Новосибирской области 43 000 км2. Русло реки Омь в верховье шириной от 10 до 20 м, в среднем течении 50-150 м. Глубина реки от 0,3 до 5,0 м, средняя скорость течения на плёсах составляет 0,1 - 0,5 м/с, на перекатах 0,3-1,0 м/с, на участке водозабора - 0,3м/с.

Пойма реки двухсторонняя, средняя ширина достигает 1,0 км. Половодье протекает в резко выраженной форме, весенний подъем уровня может достигать 9,0 м, в обычное половодье пойма заливается лишь местами, а в высокие на 1-2 км. Полное затопление поймы происходит при уровне вода в реке 500-600см. До строительства гидротехнических сооружений паводковыми водами затапливалась юго-восточная часть г. Куйбышев.

Питание реки в основном снеговое.

Малая водность реки и небольшие скорости течения приводят образованию мощного ледяного покрова, установление которого в среднем приходится на 31 октября. Средняя толщина льда на конец марта составляет 103 см, максимальная - наблюдалась в марте 1964 г и составляла 141 см. Начало весеннего ледохода и среднем отмечается во второй декаде апреля, ранее – в первой декаде апреля, позднее – в начале второй декады мая.

Ширина водоохранной зоны р. Омь установлена на расстоянии 200 м от береговой линии, ширина прибрежно-защитной полосы – 50,0 м.

Озеро Большие Кайлы, расположено в левосторонней пойме р. Омь в г. Куйбышеве Новосибирской области, в юго-западном направлении в 1,5 км от г. Куйбышева.

Площадь озера 3,04 км2, максимальная длина 3070 м, ширина 1049,2 м, максимальная глубина 1,5 м. Озеро относится к категории малых озёр. Уровневый режим водоёма не имеет резки выраженных колебаний в течение года. Водообеспечение озера происходит за счёт выпадения атмосферных осадков на зеркало водоёма и притока воды с площади водосбора. Дно ровное, илистое. Для площади водосбора характерно преобладание дерново-осолоделых почв и выщелочные среднегумусные чернозёмы. Вода из озера в питьевых целях не используется.

Дно озера состоит преимущественно из заиленного песка, ила. Биологическая продуктивность озера невысока.

Какая-либо рыбохозяйственная деятельность на озере Большие Кайлы не ведётся. Озеро по своим характеристикам может быть использовано для добычи (вылова) водных биоресурсов, не относящихся к особо ценным и ценным видам.

### Полезные ископаемые и природные ресурсы

Сырьевые ресурсы представлены полезными ископаемыми. На территории муниципального образования производится добыча торфа «Озеро Большие Кайлы», на юго-западной окраине г. Куйбышев. Количество запасов – 113 тыс. т.

### Почвы, растительный мир

Степень изученности почвообразующих пород в данное время такова, что с полной определённостью можно выделить только их типы по механическому составу и указать основные закономерности их распространения.

Фактические материалы, накопленные главным образом почвенной партией Новосибирской экспедиции «Росгипрозем», позволяют сделать вывод о том, что смена одних типов почвообразующих пород другими происходит по геоморфологическим районам и элементам рельефа, отражая генетическую неоднородность тех и других.

Почвообразующие породы представлены тяжёлыми карбонатными суглинками различной степени засоления. Гривы сложены опреснёнными породами – средними и лёгкими суглинками, реже супесями, лощины выполнены засоленными тяжёлыми суглинками и глинами. В отдельных случаях в озёрных котловинах встречаются третичные засоленные мергелистые пестроцветные и тёмные пластичные глины.

Почвенный покров рассматриваемой территории относится к району засоленной заболоченной лесостепи.

Засоленная заболоченная лесостепь представлена засоленными торфяно-болотными и луговыми почвами. Значительные площади заняты плодородными лугово-чернозёмными почвами. Преобладают чернозёмы, солонцы, засоленные почвы и солончаки. Меньшие площади занимают лугово-чернозёмные почвы. Для района заболоченной засоленной лесостепи характерны солонцы.

Почвы данной территории восприимчивы к развитию дефляционных процессов, поэтому в посевах зерновых возможно создание буферных полос многолетних трав, ориентированных поперёк направления господствующих ветров, посева кулис. Многолетние травы накапливают большое количество корней, улучшают структуру почвы, поэтому должны занимать не меньше 30% пашни.

В борьбе с ветровой эрозией большое значение имеют узкорядные и перекрёстные способы посева, обеспечивающие надёжную защиту почвы. Необходимым условием экологоприемлемого ведения сельскохозяйственного природопользования является соблюдение комплекса агротехнических приёмов и мероприятий: безотвальная обработка полей, посев с сохранением стерни на поверхности, полосное размещение паровых участков и посев поперёк господствующих ветров, залужение эродированных почв, посевы кулис из высокостебельных растений, мульчирование поверхности полей соломой, применение удобрений, влагонакопление и т.д.

Для территорий со средней степенью нарушенности должны вводиться разнообразные ограничения на формы и интенсивность эксплуатации земель, исключающие негативное воздействие. Данные ландшафты рекомендуется использовать под кормовые угодья и частично под пашню в кормовом севообороте для скороспелых культур. Большинство угодий нуждается в мероприятиях мелиорации той или иной степени. Для улучшения следует использовать как сеяные травы, так и приспособленные к местным условиям декоративные травы. В мелиорации солонцов основным мероприятием коренного характера является гипсование. Одновременно с гипсованием на улучшаемые участки рекомендуется внесение перегноя.

Для экологической реставрации засоленных земель, создания на их месте высокопродуктивных кормовых биоценозов, повышения плодородия почв рекомендуется высеивать галофитные группировки растений (сведа дуголистная, лебеда серая, марь белая, солодка уральская, полынь солончаковая и др.).

Для сенокосных целей следует высеивать люцерну жёлтую, донники белый и жёлтый, эспарцет песчаный, костёр безостый, пырей бескорневищный. Поскольку на естественных кормовых угодьях травостой используется более длительное время, чем на пашне, здесь лучше высеивать травосмеси, а не отдельные виды.

Почвенный покров кормовых угодий требует не менее бережного отношения, чем пашня. Занимая удобные для механизированных технологий местоположения, сенокосы и пастбища при должном к ним отношении служат существенным источником кормов для животноводства.

Форма ареалов автоморфных почв в основном изоморфная, иногда вытянутая, отражающая форму вершин увалов, на которых они сформировались. Контуры полугидроморфных лугово-чернозёмных почв в основном изоморфные, часто кольцевые, опоясывающие вершины увалов. Форма ареалов чернозёмно-луговых почв определена их местоположением: в подножии склонов увалов ареалы имеют ленточную полузамкнутую форму. В аллювиальной равнине с выраженным микрорельефом, образовавшейся на месте высохшего древнего озера, формируются ареалы луговых почв лопастной асимметриодной формы, часто дырчатые. Лугово-болотные и луговые почвы, приуроченные к ложбинам, имеют разветвлённую древовидную форму. Солоди луговые, как правило, локализованные в замкнутых понижениях, образуют мелкие ареалы правильной округлой формы.

Долину реки Омь занимают сосновые, берёзово-сосновые кустарниковые, злаково-разнотравные, разнотравно-злаково-осоковые с элементами широкотравья и высокотравья леса.

Так же обширен комплекс дикорастущих пищевых плодово-ягодных растений. В долинах реки произрастают черёмуха, калина, облепиха, смородина черная. В сосновых и берёзово-сосновых кустарниково-травяных лесах, в берёзовых остепнённых лесах постоянными видами являются брусника, клубника, костяника. Им сопутствуют смородина черная, калина, черёмуха, малина, земляника, клюква. В лесах встречаются следующие виды грибов – строчки, сморчки, белый гриб, рыжик, сыроежка, подберёзовик, подосиновик, маслёнок, моховик, опёнок, лисичка, валуй, груздь, свинушка, волнушка, шампиньон.

На территории района широкое распространение имеют виды лекарственных растений, которые применяются в основном в народной медицине – листья брусники, листья толокнянки, багульник, берёзовые и сосновые почки и др.

### Рекреационные ресурсы

Город Куйбышев обладает достаточным природным, культурным и историческим потенциалом, способным стать основой для создания сферы сервиса, гостеприимства и туризма, для развития внутреннего и въездного туризма. Разнообразие природно-ландшафтных объектов, памятников культурного наследия, позволяют выделить данный потенциал для территории города как перспективный с точки зрения становления и развития туристической отрасли.

Город Куйбышев имеет богатую историю и уникальные объекты историко-культурного наследия, что создаёт предпосылки для организации познавательного туризма. Кроме того, на территории города возможно совмещение познавательного туризма с другими видами туризма, такими как:

- охотничье-рыболовный;

- паломнический;

- этнографический.

Туризм как одна из важных составляющих экономики любой территории может быть эффективным и очень прибыльным бизнесом при наличии ряда условий. С одной стороны, они должны удовлетворять интересы муниципального образования и организаций, занимающихся туризмом, и с другой стороны – интересы конечных потребителей услуг – туристов. Сфера услуг туризма является неотъемлемой частью социально ориентированной рыночной экономики.

Главным сокровищем архитектуры города являются купеческие усадьбы и дома: сибирские предприниматели были вполне состоятельны, развивали производство с иностранцами и даже имели зарубежные представительства. На территории города реализуется проект «Каинск исторический», призванный отразить историю каинского купечества. Ежегодно в последних числах июня проходит фестиваль с одноименным названием.

В городе расположен дом-музей, в котором отбывал ссылку В. Куйбышев, человек, чьё имя носит сам город. Дом был построен в 1898 году, является памятником истории, связан с пребыванием в 1907-1909 гг. в ссылке партийного и советского деятеля Валериана Куйбышева. В 1947 г. в этом здании открыт мемориальный музей В.В. Куйбышева и установлена мемориальная доска из белого мрамора, а в сквере перед домом – бюст В. В. Куйбышева.

Ещё одна достопримечательность города – самый молодой православный храм из пяти бывших до революции и единственный уцелевший за годы советской власти. Каменная церковь была построена в 1906 году на пожертвования Александры Шкроевой, вдовы каинского купца 1-й гильдии Ивана Васильевича Шкроева. Храм представляет собой образец эклектичного стиля.

В 1938 году храм был закрыт. В годы советской власти здание храма использовалось под зерносклад, кинотеатр, краеведческий музей. В этот период была разрушена колокольня и снесено пятиглавие храма и главка над алтарной частью.

В 1987 церковь была поставлена на учёт, как памятник архитектуры регионального значения. В 1990 году храм был возвращён верующим, и началась его реставрация.

К церкви приписана часовня иконы Божией Матери Живоносный источник при Центральной районной больнице Куйбышева. При церкви работает детская воскресная школа и библиотека.

Своеобразной достопримечательностью Куйбышева является самолёт ИЛ-14, установленный в центре города. Он был подарен градоначальнику в 1984 году. Самолёт был установлен по инициативе А. Г. Петрова, на тот момент председателя исполкома городского Совета народных депутатов, как украшение для города и напоминание землякам о годах воинской службы.

На берегу Оми в черте города находится санаторий-профилакторий «Омь» на 100 человек. Санаторий-профилакторий располагает физиокабинетом, кабинетами массажа, бальнеотерапии, ЛФК, процедурным, стоматологическим, а также сауной. Лечебные грязи завозят из озера Солёненькое. Гидромассаж, лазеротерапия – эти виды лечения есть далеко не в каждом санатории. Появился новый метод лечения заболеваний позвоночника – подводное вытяжение.

Организация познавательного туризма на территории города Куйбышева имеет широкие перспективы и гармонично сочетается с другими видами туристско-рекреационной деятельности на территории района и области.

Поддержка и развитие внутреннего и въездного туризма признана приоритетным направлением государственного регулирования туристкой деятельности, и одним из механизмов государственного регулирования туристской деятельности является разработка и реализация федеральных, региональных и муниципальных программ развития туризма.

Ключевые документы федерального, окружного и муниципального уровня, определяющие государственную политику в сфере туризма:

- Концепция федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019-2025 годы)» (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.05.2018 № 872-р);

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры» (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 317);

- Государственная программа Новосибирской области «Стимулирование инвестиционной и инновационной активности в Новосибирской области на 2015-2023 годы» (утверждена постановлением правительства Новосибирской области от 01.04.2015 № 126-п).

- Стратегия социально-экономического развития Куйбышевского района до 2030 года.

### Особо охраняемые природные территории

Особо охраняемые природные территории (далее – ООПТ) – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.

ООПТ предназначены для сохранения типичных и уникальных природных комплексов, и ландшафтов, биологического разнообразия животного и растительного мира, охраны объектов природного и культурного наследия, а также для сохранения благоприятной окружающей среды и необходимых условий для жизнедеятельности населения. Создание и сохранение ООПТ является наиболее эффективной формой для поддержания экологического баланса и природоохранной деятельности.

Отношения в области организации, охраны и использования ООПТ регулируются Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях».

На территории города ООПТ не размещаются.

# Современное использование территории города Куйбышева

Раздел разработан на основе анализа отчётов о социально-экономическом развитии города Куйбышева и информации, представленной администрацией города Куйбышева.

## Анализ демографической ситуации, занятости и уровня жизни в г. Куйбышеве

Одним из важнейших факторов, обеспечивающих конкурентоспособность любой территориальной единицы, является наличие достаточного количества трудовых ресурсов, что, в свою очередь, зависит от демографической ситуации.

Демографическая ситуация, сложившаяся в анализируемом населённом пункте, характеризуется стабильным за период 2015-2020 гг. снижением численности населения.

За данный период среднегодовая численность населения уменьшилась на 1091 человека и на начало 2020 года составила по данным ФСГС РФ, 43 536 человек против 44 627 человек на начало 2015 года. В процентном соотношении численность населения города за данный период снизилась на 2,4 %.

Рисунок 2. Среднегодовая численность населения г. Куйбышева, чел.

За 2019 г. демографические показатели, связанные с естественным приростом населения, имеют значение 8,3 родившихся на 1000 чел. населения (средний показатель за 5 лет 9,5) при смертности 13,5 чел. на 1000 человек населения (средний показатель за 5 лет – 13,3). В городе остаются низкими показатели численности женщин фертильного возраста и количества детей на одну семью.

Рисунок 3. Динамика естественного движения населения г. Куйбышева, чел.

Из диаграммы на рисунке 3 видно, что за анализируемый период стабильное соотношение показателей и смертности, и рождаемости. При этом, интенсивность рождаемости заметно снижается с 2016 года. Как показывает статистика, в структуре родившихся по очерёдности доминируют первые и вторые рождения, что является доказательством твёрдых ориентиров семей на одно-двухдетную модель семьи, при явно выраженном предпочтении однодетной модели.

Динамика миграционных потоков за анализируемый период в целом показывает отрицательное направление. При этом в целом отрицательный баланс сформирован на фоне возрастающей активности показателя.

Миграционный прирост населения в 2018 году составил –0,3/1000 чел. при среднем показателе за последние 5 лет +2,9/1000 чел.

Рисунок 4. Динамика механического прироста населения г. Куйбышева, чел.

Таблица 3

Демографические показатели г. Куйбышева

| Показатели | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения среднегодовая (чел.) | 44622 | 44431 | 44208 | 43983 | 43666 |
| Зарегистрировано родившихся (чел.) | 419 | 484 | 426 | 401 | 363 |
| Зарегистрировано умерших (чел.) | 587 | 573 | 582 | 603 | 591 |
| Естественный прирост (+), убыль (-) населения (чел.) | -169 | -89 | -156 | -202 | -228 |
| Коэффициент рождаемости (чел. на 1000 чел. населения) | 9,4 | 10,9 | 9,6 | 9,1 | 8,3 |
| Общий коэффициент смертности (чел. на 1000 чел. населения) | 13,2 | 12,9 | 13,2 | 13,7 | 13,5 |
| Коэффициент естественного прироста (чел. на 1000 чел. населения) | -3,8 | -2,0 | -3,5 | -4,6 | -5,2 |
| # Прибыло мигрантов (чел.) | 1215 | 911 | 1125 | 1107 | 876 |
| # Выехало жителей (чел.) | 1171 | 1192 | 1045 | 1279 | 908 |
| Миграционный прирост (+), убыль (-) населения (чел.) | 44 | -281 | 80 | -172 | -32 |
| Коэффициент миграционного прироста (чел на 1000 чел. населения) | 1,0 | -6,3 | 1,8 | -3,9 | -0,7 |

В целях сохранения накопленных потенциальных трудовых ресурсов появляется необходимость проведения мероприятий, направленных на снижение смертности населения в рабочих возрастах. Основная часть трудоспособного населения погибает под воздействием внешних факторов, поэтому устранение или уменьшение их влияния на человека может быть использовано как один из методов снижения смертности населения в целом.

В целом снижение смертности населения в настоящее время является одним из эффективных способов противостоять тенденциям депопуляции. Для этого необходимы меры, направленные на повышение уровня жизни населения, улучшение экологической обстановки, повышение доступности качественного здравоохранения. Для снижения заболеваемости – одного из основных факторов высокой смертности, необходима широкая пропаганда здорового образа жизни, направленная на изменение поведения населения в целях самосохранения.

Отрицательные тенденции усиливаются и стартовыми условиями в анализируемом населённом пункте, которые показывают не очень перспективное на сегодняшний день положение с соотношением возрастов – превышение численности лиц старше трудоспособного возраста над лицами младше трудоспособного возраста. Таким образом, при сохранении миграционных потоков, в ближайшие годы может обеспечиваться суженый характер естественного воспроизводства населения.

Рисунок 5. Структура населения г. Куйбышева, 2020 г.

Это явление имеет далеко идущие экономические последствия – снижение в перспективе численности трудовых ресурсов, усиление общего для страны уровня старения трудового потенциала, рост средних показателей заболеваемости, увеличение демографической нагрузки на трудоспособное население и соответственно затрат на социальное обеспечение лиц старше и младше трудоспособного возраста, снижение потенциальных возможностей экономического роста. В 2019 году полная демографическая нагрузка на 1000 человек трудоспособного возраста в поселении составляла 691 чел. Это достаточно высокий показатель нагрузки. При этом на 55 % эту нагрузку составляют жители старше трудоспособного возраста (377 чел. на 1000 чел. трудоспособного возраста).

В структуре доходов населения большую часть составляет заработная плата. Среднеквартальный прожиточный минимум за 2019 год по Новосибирской области установлен в размере 11720 рублей на душу населения. Основным показателем, характеризующим уровень жизни населения г. Куйбышева, является размер среднемесячной заработной платы, который в абсолютном выражении по предварительным итогам достиг 32,9 тыс. рублей и вырос за 2019 год на 6 %.

Рисунок 6. Соотношение уровней доходов населения со среднедушевым прожиточным минимумом в г. Куйбышеве

На демографическую ситуацию наибольшее влияние оказывает занятость работоспособного населения. Среднегодовая численность занятых в экономике поселения составила за 2019 год 18723 человека (без занятых в домашнем хозяйстве).

Таблица 4

Характеристика трудовых ресурсов г. Куйбышева, 2016-2019 гг.

| Показатели | Годы |  |  |  | Рост численности, 2019 к 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  |
| Среднегодовая численность занятых в экономике (чел.) | 19360 | 19131 | 19068 | 18 723 | -3,3% |
| обрабатывающие производства | 3539 | 2896 | 2779 | 2779 | -21,5% |
| сельское хозяйство | 94 | 58 | 39 | 33 | -64,9% |
| строительство | 1062 | 1218 | 1227 | 1206 | 13,6% |
| транспорт и связь | 1420 | 1711 | 1558 | 1571 | 10,6% |
| здравоохранение | 1753 | 1446 | 1489 | 1487 | -15,2% |
| образование | 2183 | 2081 | 2067 | 2470 | 13,1% |
| государственное управление | 1703 | 1442 | 1346 | 1319 | -22,5% |
| ЖКХ | 828 | 1685 | 1719 | 1601 | 93,4% |
| прочее | 6778 | 6594 | 6844 | 6257 | -7,7% |
| Численность имеющих статус безработных на конец отчётного периода (чел.) | 684 | 246 | 244 | 350 | -48,8% |

Как видно по следующему рисунку, большая часть населения, занятого в экономике, задействована в прочих отраслях (торговля, бытовые услуги – 33,42 %). На начало 2020 года её численность составила 6257 человек. На втором месте находятся обрабатывающие производства (2779 человек или 14,8 %). Меньше всего людей задействовано в сельском хозяйстве (33 чел., 0,18 %).

Рисунок 7. Распределение трудовых ресурсов в г. Куйбышеве по отраслям, 2019 год

Количество официально зарегистрированных безработных за 2019 год в городе составило 350 человек. Увеличение численности безработных по сравнению с 2018 годом составило 43,4 %.

Главными задачами демографического развития являются:

- повышение рождаемости и укрепление института семьи, возрождение и распространение её духовно-нравственных ценностей.

- снижение предотвратимой и преждевременной смертности населения, существенное снижение уровня заболеваемости и смертности от болезней социального характера, увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения, в том числе продолжительности активной жизни, улучшение состояния здоровья населения;

- дальнейшее сокращение уровня младенческой смертности;

- повышение качества жизни пожилых людей и инвалидов;

- регулирование миграционных потоков в целях обеспечения социально-экономического комплекса кадрами необходимых профессий и уровня квалификации.

В результате комплексного анализа демографической ситуации выявлены основные факторы, влияющие на численность населения:

- в целом отрицательный естественный прирост населения на фоне волнообразной миграции со среднегодовой отрицательной тенденцией в миграционном приросте;

- превышение смертности над рождаемостью в 1,4 раза за период с 2015 года;

- высокая доля населения старше трудоспособного возраста (в 2019 году доля лиц старше трудоспособного возраста составляла 22 %).

## Структура современного землепользования

Согласно действующему Земельному кодексу Российской Федерации, введённому в действие 25.10.2001, № 136-ФЗ, все земли Российской Федерации в соответствии с основным целевым назначением подразделяются на семь основных категорий, каждая из которых характеризуется определённым правовым режимом пользования – законодательно закреплёнными правилами использования земель:

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли населённых пунктов;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

- земли особо охраняемых территорий и объектов;

- земли лесного фонда;

- земли водного фонда;

- земли запаса.

Земли сельскохозяйственного назначения – земли, находящиеся за границами населённого пункта и предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей.

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от негативного воздействия, водными объектами (в том числе прудами, образованными водоподпорными сооружениями на водотоках и используемыми для целей осуществления прудовой аквакультуры), а также зданиями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Сельскохозяйственные угодья – пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими), - в составе земель сельскохозяйственного назначения имеют приоритет в использовании и подлежат особой охране.

Земли населённых пунктов. Землями населённых пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населённых пунктов.

Границы городских, сельских населённых пунктов отделяют земли населённых пунктов от земель иных категорий. Границы городских, сельских населённых пунктов не могут пересекать границы муниципальных образований или выходить за их границы, а также пересекать границы земельных участков, предоставленных гражданам или юридическим лицам.

В состав земель населённых пунктов могут входить земельные участки, отнесённые в соответствии с градостроительными регламентами к следующим территориальным зонам:

- жилым;

- общественно-деловым;

- производственным;

- инженерных и транспортных инфраструктур;

- рекреационным;

- сельскохозяйственного использования;

- специального назначения;

- военных объектов;

- иным территориальным зонам.

Границы территориальных зон должны отвечать требованиям принадлежности каждого земельного участка только к одной зоне.

Земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики и космического обеспечения, энергетики, обороны и иного назначения – земли, расположены за границами населённых пунктов и используемые или предназначенные для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, объектов для обеспечения космической деятельности, объектов обороны и безопасности, осуществления иных специальных задач и права на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным Земельным Кодексом, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации (далее - земли промышленности и иного специального назначения).

Земли промышленности и иного специального назначения в зависимости от характера специальных задач, для решения которых они используются или предназначены, подразделяются на:

- земли промышленности;

- земли энергетики;

- земли транспорта;

- земли связи, радиовещания, телевидения, информатики;

- земли для обеспечения космической деятельности;

- земли обороны и безопасности;

- земли иного специального назначения.

В состав земель промышленности и иного специального назначения в целях обеспечения безопасности населения и создания необходимых условий для эксплуатации объектов промышленности, энергетики, особо радиационно опасных и ядерно-опасных объектов, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, транспортных и иных объектов могут включаться зоны с особыми условиями использования земель.

Земли особо охраняемых территорий. К землям особо охраняемых территорий относятся земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты в соответствии с постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из хозяйственного использования и оборота и для которых установлен особый правовой режим.

К землям особо охраняемых территорий относятся земли:

- особо охраняемых природных территорий;

- природоохранного назначения;

- рекреационного назначения;

- историко-культурного назначения;

- особо ценные земли.

Земли особо охраняемых природных территорий, земли, занятые объектами культурного наследия Российской Федерации, используются для соответствующих целей. Использование этих земель для иных целей ограничивается или запрещается в случаях, установленных настоящим Кодексом, федеральными законами.

Земли лесного фонда – лесные земли и нелесные земли, состав которых устанавливается лесным законодательством.

К лесным землям относятся земли, на которых расположены леса, и земли, предназначенные для лесовосстановления (вырубки, гари, редины, пустыри, прогалины и другие).

К нелесным землям относятся земли, необходимые для освоения лесов (просеки, дороги и другие), и земли, неудобные для использования (болота, каменистые россыпи и другие).

Границы земель лесного фонда определяются границами лесничеств.

Порядок использования и охраны земель лесного фонда устанавливается Земельным Кодексом и лесным законодательством.

Земли водного фонда. К землям водного фонда относятся земли:

- покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных объектах;

- занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположенными на водных объектах.

Водный кодекс Российской Федерации относит сосредоточение природных вод на поверхности суши, имеющее характерные формы распространения и черты режима к поверхностным водным объектам. К землям под водными объектами относятся земли, занятые сосредоточением природных вод на поверхности суши (реками, ручьями, родниками, озёрами, водохранилищами, прудами, прудами-копанями, каналами и иными поверхностными водными объектами).

На землях, покрытых поверхностными водами, не осуществляется образование земельных участков.

В целях строительства водохранилищ и иных искусственных водных объектов осуществляется резервирование земель.

Порядок использования и охраны земель водного фонда определяется Земельным Кодексом и водным законодательством.

Земли запаса – это земли, находящиеся в государственной или муниципальной собственности и не предоставленные гражданам или юридическим лицам, за исключением земель фонда перераспределения земель.

Использование земель запаса допускается после перевода их в другую категорию, за исключением случаев, если земли запаса включены в границы охотничьих угодий, случаев выполнения работ, связанных с пользованием недрами на таких землях, и иных предусмотренных федеральными законами случаев.

Перевод земель из одной категории в другую осуществляется в отношении:

- земель, находящихся в федеральной собственности, – Правительством Российской Федерации;

- земель, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, и земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в муниципальной собственности, – органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

- земель, находящихся в муниципальной собственности, за исключением земель сельскохозяйственного назначения, – органами местного самоуправления;

- земель, находящихся в частной собственности:

- земель сельскохозяйственного назначения – органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

- земель иного целевого назначения – органами местного самоуправления.

Перевод земель населённых пунктов в земли иных категорий и земель иных категорий в земли населённых пунктов независимо от их форм собственности осуществляется путём установления или изменения границ населённых пунктов в порядке, установленном Земельным Кодексом и законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности. Порядок перевода земель из одной категории в другую устанавливается федеральными законами.

Статус и границы территории муниципального образования установлены Законом Новосибирской области от 02.06.2004 № 200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области».

Границы населённого пункта установлены.

## Основные направления экономики г. Куйбышева

Куйбышевский район Новосибирской области относится к территории со смешанным типом производства, на его территории расположены предприятия химической промышленности, машиностроения, полиграфии, пищевой, лёгкой промышленности, строительной индустрии и предприятия сельскохозяйственного производства.

Таблица 5

Характеристики деятельности ведущих предприятий на территории г. Куйбышева

| № п/'п | Наименование предприятия | Местонахождение | Численность на 01.01.2020 | Производимая п ролу к ни я /у слуга | Объёмы производства, 2018 год млн. руб. | Объёмы производства. 2019 год млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФКП «Анозит» | г. Куйбышев, ул. Садовая. 1 | 1293 | Перхлорат аммония, перекись водорода медицинская и техническая марка А | 2310,0 | 1761,6 |
| 2 | ООО «Фармер» | г. Куйбышев, ул. Садовое Кольцо, 1 | 154 | Химические средства защиты растений | 1274,0 | 1400,6 |
| 3 | ООО «Металлист» | г. Куйбышев, ул. Промышленная, 6 | 101 | Сборный железобетон и прочие сборные строительные изделия | 50,9 | 51,2 |
| 4 | ЗАО «Ерофеев» | г Куйбышев, ул. Омская, 1 | 191 | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья «Люкс»; концентрат головных примесей; Сивушные масла; барда сухая кормовая | 634,8 | 782,9 |
| 5 | ООО «ФИШ МЭН» | г. Куйбышев, ул. Олимпийская 1е | 121 | Переработанная рыба речного происхождения окунь, судак (разделка, филе) | 578,9 | 472,3 |
| 6 | ООО Сибирский рыбный дом» | г. Куйбышев, ул. Олимпийская 1е | 46 | Вяленная Продукция | 125.8 | 152,4 |
| 7 | ООО «Баланс» в декабре 2019 года была выпущена первая пробная продукция. | г. Куйбышев, ул. Володарского, 11 |  | Производство сухих молочных продуктов: сухого цельного молока и сухого обезжиренного молока. Цельномолочная продукция. | - | - |

Таблица 6

Динамика объёмов промышленного производства, млн. руб.

| Показатели | Годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Объёмы промышленного производства | 4540,2 | 4700,0 | 5285,1 | 5700,0 | 6110,4 | 6140,6 |

Таблица 7

Основные показатели развития малого бизнеса муниципального образования

| Показатели | Годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Количество малых предприятий, ед. | 197 | 198 | 211 | 150 | 162 | 160 |
| Среднесписочная численность работающих, чел | 2100 | 2121 | 2!6/ | 1064 | 1625 | 1607 |
| Выпуск продукции, работ, услуг, млн. руб. (оборот организаций) | 2605,6 | 2810,0 | 3058,6 | 3010,9 | 3097,3 | 2980,4 |
| Удельный вес продукции малых предприятий в общем объёме продукции предприятий села, % | 37,8 | 28,6 | ¦27,7 | 34,9 | 27,3 | 25,9 |
| Численность индивидуальных предпринимателей, чел. | 1137 | 1077 | 1074 | 1041 | 1031 | 971 |

На территории поселения расположено 286 магазинов. В магазинах ассортимент представлен смешенными товарами. Бытовые услуги представлены 158 объектами, обеспечивающими 438 рабочих мест.

Таблица 8

Организации розничной торговли и общепита

| Населённый пункт | Магазины |  |  | Кафе, столовые |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кол-во | площадь, м2 | работающих | кол-во | посет. мест | работающих |
| г. Куйбышев | 286 | 28872,86 | 822 | 31 | 1522 | 224 |

Основным инструментом реализации муниципальной политики в сфере развития малого и среднего бизнеса в городе является Государственная программа Новосибирской области «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области». В целях поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в 2019 г. была разработана и утверждена муниципальная целевая программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Куйбышеве Куйбышевском районе Новосибирской области на 2020-2022 годы». Главной целью программы является создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории города Куйбышева, насыщение рынка потребительских товаров и услуг, стимулирование граждан к занятию предпринимательской деятельностью.

Поступления налогов и сборов от субъектов предпринимательства играет важную роль в формировании доходной части бюджета. Увеличение числа субъектов предпринимательской деятельности влечёт за собой создание новых рабочих мест.

На современном этапе финансовое состояние предприятий ослаблено, имеет место рост издержек производства, связанных с повышением цен на энергоносители, комплектующие, остаётся высокой себестоимость производимой продукции, что снижает рентабельность производства, высока кредиторская и дебиторская задолженность. Из-за нехватки собственных средств значительно уменьшилось инвестирование в основной капитал предприятий. Крупное промышленное предприятия АО «КАЗ-Холдинг» находятся в стадии банкротства.

Одной из наиболее важных проблем промышленности является необходимость её технической модернизации. Существующий потенциал промышленности сильно уступает требованиям рынка, промышленные комплексы нуждаются в новом современном оборудовании, технологиях и методах. Второй важной проблемой является недостаток финансирования и нестабильная материально-техническая база. В условиях нехватки материальных средств, промышленные предприятия не имеют возможности обновить свою технологическую базу, внедрить инновации и перейти на новый технический уровень развития.

Ещё одной важной проблемой является резкий отток квалифицированных кадров и ухудшение социальной ситуации на предприятиях. Нехватка кадров резко влияет на развитие промышленного комплекса.

Наиболее острой проблемой в агропромышленном комплексе района является сложное финансовое состояние предприятий сельского хозяйства, которое характеризуется ростом кредиторской задолженностью, убыточностью предприятий. Основными причинами являются низкие закупочные цены. Остаётся низкой рентабельность сельскохозяйственного производства. Очень остро стоит проблема высокого физического и морального износа основных производственных фондов отрасли.

В дополнение к этому, продолжается негативная тенденция отрицательной динамики инвестиций в основной капитал. Величина инвестиций не обеспечивает восполнение выбывающих и морально устаревших основных фондов.

Основным источником инвестиций в основной капитал, по-прежнему, остаются собственные средства, внутренние ресурсы предприятий (прибыль, амортизационные отчисления), которые составляют более 60 % общего объёма инвестиций.

Территория города привлекательна для строительства новых производственных объектов, наиболее перспективно развитие производственной и складской зоны, развитие сферы бытового обслуживания и предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции и изготовлению полуфабрикатов, хлебобулочных изделий.

Потенциал территории анализируемых населённых пунктов, в том числе, заключается в развитии актуальных направлений в экономике.

Важное значение в развитии всех указанных направлений имеет малое предпринимательство, расширение сферы обслуживания.

В перспективе может развиваться сфера рекреации и туризма с привлечением частного бизнеса для организации досуга.

Основными, приоритетными направлениями развития малого бизнеса являются:

- оказание информационной и консультативной поддержки предпринимательства;

- развитие инфраструктуры поддержки малого предпринимательства;

- обучение и подготовка кадров в сфере малого предпринимательства;

- обеспечение социальной защиты и безопасности в сфере малого предпринимательства;

- использование муниципального имущества для развития малого и среднего предпринимательства.

Основные мероприятия развития малого и среднего бизнеса являются:

- формирование благоприятной внешней среды для развития малого бизнеса, информационно-консультативная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

- информационно-методическое обеспечение организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, общественных организаций и субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам поддержки и развития малого и среднего предпринимательства путём проведения работ по подготовке и изданию информационно-справочных пособий, сборников и брошюр, освещающих различные аспекты предпринимательской деятельности в средствах массовой информации;

- предоставление в аренду муниципального имущества для развития малого и среднего предпринимательства;

- содействие в решение вопроса о предоставлении земельных участков под строительство новых объектов потребительского рынка;

- проведение конкурсов, семинаров тренингов, круглых столов и иных мероприятий с субъектами малого и среднего предпринимательства.

Целью развития потребительского рынка является удовлетворение покупательского спроса населения в качественных товарах и услугах.

Основные мероприятия по развитию потребительского рынка:

- мониторинг развития потребительского рынка; пути развития исходя из уровня потребления основных продуктов питания, непродовольственных товаров, бытовых и платных услуг;

- организация и проведение ярмарок, конкурсов, выставок-продаж;

- актуализация схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории города;

- организация работы по размещению наружной рекламы и информации, подготовка и выдача разрешения на установку рекламных конструкций.

Экономический эффект от деятельности малого и среднего бизнеса оценивается с точки зрения вклада в валовой продукт и увеличения уплаченных субъектами малого и среднего предпринимательства налогов в местные бюджеты.

## Пространственно-планировочная организация территории города

Центр города формируется на месте исторического возникновения города. В застройке центра расположен ряд памятников архитектуры и истории, стоящих на государственной охране.

Сохраняются и другие здания, построенные в XIX в., начале XX и ценные в историко-культурном отношении, а также рядовая застройка, являющаяся исторической средой для памятников истории и архитектуры.

Более подробные данные о памятниках истории и архитектуры приводятся в разделе 3.6 данной главы по материалам «Проекта зон охраны и зон регулирования застройки недвижимого историко-культурного наследия исторического центра г. Куйбышева НСО (разработан ПТМ «АРСИБ» и НПЦ по сохранению историко-культурного наследия при Администрации НСО, 1994 г., утверждён Распоряжением Администрации НСО № 586-р от 16.08.95 г.)». В этой же части города размещаются комплекс районной и детской больницы, ряд специальных учебных заведений: филиал Новосибирского государственного педагогического университета, техникумы, профтехучилища.

К озеленению общего пользования относятся скверы у здания городской администрации, у здания спорткомплекса «Олимп», у Дома культуры им. В.В. Куйбышева, сквер перед кинотеатром «Комета», сквер на пересечении улицы Краскома и Куйбышева, парк «Улыбка» по ул. Ленина.

Важным природным и градостроительным фактором является озеленение прибрежной зоны р. Оми, при развитии которого в перспективе можно получить основной объединяющий элемент озеленения города Куйбышева.

Существующая сеть улиц и дорог в целом также близка к прямоугольной, но её нельзя отнести ни к одной классической геометрической схеме. Многие улицы и дороги имеют в плане ломаное начертание из-за наличия ряда естественных преград, к которым, в первую очередь, относятся извилистая р. Омь со старицами, озера, болотистые и затапливаемые участки.

# Функциональное зонирование территории

## Жилая зона

Жилые зоны предназначены для размещения жилой застройки разных типов, а также отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, культовых объектов, стоянок автомобильного транспорта, промышленных, коммунальных и складских объектов, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон и деятельность которых не оказывает вредное воздействие на окружающую среду.

Жилищный фонд муниципального образования представлен индивидуальной, мало- и многоэтажной жилой застройкой.

По данным ФС ГС РФ, общая площадь жилых помещений в г. Куйбышеве на начало 2019 года составляла 936 тыс. м2. При численности населения г. Куйбышева на этот год в количестве 43 796 человек, размер средней жилищной обеспеченности составлял – 21,4 м2 общей площади жилых помещений на одного человека. По данным ГБУ НСО «ЦКО и БТИ», на начало 2020 года жилой фонд в городе составляет 1 189 752,58 м2 или 27,3 м2/человека. В связи с существенной разницей в исходных данных для целей генерального плана использованы данные ФС ГС РФ.

В соответствии с данными портала ФС ГС РФ, суммарная общая площадь жилищного фонда на начало 2015 г. составляла порядка 914,8 тыс. м2 (20,5 м2 на 1 жителя). Таким образом жилой фонд увеличился на 21,5 тыс. м2, или на 0,9 м2 на человека за период с 2015 по 2019 годы.

На территории города Куйбышева действуют программы развития жилищного строительства:

- «Жильё для российской семьи» в рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

- Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы».

- Государственная программа Новосибирской области «Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области».

- Государственная программа Новосибирской области «Обеспечение жильём молодых семей в Новосибирской области».

- Государственная программа Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области».

Реализация данных программ направлена на увеличение обеспеченности жителей города и района жилой площадью за счёт проведения планомерных мероприятий и в строительстве (рост ввода жилья), и в обеспечении градостроительной деятельности (снос ветхого жилья, подготовка и софинансирование проектов планировки и застройки территорий поселений).

Проблема развития жилищного строительства связана с природно-климатическими условиями в городе. Низкие зимние температуры, заболоченность почвы усложняют проведение работ, диктуют применение строительных материалов особого качества и специфических строительных технологий. Также проблема развития жилищного строительства обусловлена особенностями транспортной инфраструктуры: доставка грузов в определённый период и определёнными видами транспорта. Такое положение повышает цену стройматериалов и увеличивает стоимость и сроки строительства новых объектов, и проведение ремонтных работ.

## Общественно-деловая зона

Общественная зона предназначена для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, коммерческой деятельности, а также образовательных учреждений среднего профессионального образования, административных, учреждений, культовых зданий, иных строений и сооружений, стоянок автомобильного транспорта, центров деловой финансовой, общественной активности.

Важными показателями качества жизни населения являются наличие и разнообразие объектов социальной инфраструктуры, их пространственная, социальная и экономическая доступность.

В соответствии со статьёй 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации генеральный план города Куйбышева содержит карту планируемого размещения объектов местного значения поселения. Согласно Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закону Новосибирской области от 27.04.2010 № 481-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности в Новосибирской области» к объектам местного значения поселения в сфере социальной инфраструктуры относятся объекты в области физической культуры и массового спорта, культуры и искусства.

При оценке развития сети объектов социальной инфраструктуры необходимо учитывать объекты всех значений (федерального, регионального, местного), действующих на территории. Оценка уровня развития сети объектов социальной инфраструктуры выполнена на предмет:

- соответствия мощности действующих объектов расчётным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;

- соответствия размещения действующих объектов расчётным показателям максимально допустимого уровня территориальной доступности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;

- наличия объектов, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии (ветхих, аварийных), а также расположенных в приспособленных помещениях.

Расчёт уровня обеспеченности населения объектами регионального значения Новосибирской области регулируется Региональными нормативами градостроительного проектирования Новосибирской области, утверждёнными постановлением Правительства Новосибирской области от 12.08.2015 № 303-п (далее – РНГП НСО).

Расчёт уровня обеспеченности населения объектами местного значения района регулируется Местными нормативами градостроительного проектирования Куйбышевского района Новосибирской области, утверждёнными Решением Совета депутатов Куйбышевского района Новосибирской области от 20.10.2016 № 7 (далее – МНГП Куйбышевского района).

Расчёт уровня обеспеченности населения объектами местного значения города Куйбышева регулируется Местными нормативами градостроительного проектирования г. Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области, утверждёнными Решением Совета депутатов города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области от 20.02.2017 № 79 (далее – МНГП г. Куйбышева), с учётом СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* и иных отраслевых нормативных актов в сфере градостроительства.

Образование

Общеобразовательные услуги на территории поселения оказываются следующими организациями:

- МБОУ «Гимназия № 1 им. А. Л. Кузнецовой» (количество учащихся – 473 чел., педагогов – 37 чел., нагрузка – 12,8 уч./пед.);

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» (количество учащихся – 341 чел., педагогов – 30 чел., нагрузка – 11,4 уч./пед.);

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» (количество учащихся – 825 чел., педагогов – 56 чел., нагрузка – 14,7 уч./пед.);

- МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» (количество учащихся – 364 чел., педагогов – 36 чел., нагрузка – 10,1 уч./пед.);

- МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» (количество учащихся – 536 чел., педагогов – 31 чел., нагрузка – 17,3 уч./пед.);

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» (количество учащихся – 791 чел., педагогов – 49 чел., нагрузка – 16,1 уч./пед.);

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9» (количество учащихся – 681 чел., педагогов – 35 чел., нагрузка – 19,4 уч./пед.);

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10» (количество учащихся – 584 чел., педагогов – 34 чел., нагрузка – 19,4 уч./пед.);

- МКОУ «Школа-интернат основного общего образования» (количество учащихся – 220 чел., педагогов – 39 чел., нагрузка – 19,4 уч./пед.);

- МКОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа» (количество учащихся – 104 чел., педагогов – 12 чел., нагрузка – 8,7 уч./пед.);

- ГБОУ Новосибирской области «Коррекционная школа-интернат» (количество учащихся – 189 чел., педагогов – 75 чел., нагрузка – 2,5 уч./пед.).

Обеспеченность местами в школьных учреждениях города в соответствии с МНГП Куйбышевского района составляет 100 %.

Услуги по дошкольному образованию на территории поселения оказываются следующими организациями:

- ДОУ «Аленький цветочек» (количество воспитанников – 81 чел., воспитателей – 14 чел., нагрузка – 5,8 уч./пед.);

- ДОУ «Алёнушка» (количество воспитанников – 144 чел., воспитателей – 19 чел., нагрузка – 7,8 уч./пед.);

- ДОУ «Звёздочка» (количество воспитанников – 139 чел., воспитателей – 13 чел., нагрузка – 10,7 уч./пед.);

- ДОУ «Золотой ключик» (количество воспитанников – 121 чел., воспитателей – 18 чел., нагрузка – 6,7 уч./пед.);

- ДОУ «Колокольчик» (количество воспитанников – 69 чел., воспитателей – 11 чел., нагрузка – 6,3 уч./пед.);

- ДОУ «Орлёнок» (количество воспитанников – 287 чел., воспитателей – 27 чел., нагрузка – 10,6 уч./пед.);

- ДОУ «Родничок» (количество воспитанников – 313 чел., воспитателей – 38 чел., нагрузка – 8,2 уч./пед.);

- ДОУ «Ромашка» (количество воспитанников – 50 чел., воспитателей – 7 чел., нагрузка – 7,1 уч./пед.);

- ДОУ «Сказка» (количество воспитанников – 302 чел., воспитателей – 30 чел., нагрузка – 10 уч./пед.);

- ДОУ «Солнышко» (количество воспитанников – 183 чел., воспитателей – 27 чел., нагрузка – 6,8 уч./пед.);

- ДОУ «Тополёк» (количество воспитанников – 178 чел., воспитателей – 20 чел., нагрузка – 8,9 уч./пед.);

- ДОУ «Журавлик» (количество воспитанников – 126 чел., воспитателей – 15 чел., нагрузка – 8,4 уч./пед.);

- ДОУ «Жемчужинка» (количество воспитанников – 271 чел., воспитателей – 38 чел., нагрузка – 7,1 уч./пед.).

Обеспеченность местами в дошкольных учреждениях города в соответствии с МНГП Куйбышевского района составляет 88 %.

Дополнительное образование представлено следующими учреждениями:

- МБОУ ДОД ДООЛ «Незабудка» (количество воспитанников – 933 чел., воспитателей – 22 чел., нагрузка – 42,4 уч./пед.).;

- МБУ ДО Куйбышевский «Дом детского творчества» (количество воспитанников – 1062 чел., воспитателей – 56 чел., нагрузка – 19 уч./пед.).;

- МБУ ДО «Станция Юных Техников» (количество воспитанников – 413 чел., воспитателей – 7 чел., нагрузка – 59 уч./пед.).;

Обеспеченность местами в учреждениях дополнительного образования города в соответствии с МНГП Куйбышевского района составляет 59 %.

Таблица 9

Характеристика системы образования, 2019-2020 учебный год

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Общеобразовательные школы |  |
| Число школ, ед. | 11 |
| Проектная мощность школ, мест | 5 048 |
| Численность обучающихся, чел. | 5108 |
| Наполняемость, чел./место | 1,01 |
| Число педагогов школ, чел. | 434 |
| Количество учеников на 1 учителя, чел. | 11,8 |
| Дошкольные учреждения |  |
| Число детских садов, ед. | 13 |
| Проектная мощность детских садов, мест | 2379 |
| Численность воспитанников, чел. | 2264 |
| Наполняемость, чел./место | 0,95 |
| Число воспитателей чел. | 277 |
| Количество воспитанников на 1 воспитателя, чел. | 8,2 |

Профессиональное образование предоставляют учреждения:

- Куйбышевский филиал ФГБОУ ВО «НГПУ» (КФ НГПУ), в котором обучаются 517 человек;

- Куйбышевский Сельскохозяйственный техникум ФГБОУ ВО Новосибирского Государственного Аграрного университета, в котором обучаются 2366 человек;

- ГБПОУ НСО «Куйбышевский политехнический колледж», в котором обучаются 684 человека;

- ГАПОУ НСО «Куйбышевский педагогический колледж», в котором обучаются 95 человек.

Особое внимание в образовательной политике города Куйбышева отводится целенаправленным действиям по развитию специальной адаптационной, коррекционно-развивающей среды для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.

Здравоохранение

Услуги сферы здравоохранения в муниципальном образовании представлены ГБУЗ НСО «Куйбышевская ЦРБ», в структуру которой кроме взрослой и детской поликлиник входят:

- Куйбышевский межрайонный кабинет врача инфекциониста;

- Стационар ГБУЗ НСО «Куйбышевская ЦРБ»;

- Детское отделение ГБУЗ НСО «Куйбышевская ЦРБ»4

- Межрайонный наркологический диспансер ГБУЗ НСО «Куйбышевская ЦРБ»;

- Противотуберкулёзный диспансер ГБУЗ НСО «Куйбышевская ЦРБ»;

- Отделение реабилитации дневного пребывания;

- Стоматологические поликлиники (взрослая и детская).

Мощность учреждений здравоохранения города оценивается в 438 койко-мест, поликлинические объекты рассчитаны на 677 посещения в смену.

Таблица 10

Характеристика системы здравоохранения города Куйбышева

| Медицинское учреждение/филиал (название) | Дислокация (с адресной привязкой) | Мощность объекта |  | Количество врачей | Количество среднего и младшего персонала |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Койко- мест | Посещений в смену |  |  |
| ГБУЗ НСО «Куйбышевская ЦРБ» | г. Куйбышев, ул. Володарского, 61 | 438 | 677 | 161 | 604 |

На территории города, в соответствии с РНГП Новосибирской области, уровень охвата граждан первичной медико-санитарной помощью учреждениями поселения составляет 86 % от нормативного значения по амбулаторно-поликлиническому обслуживанию и 75 % по стационарному обслуживанию. При этом, если учитывать, что ГБУЗ НСО «Куйбышевская ЦРБ» обслуживает население всего района, то обеспеченность составляет 66 % и 57 % соответственно.

На территории города Куйбышева расположены объекты социального обслуживания населения МБУ КЦСОН.

Таблица 11

Технико-экономические параметры существующих объектов социальной защиты населения

| Объект | Адрес расположения | Площадь земельного участка, кв. м | Проектная мощность |  | Износ здания, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ед. измерения | значение |  |
| Социальная защита населения (дома престарелых/интернаты для инвалидов и др.) |  |  |  |  |  |
| Административное здание | Новосибирская область, город Куйбышев, квартал 7 дом 15 | 3821 кв.м. | мест | - | 81,54 |
| Стационарное отделение «Социальная гостиница» | Новосибирская область, город Куйбышев, ул. Пионерская, дом 6 | 3208 кв.м. | мест | 19 | 97,85 |

Приоритетными заболеваниями всего населения района являются заболевания органов дыхания (27,41 %), травмы и отравления (6,33 %), болезни органов пищеварения (6,52 %), инфекционные и паразитарные болезни (5,87 %), болезни глаз (5,51 %), болезни системы кровообращения (8,30 %), болезни костно-мышечной системы (8,36 %), болезни мочеполовой системы (8,77 %).

Приоритетными заболеваниями среди детей являются заболевания органов дыхания (54,90 %), травмы и отравления (4,94 %), болезни органов пищеварения (5,52 %), инфекционные и паразитарные болезни (4,64 %), болезни глаз и его придаточного аппарата (4,98 %), болезни нервной системы (4,53 %), болезни кожи и подкожной клетчатки (4,35 %).

Приоритетными болезнями среди взрослого населения района являются болезни органов дыхания (12,12 %), травмы отравления (6,87 %), болезни органов пищеварения (6,98 %), психические расстройства (2,99 %), болезни системы кровообращения (12,47 %), инфекционные и паразитарные болезни (6,68 %), болезни глаза и его придаточного аппарата (5,55), болезни мочеполовой системы (11,98 %).

В целом показатели здоровья постепенно улучшаются за счёт приобретения современного диагностического оборудования, улучшения условий жизни населения.

Стремясь к обеспечению максимально комфортных условий проживания для каждого жителя г. Куйбышева, необходимо сосредоточиться на развитии современной, комплексной и интегрированной системы охраны здоровья, организованной в единый многофункциональный медицинский кластер, управляемой в соответствии с мировыми стандартами. Эта система позволит удовлетворить потребности существующих и будущих поколений и обеспечит более здоровую и длительную жизнь для всех жителей.

Дальнейшее развитие сферы здравоохранения в районе должно осуществляться, прежде всего, за счёт обеспечения укомплектованности всех учреждений медицинским персоналом. Работа самого здравоохранения района должна быть направлена на эффективную профилактику заболеваний, сокращение сроков восстановления утраченного здоровья людей путём широкого внедрения в медицинскую практику современных методов диагностики и лечения.

Для улучшения медицинского обслуживания населения разработана Государственная программа «Развитие здравоохранения Новосибирской области». В настоящее время идёт её реализация.

Культура

Уровень качества жизни определяется также доступностью населения к культурным ценностям, наличием возможностей для культурного досуга, занятий творчеством и спортом.

В последние годы большой интерес общества обращён к истокам традиционной народной культуры и любительскому искусству как фактору сохранения единого культурного пространства в Куйбышевском районе. Учреждения культурно-досугового типа удовлетворяют широкий диапазон запросов и нужд населения в сфере культуры, способствуют полноценной реализации конституционных прав граждан на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры.

Организация культурного досуга и отдыха на территории поселения возложена на МБУК города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области «Культурно-досуговый комплекс».

В поселении отмечается устойчивая тенденция к росту востребованности в услугах культуры. Увеличивается количество проводимых мероприятий и клубных формирований, расширяется круг партнёрства. Среди населения стали популярны социально значимые формы мероприятий, такие как День единства, День Победы, День защиты детей, День молодёжи. Для молодёжи и детей школьного возраста еженедельно проводятся дискотеки. Жители поселения активно участвуют в районных творческих конкурсах.

Таблица 22

Перечень действующих объектов культурно-досугового назначения

| Культурно-досуговые учреждения | Местонахождение | Вместимость, мест | Износ здания, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Дворец культуры им. В.В. Куйбышева | ул. Партизанская, 95 | 561 | 100% |
| Административное здание в сквере «Городской сад» | ул. Ленина, 15 | 10 | 100% |
| Здание тира в сквере «Городской сад» | ул. Ленина, 15 | 10 | 100% |

Библиотечное обслуживание населения муниципального образования выполняет МКУК города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области «Централизованная 	 библиотечная система».

Таблица 23

Перечень действующих библиотек

| Местонахождение | Вместимость, читательских мест | Фонд, тыс. экз. | Износ здания, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Центральная библиотека г. Куйбышев, ул. Красная, 25 | 110 | 76 893 | 50 |
| Городская детская библиотека № 3 г. Куйбышев, ул. Достоевского, 34 | 12 | 13 217 | 34 |
| Городская библиотека № 1, г. Куйбышев, ул. Агафонова,71 | 19 | 29 381 | 34 |
| Детская библиотека, г. Куйбышев, ул. Красная, 25 | 64 | 28 903 | 50 |

В библиотеках регулярно проводятся выставки, в которых активно участвуют жители города. К памятным датам проводятся выставки и конкурсы детских рисунков.

Таблица 23

Перечень музеев

| Культурно-досуговые учреждения | Местонахождение | Вместимость. мест | Износ здания, % |
| --- | --- | --- | --- |
| МКУК г. Куйбышева Куйбышевского района Новосибирская область «Музейный комплекс»: | г. Куйбышев Куйбышевского района Новосибирской области, ул. Коммунистическая, 29 | 200 | 90 |
| Краеведческий музей | г. Куйбышев Куйбышевского района Новосибирской области, ул. Коммунистическая, 29 | 120 | 60 |
| Дом-музей В.В. Куйбышева | г. Куйбышев Куйбышевского района Новосибирской области, ул. Ленина, 2 | 20 | 100 |
| Экспозиционно-выставочный зал | г. Куйбышев Куйбышевского района Новосибирской области, ул. Папшева, 5 | 60 | 100 |

Музей активно занимается краеведением, ведётся накопление краеведческого материала, оформляются папки-накопители по истории сел и деревень, о земляках, награждённых правительственными наградами, о репрессированных жителях, о фронтовиках, детях военного времени, родословные.

В соответствии распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 № Р-965, обеспеченность клубными учреждениями составляет 35 %, библиотеками (единицами) – 100 %. В соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений», обеспеченность фондами библиотек составляет 85 %, обеспеченность музеями – 100 %, парки культуры и отдыха – 100 %, кинотеатры – 300 %.

Анализ деятельности объектов культуры города Куйбышева свидетельствует об общих прогрессивных тенденциях, но вместе с тем в отрасли существует ряд сдерживающих факторов.

Материально-техническая база Центра культуры и библиотеки поддерживается на достаточно хорошем уровне, но, безусловно, требует обновления и технического совершенствования. Объекты культуры в городе выполняют функции не только по организации досуга и развития художественного творчества населения поселений, но и являются площадкой для проведения мероприятий районного уровня. Показатели участия населения в культурной жизни на протяжении ряда лет имеют положительную тенденцию по ряду характеристик, включающих количество проводимых мероприятий и их участников. Проводится работа по развитию платных услуг населению.

Особое место в совершенствовании качества предоставления муниципальных услуг, занимает вопрос уровня профессиональной компетенции работников учреждений. На постоянной основе ведётся работа, направленная на повышение квалификации работников, совершенствования уровня их профессиональной подготовки.

Тем не менее, вследствие отсутствия кадрового резерва в сфере культуры наблюдаются тенденции «старения» творческого персонала, отрасль испытывает острый дефицит в специалистах определённой профессиональной квалификации: хореографы, режиссёры, преподаватели образовательных учреждений сферы культуры.

Уровень компьютеризации библиотек анализируемых населённых пунктов и обеспечение доступа в Интернет составляют 100 %. Штатная численность и профессиональная квалификация работников отрасли культуры поселения соответствует установленным нормативам.

Физическая культура и спорт

Основными направлениями в области физической культуры и массового спорта являются привлечение жителей муниципального образования к занятиям физической культурой и спортом, развитие детско-юношеского спорта, пропаганда здорового образа жизни, военно-патриотическое воспитание молодёжи и подростков.

В области физической культуры и массового спорта в городе функционируют несколько общедоступных спортивных объектов крытого и открытого типа.

Таблица 23

Количество и площадь спортивных залов и плавательных бассейнов (включая школьные) на территории города Куйбышева

| Наименование объекта и адрес | Количество объектов | Площадь объекта, м2 (пола, зеркала воды) |
| --- | --- | --- |
| МБУС «Спортивно - оздоровительный центр города Куйбышева» ул. Партизанская, 2 | 12 | 6459,4 |
| Бассейн (большая ванна) | 1 | 395 |
| Бассейн (малая ванна) | 1 | 61,7 |
| Баскетбольный зал | 1 | 545 |
| Волейбольный зал | 1 | 557 |
| Зал гимнастики | 1 | 38,6 |
| Зал аэробики | 1 | 61,25 |
| Зал фитнеса | 1 | 86,52 |
| Зал шейпинга | 1 | 52 |
| Зал пилатес | 1 | 74,2 |
| Зал силовой подготовки | 1 | 300,7 |
| Шахматный зал | 1 | 38,6 |
| Фитнес зал 1 этаж | 1 | 102 |
| Муниципальное казённое учреждение города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области «Молодёжный центр» | 2 | 371,0 |
| МКУ «Молодёжный центр» городской патриотический военно-спортивный клуб «Корсар», ул. Агафонова, 71 | 1 | 248,8 |
| МКУ «Молодёжный центр» Спортивно туристический клуб «Заречный», ул. Достоевского, 34 | 1 | 122,2 |
| ИТОГО | 14 | 6830,4 |

Таблица 23

Количество и площадь плоскостных спортивных сооружений (включая школьные) на территории города Куйбышева

| Наименование объекта и адрес | Количество объектов | Площадь объекта 9 М~ |
| --- | --- | --- |
| МБУС города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области «Спортивно - оздоровительный центр города Куйбышева» |  |  |
| Сквер «Загородный» ул. Воинская, 18 | 1 | 57362 |
| Сквер «Спортивный» ул. Партизанская 2/2 | 1 | 6346 |
| Скейтпарк ул. Партизанская 2/1 | 1 | 168 |
| Стадион «Труд» ул. Новосибирская,] | 1 | 12718,4 |
| Хоккейные коробки 11 кв. | 1 | 146,2 |
| Хоккейный коробки 8 кв. | 1 | 133,6 |
| Муниципальное казённое учреждение города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области «Молодёжный центр» |  |  |
| МКУ «Молодёжный центр» Спортивно-туристический клуб «Заречный», ул. Достоевского, 34 | 1 | 473 |
| ИТОГО | 7 |  |

Количество жителей, занимающихся физической культурой и посещающих спортивные мероприятия, в поселении с каждым годом увеличивается. Возрастной состав занимающихся широк: от подростков и молодёжи до людей пожилого возраста.

Растёт интерес к здоровому образу жизни и отказу от вредных привычек. Поселение активно участвует в районных летних спортивных играх, в составе команды поселения – в зимних и летних районных спортивных играх.

В соответствии с МНГП города Куйбышева, уровень обеспеченности от нормативного значения по всем общедоступным плоскостным объектам составляет 102 %, по спортивным залам (крытым) – 47 %, бассейнам – 59 %.

На территории города в отрасли физкультуры и спорта реализуется комплекс мер по пропаганде физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни, включающей в себя:

- определение приоритетных направлений пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни;

- поддержку проектов по развитию физической культуры и спорта в средствах массовой информации;

- оказание информационной поддержки населению в организации занятий физической культурой и спортом.

На территории учреждениями недостаточно развито оказание платных услуг в области физической культуры и спорта, предпринимательская деятельность в данной сфере развивается.

Таким образом, в результате анализа существующего положения в сфере социальной инфраструктуры выявлено несоответствие мощности действующих объектов минимально допустимому уровню обеспеченности объектами следующих видов:

- дошкольные образовательные организации;

- учреждения дополнительного образования;

- учреждения здравоохранения;

- спортивные залы;

- крытые плавательные бассейны;

- учреждения культуры досугового типа;

- библиотеки (фонды).

## Сельскохозяйственная зона

Зоны сельскохозяйственного использования включают в себя зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства и личного подсобного хозяйства.

## Производственная зона

В состав зоны включаются:

- производственная зона – зона размещения производственных и складских объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду.

- коммунальная зона – зона размещения коммунальных объектов, складов ГСМ, нефтебаз.

В данной зоне расположены производственные и коммунально-складские объекты действующих предприятий.

## Зона транспортной инфраструктуры

Зона транспортной инфраструктуры предусматривается для размещения в ней сооружений и коммуникаций транспорта. Зона также предназначена для размещения и функционирования сооружений трубопроводного транспорта.

Внешний транспорт на территории города представлен автомобильным транспортом.

Автомобильный транспорт

Внешние связи г. Куйбышева поддерживаются круглогодично автомобильным транспортом. Расстояние от г. Куйбышева до областного центра, г. Новосибирск – 350 км.

Одной из основных проблем автодорожной сети г. Куйбышева является то, что большая часть автомобильных дорог общего пользования местного значения не соответствует техническим нормативам.

Сооружения и сообщения речного и воздушного транспорта в г. Куйбышеве отсутствуют.

Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, отнесённых к государственной собственности Новосибирской области, утверждён приказом министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области от 19.02.2020 № 22 (см. таблицы 12-13). Протяжённость автодорог регионального и межмуниципального значения по территории городского поселения составляет 38,315 км.

Внешние связи муниципального образования поддерживаются круглогодично автомобильным транспортом.

Основными транспортными артериями в городе являются главные улицы в жилой застройке. Основные маршруты движения грузовых потоков в населённом пункте на сегодняшний день проходят по автодорогам регионального и межмуниципального значения, проходящим через населённый пункт, а также по центральным улицам (ул. Войкова, Каинская, Володарского, Краскома, Партизанская, Гуляева, Озёрная). Интенсивность грузового транспорта средняя.

Таблица 12

Перечень автомобильных дорог общего пользования Куйбышевского района, отнесённых к государственной собственности Новосибирской области, проходящих по территории городского поселения «Город Куйбышев»

| № п/п | Идентификационный номер автомобильной дороги | Наименование дорог | Номер (код) дороги | Начало дороги, км | Конец дороги, км | Протяженность, км | Твёрдое покрытие, км | В том числе по типам покрытия, км |  |  |  |  |  | Техническая категория, км |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Усовершенствованный |  |  | Переходный |  | Грунтовые | I | II | III | IV | V |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ц/б | а/б | ч/щ | щебень, гравий | грунтощебень |  |  |  |  |  |  |
| Автомобильные дороги регионального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 50 ОП РЗ 50К-04 | Куйбышев - Северное | К-04 | 3,672 | 60,254 | 56,582 | 56,582 | 0,00 | 56,582 | 0,00 | 0,00 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 56,582 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | 50 ОП РЗ 50К-22 | Куйбышев - Венгерово - гр. Омской области (старый Московский тракт) | К-22 | 0,000 | 65,858 | 65,858 | 65,858 | 0,000 | 6,103 | 0,000 | 59,755 |  |  | 0,000 | 0,000 | 65,858 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | 50 ОП РЗ 50К-23 | Барабинск - Куйбышев | К-23 | 9,853 | 10,114 | 0,261 | 0,261 |  | 0,261 |  |  |  |  |  |  | 0,261 |  |  |
| Итого автомобильные дороги регионального значения: |  |  |  |  |  | 122,701 | 122,701 |  | 62,946 |  | 59,755 |  |  |  |  | 122,701 | 0,000 | 0,000 |
| Автомобильные дороги межмуниципального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 50 ОП МЗ 50К-22п1 | Подъезд к г. Куйбышев /5 км/ | К-22п1 | 0,000 | 1,254 | 1,254 | 1,254 |  | 0,363 | 0,000 | 0,891 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 1,254 | 0,000 |
| 5 | 50 ОП МЗ 50Н-1401 | Куйбышев - Абрамово | Н-1401 | 0,000 | 3,808 | 3,808 | 3,808 |  | 3,341 | 0,000 | 0,467 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 3,808 | 0,000 |
| 6 | 50 ОП МЗ 50Н-1402 | Куйбышев - Нагорное | Н-1402 | 3,300 | 4,500 | 1,200 | 1,200 |  | 1,200 | 0,000 | 0 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 1,200 | 0,000 |
| 7 | 50 ОП МЗ 50Н-1408 | Куйбышев - Чумаково - Балман | Н-1408 | 3,400 | 94,596 | 91,196 | 91,196 |  | 0 | 22,477 | 68,719 |  | 0,000 |  |  | 0,000 | 91,196 | 0,000 |
| 8 | 50 ОП МЗ 50Н-1425 | Куйбышев - Кондусла - гр.Убинского района | Н-1425 | 0,000 | 39,945 | 39,945 | 39,945 |  | 0 |  | 39,945 |  |  |  |  |  | 39,945 | 0,000 |
| 9 | 50 ОП МЗ 50Н-1431 | Куйбышев - Малинино | Н-1431 | 0,000 | 6,786 | 6,786 | 6,786 |  | 0 |  | 6,786 |  | 0,000 |  |  |  | 0 | 6,786 |
| Итого автомобильные дороги межмуниципального значения: |  |  |  |  |  | 144,189 | 144,189 |  | 4,904 | 22,477 | 116,808 |  |  |  |  |  | 137,403 | 6,786 |
|  |  |  |  |  |  | 266,89 | 266,89 |  | 67,85 | 22,477 | 176,563 |  |  |  |  | 122,701 | 137,403 | 6,786 |

Таблица 13

Перечень искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования городского поселения «Город Куйбышев», отнесённых к государственной собственности Новосибирской области

| Наименование дорог | Трубы |  |  |  |  |  |  |  | Мосты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Железнодорожные переезды, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего |  | в том числе |  |  |  |  |  | Всего |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Железобетонные |  | Металлические |  | Деревянные |  |  |  | Железобетонные |  | Металлические |  | Комбинированные |  | Деревянные |  |  |
|  | шт | п.м. | шт | п.м. | шт | п.м. | шт | п.м. | шт | п.м. | шт | п.м. | шт | п.м. | шт | п.м. | шт | п.м. |  |
| Автомобильные дороги регионального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Куйбышев - Северное | 38 | 579,60 | 38 | 579,60 | 0 |  |  |  | 1 | 56,00 | 1 | 56,00 | 0 | 0,00 |  |  | 0,0 | 0,00 | нет |
| Куйбышев - Венгерово - гр. Омской области (старый Московский тракт) | 42 | 651,31 | 41 | 611,40 | 1 | 39,91 |  |  | 1 | 23,00 | 1 | 23,00 | 0 | 0,00 |  |  | 0,0 | 0,00 | нет |
| Барабинск - Куйбышев | 2 | 71,00 | 2 | 71,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого автомобильных дорог регионального значения: | 82 | 1301,91 | 81 | 1262,00 | 1 | 39,91 | 0,0 | 0,00 | 2 | 79,00 | 2 | 79,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  | - |
| Автомобильные дороги межмуниципального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подъезд к г. Куйбышев /5 км/ | 0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | нет |
| Куйбышев - Абрамово | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |  |  | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |  |  | 0,0 | 0,00 | нет |
| Куйбышев - Нагорное | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |  |  | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |  |  | 0,0 | 0,00 | нет |
| Куйбышев - Чумаково - Балман | 87 | 1358,14 | 80 | 1241,64 | 7 | 116,50 |  |  | 1 | 29,00 | 1 | 29,00 | 0 | 0,00 |  |  | 0,0 | 0,00 | нет |
| Куйбышев - Кондусла - гр.Убинского района | 19 | 302,30 | 18 | 296,30 | 1 | 6,00 |  |  | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |  |  | 0,0 | 0,00 | нет |
| Куйбышев - Малинино | 4 | 59,97 | 3 | 35,73 | 1 | 24,24 |  |  | 0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | нет |
| Итого автомобильных дорог межмуниципального значения: | 110 | 1720,41 | 101 | 1573,67 | 9 | 146,74 |  |  | 1 | 29 | 30 | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| ИТОГО | 192 | 3022,32 | 182 | 2835,67 | 10 | 186,65 | 0 | 0 | 3 | 108 | 32 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |

Протяженность автомобильных дорог общего пользования, относящихся к собственности городского поселения, составляет 173,8 км. В том числе 57,320 км (33 %) с асфальтовым покрытием, 80,014 км (46,0 %) с гравийным (щебёночным) покрытием и 36,497 км (21,0 %) с грунтовым покрытием.

Таблица 14

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границах муниципального образования

| Наименование дороги | Тип покрытия | Категория | Протяженность |
| --- | --- | --- | --- |
| Автомобильная дорога по ул. Агафонова | Асфальтобетон | IV | 1,292 |
| Автомобильная дорога на ФКГГ «Анозит» | Асфальтобетон | IV | 3,348 |
| Автомобильная дорога на Барабинскую ТЭЦ | Асфальтобетон | IV | 0,759 |
| Автомобильная дорога по Войкова | Асфальтобетон | IV | 1,951 |
| Автомобильная дорога по | Асфальтобетон | IV | 2,011 |
| Автомобильная дорога по ул. Гуляева | Асфальтобетон | IV | 0,960 |
| Автомобильная дорога по ул. Достоевского | Асфальтобетон/ щебень | IV/V | 1,056 |
| Автомобильная дорога по ул. Ермака | Асфальтобетон | IV | 0,624 |
| Автомобильная дорога по ул. Каинская | Асфальтобетон | IV | 1,854 |
| Автомобильная дорога по ул. Коммунистическая | Асфальтобетон/ щебень | IV/V | 0,861 |
| Автомобильная дорога по ул. Краскома | Асфальтобетон | IV | 1,232 |
| Автомобильная дорога по ул. Куйбышева | Асфальтобетон | IV | 0,733 |
| Автомобильная дорога Куйбышев - Нагорное | Асфальтобетон | IV | 1,785 |
| Автомобильная дорога по ул. Молодёжная | Асфальтобетон | IV | 1,125 |
| Автомобильная дорога по ул. Нахимова | Асфальтобетон/ щебень | IV/V | 0,360 |
| Автомобильная дорога по ул. А. Невского | Асфальтобетон/ щебень | IV/V | 1,236 |
| Автомобильная дорога поул. Партизанская | Асфальтобетон | IV | 2,102 |
| Автомобильная дорога ул. Первомайская площадь | Асфальтобетон | IV | 0,443 |
| Автомобильная дорога по ул. Песчанная | Асфальтобетон | IV | 0,238 |
| Автомобильная дорога по ул. Светлая | Асфальтобетон | IV | 0,440 |
| Автомобильная дорога по ул. Советская | Асфальтобетон | IV | 0,700 |
| Автомобильная дорога по ул. Б.Хмельницкого | Асфальтобетон | IV | 0,435 |
| Автомобильная дорога по ул. Закраевского | Асфальтобетон/ щебень | 1У/У | 1,363 |
| Автомобильная дорога по ул. Звёздная | Асфальтобетон/ щебень | IV/V | 0,629 |
| Автомобильная дорога по ул. Здвинского | Асфальтобетон/ щебень | IV/V | 0,350 |
| Автомобильная дорога по ул. Копейкина | Асфальтобетон | IV | 0,302 |
| Автомобильная дорога по ул. О. Кошевого | Асфальтобетон | IV | 0,420 |
| Автомобильная дорога по ул. Красная | Асфальтобетон/ щебень | IV/V | 1,278 |
| Автомобильная дорога по ул.1 Красноармейская | Асфальтобетон/ щебень | IV | 1,535 |
| Автомобильная дорога по ул. Ленина | Асфальтобетон/ щебень | IV/V | 0,970 |
| Автомобильная дорога по ул. Луговая | Асфальтобетон | IV | 0,427 |
| Автомобильная дорога по ул. Маяковского | Асфальтобетон/ щебень | IV/V | 1,343 |
| Автомобильная дорога на Мусульманское кладбище | Асфальтобетон | IV | 0,370 |
| Автомобильная дорога по ул. Новосибирская | Асфальтобетон | IV | 0,183 |
| Автомобильная дорога по ул. Успенского | Щебень | V | 0,115 |
| Автомобильная дорога на Ново-Успенское (христианское кладбище) | Асфальтобетон | IV | 0,604 |
| Автомобильная объездная дорога от ул. Гуляева до трассы Куйбышев - Балман | Асфальтобетон | IV | 6,015 |
| Автомобильная дорога к памятнику "Жертвам Политических Репрессий” | Асфальтобетон | IV | 0,097 |
| Автомобильная дорога по ул. Папшева | Асфальтобетон | IV | 0,342 |
| Автомобильная дорога по ул. Пионерская | Асфальтобетон | IV | 0,478 |
| Автомобильная дорога по ул. Пугачёва | Асфальтобетон | IV | 1,463 |
| Автомобильная дорога по ул. Свердлова | Асфальтобетон/ щебень | 1У/У | 1,135 |
| Автомобильная дорога по ул. Строительная | Асфальтобетон | IV | 0,471 |
| Автомобильная дорога по ул. Трудовая | Асфальтобетон | IV | 1,239 |
| Автомобильная дорога по ул. Чехова | Асфальтобетон/ щебень | IV/V | 0,277 |
| Автомобильная дорога по ул. Шишкова | Асфальтобетон | IV | 0,246 |
| Автомобильная дорога по ул. Энгельса | Асфальтобетон/ щебень | IV/V | 0,895 |
| Внутри квартальная автомобильная дорога от у. 1 ая Красноармейская до дороги ул. Пугачёва между домами 4,5 кв-ла 1 | Асфальтобетон | IV | 0,309 |
| Внутри квартальная автомобильная дорога к дому № 25 кв-ла 1 | Асфальтобетон | IV | 0,175 |
| Внутри квартальная автомобильная дорога до дома № 12 кв-ла 2 | Асфальтобетон | IV | 0,211 |
| Внутри квартальная автомобильная дорога в кв-ле 3 к домам 2-10 | Асфальтобетон | IV | 0,329 |
| Внутри квартальная автомобильная дорога между кварталами 3 и 5 | Асфальтобетон | IV | 0,207 |
| Внутри квартальная автомобильная дорога внутри квартала № 5 | Асфальтобетон | IV | 0,131 |
| Внутри квартальная автомобильная дорога между кварталами 5 и 7 | Асфальтобетон | IV | 0,203 |
| Внутри квартальная автомобильная дорога от ул. Партизанская до дома № 8 кв-ла 6 | Асфальтобетон | IV | 0,559 |
| Внутри квартальная автомобильная дорога от ул. Гуляева до дома № 3 кв-ла 8 | Асфальтобетон | IV | 0,423 |
| Внутри квартальная автомобильная дорога от дороги по ул. Партизанская до дороги между кварталами 5 и 7 | Асфальтобетон | IV | 0,381 |
| Внутри квартальная автомобильная дорога от ул.Луговая до Первомайского сквера | Асфальтобетон | IV | 0,288 |
| Внутри квартальная автомобильная дорога от ул.Здвинского до дома № 12 кв - ла ]) | Асфальтобетон | IV | 0,097 |
| Внутри квартальная автомобильная дорога от дороги ул. Красная до ул. Луговая | Асфальтобетон | IV | 0,155 |
| Внутриквартальная автомобильная дорога от дома № 20 кв - ла 11 до дороги до дороги ул. Коммунистическая | Асфальтобетон | IV | 0,388 |
| Внутриквартальная автомобильная дорога от дороги по ул. Володарского до дома № 4 кв - ла] 3 | Асфальтобетон | IV | 0,402 |
| Внутриквартальная автомобильная дорога от дороги по ул. 1 Красноармейская до дома № 12 кв - ла 15 | Асфальтобетон | IV | 0,060 |
| Внутриквартальная автомобильная дорога от дороги по ул. Свердлова к дому № 22 кв - ла 15 | Асфальтобетон | IV | 0,037 |
| Внутриквартальная автомобильная дорога от дороги пер. Заводской между домами 1 и 14 пос. энергетик | Асфальтобетон | IV | 0,660 |
| Внутриквартальная | Асфальтобетон | IV | 0,610 |
| автомобильная дорога в м - не Южный от дороги ул. Плановая до дороги ул. Светлая |  |  |  |
| Внутриквартальная автомобильная дорога пос. Спиртзаводской | Асфальтобетон | IV | 0,505 |
| Автомобильная дорога по ул. Абросимова | Щебень | V | 0.412 |
| Автомобильная дорога по ул. Артёмьева | Щебень | V | 0,324 |
| Автомобильная дорога по ул. Белинского | Щебень | V | 0.365 |
| Автомобильная дорога по ул. Бородина | Щебень | V | 0,762 |
| Автомобильная дорога по пер. Бородина | Щебень | V | 0,228 |
| Автомобильная дорога по ул. Ватутина | Щебень | V | 0,346 |
| Автомобильная дорога по ул. Весёлая | Щебень | V | 0,570 |
| Автомобильная дорога по ул. Весенняя | Щебень | V | 0,230 |
| Автомобильная дорога по ул. Ветка | Асфальтобетон | IV | 0,272 |
| Автомобильная дорога по ул. Водостроевская | Щебень | V | 0,965 |
| Автомобильная дорога по ул. Воинская | Щебень | V | 0,430 |
| Автомобильная дорога к памятнику "Воину -освободителю" | Щебень | V | 0,350 |
| Автомобильная дорога по ул. Восточная | Щебень | V | 0,345 |
| Автомобильная дорога по ул. Гагарина | Щебень | V | 0,624 |
| Автомобильная дорога по ул. Гайдара | Щебень | V | 0,357 |
| Автомобильная дорога по | Щебень | V | 0,388 |
| ул. Гастелло |  |  |  |
| Автомобильная дорога по ул. Гвардейская | Щебень | V | 0,795 |
| Автомобильная дорога по ул. Герцена | Щебень | V | 0,410 |
| Автомобильная дорога по ул. Глинки | Щебень | V | 0,370 |
| Автомобильная дорога по ул. М. Горького | Щебень | V | 0,659 |
| Автомобильная дорога по ул. Грибоедова | Щебень | V | 0,391 |
| Автомобильная дорога по ул. У. Громовой | Щебень | V | 0,357 |
| Автомобильная дорога по ул.1-ое Декабря | Щебень | V | 1,180 |
| Автомобильная дорога по ул. Дзержинского | Щебень | V | 0,364 |
| Автомобильная дорога по ул. Державина | Щебень | V | 0,707 |
| Автомобильная дорога по ул. Дружбы | Щебень | V | 0,208 |
| Автомобильная дорога к домам ул. Володарского | Щебень | V | 0,409 |
| Автомобильная дорога по ул. Есенина | Щебень | V | 0,543 |
| Автомобильная дорога по ул. Жуковского | Щебень | V | 1,125 |
| Автомобильная дорога по пер. Заводской | Щебень | V | 0,250 |
| Автомобильная дорога по ул. Западная | Щебень | V | 0,228 |
| Автомобильная дорога по ул. Заречная | Щебень | V | 1,041 |
| Автомобильная дорога по ул. Заслонова | Щебень | V | 0,372 |
| Автомобильная дорога по ул. Зелёная | Щебень | V | 1,694 |
| Автомобильная дорога по ул. Зимняя | Щебень | V | 0,192 |
| Автомобильная дорога по ул. Зорге | Щебень | V | 0,365 |
| Автомобильная дорога по ул. Интернатская | Щебень | V | 1,365 |
| Автомобильная дорога по ул. Иванова | Щебень | V | 0,258 |
| Автомобильная дорога по пер. от ул.Каинская вдоль забора школы № 5 | Щебень | V | 0,164 |
| Автомобильная дорога по ул. Карбышева | Щебень | V | 0,342 |
| Автомобильная дорога по ул. Карьерная | Щебень | V | 0,199 |
| Автомобильная дорога вдоль карьера (ООО «Фишмен») | Щебень | V | 0,599 |
| Автомобильная дорога по пер. Красный | Щебень | V | 0,421 |
| Автомобильная дорога по ул. Кирова | Щебень | V | 0,510 |
| Автомобильная дорога по ул. Кирзавод | Щебень | V | 0,158 |
| Автомобильная дорога по ул. Д. Ковальчук | Щебень | V | 0,643 |
| Автомобильная дорога по ул. Коммунальная | Щебень | V | 0,335 |
| Автомобильная дорога по ул. Комсомольская | Щебень | V | 0,610 |
| Автомобильная дорога по ул. Копьева | Щебень | V | 0,406 |
| Автомобильная дорога по ул. Короленко | Щебень | V | 0,470 |
| Автомобильная дорога по ул. Кооперативная | Щебень | V | 2,531 |
| Автомобильная дорога по ул. Крылова | Щебень | V | 0,428 |
| Автомобильная дорога по ул. Космическая | Грунтовое | V | 0,457 |
| Автомобильная дорога по пер. Котовского | Щебень | V | 0,230 |
| Автомобильная дорога по ул. Котовского | Щебень | V | 0,392 |
| Автомобильная дорога по пер. О. Кошевого | Щебень | Т- | 0,180 |
| Автомобильная дорога по ул.2-ая Красноармейская | Щебень | V | 0,460 |
| Автодорога по ул. Кордон | Щебень | V | 0,119 |
| Автомобильная дорога по ул. Красильникова | Щебень | V | 0,604 |
| Автомобильная дорога по пер. Красильникова | Щебень | V | 0,518 |
| Автомобильная дорога по ул. Крестьянская | Щебень | V | 0,168 |
| Автомобильная дорога по ул. Н. Крупской | Щебень | V | 0,812 |
| Автомобильная дорога по ул. Кузнечная | Щебень | V | 0,200 |
| Автомобильная дорога по ул. Куприна | Щебень | V | 0,596 |
| Автомобильная дорога по ул. В. Курьянова | Щебень | V | 0,571 |
| Автомобильная дорога по ул. Куту зова | Щебень | V | 1,033 |
| Автомобильная дорога по ул. Кузнецова | Щебень | V | 0,406 |
| Автомобильная дорога по пер. Кузнецова | Щебень | V | 0,144 |
| Автомобильная дорога по ул. С. Лазо | Щебень | V | 1,483 |
| Автомобильная дорога по пер. С. Лазо | Щебень | V | 0,344 |
| Автомобильная дорога по ул. Лермонтова | Щебень | V | 0,529 |
| Автомобильная дорога по ул. Лебяжья | Щебень | V | 0,921 |
| Автомобильная дорога по ул. Лесоперевалочная | Щебень | V | 0,220 |
| Автомобильная дорога по ул. К. Либкнехта | Щебень | V | 0,437 |
| Автомобильная дорога по ул. Лунная | Щебень | V | 0,654 |
| Автомобильная дорога по ул. Ломоносова | Щебень | V | 0,587 |
| Автомобильная дорога по ул. Макаренко | Щебень | V | 0,616 |
| Автомобильная дорога по ул. Макарова | Асфальтобетон | IV | 0,851 |
| Автомобильная дорога по ул. Мартыненко | Щебень | V | 0,951 |
| Автомобильная дорога по ул. Матросова | Щебень | V | 0,436 |
| Автомобильная дорога по ул. Мелиоративная | Щебень | V | 0,270 |
| Автомобильная дорога по ул. Минина | Щебень | V | 0,671 |
| Автомобильная дорога по ул. Мичурина | Щебень | V | 1,037 |
| Автомобильная дорога по ул. Мира | Щебень | V | 0,231 |
| Автомобильная дорога по ул. П. Морозова | Щебень | V | 0,159 |
| Автомобильная дорога по ул. Мошнинская | Щебень | V | 1,363 |
| Автомобильная дорога по пер. Мошнинский | Щебень | V | 0,420 |
| Автомобильная дорога по ул. Моховая | Щебень | V | 0,288 |
| Автомобильная дорога по ул. Мясокомбинатская | Щебень | V | 0,684 |
| Автомобильная дорога по ул. Набережная | Щебень | V | 1,206 |
| Автомобильная дорога по ул. Некрасова | Щебень | V | 0,441 |
| Автомобильная объездная дорога район ФГУ УФ 91/12 | Щебень | V | 3,012 |
| Автомобильная дорога по ул. Октябрьская | Щебень |  | 0,839 |
| Автомобильная дорога по ул. Озёрная | Щебень | V | 0,635 |
| Автомобильная дорога по ул. Омская | Щебень | V | 1,488 |
| Автомобильная дорога по ул. Островского | Щебень | V | 0,365 |
| Автомобильная дорога по ул. Откормочная | Грунтовое | V | 0,834 |
| Автомобильная дорога по ул. Павлова | Щебень | V | 0,544 |
| Автомобильная дорога по ул. Панфилова | Щебень | V | 0,401 |
| Автомобильная дорога по ул. Папанина | Щебень | V | 0,492 |
| Автомобильная дорога по ул. 19-го Партсъезда | Щебень | V | 0,452 |
| Автомобильная дорога по ул. Первомайская | Щебень | V | 0,355 |
| Автомобильная дорога по ул. Пиотровского | Щебень | V | 0,303 |
| Автомобильная дорога по ул. Пожаре кого | Щебень | V | 0,801 |
| Автомобильная дорога по ул. Пролетарская | Щебень | V | 0,481 |
| Автомобильная дорога по ул. Путевая | Щебень | V | 0,429 |
| Автомобильная дорога по ул. Пушкина | Щебень | V | 1,894 |
| Автомобильная дорога по ул. Рабочая | Щебень | V | 0,270 |
| Автомобильная дорога по ул. Радищева | Щебень | V | 0,322 |
| Автомобильная дорога по ул. С. Разина | Щебень | V | 0,525 |
| Автомобильная дорога по ул. Раздольная | Грунтовое | V | 1,004 |
| Автомобильная дорога по ул. Рачёва | Щебень | V | 0,088 |
| Автомобильная дорога по ул. Репина | Щебень | V | 0,542 |
| Автомобильная дорога по ул. Речная | Грунтовое | V | 0,551 |
| Автомобильная дорога по ул. Ромашковая | Щебень | V | 0,475 |
| Автомобильная дорога подъезд к ул. Ромашковой | Щебень | V | 0,368 |
| Автомобильная дорога по ул. Садовая | Щебень | V | 0,247 |
| Автомобильная дорога по ул. Сарайная | Щебень | V | 0,450 |
| Автомобильная дорога по ул. Свободы | Щебень | V | 0,727 |
| Автомобильная дорога по ул. Сибирская | Щебень | V | 0,530 |
| Автомобильная дорога по ул. Смирнова | Щебень | V | 0,172 |
| Автомобильная дорога по пер. Совхозный | Щебень | V | 0,099 |
| Автомобильная дорога на 48 совхоз | Щебень | V | 1,010 |
| Автомобильная дорога по ул. Спартака | Щебень | V | 0,926 |
| Автомобильная дорога по ул. Степная | Щебень | V | 0,123 |
| Автомобильная дорога по ул. Суворова | Щебень | V | 0,576 |
| Автомобильная дорога по ул. Сусанина | Щебень | V | 0,262 |
| Автомобильная дорога по ул. Семьи Сусловых | Щебень | V | 0,906 |
| Автомобильная дорога по ул. Тенистая | Грунтовое | V | 0,344 |
| Автомобильная дорога по ул. Л. Толстого | Щебень | V | 0,136 |
| Автомобильная дорога по ул. Тургенева | Щебень | V | 0,262 |
| Автомобильная дорога по ул. Урицкого | Щебень | V | 0,269 |
| Автомобильная дорога к учебному городку | Щебень | V | 0,167 |
| Автомобильная дорога по ул. Ушинского | Щебень | V | 0,300 |
| Автомобильная дорога по ул. Фадеева | Щебень | V | 0,606 |
| Автомобильная дорога по ул. Фурманова | Щебень | V | 0,449 |
| Автомобильная дорога по ул. Б. Фурман | Щебень | V | 0,398 |
| Автомобильная дорога по ул. Фрунзе | Щебень | V | 0,916 |
| Автомобильная дорога по ул. Хал Турина | Щебень | V | 0,211 |
| Автомобильная дорога по 1,2,3,4 пер. Б. Хмельницкого | Щебень | V | 0,303 |
| Автомобильная дорога по у л. Цветочная | Щебень | V | 0,252 |
| Автомобильная дорога по ул. Чайковского | Щебень | V | 1,111 |
| Автомобильная дорога по пер. Чайковского | Щебень | V | 0,703 |
| Автомобильная дорога по ул. Чапаева | Щебень | V | 0,486 |
| Автомобильная дорога по ул. Чаплыгина | Щебень | V | 0Д48 |
| Автомобильная дорога по ул. Челюскинцев | Щебень | V | 0,351 |
| Автомобильная дорога по ул. Черняховского | Щебень | V | 0,324 |
| Автомобильная дорога по ул. Чкалова | Щебень | V | 0,263 |
| Автомобильная дорога по ул. Шевченко | Щебень | V | 0,977 |
| Автомобильная дорога по ул. Школьная | Щебень | V | 0,539 |
| Автомобильная дорога по ул. С. Щедрина | Щебень | V | 1,161 |
| Автомобильная дорога по ул. Щетинкина | Щебень | V | 0,692 |
| Автомобильная дорога по ул. Юбилейная | Щебень | V | 0,339 |
| Автомобильная дорога по ул. Брусничная | Грунтовое |  | 1,101 |
| Автомобильная дорога по ул. Береговая | Грунтовое | V | 0,326 |
| Автомобильная дорога по ул. Берёзовая | Грунтовое | V | 0,234 |
| Автомобильная дорога по ул. Калугина | Грунтовое | V | 0,650 |
| Автомобильная дорога по ул. Кленовая | Грунтовое | V | 0,351 |
| Автомобильная дорога по ул. Кулагина | Грунтовое | V | 0,473 |
| Автомобильная дорога по ул. Лазурная | Грунтовое | V | 0,576 |
| Автомобильная дорога по ул. Лесная | Грунтовое | V | 0,163 |
| Автомобильная дорога по ул. Лескова | Грунтовое | V | 0,606 |
| Автомобильная дорога по ул. Лучистая | Грунтовое | V | 0,113 |
| Автомобильная дорога по ул. Народная | Грунтовое | V | 0,271 |
| Автомобильная дорога по ул. Новая | Грунтовое | V | 0,661 |
| Автомобильная дорога по ул. Новогодняя | Грунтовое | V | 0,345 |
| Автомобильная дорога по ул. Олимпийская | Грунтовое | V | 0,756 |
| Автомобильная дорога по ул. Осенняя | Грунтовое | V | 0,404 |
| Автомобильная дорога по ул.11обеды | Щебень | V | 0,177 |
| Автомобильная дорога по ул. Полевая | Грунтовое | V | 0,479 |
| Автомобильная дорога по ул. Радужная | Грунтовое | V | 0,674 |
| Автомобильная дорога по пер. Радужный | Грунтовое | V | 0,195 |
| Автомобильная дорога по ул. Ряби новая | Грунтовое | V | 0,453 |
| Автомобильная дорога по ул. Северная | Грунтовое | V | 0.277 |
| Автомобильная дорога на скотомогильник | Грунтовое | V | 0,400 |
| Автомобильная дорога по ул. Снежная | Грунтовое | V | 0,684 |
| Автомобильная дорога по ул. Совхозная | Грунтовое | V | 1,486 |
| Автомобильная дорога по ул. Солнечная | Грунтовое | V | 0,477 |
| Автомобильная дорога по ул. Сосновая | Грунтовое | V | 0,352 |
| Автомобильная дорога по ул. Спортивная | Грунтовое | V | 0,562 |
| Автомобильная дорога по ул. Тихая | Грунтовое | V | 0,825 |
| Автомобильная дорога по ул. Тупиковая | Грунтовое | V | 0,332 |
| Автомобильная дорога по ул. Усова | Грунтовое | V | 0,612 |
| Автомобильная дорога по у л. Цветной проезд | Грунтовое | V | 0.441 |
| Автомобильная дорога по ул. Ясная | Грунтовое | V | 0,289 |
| Автомобильная дорога по ул. Зонова | Грунтовое | V | 0,267 |
| Автомобильная дорога по ул. Константинова | Грунтовое | V | 0,161 |
| Автомобильная дорога по ул. Урюпина | Грунтовое | V | 0,584 |
| Автомобильная дорога по ул. Бурматова | Грунтовое | V | 0,293 |
| Автомобильная дорога по ул. Яненко | Грунтовое | V | 0,910 |
| Автомобильная дорога по ул. Счастливая | Грунтовое | V | 0,632 |
| Автомобильная дорога по ул. Рождественская | Грунтовое | V | 0,471 |
| Автомобильная дорога по ул. Казынко | Грунтовое | V | 0,572 |
| Автомобильная дорога по ул. Дениса Флека | Грунтовое | V | 0,289 |
| Автомобильная дорога по ул. Зырянова | Грунтовое | V | 0,474 |
| Автомобильная дорога по ул. Тимирязева | Грунтовое | V | 0.221 |
| Автомобильная дорога по ул. Двухреченского | Грунтовое | V | 0,455 |
| Автомобильная дорога по ул. Александра Некрасова | Грунтовое | V | 0,471 |
| Автомобильная дорога по ул. Митрохина | Грунтовое | V | 0,484 |
| Автомобильная дорога Проспект Героев | Грунтовое | V | 1,380 |
| Автомобильная дорога Каинский бульвар | Грунтовое | V | 0,542 |
| Автомобильная дорога по ул. Каштуева | Грунтовое | V | 0,518 |
| Автомобильная дорога по ул. Аккашкарова | Грунтовое | V | 0,533 |
| Автомобильная дорога по ул. Шушарина | Грунтовое | V | 0,467 |
| Автомобильная дорога по ул. Наумова | Грунтовое | V | 0,301 |
| Автомобильная дорога по ул. Песчанко | Грунтовое | V | 0,429 |
| Автомобильная дорога по ул. Жилинского | Грунтовое | V | 0,497 |
| Автомобильная дорога по ул. Парковая | Грунтовое | V | 0,311 |
| Автомобильная дорога по ул. Анатолия Петрова | Грунтовое | V | 0,675 |
| Автомобильная дорога по ул. 70 лет Победы | Грунтовое | V | 0,427 |
| Автомобильная дорога по ул. Дальняя | Грунтовое | V | 0,765 |
| Автомобильная дорога по пер. Красноармейский | Грунтовое | V | 0,118 |
| Автомобильная дорога по пер. Красноармейский (2) | Грунтовое | V | 0,120 |
| Автомобильная дорога по пер. Куприна | Грунтовое | V | 0,227 |
| Автомобильная дорога по ул. К. Маркса | Грунтовое | V | 0,399 |
| Автомобильная дорога по ул. Клубничная | Грунтовое | V | 0,630 |
| Подъездной путь к автодорожному мосту через р. Омь по ул. Володарского (мост №2) | Асфальтобетон | IV | 0,168 |
| Подъездной путь к автодорожному мосту через р. Омь по ул. Володарского (мост №2) | Асфальтобетон | IV | 0,159 |
| Автодорога по ул. Плановая | Асфальтобетон | IV | 1,763 |
| Автомобильная дорога пос. Заводской | Грунтовое | V | 0,240 |
| Автомобильная дорога на территории городского кладбища | Грунтовое | V | 2,304 |
| Автомобильная дорога по ул. Яненко | Грунтовое | V | 0,168 |
| Автомобильная дорога по ул. Рождественская | Грунтовое | V | 0,577 |
| Автомобильная дорога по ул. Счастливая | Грунтовое | V | 0,420 |
| Автомобильная дорога по ул. Казынко | Грунтовое | V | 0,346 |
| ИТОГО | Асфальтобетон | IV | 57,320 |
|  | Щебень | V | 80,014 |
|  | Грунтовое | V | 36,497 |
| ВСЕГО |  |  | 173,831 |

Улично-дорожная сеть

Улично-дорожная сеть складывалась в соответствии с характером застройки, которая и ориентировалась на проходящий через город «Московский тракт» и подходящие к нему другие дороги межмуниципального и регионального значения, в увязке с извилистым руслом р. Омь и многочисленными озёрами. Улицы, в основном, небольшой ширины. Населённый пункт сформирован застройкой квартального и усадебного типа с нечётко выраженной прямоугольной структурой улично-дорожной сети.

Основными транспортными артериями в городе являются главные улицы и основные улицы в жилой застройке. Такими улицами являются: ул. Партизанская, ул. Коммунистическая, ул. Краскома, ул. Войкова, ул. Советская, ул. Каинская, ул. Володарского, ул. Куйбышева, ул. Плановая, ул. Агафонова. ул. Закраевского, ул. А. Невского, ул. Пугачёва, ул. Трудовая, ул. Гуляева. Данные улицы обеспечивают связь внутри жилых территорий и с главными улицами по направлениям с интенсивным движением, а также по ним проходят муниципальные маршруты регулярного сообщения в г. Куйбышев.

В результате анализа улично-дорожной сети муниципального образования выявлены следующие причины, усложняющие работу транспорта:

- неудовлетворительное техническое состояние поселковых улиц и дорог;

- недостаточность ширины проезжей части (4-6 м);

- значительная протяжённость грунтовых дорог;

- отсутствие дифференцирования улиц по назначению;

- отсутствие искусственного освещения;

- отсутствие тротуаров необходимых для упорядочения движения пешеходов.

Общественный пассажирский транспорт

Транспортный комплекс городского поселения представлен автомобильным транспортом. Грузовые перевозки осуществляют малые предприятия автомобильного транспорта, для которых перевозка грузов не является основным видом деятельности и частные предприниматели без образования юридического лица.

Пассажирские связи в районе осуществляются автобусными маршрутами, по дорогам с твёрдым покрытием – регулярными, а по грунтовым – часто прекращающиеся в период распутиц.

Таблица 15

Перечень основных муниципальных пассажирских маршрутов

| № маршрута | Название маршрута | Протяженность маршрута, км |
| --- | --- | --- |
| 1 | «Радужная – КХЗ» | 9,0 |
| 1у | «Радужная – Горбольница» | 5,75 |
| 2 | «Совхозная – КХЗ» | 9,0 |
| 2у | «Совхозная – Горбольница» | 5,75 |
| 3 | «Очистные – Горбольница» | 6,5 |
| 4 | «Телецентр – КХЗ» | 9,0 |
| 5 | «Центр – Нагорное» | 5,6 |
| 5а | «Светлая – Центр – СТО» | 3,9 |
| 6 | «БТЭЦ – Кирзавод» | 5,0 |
| 7 | «Энергетик – СТО» | 4,5 |
| 7а | «Энергетик – КАОЛВИ» | 4,5 |
| 172 | «Куйбышев – Барабинск» | 11,0 |
| 173 | «Куйбышев – Абрамово» (ЦРБ) | 8,5 (10) |

Перевозка технических грузов (угля, дров) осуществляется частным автотранспортом.

Объекты транспортной инфраструктуры

Индивидуальный транспорт в основном хранится на участках усадеб, а для жителей многоквартирных домов – непосредственно во дворах, в боксовых гаражах. Ведомственный транспорт размещается на участках ведомств.

Техобслуживание ведомственного транспорта также в основном осуществляется на участках ведомств, легкового индивидуального – в частных мастерских при автохозяйствах и гаражах.

Для обслуживания транспортных средств поселения предусмотрены основных объекты транспортной инфраструктуры.

Хранение транспортных средств населения предлагается осуществлять на приусадебных участках жилых домов.

По состоянию на начало 2020 года общая численность населения в городе составляла 43536 человек и уровень обеспеченности населения индивидуальными легковыми автомобилями порядка 300 единиц на 1000 жителей. Таким образом, общее количество легковых автомобилей на территории городского поселения составляет около 13060 единиц.

В соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) минимальный уровень обеспеченности станциями технического обслуживания – 1 пост на 200 легковых автомобилей. Согласно СП 42.13330.2016, потребность в АЗС составляет: 1 топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей. На селитебных территориях и на прилегающих к ним производственных территориях следует предусматривать гаражи и открытые стоянки для постоянного хранения не менее 90 % расчётного числа индивидуальных легковых автомобилей.

Исходя из нормативных требований, общего количества индивидуальных легковых автомобилей и наличия объектов дорожного сервиса видно, что в настоящее время в городе должны быть размещены СТО общей мощностью не менее 65 постов и АЗС на 11 топливораздаточных колонок.

При общей численности жителей в многоквартирных домах около 31650 чел., число мест на открытых парковках должно составлять не менее 8550 ед.

## Зона рекреационного назначения

Рекреационные зоны включают в себя территории, занятые лесами, скверами, парками, озёрами, реками и протоками, водохранилищами, а также, иные территории, используемые и предназначенные для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

Наиболее значимым природными объектами являются река Омь, озеро Большие Кайлы.

Также город имеет богатую историю и уникальные объекты историко-культурного наследия, что создаёт предпосылки для организации познавательного туризма - самый молодой православный храм из пяти бывших до революции и единственный уцелевший за годы советской власти, дом-музей, в котором отбывал ссылку В. Куйбышев, купеческие усадьбы и дома. Для организации лечебного туризма имеется санаторий-профилакторий «Омь».

Кроме того, на территории города Куйбышева возможно совмещение познавательного туризма с другими видами туризма, такими как охотничье-рыболовный, паломнический, этнографический.

На территории города преобладают насаждения естественного происхождения. Кроме насаждений общего пользования имеются насаждения ограниченного пользования на участках детских и учебных заведений, культурно-бытовых, административных учреждений и предприятий, во дворах жилой застройки, насаждения специального назначения на улицах и дорогах.

Посадки на дорогах и улицах, особенно в индивидуальной застройке, как правило, выполнены бессистемно, из разновозрастных и разнопородных деревьев и кустарников, без учёта нормативных требований по их размещению.

В настоящее время озеленение г. Куйбышева не представляет собой единой системы. На селитебной территории встречаются небольшие участки естественных зелёных насаждений.

Защитное озеленение в санитарно-защитных зонах некоторых предприятий представляет собой участки естественного леса, специального озеленения санзон нет.

Долина р. Омь на незастроенных участках в границах города представляет незалесённые берега с частично заболоченными участками.

## Зона специального назначения

Зона специального назначения выделяется для размещения кладбищ, мест временного хранения и накопления коммунальных и промышленных отходов, скотомогильников, использование которых несовместимо с использованием других видов территориальных зон населённого пункта.

На территории города Куйбышева из перечисленных выше объектов имеется кладбище, место размещения ТКО (объект включён в ГРОРО, № 54-00027-З-00550-17112017). В соответствии с реестром скотомогильников управления ветеринарии Новосибирской области на территории г. Куйбышева Новосибирской области объект по утилизации и уничтожению биологических отходов располагается по следующим графическим координатам: 55.500823, 78.412911.

Государственный мониторинг качества атмосферного воздуха на территории Новосибирской области проводит ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» (далее – УГМС). По данным УГМС стационарные пункты наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха на территории муниципального образования отсутствуют.

Источниками образования отходов на территории города являются юридические лица, жилой сектор – многоквартирные и индивидуальные жилые дома.

С целью обеспечения системы сбора и транспортирования отходов на территории жилой застройки г. Куйбышева оборудованы места (площадки) накопления твёрдых коммунальных отходов, на которых установлены контейнеры.

Сбор отходов осуществляется в контейнеры и бесконтейнерным способом. Для сбора твёрдых коммунальных отходов в частном секторе используются контейнеры металлические объёмом 0,2 куб. м., в многоквартирных жилых домах объёмом 0,7 куб. м. Предприятия, осуществляющие сбор и транспортирование твёрдых коммунальных отходов на территории г. Куйбышева: ООО «Айсберг» (транспортирование).

В целях организации и осуществления деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению отходов постановлением Правительства Новосибирской области от 26.09.2016 № 292-п утверждена территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твёрдыми коммунальными отходами, Новосибирской области (далее – территориальная схема).

Твёрдые коммунальные отходы, образующиеся на территории города, размещаются на объекте размещения отходов. Годовая мощность объекта составляет 60 тыс. тонн в год. Организацией, эксплуатирующей объект размещения отходов, является ООО «Айсберг». Объект не включён в ГРОРО. Координаты размещения в соответствии с территориальной схемой: 55.506729790902, 78.403756588818.

Рисунок 8. Фактически сложившаяся схема потоков отходов в районе города Куйбышева.

В г. Куйбышеве расположен золоотвал Барабинской ТЭЦ. Эксплуатирующая организация – ОАО «Сибирская энергетическая компания». Объект включён в ГРОРО.

Организация вывоза и утилизации отходов осуществляется в соответствии с заключёнными договорами и графиками транспортирования ТКО. Так же в соответствии с заключёнными договорами реализуется система взаиморасчётов за оказанные услуги по обращению с ТКО.

На территории Новосибирской области по результатам проведённого конкурса статус регионального оператора по обращению с ТКО присвоен обществу с ограниченной ответственность «Экология – Новосибирск» (далее – региональный оператор). В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 № 1156 «Об обращении с твёрдыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 № 641», региональный оператор осуществляет сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание, захоронение ТКО самостоятельно или с привлечением операторов по обращению с ТКО.

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» региональный оператор заключает договоры на оказание услуг по обращению с ТКО с собственниками ТКО, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Собственники ТКО обязаны заключить договор на оказание услуг по обращению с ТКО с региональным оператором, в зоне деятельности которого образуются ТКО и находятся места их накопления.

Анализируя проблемы системы по сбору и вывозу ТКО, необходимо отметить следующее:

- рост потребительского спроса населения и рост объёмов образования отходов;

- возникновение небольших несанкционированных свалок;

- отсутствие спец. машин для транспортирования ТКО;

- низкая активность населения в решении проблемы по обращению с отходами;

- ограниченность средств местного бюджета.

В связи с вышеуказанным, необходимо рассмотреть и реализовать в ближайшее время следующие мероприятия:

- организовать и упорядочить работу по сбору и вывозу отходов от жителей, пользующихся самовывозом;

- организовать строительство подъездной автодороги к площадке временного накопления твёрдых коммунальных отходов;

- разработать специальные мероприятия по содержанию мест размещения отходов на должном уровне до появления в районе полигона по обработке отходов.

В области обращения с отходами выявлены следующие недостатки:

- отсутствие организованной системы сбора и обработки отдельных видов отходов (пластик, бумага, картон, стекло) в составе ТКО;

- отсутствие оборудования по обезвреживанию отходов;

- отсутствие инфраструктуры раздельного сбора отходов;

- отсутствие системы сбора опасных отходов в составе ТКО (аккумуляторы 
и электрические батарейки, краски и растворители, технические масла, просроченные медикаменты, аэрозоли, устаревшие или вышедшие из строя электрооборудование, электронная техника, ртутьсодержащие медицинские аппараты, люминесцентные лампы и др.);

- отсутствие комплексной системы учёта, контроля, регулирования в области обращения с отходами;

- отсутствие инфраструктуры по утилизации и обезвреживанию медицинских отходов, отходов ветеринарии;

- низкий уровень экологической культуры населения.

Сбор хозяйственно-бытового мусора должен вывозится специальным транспортом на полигон твёрдых коммунальных отходов. Согласно СанПиН 42.128.4690.88 «Санитарные правила содержания территорий населённых мест», в холодное время года (при температуре минус 5 °С и ниже) интервал вывоза составляет не более трёх суток, в тёплое время (при плюсовой температуре свыше +5 °С) – не более одних суток (ежедневный вывоз).

Зимой проводят наиболее трудоёмкие работы: удаление свежевыпавшего и уплотнённого снега, борьбу с гололёдом, предотвращение снежно-ледяных образований. Летом должны выполняться работы, обеспечивающие максимальную чистоту дорог и приземных слоёв воздуха.

Снеговые массы преимущественно сгребаются вдоль дорог. В отдельных случаях вывозятся на безопасные участки берега проток, где при повышении температуры плавятся естественным образом.

Современное экологическое состояние территории определяется воздействием локальных источников загрязнения на компоненты природной среды, трансграничным переносом загрязняющих веществ воздушным путём с прилегающих территорий, а также от климатических особенностей, определяющих условия рассеивания и вымывания примесей.

Доля крупногабаритных отходов, образующихся в результате деятельности предприятий, составляет 5 % от объёма ТКО. Согласно п. 8.3 «СП 2.1.7.1038-01.2.1.7. Почва, очистка населённых мест, отходы производства и потребления, санитарная охрана почвы. Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твёрдых бытовых отходов. Санитарные правила», на полигонах ТКО могут приниматься и складироваться совместно с ТКО промышленные отходы IV и III класса опасности в ограниченном количестве (не более 30 % от массы твёрдых коммунальных отходов).

Отходы, образующиеся при строительстве, ремонте, реконструкции жилых и общественных зданий, должны вывозиться на лицензированные полигоны, имеющие право на обращение с данным видом отходов.

Экологическая политика администрации Куйбышевского района, как и в предыдущие годы, направлена на улучшение качества окружающей природной среды, предотвращение деградации природных комплексов и снижение влияния неблагоприятных экологических факторов на здоровье населения. Достижение данных целей органами местного самоуправления района решается посредством выполнения задач по недопустимости загрязнения окружающей среды.

## Зона инженерной инфраструктуры

### Водоснабжение

Поверхностный водозабор осуществляется из реки Омь насосно-фильтровальной станцией (НФС). Своё начало р. Омь берет из небольшого озера на омском болоте на отметке 131 м (абс.). Место впадения в р. Иртыш находится в г. Омске. Длина реки около 1000 км, площадь бассейна 60000 км2, средний уклон 0,0006, а в районе города уклон снижается до 0,000045. В верхнем и среднем течении река сильно извилиста, протекает через ряд длинных и узких озёр. Берега невысокие, покрыты лесом. Ширина русла от 2 до 50 м, глубина около 3,0 м. В 150-170 км от истока р. Омь входит в район Барабинской степи. Здесь она протекает в узкой долине и высоких берегах, местами достигающих 20-30 м высоты. Ширина русла от 40 до 100 м, глубина от 0,4 до 4,0 м. Дно песчано-глинистое, местами илистое. В нижнем течении уклоны очень малы, течение очень медленное.

Город Куйбышев Новосибирской области расположен на 723 км от устья р. Оми. Площадь бассейна у реки Оми к городу Куйбышеву 12900 км2. Ширина реки у г. Куйбышева 25-30 м, глубина около 0,9-1,2 м.

Подземный водозабор осуществляется артезианскими скважинами в количестве 11 шт. Для централизованного водоснабжения используется воды вернее-меловых и нижнеолигоценовых отложений.

Питьевая вода после НФС и артезианских скважин по водоводам подаётся в город, где по системам трубопроводов распределяется по кварталам и улицам.

Обслуживание централизованной системы водоснабжения в городе Куйбышеве осуществляет МУП «Горводоканал», которое имеет на своём балансе насосно-фильтровальную станцию, скважины и водопроводы.

Таблица 16

Характеристика существующей системы водоснабжения

| Населённые пункты | Количество артезианских скважин, ед. | Производительность скважин, м3/час | Количество водонапорных башен | В т.ч. недействующих водонапорных башен, ед. | Количество и объём дополнительных ёмкостей, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Куйбышев | 12 шт. (5 рабочих) | 151,10 | 4 | 4 | - |

Исходная вода из р. Омь по самотёчным стальным трубам (2 трубы Ø350 мм, глубина заложения 8,6 м, длина – 40 м каждая), поступает в приёмный колодец, который представляет собой ж/бетонное сооружение Ø5,3 м и высотой 10м., для предотвращения попадания в приёмный колодец механических примесей и рыбы, на концах самотёчные трубы снабжены металлическими решётками с ячейками 10×10 мм. В качестве рыбозащитного устройства раструбы оборудованы стационарными решётками из круглого железа диаметром 5 мм. С ячейками 15×15 мм. Каркас водоприёмной камеры выполнен из труб с рёбрами жёсткости через 50мм. и обшит металлической сеткой с ячейкой 2 мм. Каркас обкладывается камнями и валунами Ø10 мм.

Из приёмного колодца вода поступает по трём стальным коллекторам (2 коллектора Ø200 мм, один - Ø300 мм) в здание насосной станции I-го подъёма. Далее вода насосами I-го подъёма (К 160/30 по 180 м3/час – 2 шт., К 290/30 на 280 м3/час – 1 шт.) подаётся в здание НФС (насосно-фильтровальная станция) на фильтрацию, очистку и доведения воды до нормативов хоз. питьевого качества. После контактных осветлителей вода поступает в РЧВ (резервуары чистой воды – 4 шт. по 1000 м3), где она отстаивается. Из резервуаров вода по водоводам поступает к насосам 2-го подъёма (3 насоса Д 320/50 по 320 м3/час) и этими насосами очищенная вода по 2-м п/этиленовым водоводам Ø300 мм подаётся в сеть города Куйбышева.

Существующие в настоящее время водоочистные сооружения эксплуатируются с 1977 года (проектировщик: «Гидрокоммунводоканал «Очистная водопроводная станция для предприятия В-2687, октябрь 1968 г.) с проектной производительностью 9,6 т.м3/сутки, фактическая производительность станции – 7,98 т.м3/сутки.

Очистка воды из поверхностных источников реки Омь подаётся в здание НФС (насосно-фильтровальная станция) на 1-ю ступень очистки – реакторы-осветлители (6 шт., имеют цилиндрический корпус Ø2,8 м и высотой 1,6 м, конусное днище высотой 1,5 м. Закружены контактной массой - песком горелой породы фракции 0,3-0,5 мм), где производиться первичная очистка воды. Перед реакторами-осветлителями в воду вводят из здания реагентного хозяйства коагулянт ОХА (оксихлорид алюминия), полиакриламид и из здания хлораторной гипохлорит натрия. Далее вода поступает в вихревой смеситель (вертикальный аппарат с конической нижней частью, ёмкостью 90 м3, в верхней части смесителя есть окна, размером 20×100 мм для прохождения воды, объёмом 55,7 м3), где обрабатывается дополнительным ОХА. Вода, проходя через смеситель, распределяется и подаётся на контактные осветлители (5 шт., ж/бетонные прямоугольные в плане резервуары, загружены горелой породой прослоённой с определенным размером частиц, суммарной площадью фильтрования 109,6 м3). Проходя через контактные осветлители, вода очищается и фильтруется.

Таблица 17

Характеристика существующей системы водоснабжения, тыс. м3

| Населённый пункт | Поднято воды | Расход воды на собственные нужды | Подано воды в сеть | Потери воды | Отпущено воды потребителям |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Население | Прочие |
| г. Куйбышев | 2022,83 | 426,0 | 1596,83 | 97,06 | 1499,77 | 1280,84 | 218,93 |

Протяженность водопроводных сетей составляет – 92,92 км из них 46,09 км (49,6 %) признаны ветхими и нуждаются в замене.

Для хозяйственно-питьевого водоснабжения использованы стальные, чугунные и полиэтиленовые трубы. Сети оборудованы колодцами с запорной арматурой, колонками – 285 шт. и пожарными гидрантами – для нужд пожаротушения.

В системе водоснабжения г. Куйбышева существуют следующие проблемы:

- износ линейных объектов системы водоснабжения составляет 49,6 %;

- к централизованной системе водоснабжения подключено 55 % жилого фонда;

- основное оборудование, включая ВОС находятся в эксплуатации с 1970- годов. Большая часть установленного насосно-силового оборудования израсходовало свой ресурс;

- утечки и неучтённые расходы составляют 6 %;

- качество воды, подаваемой в систему водоснабжения, не соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01.

### Водоотведение

Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» даёт определение понятию «водоотведение» как приём, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения.

Сточные воды от населения, бюджетных и промышленных предприятий города Куйбышева поступают в канализационный коллектор МУП «Геострой».

Из коллектора сточные воды направляются в приёмный резервуар ГНС (главной насосной станции), где на решётках сточные воды проходят механическую очистку от крупных примесей. От ГНС сточные воды, очищенные от крупных механических примесей, насосами (СМ 250-200-400/6 по 530 м3/час – 3 шт., Иртыш ПФ 2.150/315,340 по 450 м3/час – 2 шт.) подаются по напорным коллекторам (стальные Ø600 мм, 2 трубы по 2335 м каждая, глубина заложения труб от 1,5 до 4,0 м) на БОС (биологические очистные сооружения, эксплуатируются с 1964 г., проектная мощность – 9855 т.м3/год, средняя фактическая мощность за 5 лет – 4173,7 т.м3/год) в напорогаситель и далее самотёком поступают на песколовки (2 шт. двухсекционные, подземные ж/б сооружения, горизонтальные с круговым движением воды, производительностью 200 л/с), где задерживаются тяжёлые примеси песок, глина, шлак. Далее сточные воды самотёком поступают на первичные отстойники (9 штук, подземные ж/б резервуары вертикальные, производительностью 44 л/с, объёмом 260 м3 каждый, продолжительность отстаивания 2-2,5 часа). В первичных отстойниках образуется сырой ил, т.е. выпавшие на дно грубо дисперсные примеси сточных вод, после первичных отстойников содержание взвешенных веществ в сточной воде не должны превышать 150 мг/г. Сточные воды из первичных отстойников самотёком по трубопроводам через распределительные камеры подаются на биологическую очистку в коридорные аэротенки и аэротенки-осветлители (коридорные аэротенки – 4 штуки, длина каждого коридора аэротенка –75 м, высота рабочей – 3 м. Объем каждого аэротенка 3400 м3, аэротенки-осветлители – 2 шт., объем каждого аэротенка 3700 м3). В аэротенках происходит очистка сточные воды от растворенных в ней примесей путём процесса окисления и восстановления активным илом. Активный ил представляет собой скопление бактерий и простейших микроорганизмов. После биологической очистки сточные воды поступают во вторичные отстойники (9 шт., подземные ж/б сооружения, производительностью 44 л/с, объем 226 м3 каждый, продолжительность отстаивания 1-1,2 часа). Вторичные отстойники задерживают из биологически очищенных сточных вод выносимый из аэротенков активный ил. Из вторичных отстойников сточная вода поступает в распредчаши, куда подаётся хлорная вода из хлораторной. Смешенная с хлорной водой сточная вода поступает в контактные резервуары (9 шт., подземные ж/б сооружения, производительностью 44 л/с, объёмом 226 м3 каждый). В контактных резервуарах происходит контакт сточной воды с хлорной водой для её дезинфекции. Кроме того, в них задерживаются взвешенные вещества - отмирающий активный ил. Сточная вода после дезинфекции поступает полоткам в колодец, из него самотёком направляется в приёмный резервуар насосной станции № 2 и далее насосами (6НФ по 360 м3/час – 1 шт., СМ 250-200-400/6 по 530 м3/час – 1 шт., 10Ф-12 по 1030 м3/час – 1 шт.) по напорному коллектору (чугунный Ø400 мм, 2 трубы по 2728 м каждая, глубина заложения труб от 3,00 до 3,11 м) сточная вода поступает в КГН (камера гашения напора) и далее по самотёчному коллектору (ж/бетонный Ø800 мм, 1 труба – длиной 38 м, глубина заложения 3,0 м) через оголовок (ж/бетонный, поверхность оголовка, соприкасающаяся с грунтом, покрыта горячим битумом в два слоя, участок берега перед оголовком до береговой линии вымощен камнем с проливкой цементно-песчаным раствором. По бокам оголовка устроены ж/бетонные конусы из щебня и бетона. Расстояние от оголовка до береговой линии – 9 м) в оз. Б. Кайлы (длина озера 3 км, наибольшая ширина 1,36 км, площадь зеркала при горизонте 109,45 составляет 3,08 км2, объём озера 2200000 м3). Озеро Б. Кайлы используется как пруд-накопитель очищенной сточной воды. Сброс воды с Биологических очистных сооружений в оз. Б. Кайлы производится непрерывно в течение года. Вода из озера для питьевых и культурно – бытовых целей не используется. Вокруг озера проходит охранная зона шириной 100 м. Сброс очищенной воды из озера Б. Кайлы производится в паводковый период в течении 2-3 месяцев через канал (ширина – 13 м, глубина – 2,2 м) промышленно-ливневой канализации ОАО «СИБЭКО» в реку Омь. На выпуске сточной воды из оз. Б. Кайлы установлено три затвора Ø800 мм, от затворов до канала вода поступает по трём стальным трубам Ø800 мм протяжённостью 388 м каждая, глубина – 2 м. Расстояние от места выпуска сточных вод из оз. Б. Кайлы в канал промышленно-ливневой канализации до впадения в р. Омь – 5,6 км.

Осадок с очистных сооружений идёт на иловые площадки (10 карт общей площадью 22000 м2, каждая иловая площадка обвалована глиной высотой 1,5 м, шириной 1,5 м).

На иловых площадках происходит уплотнение осадка, испарение воды с поверхности осадка и фильтрация воды через слой осадка. Подсушенный осадок вывозится автотранспортом на специально отведённое место.

Канализационные сети прокладывались в различные периоды с 1961 года. Про-дюжинность канализационных сетей 62,3 км, материал труб – чугун, железобетон, керамика Ø150-600 мм. На канализационных сетях имеется 9 насосных станций; канализационные колодцы и камеры. Техническое состояние канализационных сетей – 20 % всех труб со 100 % износом.

Таблица 18

Обеспеченность специальной техникой предприятия ЖКХ

| Муниципальное образование | Предприятие ЖКХ | Ассенизационная машина | Прочая техника |
| --- | --- | --- | --- |
| г. Куйбышев | МУП «Геострой» | Илосос КО-510 (ЗИЛ-433362) | Машина Семар-2934 (ГАЗель) |
|  |  | Машина Вакуумная КО-529-11 (на шасси МАЗ-457043) | Трактор МТЗ-80 |
|  |  | Машина вакуумная KO- SOSA (КАМАЗ) | УАЗ Патриот (модель № 40900К63151505) |
|  |  |  | УАЗ-22069404 санитарный фургон |
|  |  |  | Камаз-5511 (самосвал) |

### Теплоснабжение

В настоящее время на территории города Куйбышева Куйбышевского муниципального района Новосибирской области теплоснабжение города осуществляется станцией ТЭЦ и 13-ю малыми котельными. Из них 9 автономные и 4 – производственные. Пять котельных имеют максимальный процент износа. Котельная Звёздная передана в эксплуатацию с 2003 г., котельная Тополёк – с 2005 г. г., котельная Лыжная база – с 2005 г., оборудование и здание имеют износ более 58 %, требуется замена оборудования, капитальный ремонт зданий. Протяженность тепловых сетей – 60,113 км в двухтрубном исполнении, процент износа составляет 62 %. Часть стальных труб теплоснабжения уложены без лотков, что увеличивает потери тепла при транспортировке к потребителям, необходима замена с устройством изоляции труб современными теплоизоляционными материалами, что снизит потери теплоносителя. Также требуется замена оборудования по вышеперечисленным котельным, что увеличит теплоотдачу от котлов к потребителям, уменьшит затраты твёрдого топлива на производство 1 Гкал, следовательно и себестоимость. Для более точного учёта и контроля выработанной и отпущенной тепловой энергии потребителям требуется установка приборов учёта.

Таблица 19

Основные производственные показатели системы теплоснабжения ООО «Энергетик»

| Населённый пункт | Число источников теплоснабжения, ед. | Мощность централизованных источников теплоснабжения, Гкал | Отпущено тепловой энергии за год, всего. Гкал | Протяженность тепловых сетей, км | В том числе нуждающихся в замене, км | Доля тепловых сетей, нуждающихся в замене, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Куйбышев | 7 | 9,05 | 7 186,4363 | 2,48 | 1,23 | 49,4 |

Таблица 20

Основные производственные показатели системы теплоснабжения ТЭЦ АО «СИБЭКО»

| Населённый пункт | Число источников теплоснабжения, ед. | Мощность централизованных источников теплоснабжении. Гкал | Отпущено тепловой энергии га год, всего, Гкал | Протяженность тепловых сетей, км | В том числе нуждающихся й замене, км | Доля тепловых сетей, нуждающихся в замене, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Куйбышев | 1 | 293 | 345 571,96 | 121,822 | 92,133 | 75 |

В малоэтажной жилой застройке, не подключённой к системе централизованного теплоснабжения, применяются индивидуальные источники тепловой энергии, работающие на твёрдом топливе: дрова, уголь.

В результате анализа существующего положения системы централизованного теплоснабжения г. Куйбышева выявлены следующие технические и технологические проблемы:

  - Высокий износ теплотрасс и, как следствие, потери теплоносителя.

  - Низкий КПД котлов и, как следствие, перерасход топлива.

  - Высокие затраты на транспортировку теплоносителя.

### Газоснабжение

За источник газоснабжения принят газ магистрального газопровода Уренгой – Омск – Новосибирск, поступающий в город через ГРС № 1, расположенную в южной части города на расстоянии 10 км.

Система газопроводов предусматривает снабжение природным газом всех потребителей и ГРП.

Система газоснабжения города двухступенчатая – газопроводами высокого давления (Р 6 кгс/см2) и низкого давления (Р<300 мм вод.ст.).

Схема газопроводов высокого давления принята тупиковая, низкого давления – тупиковая и кольцевая.

Схемой газоснабжения г. Куйбышева предусмотрено использование природного газа:

- на приготовление пищи, горячее водоснабжение и отопление частного сектора, не попадающего под снос (номера микрорайонов частного сектора на плане и численность населения определены архитектурой г. Куйбышева);

- на приготовление пищи в жилых домах, в которых используется сжиженный газ.

Охват населения газоснабжением составляет 81,3 % от общей численности по городу.

Годовые расходы газа на индивидуально-бытовые нужды населения определены в соответствии с принятыми расчётными показателями и с удельными нормами расхода газа.

Годовые расходы газа на отопление частного сектора определены из максимально-часового расхода газа и продолжительности отопительного периода.

Годовые расходы газа на коммунально-бытовые потребители, отопительные котельные, промышленные и сельскохозяйственные предприятия определены по приложению к техническому заданию.

Расчётной величиной для определения диаметров газопроводов являются максимально-часовые расходы газа, определяемые из годового расхода и числа часов использования максимума по каждой категории потребителей отдельно. По группе индивидуально-бытовых потребителей газа число часов использования максимума принято в зависимости от численности газоснабжаемого населения.

Максимально-часовые расходы газа на отопление частного сектора города определены из величины отапливаемой площади и укрупнённого показателя максимально-часового расхода тепла на отопление жилых зданий.

Результаты расчётов годовых и максимально-часовых расходов газа по городу по всем категориям потребителей приведены в таблице.

Таблица 21

Результаты расчётов годовых и максимально-часовых расходов газа

| п/п | № микро- района | Количество газоснабжаемого населения |  |  | Расход газа годовой, тыс. м3 |  |  | Расход газа максимально-часовой, м3/час |  |  | №ГРП, №РУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мало этаж | Многоэтаж. | итого | малоэтаж | многоэтаж | итого | малоэтаж | многоэтаж | итого |  |
| 1 | 1-1 | 259 | - | 259 | 465,75 | - | 465,75 | 185 | - | 185 | 1 |
| 2 | 1-2 | 399 | - | 399 | 724,80 | - | 724,80 | 288 | - | 288 | 2 |
| 3 | 1-3 | 1129 | 2099 | 3228 | 2098,85 | 856,00 | 2954,85 | 817 | 428 | 1245 | 3,4, РУ7,8,10 |
| 4 | 1-4 | - | 2853 | 2853 | - | 1334,55 | 1334,55 | - | 651 | 651 | РУ5,6 |
| 5 | 1-5 | 1625 | - | 1625 | 2996,48 | - | 2996,48 | 1167 | - | 1167 | 5,6 |
| 6 | 1-6 | 1826 | - | 1826 | 3371,93 | - | 3371,93 | 1313 | - | 1313 | 7,8,9 |

### Электроснабжение

Электроснабжение города осуществляется организациями ОАО «СИБЭКО», ОАО «Новосибирскэнергосбыт» ОАО «РЭС». Территория данного муниципального образования находится в зоне действия следующих центров питания:

- Барабинская ТЭЦ;

- ПС 500 кВ Барабинская;

- ПС 110/35/10 кВ Оленёнок с трансформаторами мощностью 2×10 MBA. Объем свободной для технологического присоединения мощности на 01.10.2020 составляет 2,27 МВт;

- ПС 110/10 кВ Куйбыщевская с трансформаторами мощностью 2×25 MBA. Объём свободной для технологического присоединения мощности на 01.10.2020 составляет 1,26 МВт.

Основное топливо Барабинской ГРЭС – уголь. Электрическая мощность 114 МВт. Работает в режиме ТЭЦ. Барабинская ГРЭС обеспечивает электроэнергией города: Куйбышев, Барабинск, Омск, а также большой участок Западно-Сибирской железной дороги. В декабре 2003 года на Барабинской ГРЭС установлена новая турбина 30 МВт, а в 2006 году на станции была произведена замена автотрансформатора мощностью 220 МВт.

Территорию г. Куйбышев пересекают трассы;

- ВЛ 500 кВ Заря – Барабинская;

- ВЛ 500 кВ Таврическая – Барабинская;

- ВЛ 220 кВ Барабинская – Чулымская (244);

- ВЛ 220 кВ Барабинская ТЭЦ – Чулымская (243);

- ВЛ 220 кВ Татарская - Барабинская (245);

- ВЛ 220 кВ Барабинская ТЭЦ – Барабинская (248);

- ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ – Барабушка с отпайками (3-9 Барабинская

- ТЭЦ Барабушка);

- ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ – Кирзинская с отпайками (3-10 Барабинская ТЭЦ – Кирзинская);

- ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ – Кожурла с отпайками (3-7 Барабинская ТЭЦ

- Кожурла);

- ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ – Клубничная с отпайками (3-8 Барабинская ТЭЦ – Клубничная);

- ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ – Здвинская с отпайками (3-36);

- ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ – Здвинская с отпайками (3-35);

- ВЛ 110 кВ БТЭЦ – Сергино (3-39);

- ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ – Чумаково с отпайкой на ПС Оленёнок (3-80);

- ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ – Чумаково с отпайкой на ПС Оленёнок (3-81);

- ВЛ 110 кВ БТЭЦ-ГПП-1, ГПП-2 (ГЗ-1);

- ВЛ 110 кВ БТЭЦ-ГПП-1, ГПП-2 (ГЗ-2);

- ВЛ 35 кВ 35-43 Оленёнок – Отрадное;

- ВЛ 35 кВ 35-44 Оленёнок – Верх-Ича;

- ВЛ-35 кВ 35-174 Оленёнок – Булатово.

Электроснабжение потребителей г. Куйбышев выполняется по воздушной сети 0,4 кВ от трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ (далее ТП-10/0,4 кВ). Питание ТП-10/0,4 кВ осуществляется по радиальным линиям электропередачи 10 кВ (далее ЛЭП-10 кВ) от распределительных пунктов 10 кВ РП-1, РП-2, РП-3. Электрические сети 10-0,4 кВ в г. Куйбышев принадлежат муниципалитету.

Более 50 % электрических сетей требуют капитального ремонта. Основными причинами возникновения ветхого состояния электрических сетей в городе являются:

- естественное старение электрических сетей первых массовых серий;

- сдача в эксплуатацию электрических сетей, возведённых с нарушением строительных норм и правил;

- недостаточность средств на капитальный ремонт и текущее содержание;

- нарушение правил эксплуатации объектов, непринятие оперативных мер по устранению многочисленных неполадок;

Объектами, подлежащими капитальному ремонту, являются: трансформаторы, реконструкция ВЛ-0,4 кВ, замена провода, устройство линии уличного освещения, строительство КТП, распределение нагрузок для улучшения напряжения строительство ВЛ-10 кВ.

### Связь

Основным поставщиком услуг электросвязи в городе является ПАО «Ростелеком» (Татарский ЦТ). Установлены таксофоны, дополнительно проложены кабельные линии связи, расширяются новые виды телефонных услуг.

Системой общедоступного пользования является сотовая связь. В городе Куйбышеве в целом присутствуют 6 операторов сотовой связи: ПАО «ВымпелКом» (торговая марка «Билайн»), ПАО «МТС» (торговая марка МТС), ПАО «МегаФон» (торговая марка «Мегафон»), ПАО «Теле2» (торговая марка «Теле2»), ООО «Скартел» (торговая марка «Yota») и Ростелеком, которые обслуживают большую часть населения.

Территория города охвачена вещанием федеральных и региональных телекомпаний.

Отмечается рост числа пользователей услугами Интернет. Современные технологии российских операторов обеспечили широкий набор предоставляемых услуг: электронная почта, доступ к электронным ресурсам отечественных и зарубежных баз данных, передача факсимильных и голосовых сообщений, телеконференции, аудио- и видеосвязь. К сети Интернет подключены все образовательные учреждения города.

Таблица 22

Обеспеченность телефонной связью на территории г. Куйбышева

| Наименование населённого пункта | Смонтированная номерная телефонная ёмкость (шт.) | Количество установленных телефонов у населения (шт.) на 100 человек | Количество таксофонов (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Город Куйбышев | 9524 | 13 | 5 |

Услуги почтовой связи в городе предоставляет Куйбышевский Почтамт – обособленное структурное подразделение управления федеральной почтовой связи Новосибирской области – филиала АО «Почта России». На территории города работают 8 отделений.

Таблица 23

Почтовые отделения на территории г. Куйбышева

| № п/п | Индекс | Адрес | Класс | Телефон, код (383-62) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 632381 | ул. Ермака, 28, г. Куйбышев | 3 | 2-28-44 |
|  | 632382 | Квартал 11, 9, г. Куйбышев | 3 | 2-36-54 |
|  | 632383 | Квартал, 1, г. Куйбышев | 3 | 6-44-66 |
|  | 632384 | ул. Учебный городок, 2, г. Куйбышев | 3 | 2-37-72 |
|  | 632385 | Квартал 8, 11, г. Куйбышев | 3 | 6-27-03 |
|  | 632386 | ул. Кооперативная, 45, г. Куйбышев | 3 | 2-46-79 |
|  | 632387 | ул. Куйбышева, 19, г. Куйбышев | 3 | 5-10-84 |
|  | 632380 | Почтамт | 3 | - |

Территория имеет достаточный уровень развития базовой технологической инфраструктуры, необходимой для функционирования почти всех ресурсов информационных технологий:

- для организации информационного обмена в социально значимых государственных информационных системах (в сфере здравоохранения, образования, социального обслуживания, обеспечения безопасности жизнедеятельности, предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде) район соединён с региональной государственной инфокоммуникационной сетью передачи данных;

- функционирует государственная информационная система «Система 112»;

- функционирует защищённая сеть Правительства Новосибирской области, обеспечивающая информационную безопасность работы органов местного самоуправления Куйбышевского района, подведомственных учреждений;

- внедрены новые технологии приёма цифрового эфирного телевидения;

Анализ перечня услуг связи, предоставляемых населению, показал, что в целом системы телекоммуникаций города обеспечивают необходимый уровень обслуживания. Однако по отдельным направлениям существуют потенциальные возможности увеличения объёма и улучшения качества предоставления услуг связи, внедрения более современных форм информационных коммуникаций.

# Зоны с особыми условиями использования территорий

Зоны с особыми условиями использования территории – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации – ст. 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ.

## Зоны охраны объектов культурного наследия

Согласно Федеральному закону от 25.05.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряжённой с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

Охранная зона – территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности – территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта – территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоёмы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации, и объектов культурного наследия, включённых в Список всемирного наследия), режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения – органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения – в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

Порядок разработки проектов зон охраны объекта культурного наследия, требования к режиму использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон устанавливаются Правительством Российской Федерации.

На объект культурного наследия, включённый в реестр, собственнику данного объекта соответствующим органом охраны объектов культурного наследия выдаётся паспорт объекта культурного наследия. В указанный паспорт вносятся сведения, составляющие предмет охраны данного объекта культурного наследия, и иные сведения, содержащиеся в реестре.

Форма паспорта объекта культурного наследия утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти (Федеральный закон от 23.07.2008 № 160-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием осуществления полномочий правительства Российской Федерации»).

Объекты культурного наследия подлежат государственной охране в целях предотвращения их повреждения, разрушения или уничтожения, изменения облика и интерьера, нарушения установленного порядка их использования, перемещения и предотвращения других действий, который могут причинить вред объектам культурного наследия, а также в целях их защиты от неблагоприятного воздействия окружающей среды и от иных негативных воздействий.

На основании проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения или проекта зон охраны объекта культурного наследия местного (муниципального) значения и положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы границы зон охраны соответствующего объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации, на территории которого расположен данный объект культурного наследия.

Ограничения (обременения) прав на земельные участки, возникающие на основании решения об установлении зон охраны объекта культурного наследия, подлежат государственной регистрации.

Согласно СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», расстояния от памятников истории и культуры до транспортных и инженерных коммуникаций следует принимать не менее:

- 100 м в условиях сложного рельефа;

- 50 м на плоском рельефе;

- 15 м до сетей водопровода, канализации и теплоснабжения (кроме

- разводящих);

- 5 м до других подземных инженерных сетей.

В условиях реконструкции указанные расстояния до инженерных сетей допускается сокращать, но принимать не менее: 5 м до водонесущих сетей; 2 м – неводонесущих. При этом необходимо обеспечивать проведение специальных технических мероприятий при производстве строительных работ.

## Санитарно-защитные и охранные зоны

Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) определяются в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Организации, промышленные объекты и производства, группы промышленных объектов и сооружения, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять санитарно-защитными зонами от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев, домов отдыха, стационарных лечебно-профилактических учреждений, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков.

По своему функциональному значению СЗЗ является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

В новой редакции СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов, вступившими в силу 01.03.2008, вводится поэтапное определение границы санитарно-защитной зоны (СЗЗ) – от ориентировочной (ранее нормативной, устанавливаемой в соответствии с классификатором), через расчётную (предварительную), к установленной (окончательной), т.е. обоснованной проектом санитарно-защитной зоны с расчётами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учётом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтверждённой результатами натурных исследований.

Границы СЗЗ устанавливаются от источников химического, биологического и/или физического воздействия, либо от границы промышленной площадки до её внешней границы в заданном направлении.

Санитарно-защитная зона или какая-либо её часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ СЗЗ. Санитарно-защитная зона должна быть максимально озеленена.

Для точного установления санитарно-защитных зон котельных необходимо определение расчётной концентрации в приземном слое воздуха и по вертикали в зоне максимального загрязнения атмосферного воздуха от котельной (10-40 высот трубы котельной), а также акустических расчётов.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, в целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи, устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы высоковольтной линии (ВЛ), за пределами которых напряжённость электрического поля не превышает 1 кВ/м. Для вновь проектируемых ВЛ допускается принимать границы санитарных разрывов вдоль трассы ВЛ с горизонтальным расположением проводов и без средств снижения напряжённости электрического поля по обе стороны от неё от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном ВЛ – на расстоянии 20 м для ВЛ, напряжением до 110 кВ.

Охранные зоны вокруг подстанций устанавливаются в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии, применительно к высшему классу напряжения подстанции, т.е. 25 м.

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» от 24.02.2009 № 160, предусмотрены следующие размеры охранных зон от осей воздушных линий электропередачи:

- 1-20 кВ – 10 м (5 – для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещённых в границах населённых пунктов);

- 110 кВ – 20 м;

- 150, 220 кВ – 25 м;

- 300, 500, +/- 400 – 30 м.

Вокруг подстанций охранные зоны устанавливаются в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии, указанном в предыдущем абзаце.

В охранных зонах ЛЭП без письменного согласия предприятий, в ведении которых находятся сети, запрещается:

- строительство, капитальный ремонт, реконструкция и снос, любых зданий и сооружений;

- осуществлять горные, взрывные, мелиоративные работы;

- производить посадку и вырубку деревьев, располагать полевые станы, коллективные сады, загоны для скота;

- размещать хранилища горюче-смазочных материалов, складировать корма, удобрения;

- разводить огонь.

На трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 09.06.1995 № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации» устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования: для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населённых пунктов на безлесных участках – в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны.

В населённых пунктах прохождение трасс подземных кабельных линий связи определяется по табличкам на зданиях, опорах воздушных линий связи, линий электропередач, ограждениях, а также по технической документации. Границы охранных зон на трассах подземных кабельных линий связи определяются владельцами или предприятиями, эксплуатирующими эти линии.

Минимально допустимые расстояния (разрывы) между сооружениями связи и радиофикации и другими сооружениями определяются правилами возведения соответствующих сооружений и не должны допускать механического и электрического воздействия на сооружения связи.

Охранные зоны на трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации в полосе отвода автомобильных и железных дорог могут использоваться предприятиями автомобильного и железнодорожного транспорта для их нужд без согласования с предприятиями, в ведении которых находятся эти линии связи, если это не связано с механическим и электрическим воздействием на сооружения линий связи, при условии обязательного обеспечения сохранности линий связи и линий радиофикации.

В случае если трассы действующих кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации проходят по территориям заповедников, лесов первой группы и другим особо охраняемым территориям, допускается создание просек только при отсутствии снижения функционального значения особо охраняемых участков (места кормёжки редких и исчезающих видов животных, нерестилища ценных пород рыб и т.д.).

Автомобильный транспорт

Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, относящихся к государственной собственности Новосибирской области, утверждён приказом министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области от 19.02.2020 № 22.

Территории в границах отвода сооружений и коммуникаций транспорта и их санитарно-защитных зон подлежат благоустройству с учётом технических и эксплуатационных характеристик таких сооружений и коммуникаций.

Для защиты жилой застройки от шума и выхлопных газов автомобилей следует предусматривать вдоль дороги полосу зелёных насаждений шириной не менее 10 м.

Согласно Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учётом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

- 75 метров – для автомобильных дорог первой и второй категорий;

- 50 метров – для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;

- 25 метров – для автомобильных дорог пятой категории;

Скотомогильники

Санитарно-эпидемиологические требования к скотомогильникам регламентируются положениями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СП 3.1.7.2629 -10 «Профилактика сибирской язвы».

В соответствии с требованиями указанных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: ориентировочный размер санитарно-защитной зоны (далее – СЗЗ) для скотомогильников с захоронениями в ямах в соответствии с разделом 7.1.12, класс I, п.3 СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 составляет 1000 м (объект I класса опасности). СЗЗ для скотомогильника с биологическими камерами – 500 м (II класс).

Размер санитарно-защитной зоны от скотомогильника (биотермической ямы) до:

- жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) - 1000 м;

- скотопрогонов и пастбищ – 200 м;

- автомобильных, железных дорог в зависимости от их категории – 50-300 м.

В границах СЗЗ в соответствии с п.5.1. СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 не допускается размещать жилую застройку, зоны отдыха, территории садоводческих товариществ, коттеджную застройку, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания.

На территории скотомогильника (биотермической ямы) также запрещается:

- пасти скот, косить траву;

- брать, выносить, вывозить землю и гуммированный остаток за его пределы.

Строительные работы допускается проводить только после дезинфекции территории скотомогильника бромистым метилом или другим препаратом в соответствии с действующими правилами и последующего отрицательного лабораторного анализа проб почвы и гуммированного остатка на сибирскую язву.

В исключительных случаях допускается использование территории скотомогильника для промышленного строительства, если с момента последнего захоронения:

- в биотермическую яму – не менее 2 лет;

- в земляную яму – не менее 25 лет.

Ответственность за устройство, санитарное состояние и оборудование скотомогильника (биотермической ямы) возлагается на местную администрацию, руководителей организаций, в ведении которых находятся эти объекты.

Уменьшение размеров и установление границ СЗЗ скотомогильников проводится в установленном законодательстве порядке. В соответствии с разделом IV СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 размеры СЗЗ для объектов I и II класса могут быть установлены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации на основаниях, указанных в п. 4.2. СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03.

На территории города Куйбышева имеется один скотомогильник, географические координаты: 55.500823, 78.412911.

Стационарные пункты государственной наблюдательной сети

Выполнение нижеуказанных работ разрешается на следующих минимальных расстояниях от внешней границы земельного участка (метеорологической площадки):

  - Возведение зданий, сооружений – не менее 10-кратной высоты одиночных зданий, сооружений и не менее 20-кратной высоты зданий, сооружений, образующих непрерывную или практически непрерывную полосу значительной протяжённости вдоль метеорологической площадки;

  - Высаживание деревьев и кустарников – не менее 10-кратной высоты отдельных деревьев, кустарников и не менее 20-кратной высоты полос леса значительной протяжённости вдоль метеорической площадки;

  - Создание небольших искусственных водоёмов и водотоков, орошение (полив) сельскохозяйственных культур – 60 м;

  - Прокладка теплотрасс и других трубопроводов, производство значительной планировки грунта – 100 м;

  - Устройство стоянок транспорта и других машин и механизмов, свалок мусора, слива растворов кислот, солей, щелочей, складирование удобрений и металлических изделий – 150 м;

  - Прокладка и сооружение железных, автомобильных и других дорог, контактных линий трамвая, троллейбуса – 200 м.

Перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми регламентируются размеры, режимы использования зон с особыми условиями использования территорий:

- Водный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 27.08.1999 № 972 «Об утверждении Положения о создании охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации»;

- Постановление Госгортехнадзора Российской Федерации от 22.04.1992 № 9 «Правила охраны магистральных трубопроводов»;

- Правила охраны газораспределительных сетей, утверждённые Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878;

- Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утверждённые Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578;

- Положение о создании охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, её загрязнением, утверждённое Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.1999 № 972;

- Правила охраны магистральных трубопроводов, утверждённые Постановлением Федерального горного и промышленного надзора России от 22.04.1992 № 9;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- Местные нормативы градостроительного проектирования Куйбышевского района Новосибирской области, утверждённые решением Совета депутатов Куйбышевского района Новосибирской области от 20.10.2016 № 7;

- Местные нормативы градостроительного проектирования города Куйбышева, Куйбышевского района Новосибирской области, утверждённые решением Совета депутатов города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области от 20.02.2017 № 79.

Государственный мониторинг качества атмосферного воздуха на территории Новосибирской области проводит ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» (далее – УГМС). По данным УГМС стационарные пункты наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха на территории муниципального образования отсутствуют.

## Территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

К территориям, подверженным воздействию чрезвычайных ситуаций природного характера в границах проектирования, относятся зоны проявления опасных природных процессов.

Территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций техногенного характера – это территории, попадающие в зону негативного воздействия при авариях на взрывопожароопасных, химически опасных объектах и транспорте.

### Общая оценка факторов риска чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Согласно «Руководства по оценке рисков чрезвычайных ситуаций техногенного характера, в том числе при эксплуатации критически важных объектов Российской Федерации», утверждённого первым заместителем министра МЧС России 09.01.2008 №1-4-60-9, используются следующие основные понятия:

Риск – количественная характеристика меры возможной опасности и размера последствий её реализации.

Риск чрезвычайной ситуации – потенциальная возможность возникновения чрезвычайной ситуации с негативными последствиями, представляющими угрозу жизни, здоровью и имуществу населения, объектам экономики и окружающей среде.

Риск индивидуальный – частота поражения отдельного человека в результате воздействия всей совокупности исследуемых факторов опасности в рассматриваемой точке пространства.

Риск социальный – зависимость между частотой реализации определённых факторов опасностей и размером последствий для здоровья людей (числом погибших или пострадавших), так называемые F/N-диаграммы или кривые социального риска.

Риск экономический – в данном Руководстве понимается зависимость между частотой реализации определённых факторов опасностей и размером материального ущерба, так называемые F/G-диаграммы или кривые экономического риска.

Риск коллективный – ожидаемое количество погибших или пострадавших в результате возможных реализаций факторов опасности за определённый период времени.

Риск материальный – в данном Руководстве понимаются ожидаемые материальные потери в результате возможных реализаций факторов опасности за определённый период времени.

Риск предельно допустимый – нормативный уровень риска, определяющий верхнюю границу допустимого риска.

Риск неприемлемый (недопустимый) – риск, уровень которого превышает величину предельно допустимого уровня риска.

Риск допустимый – риск, уровень которого ниже величины предельно допустимого уровня риска. Допустимый риск подразделяется на три категории: повышенный, условно приемлемый и приемлемый риск.

Риск повышенный – риск, уровень которого близок к предельно допустимому, требуются меры по его снижению и контролю.

Риск условно приемлемый – риск, уровень которого разумно оправдан с социальной, экономической и экологической точек зрения, но рекомендуются меры по его дальнейшему снижению и контролю.

Риск приемлемый – риск, уровень которого, безусловно оправдан с социальной, экономической и экологической точек зрения или пренебрежимо мал.

Опасность – способность причинения какого-либо вреда (ущерба), в том числе угроза жизни и здоровью человека, его материальным и духовным ценностям, окружающей среде.

Пострадавшие – количество людей, погибших или получивших в результате чрезвычайной ситуации ущерб здоровью.

Ущерб – потери некоторого субъекта или группы субъектов части или всех своих ценностей.

Ущерб материальный – потери материальных ценностей, собственности или финансовых средств.

Ущерб социальный – потери, связанные с жизнью, здоровьем и духовными ценностями индивидуума, социальных групп и общества в целом.

Ущерб социально-экономический – стоимостное выражение потерь, связанных с жизнью, здоровьем и духовными ценностями индивидуума, социальных групп и общества в целом.

Ущерб эколого-экономический – сумма затрат на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации, восстановление объектов и сооружений, расположенных на загрязнённой территории, а также реабилитацию загрязнённой территории или оплату за нанесение вреда окружающей среде от загрязнения земель, водных объектов и атмосферы.

Оценка риска выполняется с учётом погрешностей, присутствующих, как при оценке риска, так и при оценке того, что можно считать допустимым.

Таким образом, задача оценки риска заключается в решении двух составляющих. Первая ставит целью определить вероятность (частоту) возникновения события, инициирующего возникновение поражающих факторов (источник ЧС).

Вторая составляющая заключается в определении вероятности поражения человека при условии формирования заданных поражающих факторов, с последующим осуществлением зонирования территории по показателю индивидуального риска.

При определении количественных показателей риска, важнейшей задачей является расчёт вероятности формирования источника чрезвычайной ситуации. Правильное определение этого показателя позволит принять адекватные меры по защите населения и территории. Его завышением по отношению к реальному значению приводит к большим прогнозируемым потерям населения и, как следствие к необоснованным мероприятиям по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Оценка риска является составной частью управления безопасностью. Оценка риска заключается в систематическом использовании всей доступной информации для идентификации опасностей и определения риска возможных нежелательных событий.

Основными факторами риска возникновения чрезвычайных ситуаций являются опасности (как имевшие место, так и прогнозируемые с высокой степенью вероятности), на территории поселения и существенно сказывающиеся на безопасности населения:

- террористические;

- криминальные;

- коммунально-бытового и жилищного характера;

- техногенные;

- военные;

- природные;

- эпидемиологического характера;

- экологические.

Конкретная часть территории в зависимости от степени риска может быть отнесена к одному из 4-х типов зон риска:

- Зона неприемлемого (недопустимого) риска – это территория, на которой не допускается нахождение людей, за исключением лиц, обеспечивающих проведение соответствующего комплекса организационных, социальных и технических мероприятий (специальное строительство инженерных сооружений, введение дополнительных систем защиты, контроля, оповещения и т.д.), направленного на снижение риска до допустимого уровня. Новое строительство не разрешается независимо от возможных экономических и социальных преимуществ того или иного вида хозяйственной деятельности, за исключением объектов обороны, охраны государственной границы или объектов, осуществляющих функционирование в автоматическом режиме. В плановом порядке осуществляется переселение людей в безопасные районы;

- Зона повышенного риска – это территория, на которой допускается временное пребывание ограниченного количества людей, связанных с выполнением служебных обязанностей. Новое жилищное и промышленное строительство допускается в исключительных случаях по решению Губернатора Новосибирской области или федеральных органов исполнительной власти при условии обязательного выполнения комплекса специальных мероприятий по снижению риска до приемлемого уровня, обязательному контролю риска и предупреждению чрезвычайных ситуаций;

- Зона условно приемлемого риска – территория, где допускается строительство и размещение новых жилых, социальных и промышленных объектов при условии обязательного выполнения комплекса дополнительных мероприятий по снижению риска;

- Зона приемлемого риска – территория, на которой допускается любое строительство и размещение населения.

Решение о временных ограничениях на проживание и хозяйственную деятельность и проведении комплекса мероприятий, направленных на снижение риска, принимается Правительством Российской Федерации или Правительством Новосибирской области по представлению надзорных органов. При невозможности снижения уровня риска ограничения на проживание и хозяйственную деятельность вводятся Законом Российской Федерации или законом Новосибирской области.

Границы зон в координатах «частота ЧС – число пострадавших» и «частота ЧС – материальный ущерб» представлены в таблицах 24-25.

Таблица 24

Определение границ зон рисков в координатах «частота ЧС – число пострадавших»

| Частота ЧС | Число пострадавших, чел. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | менее 10 | от 10 до 50 | от 50 до 500 | свыше 500 |
| более 1 |  |  |  |  |
| 1-10-1 |  | Зона недопустимого риска |  |  |
| 10-1-10-2 |  |  |  |  |
| 10-2-10-3 |  | Зона повышенного риска |  |  |
| 10-3-10-4 |  |  |  |  |
| 10-4-10-5 |  | Зона условно-приемлемого риска |  |  |
| 10-5-10-6 |  |  |  |  |
| менее 10-6 |  | Зона приемлемого риска |  |  |

Таблица 25

Определение границ зон рисков в координатах «частота ЧС – материальный ущерб»

| Частота ЧС | Число материального ущерба, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | менее 100 тыс. | от 100 тыс. до 50 млн. | от 50 млн. до 500 млн. | свыше 500 млн. |
| более 1 |  |  |  |  |
| 1-10-1 |  | Зона недопустимого риска |  |  |
| 10-1-10-2 |  |  |  |  |
| 10-2-10-3 |  | Зона повышенного риска |  |  |
| 10-3-10-4 |  |  |  |  |
| 10-4-10-5 |  | Зона условно-приемлемого риска |  |  |
| 10-5-10-6 |  |  |  |  |
| менее 10-6 |  | Зона приемлемого риска |  |  |

Процесс оценки риска чрезвычайной ситуации подразделяется на 5 последовательных этапов:

- идентификация опасности;

- построение полей поражающих факторов;

- выбор критериев поражения;

- оценка последствий воздействия поражающих факторов;

- расчёт показателей риска.

К числу основных расчётных показателей риска техногенного характера относятся:

- индивидуальный риск;

- коллективный риск;

- социальный риск;

- материальный риск;

- экономический риск.

Город Куйбышев является муниципальным образованием, отнесённым к 1 группе по ГО, на территории города имеются: 1 организация особой важности, 1 организация 1 категории и 10 организаций 2 категории. Территория города не принимает население по эвакомероприятиям.

### Перечень возможных источников ЧС природного характера, которые могут оказывать воздействие на проектируемую территорию

К территориям, подверженным воздействию чрезвычайных ситуаций природного характера в границах проектирования, относятся зоны проявления опасных природных процессов.

На рассматриваемой территории возможны следующие чрезвычайные ситуации.

Таблица 26

Источники возможных природных чрезвычайных ситуаций в городе Куйбышеве

| № п/п | Источник ЧС природного характера | Наименование поражающего фактора | Характер действия, проявления поражающего фактора источника ЧС природного характера |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опасные гидрологические явления и процессы |  |  |
| 1.1 | Наводнение | Гидродинамический | Поток (течение) воды |
| 2 | Опасные метеорологические явления и процессы |  |  |
| 2.1 | Сильный ветер (шторм, шквал, ураган) | Аэродинамический | Ветровой поток |
|  |  |  | Ветровая нагрузка |
|  |  |  | Аэродинамическое давление Вибрация |
| 2.2 | Сильные осадки |  |  |
| 2.2.1 | Продолжительный дождь (ливень) |  | Поток (течение) воды |
|  |  |  | Затопление территории |
| 2.2.2 | Сильный снегопад | Гидродинамический | Снеговая нагрузка |
|  |  |  | Снежные заносы |
| 2.2.3 | Сильная метель | Гидродинамический | Снеговая нагрузка |
|  |  |  | Снежные заносы |
|  |  |  | Ветровая нагрузка |
| 2.3 | Гололёд | Гравитационный | Гололёдная нагрузка |
| 2.3.1 | Град | Динамический | Удар |
| 2.3.2 | Туман | Теплофизический | Снижение видимости (помутнение воздуха) |
| 2.3.3 | Заморозок | Тепловой | Охлаждение почвы, воздуха |
| 2.3.4 | Засуха | Тепловой | Нагревание почвы, воздуха |
| 2.3.6 | Гроза | Электрофизический | Электрические разряды |
| 3 | Природные пожары |  |  |
| 3.1 | Пожар (ландшафтный, степной, лесной) | Теплофизический | Пламя |
|  |  |  | Нагрев тёплым потоком |
|  |  |  | Тепловой удар |
|  |  | Химический | Помутнение воздуха |
|  |  |  | Загрязнение атмосферы, почвы, грунтов, гидросферы |
|  |  |  | Опасные дымы |

Основными природными факторами и явлениями, влияющими на жизнедеятельность населения, устойчивое функционирование хозяйствующих субъектов на территории района являются:

- бури, ураганы (до 30 м/сек.);

- природные пожары;

- подтопления;

- сильные морозы, снежные заносы;

- обильные атмосферные осадки, обледенения и гололёд.

Неблагоприятные климатические явления (туман, метели, крупный град, снежные заносы, сильный мороз, ураганный ветер и другие) возможны на территории муниципального образования. Они приводят к нарушению жизнеобеспечения населения, авариям на коммунальных и энергетических сетях, нарушению работы транспорта.

Бури, шквалистые и сильные ветры. Ещё одним возможным опасным природным процессом, оказывающим влияние на жизнеспособность населения на территории района, являются бури, шквалистые и сильные ветры. Буря — это ветер скорость которого меньше скорости урагана, но довольно велика и достигает 15-25 м/с. Скорость распространения сильного ветра ещё меньше 13-15 м/с. Ураганный ветер разрушает прочные и сносит лёгкие строения, опустошает засеянные поля, обрывает провода и валит столбы линий электропередач и связи, повреждает транспортные магистрали и мосты, вызывает аварии на коммунально-энергетических сетях. Последствия прохождения шквалистых ветров со скоростью более 15-20 м/с приводит к обрушению опор и множественным обрывам проводов ЛЭП, выходу из строя систем энергоснабжения, линий связи, а также падению и завалам деревьев.

Результатом шквалистых ветров является нарушение функционирования систем жизнеобеспечения населения и хозяйствующих субъектов на территории муниципального района, нарушение водоснабжения

Средняя годовая скорость ветра на территории планирования составляет 2-5 м/с. В среднем 25 дней в году скорость ветра превышает 15 м/с, а в отдельные годы число их более 70. Согласно СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*», территория города Куйбышева относится к I району.

Сильные ветра в сочетании с пыльной бурей обладают большой разрушительной силой, в результате которой возможно:

- разрушение и повреждение гражданских, сельскохозяйственных и промышленных сооружений, объектов инфраструктуры;

- порыв линий связи и электропередач;

- возникновение массовых пожаров в населённых пунктах с плотной деревянной застройкой;

- усугубление обстановки в лесопожарный период.

Поражающими факторами этих видов опасных природных процессов, в соответствии с (ГОСТ Р.22.0.06-95) являются: ветровая нагрузка, аэродинамическое давление и вибрация. На территории города Куйбышева, учитывая его инфраструктуру, наиболее существенным фактором будет ветровой поток.

Природные пожары. К числу возможных опасностей может быть отнесена и потенциально высокая природная горимость кустарника и деревьев. Природные пожары – это неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий в распространяющийся в природной среде. Лесные пожары разделяют на верховые и низовые пожары. Кроме того, классифицируются повальный, ландшафтный, валежный и торфяной пожары.

Природные пожары, кроме прямого ущерба хозяйству города Куйбышева угрожают и населённому пункту. При возникновении лесных пожаров создаётся угроза ухудшения экологической обстановки на территории села города Куйбышева, уничтожения значительных массивов лесного фонда. В зависимости от направления ветра возможно значительное задымление территории населённого пункта.

В связи с многочисленными деревянными строениями на территориях муниципальных образований прогнозируется высокая степень бытовых пожаров. Основные причины: нарушения правил эксплуатации печного отопления, неисправная электропроводка, неосторожное обращения с огнём.

Массовые пожары в лесах могут возникать в жаркую и засушливую погоду от ударов молний, неосторожного обращения с огнём, очистки поверхности земли выжигом сухой травы и других причин.

Наиболее часто в лесных массивах возникают низовые пожары, при которых выгорают лесная подстилка, подрост и подлесок, травянисто-кустарничковый покров, валежник, корневища деревьев и т.п.

В засушливый период при ветре могут возникать верховые пожары, при которых огонь распространяется также и по кронам деревьев, преимущественно хвойных пород.

При этом кроме гибели растений и животных, ослабевают защитные и водоохранные функции растительности. Пожары могут вызывать нарушение жизнедеятельности объектов экономики и населённых пунктов в результате уничтожения огнём и вывода из строя транспортных коммуникаций, а также других важных объектов, необходимых для нормального функционирования города.

Период действия природных пожаров на территории всей Новосибирской области приходится с апреля по октябрь. Пожароопасный сезон в области длится около 180 дней в зависимости от схода и установления снежного покрова. Первый пик лесных пожаров наблюдается при условии сухой и тёплой погоды, в начале мая – начале июня, с момента схода снежного покрова до появления молодой вегетирующей зелени. Второй, основной, пик приходится обычно на июль – начало августа.

В сентябре-октябре, как правило, с началом продолжительных дождей лесные пожары прекращаются. Однако, в исключительных случаях, при сухой осени, лесные пожары на территории района могут отмечаться и в октябре.

Пирологический пик горимости лесов ожидается в весенний период, а именно – в мае. В этот период прогнозируется до 80 % всех возникающих пожаров. В основном – это низовые беглые лесные пожары, развивающиеся по сухой растительности.

Основной поражающий фактор пожаров – высокая температура определяет размеры зоны поражения. Тепловое излучение из этой зоны способно привести к поражению людей и сельскохозяйственных животных, возгоранию горючих материалов, линий электропередачи и связи на деревянных столбах за её пределами; задымлению больших территорий; ограничению видимости.

Основной причиной возникновения лесных (ландшафтных) пожаров является человеческий фактор (в 75 % случаев) в связи с массовым посещением населением лесов, а также проведение неконтролируемых палов травы.

В соответствии с действующей методикой оценки горимости лесная территория района характеризуется низким классом пожарной опасности.

Природные пожары относятся к циклическим природным явлениям, характерным для всей территории Куйбышевского района. Анализируя динамику лесных пожаров на территории Новосибирской области с 2007 года, можно предположить, что в пожароопасный сезон года возможно возникновение до 250 очагов пожаров по области в целом.

В зонах возникновения лесных пожаров могут оказаться:

- линии электропередач, подающие электроэнергию в населённые пункты, линии электросвязи;

- близко расположенные к лесному фонду территории населённых пунктов (улицы, жилые дома, прилегающие к лесным массивам), предприятия лесопромышленного комплекса.

Подтопления

При высоких дневных температурах, дружном таянии снега, в период с апреля по июнь возможно подтопление отдельных улиц в городе Куйбышева.

Самое большое подтопление в Куйбышеве было зафиксировано в 1941 году, когда вышедшая из берегов река Омь затопила почти весь город.

С учётом сложившейся гидрометеорологической обстановки за предшествующий половодью период (октябрь-март) возможны два сценария развития весеннего половодья:

- Сценарий 1 (благоприятный). При ранней и затяжной весне и ожидаемых высших уровнях воды в пределах среднемноголетних величин развитие событий предполагается по сценарию благоприятному сценарию – отсутствие предпосылок к образованию заторов льда и затоплению населённых пунктов.

- Сценарий 2 (неблагоприятный). При многоснежной зиме, дружном характере весны и поздним вскрытием рек повышается вероятность образования мощных заторов льда на реке Омь; увеличиваются риски затопления населённых пунктов Куйбышевского района.

Исходя из проведённого анализа, последствий возможной чрезвычайной ситуации прогнозируется муниципальный и региональный уровень реагирования.

Очевидно, что смягчение воздействия опасных гидрологических явлений на население, инфраструктуру и снижение материальных потерь – вполне реальная и решаемая задача.

Предупредительные меры, направленные на эти цели, могут быть разделены на три группы:

- 1 группа – меры прогнозно-аналитического характера;

- 2 группа – меры организационно-оперативного характера;

- 3 группа – инженерно-технические и другие профилактические мероприятия.

К мероприятиям 1 группы относятся:

- гидрологическое прогнозирование видов (типов) и масштабов затопления;

- анализ обстановки, выявление источников и возможных сроков затопления;

- оповещение органов управления и населения об угрозе затопления.

К мероприятиям 2 группы относятся:

- заблаговременная подготовка проектов распорядительных документов для принятия должностными лицами органов исполнительной власти субъектов, органов местного самоуправления, организаций, объектов и сил территориальных подсистем РСЧС решений на проведение предупредительных мероприятий и ликвидацию последствий наводнения (о порядке эвакуации, охране имущества граждан, привлечении населения к работам, порядке движения транспорта, санитарно-эпидемических мероприятиях и т.д.);

- планирование конкретных предупредительных инженерно-технических мероприятий, мер защиты и других профилактических работ, организация их выполнения;

- уточнение планов в части действий органов управления и сил при наводнении;

- постановка задач органам управления, службам и силам РСЧС, приведение их, в случае необходимости, в готовность;

- уточнение конкретного порядка взаимодействия органов управления РСЧС с органами военного командования, отраслями местного хозяйства, предприятиями, учреждениями, общественными организациями и средствами массовой информации;

- проведение проверок готовности сил и средств РСЧС;

- проведение необходимых инструктажей и тренировок органов управления и аварийно-спасательных формирований РСЧС;

- подготовка системы связи и оповещения, организация взаимодействия с ГТРК по оповещению населения по радио и телевидению, разработка текстов сообщений на случай наводнения;

- уточнение наличия выявленных заблаговременно плавсредств, других материально-технических ресурсов, пригодных для использования при осуществлении предупредительных мер и проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ;

- частичное ограничение или прекращение функционирования предприятий, учебных заведений, других организаций, расположенных в зонах возможного затопления;

- материально-техническое обеспечение предупредительных мероприятий;

- организационная подготовка к использованию материальных резервов на случай чрезвычайных ситуаций;

- информирование граждан о прогнозе наводнения и проведение разъяснительной работы по действиям населения в предвидении и ходе половодья (паводка).

Мероприятия 3 группы базируются в основном на типовых способах снижения последствий наводнений, к которым следует отнести:

- уменьшение максимального расхода воды в реке путём перераспределения стока во времени;

- устройство дамб обвалования;

- искусственное повышение поверхности территории;

- спрямление и углубление русел, их расчистка, заключение в коллектор;

- подсыпка территорий;

- проведение берегоукрепительных и дноуглубительных работ;

- регулирование русел и стока малых рек;

- регулирование стока и отвод поверхностных и подземных вод;

- дренажные системы и отдельные дренажи;

- устройство дренажных прорезей для обеспечения связи «верховодки» и техногенного горизонта, имеющего хорошие условия разгрузки;

- применение комбинированного способа профилактических мероприятий (устройств постоянных и временных водостоков и дорог с водотоками и т.д.).

Часть практических мероприятий, реализующих перечисленные способы, может проводиться только на долговременной основе, часть – в оперативном порядке в предвидении конкретного наводнения, часть – и оперативно, и долговременно. Кроме мероприятий, соответствующих типовым способам, существует ряд других мер, направленных на снижение потерь и ущерба от наводнений.

К общему составу предупредительных мероприятий могут быть отнесены следующие активные и пассивные меры:

- посадка лесозащитных полос в бассейнах рек;

- распашка земли поперёк склонов;

- сохранение прибрежных водоохранных полос древесной и кустарниковой растительности;

- террасирование склонов;

- строительство прудов и других искусственных водоёмов в логах, балках и оврагах для перехвата талых и дождевых вод;

- перевод систематически затопляемых пашен в луга и пастбища;

- создание запасных летних лагерей для скота и мобильных доильных установок;

- сооружение или ремонт ограждающих дамб, сплошного и поучасткового обваловывания;

- закладка в проекты гидроузлов резервных объёмов создаваемых водохранилищ;

- организация и проведение срезки максимума половодья (паводка) за счёт частичного сброса воды через напорный гидроузел в нижний бьеф и одновременного затопления резервной ёмкости водохранилища;

- проведение, в случае необходимости, заблаговременной эвакуации населения, сельскохозяйственных животных, материальных и культурных ценностей из потенциально затапливаемых зон;

- оперативное возведение простейших защитных сооружений (дамб) и принятие других мер для предохранения от затопления незащищённых объектов жизнеобеспечения, потенциально опасных объектов (объектов здравоохранения, энергетики, водоснабжения, теплоснабжения, канализации, очистных, пищевой промышленности, содержащих АХОВ и др.), а также объектов, имеющих высокую материальную и культурную ценность;

- заблаговременная эвакуация населения, сельскохозяйственных животных, материальных и культурных ценностей из потенциально затапливаемых районов;

- частичное ограничение или прекращение функционирования предприятий, организаций и учреждений, расположенных в зонах возможного затопления;

- санитарная очистка предполагаемых районов затопления;

- техническая подготовка выявленных заранее плавсредств для использования при аварийно-спасательных и других неотложных работах во время наводнения;

- оборудование объездных маршрутов для автотранспорта;

- очистка дренажных дорожных труб, водостоков;

- расширенная продажа населению водозащитной одежды и обуви и др.

Подробный перечень основных превентивных пропивопаводковых мероприятий, выполняемых при различных режимах ЧС, представлен в Приложении (разд. 10.1).

Уменьшению последствий затоплений способствуют посадки лесозащитных полос, распашка земель поперёк склонов (вдоль русел рек), террасирование склонов, создание дренажно-коллекторной сети. В результате скоротечных поверхностный сток превращается в замедленный подземный. Некоторый эффект даёт строительство малых водоёмов (прудов) на малых реках, а также запаней, копаней, сифонов и других ёмкостей в логах, балках и оврагах для перехвата талых вод. Широко применяется способ устройства ограждающих дамб. Способ подсыпки застраиваемой территории увеличивает её высоту на 2-3 метра. Наиболее эффективным способом борьбы с наводнениями является регулирование стока паводковых вод с помощью водохранилищ. При этом задачи борьбы с наводнениями решаются в комплексе с задачами гидроэнергетики, водного транспорта, рыбного хозяйства и других отраслей экономики.

Накопленный опыт проведения мероприятий по уменьшению последствий наводнений свидетельствует, что наименьшие материальные затраты и более надёжная защита пойменных территорий от затопления достигается лишь при использовании комплексного сочетания активных мер защиты (регулирование водостока и др.) с пассивными мерами (обвалование, русло углубление и т.п.), когда они проводятся оперативно и своевременно.

Сильные морозы, снежные заносы. Зимние температуры воздуха отрицательные и составляют в январе минус 20,7 °С. Самые низкие температуры отмечаются в декабре, январе и достигают в отдельные годы минус 40-45 °С. Низкие температуры могут держаться до 5 дней.

В результате продолжительных низких температур атмосферного воздуха, возможны нарушения функционирования систем ЖКХ, электроэнергетики, аварийные остановки теплоснабжения, размораживание систем водо- и теплоснабжения, а также усугубление обстановки, связанной с бытовыми пожарами, в результате большего использования обогревательных приборов. Снежные заносы могут нарушать автомобильное и железнодорожное сообщение, ограничивая нормальное жизнеобеспечение города.

Обильные атмосферные осадки, обледенения и гололёд. По гидролого-климатическому районированию описываемая территория относится к зоне с избыточным увлажнением. Количество атмосферных осадков – 365 мм в год. На территории города Куйбышева возможно выпадение месячной нормы атмосферных осадков (дождей) за период 3-5 дней, что приводит к повышению уровня воды в реках и подтоплению низменных участков местности. При выпадении атмосферных осадков в зимнее время года (снега) более 40 см затрудняется движение по автомобильным дорогам, происходит их временное закрытие.

Таблица 27

Оценка защищённости, исходя из рисков возникновения ЧС природного характера на территории города Куйбышева

| № п/п | Наименование риска | Показатель риска | Временные показатели риска | Населённый пункт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Риски возникновения ЧС природного характера |  |  |  |  |
|  | Риски возникновения геологических опасных явлений | Риск не характерен |  | На всей территории города |
|  | Риски возникновения землетрясений | Риск не характерен |  | На всей территории города |
|  | Риски возникновения подтоплений (затоплений) | Приемлемый риск - 10- 4 | май – июль | На всей территории города |
|  | Риски возникновения природных пожаров | Приемлемый риск - 10- 4 | май – сентябрь | На всей территории города |
|  | Риски возникновения засухи | Приемлемый риск - 10- 4 | июнь – август | На всей территории города |
|  | Риски возникновения опасных метеорологических условий | Приемлемый риск - 10- 4 | январь – декабрь | На всей территории города |

### Перечень источников ЧС техногенного характера на проектируемой территории, а также вблизи указанной территории

Опасность чрезвычайных ситуаций техногенного характера для населения и территории города может возникнуть в случае аварии:

- на потенциально опасных объектах, на которых используются, перерабатываются, хранятся и транспортируются пожаро- и взрывоопасные вещества;

- на установках, складах, хранилищах, инженерных сооружениях и коммуникациях, разрушение (повреждение) которых может привести к нарушению нормальной жизнедеятельности людей, прекращению обеспечения водой, газом, теплом, электроэнергией, к затоплению;

- на транспорте: автомобильном, воздушном, водном, трубопроводном.

На территории города Куйбышева объекты повышенной опасности, относящиеся к пожаровзрывоопасным, отсутствуют. Имеется 1 химически опасный объект – ФКП «Анозит».

Аварии на транспорте. Транспорт является источником опасности не только для пассажиров, но и для населения, проживающего в зонах транспортных магистралей, поскольку по ним перевозятся легковоспламеняющиеся, химические, горючие, взрывоопасные и другие вещества.

По состоянию на 01.01.2020, протяжённость автомобильных дорог общего пользования, относящихся к собственности поселения, составляет 173,8 км.

Основными причинами возникновения аварий на автомобильном транспорте являются: несоблюдение правил дорожного движения, технические неисправности автотранспортных средств, неудовлетворительное состояние дорожного покрытия, а также сложные метеоусловия (гололёд, туман, снегопад). Последствиями аварий на автомобильном транспорте могут быть повреждения автотранспортных средств, получение травм различной степени тяжести, а также гибель людей.

По автомобильной дороге возможна перевозка ГСМ в автоцистернах – 16300 литров, СУГ в автоцистернах ёмкостью 8, 10, 11, 20 м3 и другие вещества.

При разливе (выбросе, взрыве) опасных веществ в результате аварии транспортного средства возможно образование зон разрушения (граница зоны средних разрушений при авариях с ГСМ может составить до 63 м, с СУГ может составить до 247 м) и пожаров.

Для рассматриваемого воздействия подготавливаются законы поражения людей. По каждому из типов взрывоопасных объектов готовится информация.

Первоочередной задачей защиты населения и рабочего персонала предприятий пожароопасных объектов являются мероприятия по защите от последствий возможных ЧС на пожароопасных объектах: организация системы пожаротушения, а также оповещения соответствующих служб и сигнализации.

Превентивные мероприятия: восстанавливаются и содержатся в исправном состоянии источники противопожарного водоснабжения, в зимнее время расчищаются дороги, подъезды к источникам водоснабжения. В летний период производится выкос травы перед объектами, производится разборка ветхих и заброшенных строений.

Особое внимание уделяется системе предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на предприятиях оборонного комплекса, расположенных на территории города.

В качестве вероятных чрезвычайных ситуаций техногенного характера при авариях на автодороге рассматриваются:

- воспламенение (взрыв) паров ЛВЖ (ГЖ) в результате воздействия статического электричества или разгерметизации ёмкости транспортировки;

- горение пролива ЛВЖ (ГЖ) при разгерметизации ёмкости транспортировки.

Сценарий 1 (С1) – горение пролива: разгерметизация ёмкости транспортировки  выброс ЛВЖ (ГЖ) или СУГ  возгорание пролива при наличии источника инициирования  горение пролива  поражение объектов и людей тепловым излучением.

Сценарий 2 (С2) – взрыв облака топливно-воздушных смесей (ТВС): разгерметизация ёмкости транспортировки  выброс (пролив) ЛВЖ (ГЖ)  образование облака ТВС  взрыв облака ТВС при наличии источника инициирования  поражение объектов и людей воздушной ударной волной.

При расчётах приняты следующие допущения:

I. Разгерметизация ёмкостей транспортировки ЛВЖ (ГЖ)

С1. Пожар пролива – из разрушенной ёмкости вытекает и участвует в горении 100 % опасного вещества. Сброс ЛВЖ (ГЖ) происходит при свободном растекании в сторону железобетонных лотков по обеим сторонам железнодорожных путей или при свободном растекании на проезжей части, ограниченной бордюрным камнем. Толщина слоя пролившейся жидкости принимается равной 0,05 м.

С2. Взрыв ТВС из разрушенной ёмкости вытекает 100 % опасного вещества. В формировании облака ТВС участвует 80 % массы вытекшего нефтепродукта.

Масса опасных веществ, способных участвовать в идентифицированных сценариях аварий, оценивалась на основе анализа технологии и режимных параметров обращения с горючими жидкостями. При этом при расчётах выбирался наиболее неблагоприятный вариант аварии, при котором в аварии участвует наибольшее количество веществ.

При расчётах принимается, что, в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, единичная ёмкость транспортировки заполнена опасным веществом на 90 %. Наличие источника воспламенения пролива или облака ТВС принимается как условное.

При рассмотрении варианта аварии, развивающейся с последующим взрывом ТВС пролива нефтепродуктов или сжиженных углеводородных газов из ёмкости транспортировки, тип окружающего пространства при формировании облака ТВС принят как «Слабо загромождённое или свободное пространство».

При определении зон действия поражающих факторов ЧС при аварии на транспортной магистрали принимается, что повреждённая ёмкость транспортировки может находиться на любом участке магистрали.

В качестве основных поражающих факторов ЧС рассматриваются: тепловой поток от пламени «горящего разлития», плотность которого зависит от площади разлития, мощности тепловой эмиссии пламени и избыточное давление во фронте ударной волны взрыва.

Таблица 28

Параметры поражения, принимаемые при оценке обстановки, возникшей в результате аварий, развивающейся со взрывом ТВС

| Поражение зданий и сооружений | Избыточное давление, кПа |
| --- | --- |
| Полное разрушение зданий | 65,9– 70 |
| Тяжёлые (сильные) повреждения, здание подлежит сносу | 33 |
| Средние повреждения, возможно восстановление здания | 25 |
| Разбито 90 % остекления, возможны слабые разрушения | 4 |
| Разбито 50 % остекления | 2 |
| Поражение людей |  |
| Смертельное поражение 99 % людей в зданиях и на открытой местности | 70 |
| Гибель или серьёзные поражения тела и барабанных перепонок при воздействии воздушной ударной волны, при обрушении части конструкций зданий или перемещении (отбросе) тела | 55 |
| Серьёзные повреждения с возможным летальным исходом в результате поражения обломками зданий. Имеется 10 % вероятность разрыва барабанных перепонок | 24 |
| Временная потеря слуха или травмы в результате вторичных эффектов воздушной ударной волны (летальный исход и серьёзные повреждения являются маловероятными событием) | 16 |
| Порог поражения людей (высокая вероятность отсутствия летального исхода или серьёзных повреждений). Имеется вероятность травм, связанных с разрушением стёкол и повреждением стен зданий. | 5 |

Определение поражающих факторов и последствий различных сценариев аварий выполнены по методикам:

- «Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования» ГОСТ Р 12.3.047-98;

- «Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф и стихийных бедствий», книга 2, МЧС России, 1994 год;

- РД 03-409-01 «Методике оценки последствий аварийных взрывов топливно-воздушных смесей».

Параметры зон поражения наиболее опасных поражающих факторов ЧС при рассмотренных вариантах аварий приведены в таблицах 29-31.

Таблица 29

Параметры поражающих факторов при авариях с ЛВЖ (ГЖ) при разгерметизации автомобильной ёмкости транспортировки с пожаром пролива нефтепродуктов (сценарий 1)

| Наименование вещества | Количество, т | Площадь пожара (при растекании по магистрали), м2 | Радиусы зон поражения людей (м), с учётом образующейся при горении пролива интенсивности теплового излучения (кВт/м2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ожог 1-й степени через 6–8 с, ожог 2-й степени через 12–16 с, при 10,5 кВт/м2, м | Безопасное расстояние для человека в брезентовой одежде, при 4,2 кВт/м2, м |
| Бензин | 25 | 640,5 | 17 | 27 |

Таблица 30

Предельные параметры для возможного поражения людей при аварии СУГ

| Степень травмирования | Значения интенсивности теплового излучения, кВт/м2 | Расстояния от объекта, на которых наблюдаются определённые степени травмирования, м |
| --- | --- | --- |
| Ожоги III степени | 49,0 | 38 |
| Ожоги II степени | 27,4 | 55 |
| Ожоги I степени | 9,6 | 92 |
| Болевой порог (болезненные ощущения на коже и слизистых) | 1,4 | Более 100 м |

Таблица 31

Параметры зон поражения при аварии с взрывом ТВС при разгерметизации автомобильной ёмкости транспортировки с автомобильным бензином (сценарий 2). Масса топлива в облаке 22 500 кг

| Избыточное давление (кПа), поражение зданий/поражение людей на открытой местности | Поражение зданий и сооружений и людей в зданиях и сооружениях |  | Поражение людей на открытой местности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Радиус зоны, м | % поражённых людей | Радиус зоны, м | % поражённых людей |
| 65,9/70 | нет | нет | нет | нет |
| 33 /55 | 167 | 90 | нет | нет |
| 25/24 | 247 | 50 | 260 | 50 |
| 4/16 | 1 098 | 10 | 393 | 10 |
| 2/5 | 1 976 | 1 | 918 | 1 |

Таблица 32

Характеристики зон поражения при авариях с ГСМ и СУГ

| Параметры | ж/д цистерна |  | а/д цистерна |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ГСМ | СУГ | ГСМ | СУГ |
| Объем резервуара, м3 | 72 | 73 | 8 | 14,5 |
| Разрушение ёмкости с уровнем заполнения, % | 95 | 85 | 95 | 85 |
| Масса топлива в разлитии, т | 52,67 | 48,55 | 5,85 | 9,64 |
| Эквивалентный радиус разлития, м | 20,9 | 21,0 | 7 | 9,4 |
| Площадь разлития, м2 | 1368 | 1387 | 152 | 275,5 |
| Доля топлива, участвующая в образовании ГВС | 0,02 | 0,7 | 0,02 | 0,7 |
| Масса топлива в ГВС, т | 1,05 | 33,98 | 0,12 | 6,75 |
| Зоны воздействия ударной волны на промышленные объекты и людей |  |  |  |  |
| Зона полных разрушений, м | 28 | 92 | 14 | 53 |
| Зона сильных разрушений, м | 57 | 184 | 27 | 107 |
| Зона средних разрушений, м | 132 | 426 | 63 | 247 |
| Зона слабых разрушений, м | 326 | 1049 | 155 | 609 |
| Зона расстекления (50%), м | 387 | 1246 | 185 | 723 |
| Порог поражения 99% людей, м | 28 | 92 | 14 | 53 |
| Порог поражения людей (контузия), м | 45 | 144 | 21 | 84 |
| Параметры огневого шара (пламени вспышки) |  |  |  |  |
| Радиус огневого шара (пламени вспышки) ОШ(ПВ), м | 26 | 80,5 | 12,7 | 47,6 |
| Время существования ОШ(ПВ), с | 5 | 11 | 2,6 | 7 |
| Скорость распространения пламени, м/с | 43 | 77 | 30 | 59 |
| Величина воздействия теплового потока на здания и сооружения на кромке ОШ(ПВ), кВт/м2 | 130 | 220 | 130 | 220 |
| Индекс теплового излучения на кромке ОШ(ПВ) | 2994 | 11995 | 1691 | 7879 |
| Доля людей, поражаемых на кромке ОШ(ПВ), % | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Параметры горения разлития |  |  |  |  |
| Ориентировочное время выгорания, минут: секунд | 16:44 | 30:21 | 16:44 | 30:21 |
| Величина воздействия теплового потока на здания, сооружения и людей на кромке разлития, кВт/м2 | 104 | 200 | 104 | 200 |
| Индекс теплового излучения на кромке горящего разлития | 29345 | 47650 | 29345 | 47650 |
| Доля людей, поражаемых на кромке горения разлития, % | 79 | 100 | 79 | 100 |

Одним из поражающих факторов при авариях типа BLEVE на резервуарах со сжиженными углеводородными газами является разлёт осколков при разрушении резервуаров.

По данным экспертов, анализ статистики по 130 авариям типа BLEVE показывает, что в 89 случаях наблюдали огненный шар с разлётом осколков, в 24 – просто огненный шар, а в 17 случаях – только разлёт осколков. При этом количество осколков обычно не превышала 3-4 шт., лишь в одном случае произошло разрушение с образованием 7 осколков.

Анализ этих данных свидетельствует о том, что в 90 % случаев разлёт осколков происходит на расстояние не более 300 м и, как правило, находится в пределах расстояния опасного для людей термического воздействия от огненного шара. Поэтому при расчёте поражающих факторов при авариях типа BLEVE следует, прежде всего, рассчитывать зоны термического воздействия.

Вывод по результатам расчётов:

- при рассмотренных сценариях аварий c пожаром пролива ЛВЖ и СУГ при разгерметизации ёмкостей транспортировки на автомагистрали зоны действия наиболее опасных поражающих факторов ЧС не выходят за границы полосы отвода автомагистрали;

- при рассмотренных сценариях аварий с взрывом ТВС возможно поражение различной степени тяжести людей, зданий, инженерных сооружений и технологического оборудования:

- Возможная частота реализации ЧС – 4,68×10-3 год -1.

- Площадь пожара – 118,8 м2.

- Граница порога поражения людей на открытой местности – 92 м.

- Радиус полных разрушений зданий – 41,0 м.

- Численность населения, у которого могут быть нарушены условия жизнедеятельности – 5 человек.

- Возможное число погибших – 1 человек, пострадавших – 5 человек.

- при сценариях аварий с участием сжиженных углеводородных газов (до 10 м³ сжиженного газа):

- Возможная частота реализации ЧС – 6×10-4 год -1.

- Граница порога поражения людей на открытой местности – 120 м.

- Радиус полных разрушений зданий – 87,0 м.

- Численность населения, у которого могут быть нарушены условия жизнедеятельности – 0 человек.

- Возможное число погибших – 8 человек, пострадавших – 12 человек.

Перечень превентивных мероприятий при перевозке опасных грузов.

- Установление ответственности отправителя и перевозчика за организацию безопасной транспортировки опасных грузов (ОГ). Опасные грузы перевозятся на условиях, указанных грузоотправителем в накладной в соответствии со стандартом и техническими условиями с указанием аварийной карточки. Получение разрешения МПС, МГА и т.д. на перевозку грузов, не указанных в Алфавитном указателе ОГ. Грузоотправитель несёт ответственность за последствия, вызванные неправильным определением условий перевозки груза и за неправильное указание сведений в характеристики груза и аварийной карточке. Грузоотправители обязаны указывать в заявках и развёрнутых планах перевозок особенности перевозок. Правильность оформления перевозочных документов. Выделение сопровождающих перевозок.

- Составление характеристики перевозимого ОГ. Указание технического наименования вещества, номера ГОСТа, физико-химических свойств, допустимых воздействиях на груз, влияния на организм человека, описание тары и упаковки, правил обращения с грузом, совместимости с другими грузами, противопожарных мероприятий, мер первой медицинской помощи. Для газов дополнительно: состояние, характеристика, относительная плотность, температура кипения, критическая температура и давление, рабочее давление и норма наполнения баллона. Для жидкостей дополнительно: температура кипения и плавления, температура вспышки, упругость паров и вязкость, взрывоопасные концентрации паров.

- Составление заключения на допустимость перевозки. Указывается наименование, формула, основной вид опасности, класс по ГОСТ 19433-88 «Грузы опасные. Классификация и маркировка (с Изменением № 1)», номер по списку ООН, условия перевозки, максимально допустимая масса на одну упаковку, виды тары и упаковки, рекомендуемые средства пожаротушения, средства защиты и первой медицинской помощи. Составляется Министерством, ведомством и направляется грузоотправителю и руководителю пункта отправления.

- Прогноз обстановки в случае возникновения ЧС на пути следования ОГ. Изучение характеристик ОГ и данных о маршруте перевозки, близлежащих населённых пунктах, условиях погрузки-выгрузки, времени и сезона перевозки, метеоданных и т.п. Использование ведомственных методик прогнозирования и оценки обстановки, а также методик МЧС. Учет и использование данных прогноза при составлении планов действий в условиях ЧС (для местных органов и органов ГОЧС). Верификация методик.

- Контроль за перевозкой ОГ, который должен осуществляться в специальных транспортно-упаковочных контейнерах (ТУК), загруженных в специальные транспортные средства. Опасные грузы, отмеченные в Алфавитном указателе знаком «**», перевозятся только в сопровождении представителей грузоотправителя или грузополучателя. Представитель обязан знать служебную инструкцию по сопровождению данного груза, опасные свойства груза, меры оказания первой помощи, меры безопасности в аварийных ситуациях. Проверка соответствия тары и упаковки требованиям ГОСТ и ТУ для данного вида. Нанесение маркировки на тару и упаковку по ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов (с Изменениями № 1, 2, 3)».

- Оснащение групп по перевозкам ОГ в соответствии с действующими правилами по перевозке ОГ. Оснащение за счёт грузоотправителя средствами индивидуальной защиты и спецодеждой, аптечками, комплектами инструмента, первичными средствами пожаротушения и дегазации, необходимыми вспомогательными материалами.

- Организация оповещения по маршруту перевозки местных и других органов власти. Маркировка грузовых мест, тары и упаковок с ОГ по ГОСТ 14192-96. Контроль за движением по маршруту с помощью диспетчерского аппарата службы движения. Своевременный доклад и информирование органов власти и органов ГОЧС о возникших нарушениях регламента перевозок.

Подготовка сил и средств для ликвидации ЧС, обусловленных авариями на маршрутах перевозок спецгрузов. Создание и оснащение мобильных аварийно-восстановительных формирований на транспорте, формирований на узловых станциях и перевалочных пунктах. Там же создание запасов материалов и технических средств для проведения работ по экстренному вводу в строй транспортных коммуникаций, запасов дегазирующих и дезактивирующих средств, средств пожаротушения.

Разгерметизация ёмкостей с АХОВ. К объектам, аварии на которых могут привести к образованию зон ЧС на территории поселения, относятся авто- и железные дороги.

По железной дороге возможна транспортировка аварийно химически опасных веществ (АХОВ) хлор, аммиак в 57 т цистернах и другие вещества.

При разливе (выбросе, взрыве) опасных веществ в результате аварии на ж/д транспорте возможно образование зон химического заражения (радиус зоны возможного заражения может составить по хлору – 5 км, по аммиаку – 4 км).

По автомобильной дороге возможна перевозка аварийно химически опасных веществ (АХОВ), аммиак, хлор, в 6 т контейнерах и другие вещества.

При разливе (выбросе, взрыве) опасных веществ в результате аварии транспортного средства возможно образование зон химического заражения (радиус зоны возможного заражения при авариях с аммиаком может составить до 1,5 км, с хлором до 4 км) и пожаров.

Основными причинами возникновения аварий на автомобильном транспорте являются: несоблюдение правил дорожного движения, технические неисправности автотранспортных средств, неудовлетворительное состояние дорожного покрытия, а также сложные метеоусловия (гололёд, туман, снегопад). Последствиями аварий на автомобильном транспорте могут быть повреждения автотранспортных средств, получение травм различной степени тяжести, а также гибель людей.

Наиболее вероятным и опасным являются сценарии, связанные с аварией автоцистерны при нарушении ПДД или неисправности транспортного средства: разлив ядовитых веществ, выделение токсичных газов, отравление токсичными газами.

Хлор (Cl2) представляет собой зеленовато-жёлтый газ с резким раздражающим запахом, состоящий из двухатомных молекул. При обычном давлении он затвердевает при -101 °С и сжижается при -34 °С. Плотность газообразного хлора при нормальных условиях составляет 3,214 кг/м3, т.е. он примерно в 2,5 раза тяжелее воздуха и вследствие этого скапливается в низких участках местности, подвалах, колодцах, тоннелях.

Хлор растворим в воде: в одном объёме воды растворяется около двух его объёмов. Образующийся желтоватый раствор часто называют хлорной водой. Химическая активность его очень велика - он образует соединения почти со всеми химическими элементами. Основной промышленный метод получения — электролиз концентрированного раствора хлористого натрия. Ежегодное потребление хлора в мире исчисляется десятками миллионов тонн.

Минимально ощутимая концентрация хлора – 2 мг/м3. Раздражающее действие возникает при концентрации около 10 мг/м3. Воздействие в течение 30-60 мин 100-200 мг/м3 хлора опасно для жизни, а более высокие концентрации могут вызвать мгновенную смерть.

Следует помнить, что предельно допустимые концентрации (ПДК) хлора в атмосферном воздухе: среднесуточная – 0,03 мг/м3; максимальная разовая – 0,1 мг/м3; в рабочем помещении промышленного предприятия – 1 мг/м3.

Органы дыхания и глаза защищают от хлора фильтрующие и изолирующие противогазы. С этой целью могут быть использованы фильтрующие противогазы промышленные марки Л (коробка окрашена в коричневый цвет), БКФ и МКФ (защитный), В (жёлтый), П (чёрный), Г (чёрный и жёлтый), а также гражданские ГП-5, ГП-7 и детские.

Максимально допустимая концентрация при применении фильтрующих противогазов – 2500 мг/м3. Если она выше, должны использоваться только изолирующие противогазы. При ликвидации аварий на химически опасных объектах, когда концентрация хлора не известна, работы проводят только в изолирующих противогазах (ИП-4, ИП-5). При этом следует пользоваться защитными прорезиненными костюмами, резиновыми сапогами, перчатками. Необходимо помнить, что жидкий хлор разрушает прорезиненную защитную ткань и резиновые детали изолирующего противогаза.

При производственной аварии на химически опасном объекте, утечке хлора при хранении или транспортировке может произойти заражение воздуха в поражающих концентрациях. В этом случае необходимо изолировать опасную зону, удалить из неё всех посторонних и не допускать никого без средств защиты органов дыхания и кожи. Около зоны держаться с наветренной стороны и избегать низких мест.

При утечке или разливе хлора нельзя прикасаться к пролитому веществу. Следует с помощью специалистов удалить течь, если это не вызывает опасности, или перекачать содержимое в исправную ёмкость с соблюдением мер предосторожности.

При интенсивной утечке хлора используют распылённый раствор кальцинированной соды или воду, чтобы осадить газ. Место разлива заливают аммиачной водой, известковым молоком, раствором кальцинированной соды или каустика.

Аммиак (NH3) представляет собой бесцветный газ с характерным резким запахом (нашатырного спирта). При обычном давлении затвердевает при температуре -78 °С и сжижается при -34 °С. Плотность газообразного аммиака при нормальных условиях составляет примерно 0,6, т.е. он легче воздуха. С воздухом образует взрывоопасные смеси в пределах 15-28 объёмных процентов NH3.

Растворимость его в воде больше, чем у всех других газов: один объем воды поглощает при 20 °С около 700 объёмов аммиака.

Аммиак перевозится в сжиженном состоянии под давлением, при выходе в атмосферу дымит, заражает водоёмы, когда попадает в них. Предельно допустимые концентрации (ПДК) в воздухе населённых мест: среднесуточная и максимально разовая - 0,2 мг/м3; предельно допустимая в рабочем помещении промышленного предприятия - 20 мг/м3. Запах ощущается при концентрации 40 мг/м3. Если же его содержание в воздухе достигает 500 мг/м3, он опасен для вдыхания (возможен смертельный исход).

Вызывает поражение дыхательных путей. Его признаки: насморк, кашель, затруднённое дыхание, удушье, при этом появляется сердцебиение, нарушается частота пульса. Пары сильно раздражают слизистые оболочки и кожные покровы, вызывают жжение, покраснение и зуд кожи, резь в глазах, слезотечение. При соприкосновении жидкого аммиака и его растворов с кожей возникает обморожение, жжение, возможен ожог с пузырями, изъязвления.

Защиту органов дыхания от аммиака обеспечивают фильтрующие промышленные и изолирующие противогазы, газовые респираторы. Могут использоваться промышленные противогазы марки КД (коробка окрашена в серый цвет), К (светло-зелёный) и респираторы РПГ-67-КД, РУ-60М-КД.

Максимально допустимая концентрация при применении фильтрующих промышленных противогазов равна 750 ПДК (15000 мг/м3), выше которой должны использоваться только изолирующие противогазы. Для респираторов эта доза равна 15 ПДК. При ликвидации аварий на химически опасных объектах, когда концентрация аммиака неизвестна, работы должны проводиться только в изолирующих противогазах.

Чтобы предупредить попадание аммиака на кожные покровы, следует использовать защитные прорезиненные костюмы, резиновые сапоги и перчатки.

Наличие и концентрацию аммиака в воздухе позволяет определить универсальный газоанализатор УГ-2. Пределы измерений: до 0,03 мг/л — при просасывании воздуха в объёме 250 мл; до 0,3 мг/л — при просасывании 30 мл. Концентрацию NH находят на шкале, где указан объем пропущенного воздуха. Цифра, совпадающая с границей окрашенного в синий цвет столбика порошка, укажет концентрацию аммиака в миллиграммах на литр.

Прогнозирование масштабов зон заражения выполнено в соответствии с «Методикой прогнозирования масштабов возможного химического заражения аварийно химически опасными веществами при авариях на химически опасных объектах и транспорте» (СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90»).

В качестве вероятных чрезвычайных ситуаций техногенного характера при авариях на автодороге рассматривается: интоксикация людей при распространении токсического облака АХОВ при разгерметизации ёмкости транспортировки.

Исходные данные для оперативного прогнозирования масштабов возможного химического заражения АХОВ:

- общее количество АХОВ на объекте и данные о размещении их запасов в ёмкостях и технологических трубопроводах;

- количество АХОВ, выброшенных в атмосферу, и характер их разлива на подстилающей поверхности («свободно», «в поддон» или «в обваловку»);

- высота поддона или обваловки складских ёмкостей;

- метеорологические условия: температура воздуха, скорость ветра на высоте 10 м, степень вертикальной устойчивости атмосферы, определяемая в соответствии с таблицей 34.

Таблица 33

Исходные данные

| Количество участвующего в аварии аммиака на ж/д транспорте | Q0 = 43,0 т (83 % от объёма цистерны) |
| --- | --- |
| Количество участвующего в аварии хлора на ж/д транспорте | Q0 = 57,5 т (80 % от объёма цистерны) |
| Плотность аммиака | d = 0,681 т/м3 |
| Плотность хлора | d = 1,553 т/м3 |
| Толщина слоя, участвующего в аварии вещества | h = 0,05 м |

Таблица 34

Степень вертикальной устойчивости атмосферы по прогнозу погоды

| Скорость ветра, м/с | Ночь |  | Утро |  | День |  | Вечер |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ясно, переменная облачность | сплошная облачность | ясно, переменная облачность | сплошная облачность | ясно, переменная облачность | сплошная облачность | ясно, переменная облачность | сплошная облачность |
| <2 | ин | из | из (ин) | из | к (из) | из | ин | из |
| 2-3,9 | ин | из | из (ин) | из | из | из | из (ин) | из |
| >4 | из | из | из | из | из | из | из | из |
| Обозначения: ин - инверсия; из - изотермия; к - конвекция; буквы в скобках - при снежном покрове. Примечания: 1. Под термином «утро» понимается период времени в течение 2 ч после восхода солнца; под термином «вечер» - в течение 2 ч после захода солнца. Период от восхода до захода солнца за вычетом двух утренних часов - день, а период от захода до восхода солнца за вычетом двух вечерних часов - ночь. 2. Скорость ветра и степень вертикальной устойчивости атмосферы принимаются в расчётах на момент аварии. |  |  |  |  |  |  |  |  |

При заблаговременном прогнозировании масштабов возможного химического заражения на случай возможных производственных аварий в качестве исходных данных рекомендуется принимать:

- за величину выброса АХОВ (Q0) - количество АХОВ в максимальной по объёму единичной ёмкости (технологической, складской, транспортной и др.); для химически опасных объектов, расположенных в сейсмических районах, а также для объектов, отнесённых к категориям по гражданской обороне, в том числе атомных станций, за величину выброса АХОВ следует принимать общий запас АХОВ на объекте;

- метеорологические условия - изотермия, скорость ветра - 3 м/с; температура воздуха - 20 °C.

Для оперативного прогнозирования масштабов возможного химического заражения при угрозе или непосредственно после аварии должны принимать конкретные данные о количестве выброшенного (разлившегося) АХОВ, реальные метеоусловия, а также иные исходные данные, которые доступны на момент прогнозирования.

Внешние границы зоны возможного химического заражения АХОВ рассчитывают по пороговой токсодозе при ингаляционном воздействии на организм человека.

Принятые допущения:

- ёмкости, содержащие АХОВ, при авариях разрушаются полностью;

- толщину слоя жидкости h для АХОВ, разлившихся свободно на подстилающей поверхности, принимают равной 0,05 м по всей площади разлива; для АХОВ, разлившихся в поддон или обваловку, определяют следующим образом:

- при разливах из ёмкостей с самостоятельным поддоном (обваловкой):

где H - высота поддона (обваловки), м;

- при разливах из ёмкостей, расположенных группой с общим поддоном (обваловкой):

где Q0 - количество выброшенного (разлившегося) при аварии вещества, т;

d - плотность АХОВ, определяемое по таблице В.3 приложения В СП 165.1325800.2014), т/м3;

F - реальная площадь разлива в поддон (обваловку), м2;

- предельное время пребывания людей в зоне химического заражения и продолжительность сохранения неизменными метеорологических условий (степени вертикальной устойчивости атмосферы, направления и скорости ветра) составляет 4 ч. По истечении указанного времени прогноз обстановки должен уточняться;

- при авариях на газо- и продуктопроводах значение выброса АХОВ должны принимать равным максимальному количеству АХОВ, содержащемуся в трубопроводе между автоматическими запорными устройствами, например, для аммиакопроводов – 275-500 т.

Количественные характеристики выброса АХОВ для расчёта масштабов заражения определяются по их эквивалентным значениям.

Эквивалентное количество вещества по первичному облаку (в тоннах) определяется по формуле:

где:

K1 – коэффициент, зависящий от условий хранения АХОВ, – табл. В.2 приложения В СП 165.1325800.2014 (для сжатых газов K1=1);

K3 – коэффициент, равный отношению пороговой токсодозы хлора к пороговой токсодозе другого АХОВ (табл. В.3 приложения В СП 165.1325800.2014);

K5 – коэффициент, учитывающий степень вертикальной устойчивости воздуха: принимается равным для инверсии – 1, для изотермии – 0,23, для конвекции – 0,08;

K7 – коэффициент, учитывающий влияние температуры воздуха, – табл. В.3 приложения В СП 165.1325800.2014 (для сжатых газов K7=1);

Q0 – количество выброшенного (разлившегося) при аварии вещества, т.

При авариях на хранилищах сжатого газа величина Q0 рассчитывается по формуле:

где:

d – плотность АХОВ, т/м3 (табл. В.3 приложения В СП 165.1325800.2014);

Vх – объем хранилища, м3.

При авариях на газопроводе величина Q0 рассчитывается по формуле:

где:

n – процентное содержание АХОВ в природном газе;

d – плотность АХОВ, т/м3 (табл. В.3 приложения В СП 165.1325800.2014);

Vг – объем секции газопровода между автоматическими отсекателями, м3.

При определении величины Qэ1 для сжиженных газов, не вошедших в табл. В.3 приложения В СП 165.1325800.2014, значение коэффициента K7 принимается равным 1, а значение коэффициента K1 рассчитывается по соотношению:

где:

Cp – удельная теплоёмкость жидкого АХОВ, кДж/кг. град;

T – разность температур жидкого АХОВ до и после разрушения ёмкости, °С;

Hисп – удельная теплота испарения жидкого АХОВ при температуре испарения, кДж/кг.

Эквивалентное количество вещества по вторичному облаку рассчитывается по формуле:

где:

K2 – коэффициент, зависящий от физико-химических свойств АХОВ (табл. П2);

K4 – коэффициент, учитывающий скорость ветра (табл. В.4 приложения В СП 165.1325800.2014);

K6 – коэффициент, зависящий от времени, прошедшего после начала аварии N; значение коэффициента определяется после расчёта продолжительности

испарения вещества T:

при T<1 часа, K6 принимается для 1 часа;

d – плотность АХОВ, т/м3 (табл. В.3 приложения В СП 165.1325800.2014);

h – толщина слоя АХОВ, м.

При определении величины Qэ2 для веществ, не вошедших в табл. В.3, значение коэффициента K7 принимается равным 1, а значение коэффициента K2 определяется по формуле:

где:

Р – давление насыщенного пара вещества при заданной температуре воздуха, мм рт. ст.;

M – молекулярный вес вещества.

Расчёт глубин зон заражения первичным (вторичным) облаком АХОВ при авариях на технологических ёмкостях, хранилищах и транспорте ведётся с помощью табл. В.2 приложения В СП 165.1325800.2014 и табл. 35.

В табл. В.2 приложения В СП 165.1325800.2014 приведены максимальные значения глубин зон заражения первичным Г1 или вторичным облаком АХОВ Г2, определяемые в зависимости от эквивалентного количества вещества и скорости ветра. Полная глубина зоны заражения Г (км), обусловленной воздействием первичного и вторичного облака АХОВ, определяется:

где: Г' – наибольший, Г'' – наименьший из размеров Г1 и Г2. Полученное значение Г сравнивается с предельно возможным значением глубины переноса воздушных масс Гп, определяемым по формуле:

где:

N – время от начала аварии, ч;

V – скорость переноса переднего фронта заражённого воздуха при данных скорости ветра и степени вертикальной устойчивости воздуха, км/ч (табл. 35).

За окончательную расчётную глубину зоны заражения принимается меньшее из 2-х сравниваемых между собой значений.

Таблица 35

Скорость переноса переднего фронта облака заражённого воздуха в зависимости от скорости ветра

| Скорость ветра, м/с | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скорость переноса, км/ч | Инверсия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 10 | 16 | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Изотермия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 12 | 18 | 24 | 29 | 35 | 41 | 47 | 53 | 59 | 65 | 71 | 76 | 82 | 88 |
|  | Конвекция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 14 | 21 | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Площадь зоны возможного заражения первичным (вторичным) облаком АХОВ определяется по формуле:

где:

Sв – площадь зоны возможного заражения АХОВ, км2;

Г – глубина зоны заражения, км;

φ – угловые размеры зоны возможного заражения, град.

Таблица 36

Угловые размеры зоны возможного заражения ахов в зависимости от скорости ветра, U

| U, м/с | < 0,5 | 0,6 – 1 | 1,1 – 2 | > 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| φ, град. | 360 | 180 | 90 | 45 |

Площадь зоны фактического заражения Sф в км2 рассчитывается по формуле:

где:

Kв – коэффициент, зависящий от степени вертикальной устойчивости воздуха, принимается равным: 0,081 – при инверсии; 0,133 – при изотермии; 0,235 – при конвекции;

N – время, прошедшее после начала аварии, ч.

Вывод по результатам расчётов:

- при сценариях аварий с розливом АХОВ (до 1 т хлора):

- Возможная частота реализации ЧС – 3×10-6 год-1.

- Зона действия поражающих факторов – до 4 км.

- Численность населения, у которого могут быть нарушены условия жизнедеятельности – 0 человек.

- Безвозвратные потери – 10 %, санитарные потери тяжёлой и средней тяжести – 15 %, санитарные потери лёгкой формы – 20 %, пороговые воздействия – 55 %.

- при сценариях аварий с розливом АХОВ (до 5 т аммиака):

- Возможная частота реализации ЧС – 3×10-6 год-1.

- Зона действия поражающих факторов – до 2 км.

- Численность населения, у которого могут быть нарушены условия жизнедеятельности – 0 человек.

- Безвозвратные потери – 10 %, санитарные потери тяжёлой и средней тяжести – 15 %, санитарные потери лёгкой формы – 20 %, пороговые воздействия – 55 %.

Решения по предупреждению чрезвычайных ситуаций на проектируемых объектах в результате аварий с АХОВ включают:

- экстренную эвакуацию в направлении, перпендикулярном направлению ветра, и указанном в сигнале оповещения ГО;

- сокращение инфильтрации наружного воздуха и уменьшение возможности поступления ядовитых веществ внутрь помещения путём установки современных конструкций остекления и дверных проёмов;

- хранение в помещениях объекта (больницы, поликлиники, школы) средств индивидуальной защиты (противогазы). Предлагается использовать в качестве СИЗ органов дыхания фильтрующий противогаз ГП-7В с коробками по виду АХОВ.

Аварии на электроэнергетических системах. Сильный порывистый ветер со скоростью 25 м/с и более, приводит к обрыву проводов и разрушению опор ЛЭП-10 и 35 кВ, а со скоростью 33 м/с и более – ЛЭП-110, что приводит к ограничениям в электрообеспечении населённых пунктов. К большим повреждениям местного характера на объектах энергетики приводит сильный гололёд – диаметр отложений на проводах гололёдного станка 20 мм, и более, сложных отложениях льда или мокрого снега - диаметр 30 мм и более, при ветре 12 м/с диаметр отложений 10 мм, и более. Снижается надёжность работы энергосистемы в местах гололёда из-за обрыва проводов ЛЭП. Продолжительные ливневые дожди, продолжительное затопление талыми (снеговыми) водами, приводящие к снижению плотности грунта на глубину 0,5 м, и более и разрушениям ЛЭП, разрыву труб теплотрасс из-за размыва земли. Нарушается электроснабжение и обеспечение населения и предприятий горячей водой. Лесные пожары могут привести к нарушению в электроснабжении города из-за перегорания опор ЛЭП.

Все аварии на предприятиях энергосистемы опасны для окружающей территории, так как возможны ограничения в подаче электроэнергии и тепла.

При снегопадах, сильных ветрах, обледенения и несанкционированных действий организаций и физических лиц могут произойти тяжёлые аварии из-за выхода из строя трансформаторных подстанций.

Для бесперебойной работы особо значимых объектов целесообразно обеспечить их источниками резервного электроснабжения.

Для ликвидации тяжёлых аварий и устойчивой работы энергосистемы в послеаварийном режиме (выделение энергосистемы на изолированную работу) при отсутствии достаточного объёма электроэнергии и средств противоаварийного управления целесообразно разработать специальный график временного отключения потребителей на случай тяжёлых аварий.

На территории города Куйбышева имеется 4 резервных источника электропитания для котельных.

Таблица 37

Информация о социально значимых объектах, обеспеченных источниками резервного электроснабжения

| № п/п | Социально значимый объект, наименование, местонахождение | Собственник (принадлежность) социально значимого объекта | Наличие стационарного АРИЭ, состояние (рабочее/не рабочее) | Необходимая мощность АРИЭ для питания объекта, кВт | Собственник АРИЭ (для передвижных) | Время доставки АРИЭ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 54 ул. Интернатская 2а | ООО «Энергетик» | рабочее | Ррасч-33,1кВт Рдэс-50кВт | Администрация города | 0 мин. |
| 2 | Котельная № 56 ул. Мичурина, 1 | ООО «Энергетик» | рабочее | Ррасч-17,6кВт Рдэс-30кВт | Администрация города | 0 мин. |
| 3 | Котельная№ 57 ул. Каинская, 78 | ООО «Энергетик» | рабочее | Ррасч-34,3кВт Рдэс-60кВт | Администрация города | 0 мин. |
| 4 | Котельная № 59 ул. Звёздная | ООО «Энергетик» | рабочее | Ррасч-40,8кВт Рдэс-60кВт | Администрация города | 0 мин. |

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения возможны по причине:

- износа основного и вспомогательного оборудования теплоисточников;

- ветхости инженерных сетей;

- халатности персонала, обслуживающего соответствующие объекты и сети;

- недофинансирования ремонтных работ.

Выход из строя коммунальных систем может привести к следующим последствиям:

- прекращению подачи коммунального ресурса потребителям и размораживание сетей;

- порывам сетей;

- выходу из строя основного оборудования;

- отключению от снабжения объектов.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения приводят к прекращению снабжения зданий и сооружений водой, теплом и электроэнергией. Последствия от аварий на коммунальных системах могут оказать поражающее действие на людей: поражение током при прикосновении к оборванным проводам, возникновение пожаров вследствие коротких замыканий и возгорания газа. Кроме того, возможно затопление территории вследствие разрушения водопроводных труб, ожоги людей при разрушении элементов системы паро- и теплоснабжения.

Сохраняется высокая вероятность возникновения аварийных ситуаций на котельных установках и на объектах водо- и теплоснабжения. Износ коммунальной инфраструктуры, 70 % водопроводных сетей, более 50 % тепловых и канализационных сетей требуют срочной замены или капитального ремонта.

Сложное финансовое состояние предприятий ЖКХ, обусловленное высокой себестоимостью производства жилищно-коммунальных услуг, длительными неплатежами за потреблённые услуги, высокой степенью износа специализированного оборудования и автотранспорта. Ввиду недостаточности финансовых средств, планово-предупредительный ремонт в жилищно-коммунальном комплексе фактически заменён проведением аварийно-восстановительных работ. Ежедневно в районе на объектах жилищно-коммунального хозяйства происходят аварийные ситуации. В основном данные ЧС носят локальный характер.

Влияние ЧС на жизнедеятельность населения будет обусловлено различными факторами (время, и место аварии, вид коммунально-энергетической сети, размеры и степень развития аварии и др.).

Крупные аварии на коммунально-энергетических сетях и объектах могут вызвать прекращение (нарушение) тепло-, водо- или электроснабжения на время ликвидации аварии, что наиболее опасно при отрицательных температурах.

Аварии на гидротехнических системах.

Барабинская ТЭЦ — энергетическое предприятие в городе Куйбышев Новосибирской области, входит в российскую энергетическую компанию АО «СИБЭКО». Станция обеспечивает электрической энергией города Куйбышев, Барабинск, Омск, а также большой участок Западно-Сибирской железной дороги. Основным потребителем которой является ФКП «Анозит», наряду с электричеством, станция выдаёт и тепловую энергию.

Таблица 38

Характеристика Барабинской ТЭЦ

| Тип электростанции | Теплоэлектроцентрали |
| --- | --- |
| Электрическая мощность | 114 МВт |
| Тепловая мощность | 293 Гкал/ч |
| Годовая выработка электричества | 155,59 млн. кВт×ч |
| Основное топливо | уголь |
| Высота над уровнем моря | 124 м |

В соответствии со СНиП 33-01-2003 все гидротехнические сооружения относятся к сооружениям I класса.

Наиболее вероятные аварии и чрезвычайные ситуации могут возникнуть при частичном или полном разрушении дамбы. При этом катастрофическое затопление населённого пункта наблюдаться не будет в связи с незначительными размерами сооружения. Однако произойдёт нарушение транспортного сообщения после затопления, разрушения дорог и мостовых переходов.

Причинами аварий и ЧС могут быть:

- разрушение верхнего и низового откосов дамбы;

- промыв дамбы фильтрационным потоком воды;

- промыв тела дамбы вследствие оврагообразования на низовом откосе;

- появления разрыва на теле дамбы (с последующим размывом) при взрыве заряда большой мощности в районе водосброса в результате нанесения авиационного удара или диверсионных действий;

- воздействия природного характера (ливневые дождевые осадки, паводки, землетрясение, оползни, размыв грунтов, ветровые волны и тому подобное);

- воздействия технического характера (разрушение конструкций сооружений);

- напорного фронта вследствие различных факторов, в том числе физического старения сооружения, отсутствие надлежащей эксплуатации, текущих и капитальных ремонтов);

- несвоевременное выявление и оценка опасных проявлений у сооружения.

Разрушение плотины вследствие размыва фильтрационным потоком её основания исключается ввиду распластанного профиля и незначительного градиента фильтрационного потока.

Волна прорыва является результатом резкого изменения уровня воды в нижнем и верхнем бьефах при разрушении напорного фронта и образовании потока, перемещающегося с большой скоростью, изменения под его воздействием прочностных характеристик грунта. Разрушительное действие волны прорыва заключается главным образом в движении больших масс воды с высокой скоростью и таранного действия всего того, что перемещается вместе с водой (камни, доски, бревна, различные конструкции).

Высота и скорость волны прорыва зависят от гидрологических и топографических условий. Например, для равнинных районов скорость волны прорыва колеблется от 3 до 25 км/ч. Лесистые участки замедляют скорость и уменьшают высоту волны. Прорыв плотин приводит к затоплению местности и всего того, что на ней находится, поэтому строить жилые и производственные здания в этой зоне запрещено.

Причины крупных аварий гидротехнических сооружений различны, но чаще всего они происходят из-за разрушения основания.

Таблица 39

Поражающие факторы волны прорыва

| Наименование объекта | Степень разрушения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сильная (А) |  | Средняя (Б) |  | Слабая (В) |  |
|  | H, м | V, м/с | H, м | V, м/с | H, м | V, м/с |
| Здания: - кирпичные | 4 | 2,5 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| - каркасные панельные | 7,5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1,5 |
| Мосты: - металлические: - с пролётом 30-100 м; | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0,5 |
| - с пролётом >100 м; | 2 | 2,5 | 1 | 2 | 0 | 0,5 |
| - бетонные | 2 | 3 | 1 | 1,5 | 0 | 0,5 |
| - деревянные | 1 | 2 | 1 | 1,5 | 0 | 0,5 |
| Дороги - с асфальтобетонным покрытием | 4 | 3 | 2 | 1,5 | 1 | 1 |
| - с гравийным покрытием | 2,5 | 2 | 1 | 1,5 | 0,5 | 0,5 |
| Пирс | 5 | 6 | 3 | 4 | 1,5 | 1 |

Анализ статистической информации по разрушению постоянных мостовых переходов от наводнений показывает, что наиболее уязвимыми элементами переходов являются - сам мост и его защитные элементы. Основной причиной разрушения элементов перехода является размыв грунта.

Таблица 40

Предельно допустимые скорости потока воды, при которых обеспечивается сохранность объектов (при переливе через отметку проезжей части)

| Наименование объекта | Скорость потока, м/с, при глубине, м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,4 | 1 | 2 | 3 |
| Железнодорожные пути | 1,5 | 2,8 | 2,1 | 2,3 |
| Дороги с асфальтобетонным покрытием | 2,1 | 2,5 | 2,5 | 3,1 |
| Дороги с гравием (щебёночное покрытие) | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,3 |

Таблица 41

Доля повреждённых объектов на затопленных площадях (в %) при крупных паводках (скорость потока V = 3-4 м/с)

| Объект | Период (часы) |  |  | Сутки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| Затопление подвалов | 10 | 15 | 40 | 60 | 85 | 90 |
| Нарушение дорожного движения | 15 | 30 | 60 | 75 | 95 | 100 |
| Разрушение уличных мостовых | - | - | 3 | 6 | 30 | 45 |
| Остановка службы в портах | - | 50 | 75 | 90 | 100 | - |
| Прекращение переправ | 5 | 30 | 60 | 100 | - | - |
| Повреждения дамб | - | - | - | - | 10 | 25 |
| Разрушение и смыв деревянных строений | - | 7 | 70 | 90 | 100 | - |
| Разрушение небольших кирпичных зданий | - | - | 10 | 40 | 50 | 60 |
| Повреждение блочных бетонных зданий и проломы фундаментов | - | - | - | - | 5 | 10 |
| Понижение капитальности на одну ступень: - зданий классов 1-3 | - | - | - | - | 3 | 6 |
| - зданий классов <3 | - | 10 | 20 | 30 | 45 | 60 |
| Прекращение электроснабжения | 75 | 80 | 90 | 100 | - | - |
| Прекращение телефонной связи | 75 | 85 | 100 | - | - | - |
| Повреждение систем газо- и водоснабжения | - | - | 7 | 10 | 30 | 70 |
| Гибель урожая | - | - | - | - | 3 | 8 |

При авариях на гидродинамически опасных объектах в нижнем бьефе в результате стремительного падения воды из верхнего бьефа образуется волна прорыва. Поражающее её действие проявляется в виде непосредственного обрушения на людей и сооружения массы воды, движущейся с большой скоростью, и перемещаемых ею обломков зданий и сооружений, других предметов.

При катастрофическом затоплении угрозу жизни и здоровью людей, помимо воздействия волны прорыва, представляют пребывание в холодной воде, нервно-психическое перенапряжение, а также затопление (разрушение) систем, обеспечивающих жизнедеятельность населения.

Последствия аварий на гидродинамически опасных объектах могут быть трудно предсказуемы. Располагаясь, как правило, в черте населённых пунктов или выше их по течению и являясь объектами повышенного риска, они при разрушении могут привести к катастрофическому затоплению обширных территорий, объектов экономики, массовой гибели людей, сельскохозяйственного и рыбопромыслового производств.

В зонах катастрофического затопления возможно разрушение (размыв) систем водоснабжения, канализации, сливных коммуникаций, мест сбора мусора и прочих отбросов. В результате загрязнения зоны затопления возрастает опасность возникновения и распространения инфекционных заболеваний. Этому способствует также скопление населения на ограниченной территории при значительном ухудшении материально-бытовых условий жизни.

Правилами эксплуатации плотины определяется режим его работы, который должен обеспечивать:

- соблюдение требований к использованию водопользователями водных ресурсов (объём водопотребления);

- нормальные условия безопасной работы всех сооружений дамбы;

- организация системы наблюдения за состоянием акватории, прибрежной зоны в целях предотвращения заиливания и зарастания растительностью;

- организация мероприятий, обеспечивающих надлежащее техническое и санитарное состояние дамбы.

Основные мероприятия по защите населения:

- оповещение населения об угрозе катастрофического затопления;

- самостоятельный выход населения из зоны возможного катастрофического затопления до подхода волны прорыва;

- организованная эвакуация населения в безопасные районы до подхода волны прорыва;

- укрытие населения на незатопленных частях зданий и сооружений, а также на возвышенных участках местности;

- проведение аварийно-спасательных работ;

- оказание квалифицированной и специализированной помощи пострадавшим;

- проведение неотложных работ по обеспечению жизнедеятельности населения.

Населению, проживающему вблизи гидродинамически опасных объектов, необходимо заблаговременно ознакомиться с системой предупреждения. Для оповещения об опасности могут использоваться сирены, телефон, радио, телевидение или средства громкоговорящей связи.

Следует заранее спланировать несколько возможных маршрутов эвакуации на возвышенные участки местности, составить список необходимых вещей.

При внезапной опасности разрушения дамбы необходимо немедленно эвакуироваться на ближайший возвышенный участок местности. Следует оставаться в безопасном месте до прибытия спасателей или до тех пор, пока вода не спадёт или не будет передано официальное сообщение о том, что опасность миновала.

Самоэвакуация населения на незатопленную территорию проводится в случае утраты уверенности в получении помощи со стороны. Для самоэвакуации по воде используются личные лодки или катера, плоты из брёвен и подручных материалов. Порядок самоэвакуации такой же, как при наводнениях.

После спада воды следует остерегаться оборванных и провисших проводов и немедленно сообщать о таких повреждениях, а также о разрушении канализационных или водопроводных магистралей в соответствующие коммунальные службы. Нельзя употреблять в пищу продукты, которые находились в контакте с водными потоками. Перед употреблением необходимо проверить всю питьевую воду; колодцы осушить.

Прежде чем войти в здание, надо осмотреть конструктивные повреждения и убедиться, что нет опасности разрушения. Затем в течение нескольких минут помещение необходимо проветрить. В качестве источника света не следует пользоваться спичками или светильниками. Рекомендуется применять фонари на батарейках. Нельзя включать источники электроэнергии, пока не будет проверена электрическая сеть. Надо открыть все двери и окна для просушки полов и стен здания, убрать весь влажный мусор.

К особо опасным угрозам террористического характера относятся:

- взрывы в местах массового скопления людей и применение в этих местах химических, бактериологических или радиационно-опасных веществ;

- захват транспортных средств для перевозки людей, похищение людей, захват заложников;

- нападение на объекты, потенциально опасные для жизни населения в случае их разрушения или нарушения технологического режима;

- отравление систем централизованного водоснабжения, продуктов питания, искусственное распространение возбудителей инфекционных болезней;

- проникновение в информационные сети и телекоммуникационные системы с целью дезорганизации их работы вплоть до вывода из строя.

Одной из первопричин террористических актов является недостаточная охрана мест массового скопления людей. В городе Куйбышев имеются объекты, в которых возможны террористические акты: 29 учреждений образования (дошкольное, среднее, профессиональное, дополнительное), 1 лечебно-профилактическое учреждение со своими структурными подразделениями, 10 учреждений культурно-досугового назначения, включая библиотеки, музеи, выставочные залы и молодёжные центры. В целях предупреждения возможных террористических актов, особое внимание следует уделять реализации следующих мероприятий:

- Совместно с представителями исполнительной и законодательной власти, с привлечением средств массовой информации, родителями регулярно проводить комплекс предупредительно-профилактических мероприятий по повышению бдительности, направленной на обеспечение безопасности.

- Постоянно поддерживать оперативное взаимодействие с местными, органами ФСБ России, МВД России, прокуратуры, военными комиссариатами и военным командованием.

- Усилить пропускной режим допуска граждан и автотранспорта на контролируемую территорию учреждения, исключить бесконтрольное пребывание на территории посторонних лиц и автотранспорта.

- Исключить возможность нахождения бесхозных транспортных средств в непосредственной близости и на контролируемой территории.

- Усилить охрану учреждения, в случае отсутствия охраны организовать дежурство персонала.

- Не допускать к ведению ремонтных работ рабочих, не имеющих постоянной или временной регистрации.

- Обеспечить надёжный круглосуточный контроль за вносимыми (ввозимыми) на территорию учреждения грузами и предметами ручной клади и своевременный вывоз твёрдых бытовых отходов.

- Ежедневно проводить проверку подвалов, чердаков, подсобных помещений, держать их закрытыми на замок и опечатанными, а также проверять состояние решёток и ограждений.

- Контролировать освещённость территории учреждения в тёмное время суток.

- Проверять наличие и исправность средств пожаротушения, их исправность, тренировать внештатные пожарные расчёты.

- Систематически корректировать схему оповещения сотрудников учреждения.

- Иметь в учреждении согласованный с местными отделами ФСБ России, МВД России и МЧС России, план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации.

- Обеспечить предупредительный контроль мест массового скопления людей: классов, аудиторий и помещений, где будут проводиться занятия, совещания, собрания, культурно-массовые мероприятия.

- Знать телефоны местных отделов ФСБ России, МВД России, прокуратуры, военного комиссариата, противопожарной службы, скорой помощи и аварийной бригады.

- В случаях вскрытия предпосылок к возможным террористическим актам, чрезвычайных происшествий немедленно докладывать в местные отделы МВД России.

Сигналом для немедленного принятия решения по выполнению Плана действий в ситуациях, связанных с совершением (возможностью) совершения террористического акта, может стать:

- обнаружение в учреждении подозрительного предмета, похожего на взрывное устройство;

- угроза по телефону о заложенном взрывном устройстве;

- поступление письменной угрозы о заложенном взрывном устройстве;

- захват (угроза захвата) заложников в помещениях или на территории учреждения;

- получение любой иной информации о заложенном взрывном устройстве или ЧС.

Ключевое значение в случае чрезвычайных ситуаций техногенного характера, террористических акций и других ЧС приобретают телекоммуникационная обеспеченность и транспорт, а также безотказность их функционирования при любых условиях. Степень транспортной освоенности территории города Куйбышева остаётся низкой, что необходимо учитывать при разработке оперативных и превентивных мероприятий.

Ключевые постановления администрации города Куйбышева в сфере защиты населения от ЧС:

- Постановление Главы города Куйбышева от 27.07.2018 № 1 «Об утверждении положения об организации и ведении гражданской обороны в городе Куйбышеве Куйбышевского района Новосибирской области»;

- Постановление от 13.08.2018 № 1021 «О создании сил гражданской обороны города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области и поддержании их в готовности к действиям»;

- Постановление от 27.07.2018 № 942 «О создании комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов экономики города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области в военное время и в чрезвычайных ситуациях»;

- Постановление от 13.08.2018 № 1020 «О порядке оповещения и информирования населения города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера»;

- Постановление от 27.07.2018 № 945 «О создании при администрации города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области постоянно действующего органа управления Куйбышевского городского звена территориальной подсистемы, единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

Таблица 42

Оценка защищённости, исходя из рисков возникновения ЧС техногенного характера на территории города Куйбышева

| № п/п | Наименование риска | Показатель риска | Временные показатели риска | Населённый пункт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Риски возникновения ЧС на транспорте |  |  |  |  |
|  | Риск возникновения ЧС на объектах автомобильного транспорта | Приемлемый риск - 10- 4 | январь – декабрь | На всей территории города |
|  | Риски возникновения ЧС на объектах железнодорожного транспорта | Риск не характерен |  | На всей территории города |
|  | Риски возникновения ЧС на объектах воздушного транспорта | Риск не характерен |  | На всей территории города |
|  | Риски возникновения ЧС на объектах морского транспорта | Риск не характерен |  | На всей территории города |
|  | Риски возникновения ЧС на объектах речного транспорта | Приемлемый риск - 10- 4 | май – октябрь | На всей территории города |
|  | Риски возникновения ЧС на объектах метрополитена | Риск не характерен |  | На всей территории города |
| Риски возникновения ЧС техногенного характера |  |  |  |  |
|  | Риски возникновения аварий на химически опасных объектах | Приемлемый риск - 10- 4 | май – октябрь | На всей территории города |
|  | Риски возникновения аварий на радиационно опасных объектах | Риск не характерен |  | На всей территории города |
|  | Риски возникновения аварий на биологически опасных объектах | Риск не характерен |  | На всей территории города |
|  | Риски возникновения аварий на пожаро-взрывоопасных объектах | Приемлемый риск - 10- 4 | январь – декабрь | На всей территории города |
|  | Риски возникновения аварий на военных ПОО | Риск не характерен |  | На всей территории города |
|  | Риски возникновения аварий на системах тепло-, водоснабжения | Приемлемый риск - 10- 4 | октябрь – апрель | На всей территории города |
|  | Риски возникновения аварий на электросетях | Приемлемый риск - 10- 4 | январь – декабрь | На всей территории города |
|  | Риски возникновения аварий на канализационных сетях | Риск не характерен |  | На всей территории города |
|  | Риски возникновения аварий на шахтах | Риск не характерен |  | На всей территории города |
|  | Риски возникновения техногенных пожаров | Приемлемый риск - 10- 4 | январь – декабрь | На всей территории города |
|  | Риски возникновения гидродинамических аварий | Приемлемый риск - 10- 4 | май – октябрь | На всей территории города |

### Перечень возможных источников ЧС биолого-социального характера на проектируемой территории

На территории города изредка регистрируется природно-очаговая заболеваемость населения. К основным массовым инфекционным заболеваниям среди населения относятся:

- воздушно-капельные инфекции: менингококковая, грипп, грипп птиц;

- желудочно-кишечные: брюшной тиф, вирусный гепатит, дизентерия, пищевые токсико-инфекции;

- бруцеллез, мелиоидоз.

Из общего числа населения, находящегося в очаге чрезвычайной ситуации, при аэрогенном (воздушном) пути передачи заражёнными могут быть до 80 %, заболевшими – до 40 %, при клещевом энцефалите, боррелиозе возможно заболевание 1-2 человек из 100-150 человек, подвергшихся укусу клеща.

Наибольшая вероятность возникновения ЧС биолого-социального характера локального и местного уровней сохраняется и в городе.

Однако, с учётом сложившейся эпизоотической обстановки и прогноза существует реальная угроза появления на территории новых, ранее не регистрировавшихся, болезней животных, а также грипп птиц и животных.

Особую тревогу вызывает прекращение убоя и переработки вынужденно убитых животных в централизованном порядке. Часто это происходит непосредственно в личных хозяйствах или в малых частных предприятиях. Это несёт большую угрозу, как в эпизоотическом, так и в эпидемиологическом отношении.

Для предотвращения биолого-социальных чрезвычайных ситуаций необходимо проведение мероприятий по следующим направлениям:

- внедрение комплексного подхода к реализации мер по предупреждению распространения инфекций, включающий надзор, профилактику и лечение инфекционных болезней;

- наращивание усилий по профилактике инфекционных болезней, в том числе путём расширения программ иммунизации населения, проведения информационно-просветительской работы и социальной поддержке групп населения, наиболее уязвимых к инфекционным болезням;

- мероприятия, направленные на раннее выявление и изоляцию заболевших (госпитализация, врачебные осмотры контактных лиц, лабораторное обследование контактных (бактериологическое, серологическое), медицинское наблюдение за контактными и др.);

- мероприятий направленные на выявление и пресечение путей и факторов передачи инфекции (мероприятия по контролю на различных объектах, лабораторное исследование воды, пищевых продуктов, дезинфекция и т.д.);

- мероприятия, направленные на гигиеническое обучение и повышение информированности населения (статьи, пресс-конференции, памятки, пресс-релизы и др.);

- обеспечение рабочих и служащих, в зонах вероятных чрезвычайных ситуаций, относящихся к группам по ГО, средствами индивидуальной защиты;

- обеспечение медицинских формирований медицинским и специальным имуществом;

- обеспечение антибиотиками и профилактическими препаратами населения, проживающего в местах природно-очаговых инфекций;

- создание резерва медицинского имущества на ЧС, определение перечня и объёма медицинского имущества;

- создание переходящего неснижаемого запаса медикаментов.

Мероприятия по профилактике бешенства животных и человека, мероприятия при заболевании животных бешенством, противоэпидемические мероприятия следует проводить в соответствии с Санитарными правилами СП 3.1.096-96. Ветеринарными правилами ВП 13.3.1103-96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. Бешенство».

В случае вспышки инфекции биологические отходы, заражённые или контаминированные возбудителями бешенства, сжигают на месте, а также в трупосжигательных печах или на специально отведённых площадках.

Таблица 43

Оценка защищённости, исходя из рисков возникновения ЧС биолого-социального характера на территории города Куйбышева

| № п/п | Наименование риска | Показатель риска | Временные показатели риска |
| --- | --- | --- | --- |
| Риски возникновения ЧС биолого-социального характера |  |  |  |
| 1 | Риски возникновения эпидемий | Приемлемый риск - 10- 4 | январь – декабрь |
| 2 | Риски возникновения эпизоотий | Приемлемый риск - 10- 4 | январь – декабрь |
| 3 | Риски возникновения эпифитотий | Приемлемый риск - 10- 4 | январь – декабрь |
| 4 | Риски возникновения отравления людей | Приемлемый риск - 10- 4 | январь – декабрь |

### Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Пожарная безопасность муниципальных образований в соответствии с действующим законодательством обеспечивается в рамках реализации мер пожарной безопасности соответствующими органами государственной власти и органами местного самоуправления.

Противопожарной охраной лесных угодий в Куйбышевском районе занимается Департамент лесного хозяйства Новосибирской области.

Пожарная охрана на территории города Куйбышева осуществляется ПСЧ-13 ПСО-4 ФПС ГПС ГУ МЧС России по НСО.

Данные силы и средства спланированы в соответствии с приказом МЧС России № 467 «Об утверждении Положения о пожарно-спасательных гарнизонах».

Привлечение опорных пунктов для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ осуществляется в соответствии с Планом привлечения и Расписаниями выездов или по требованию руководителя тушения пожара и проведения аварийно-спасательных работ в зависимости от складывающейся оперативной обстановки.

При установлении особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности, а также при осложнении оперативной пожарной обстановки или возникновении чрезвычайной ситуации, подразделения ГПС переводятся на усиленный вариант несения службы.

При усиленном варианте несения службы проводятся следующие мероприятия:

- организуется круглосуточное дежурство руководящего и личного состава подразделений ГПС в соответствии с разрабатываемыми графиками;

- усиливается охрана зданий и территорий подразделений ГПС;

- создаётся необходимый дополнительный резерв горюче-смазочных материалов и огнетушащих веществ;

- проводится разъяснительная работа по усиленному варианту несения службы среди личного состава;

- вводится в расчёт резервная техника, доукомплектовываются личным составом дежурные караулы (дежурные смены), организуется сбор свободного от несения службы личного состава;

- проводится с учётом складывающейся обстановки передислокация сил и средств подразделений;

- уточняется порядок взаимодействия со службами жизнеобеспечения.

Главной задачей администрации органов местного самоуправления в этой области должно быть создание устойчивой и целостной системы пожарной безопасности города Куйбышева, т.е. выполнение мероприятий направленных на предотвращение пожаров, обеспечение безопасности населения, проживающего и ведущего деятельность на территории города Куйбышева и защита имущества при пожаре. Структурно, система обеспечения пожарной безопасности в себя:

- систему предотвращения пожара;

- систему противопожарной защиты;

- комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Целью создания систем предотвращения пожаров является исключение условий возникновения пожаров на территории поселения.

Градостроительные (проектные) ограничения (предложения) при размещении объектов капитального строительства в том числе и в части обеспечения противопожарной защиты представлены в разд. 5.3.6.

Из всего комплекса мер, направленных на создании системы предотвращения пожаров, для города наиболее актуальными являются следующие:

- применение негорючих веществ и материалов при строительстве и ремонте зданий и сооружений;

- использование наиболее безопасных способов размещения горючих веществ, а также материалов, взаимодействие которых друг с другом приводит к образованию горючей среды;

- устройство молниезащиты зданий, сооружений, строений и оборудования.

Целью создания систем противопожарной защиты является защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение его последствий.

Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара на территории анализируемых населённых пунктов может обеспечиваться следующими способами:

- устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

- устройство систем обнаружения пожара (пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

- применение огнезащитных составов (в том числе огнезащитных красок) и строительных материалов для повышения пределов огнестойкости строительных конструкций;

- применение первичных средств пожаротушения;

- организация деятельности подразделений пожарной охраны.

Для обеспечения безопасной эвакуации людей должно быть:

- установлено необходимое количество, размеры и соответствующее конструктивное исполнение эвакуационных путей и эвакуационных выходов;

- обеспечено беспрепятственное движение людей по эвакуационным путям и через эвакуационные выходы;

- организовано оповещение и управление движением людей по эвакуационным путям (в том числе с использованием световых указателей, звукового и речевого оповещения).

Системы обнаружения пожара (установки и системы пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара за время, необходимое для включения систем оповещения о пожаре в целях организации безопасной эвакуации людей.

Системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны быть установлены на объектах, где воздействие опасных факторов пожара может привести к травматизму и гибели людей. Такими объектами на территории города являются: образовательные учреждения, медицинские учреждения, культурно-спортивные учреждения, культовые и ритуальные учреждения, автостоянки, остановки маршрутного общественного транспорта, а также все пожароопасные объекты.

Мероприятия по предупреждению возникновения лесных пожаров и контролю за соблюдением правил пожарной безопасности в лесах, направленные на предупреждение распространения лесных пожаров, состоят из 2-х групп:

К 1-ой группе относятся следующие административные мероприятия:

- «Правила пожарной безопасности в лесах» (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 № 417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах»);

- Разъяснение правил пожарной безопасности (лекции, плакаты, публикации, выступления по радио и телевидению);

- Правильная организация использования лесов.

«Правила пожарной безопасности в лесах» включают запрет на: разведение костров в хвойных молодняках, на гарях, на участках повреждённого леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев; бросание горящих спичек, окурков и горячей золы из курительных трубок, стекла (стеклянные бутылки, банки и др.).

Использование при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов; засорение леса бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами, мусором.

Ко 2-ой группе относятся следующие профилактические противопожарные мероприятия. Повышается пожароустойчивость лесов: за счёт регулирования состава древостоев (очистка их от захламлённости и своевременное проведение выборочных и сплошных санитарных рубок с очисткой от останков) за счёт противопожарной организации лесов (создание в лесах системы противопожарных преград, ограничивающих распространение пожаров, устройство сети дорог и водоёмов). Для борьбы с пожарами особое значение имеют препятствие для огня (разрывы, заслоны, минерализованные полосы, канавы), а также дороги противопожарного значения. При этом естественные и искусственные преграды должны соединяться между собой, образуя замкнутые блоки.

Пожарная безопасность муниципальных образований и поселений в соответствии с действующим законодательством обеспечивается в рамках реализации мер пожарной безопасности соответствующими органами государственной власти и органами местного самоуправления. Главной задачей администрации органов местного самоуправления в этой области должно быть создание устойчивой и целостной системы пожарной безопасности, т.е. выполнение мероприятий направленных на предотвращение пожаров, обеспечение безопасности населения, проживающего и ведущего деятельность на территории города Куйбышева и защита имущества при пожаре. Структурно, система обеспечения пожарной безопасности в себя включает:

- систему предотвращения пожара;

- систему противопожарной защиты;

- комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Целью создания систем предотвращения пожаров является исключение условий возникновения пожаров на территории города.

Из всего комплекса мер, направленных на создание системы предотвращения пожаров, для города наиболее актуальными являются следующие:

- применение негорючих веществ и материалов при строительстве и ремонте зданий и сооружений;

- использование наиболее безопасных способов размещения горючих веществ, а также материалов, взаимодействие которых друг с другом приводит к образованию горючей среды;

- устройство молниезащиты зданий, сооружений, строений и оборудования на территории города.

Целью создания систем противопожарной защиты является защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение его последствий.

Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара на территории города Куйбышева может обеспечиваться следующими способами:

- устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

- устройство систем обнаружения пожара (пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

- применение огнезащитных составов (в том числе огнезащитных красок) и строительных материалов для повышения пределов огнестойкости строительных конструкций;

- применение первичных средств пожаротушения;

- организация деятельности подразделений пожарной охраны.

Для обеспечения безопасной эвакуации людей в каждом населённом пункте города должно быть:

- установлено необходимое количество, размеры и соответствующее конструктивное исполнение эвакуационных путей и эвакуационных выходов;

- обеспечено беспрепятственное движение людей по эвакуационным путям и через эвакуационные выходы;

- организовано оповещение и управление движением людей по эвакуационным путям (в том числе с использованием световых указателей, звукового и речевого оповещения).

Системы обнаружения пожара (установки и системы пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара за время, необходимое для включения систем оповещения о пожаре в целях организации безопасной эвакуации людей.

Системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны быть установлены на объектах, где воздействие опасных факторов пожара может привести к травматизму и гибели людей. Такими объектами на территории города Куйбышева являются: образовательные учреждения, медицинские учреждения, культурно-спортивные учреждения, культовые и ритуальные учреждения, автостоянки, остановки маршрутного общественного транспорта, а также все пожароопасные объекты.

Здания, сооружения и строения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться зданиями, сооружениями и строениями, в соответствии с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации» (постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»). Номенклатура, количество и места размещения первичных средств пожаротушения устанавливаются в зависимости от вида горючего материала, объёмно-планировочных решений здания, сооружения или строения, параметров окружающей среды и мест размещения обслуживающего персонала.

По классификации здания пожарных депо в зависимости от назначения, количества автомобилей, состава помещений и их площадей подразделяются на следующие типы:

- I - пожарные депо на 6, 8, 10 и 12 автомобилей для охраны поселений;

- II - пожарные депо на 2, 4 и 6 автомобилей для охраны поселений;

- III - пожарные депо на 6, 8, 10 и 12 автомобилей для охраны организаций;

- IV - пожарные депо на 2, 4 и 6 автомобилей для охраны организаций;

- V - пожарные депо на 1, 2, 3 и 4 автомобиля для охраны поселений.

При размещении пожарных депо должны быть учтены требования Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в части расположения его на земельном участке, имеющем выезды на магистральные улицы посёлков (статья 77). Проезжая часть улиц и тротуар напротив выездной площадки пожарного депо должны быть оборудованы светофором, позволяющим остановку движения транспорта и пешеходов во время выезда автомобилей из парка по сигналу тревоги. Включение и выключение светофора могу осуществляться дистанционно из пункта связи пожарной охраны.

Согласно Методическим рекомендациям органам местного самоуправления по реализации Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, утверждённых МЧС России: размещение пожарных депо на территориях городских поселений определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова не должно превышать 10 мин.

Дополнительными мерами по сокращению времени прибытия сил и средств пожаротушения к месту ЧС будут следующие:

- своевременный ремонт дорожного покрытия;

- обновление парка спецмашин;

- оборудование объектов раннего обнаружения и тушения пожара.

Кроме организационно-технических мероприятий, касающихся всех возможных ЧС на территории города, ЧС, связанные с пожарами, имеют некоторую специфику, которую необходимо учитывать при ведении градостроительной деятельности. Наиболее существенными являются следующие:

- Строительство надворных построек на территории населённых пунктов и садоводств должно осуществляться только по согласованию с надзорными органами, с соблюдением норм и правил пожарной безопасности.

- В летний период в условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды или при получении штормового предупреждения по решению органов исполнительной власти, местного самоуправления разведение костров, проведение пожароопасных работ на определённых участках, топка печей, кухонных очагов и котельных установок, работающих на твёрдом топливе, может временно приостанавливаться.

В этих случаях необходимо организовать силами местного населения и членов добровольных пожарных формирований патрулирование населённых пунктов с первичными средствами пожаротушения (ведро с водой, огнетушитель, лопата), а также подготовку для возможного использования имеющейся водовозной и землеройной техники, провести соответствующую разъяснительную работу о мерах пожарной безопасности и действиях в случае пожара.

- Противопожарные расстояния между жилыми и общественными зданиями, а также между жилыми, общественными зданиями и вспомогательными зданиями, и сооружениями производственного, складского и технического назначения следует принимать по СП 4.13130.2013 в соответствии с таблицей 44.

Таблица 44

Противопожарные расстояния между жилыми и общественными зданиями

| Степень огнестойкости здания | Класс конструктивной пожарной опасности | Минимальные расстояния при степени огнестойкости и классе конструктивной пожарной опасности жилых и общественных зданий, м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I, II, III С0 | II, III С1 | IV С0, С1 | IV, V С2, С3 |
| Жилые и общественные |  |  |  |  |  |
| I, II, III | С0 | 6 | 8 | 8 | 10 |
| II, III | С1 | 8 | 10 | 10 | 12 |
| IV | С0, С1 | 8 | 10 | 10 | 12 |
| IV, V | С2, С3 | 10 | 12 | 12 | 15 |
| Производственные и складские |  |  |  |  |  |
| I, II, III | С0 | 10 | 12 | 12 | 12 |
| II, III | С1 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| IV | С0, С1 | 12 | 12 | 12 | 15 |
| IV, V | С2, С3 | 15 | 15 | 15 | 18 |

При проектировании проездов и пешеходных путей необходимо обеспечивать возможность проезда пожарных машин к жилым и общественным зданиям, в том числе со встроенно-пристроенными помещениями, и доступ пожарных с автолестниц или автоподъёмников в любую квартиру или помещение.

Вдоль фасадов зданий, не имеющих входов, допускается предусматривать полосы шириной 6 м, пригодные для проезда пожарных машин с учётом их допустимой нагрузки на покрытие или грунт.

К рекам и водоёмам следует предусматривать подъезды для забора воды пожарными машинами. Расстояния от границ застройки поселений и участков садоводческих товариществ не менее 15 м.

К зданиям с площадью застройки более 10000 квадратных метров или шириной более 100 метров подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон.

К зданиям и сооружениям по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей с одной стороны при ширине здания или сооружения не более 18 метров и с двух сторон при ширине более 18 метров, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов.

Расстояние от края проезжей части или спланированной поверхности, обеспечивающей проезд пожарных автомобилей, до стен зданий высотой не более 12 метров должно быть не более 25 метров, при высоте зданий более 12, но не более 28 метров – не более 8 метров, а при высоте зданий более 28 метров – не более 10 метров.

Расстояние от внутреннего края проезда до стены здания или сооружения должно быть:

- для зданий высотой до 28 метров включительно – 5-8 метров;

- для зданий высотой более 28 метров – 8-10 метров.

Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.

В замкнутых и полузамкнутых дворах необходимо предусматривать проезды для пожарных автомобилей.

Сквозные проезды (арки) в зданиях и сооружениях должны быть шириной не менее 3,5 метра, высотой не менее 4,5 метра и располагаться не более чем через каждые 300 метров, а в реконструируемых районах при застройке по периметру – не более чем через 180 метров.

В исторической застройке поселений допускается сохранять существующие размеры сквозных проездов (арок).

Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15×15 метров. Максимальная протяжённость тупикового проезда не должна превышать 150 метров.

Сквозные проходы через лестничные клетки в зданиях и сооружениях располагаются на расстоянии не более 100 метров один от другого. При примыкании зданий и сооружений под углом друг к другу в расчёт принимается расстояние по периметру со стороны наружного водопровода с пожарными гидрантами.

К водоёмам, являющимся источниками противопожарного водоснабжения, а также к градирням, брызгальным бассейнам и другим сооружениям, вода из которых может быть использована для тушения пожара, надлежит предусматривать подъезды с площадками для разворота пожарных автомобилей, их установки и забора воды. Размер таких площадок должен быть не менее 12×12 метров.

В зданиях объёмом до 1000 кубических метров, не имеющих кольцевого противопожарного водопровода, зданиях и сооружениях с производствами категорий В, Г и Д по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности при расходе воды на наружное пожаротушение 10 литров в секунду, на складах грубых кормов объёмом до 1000 кубических метров, складах минеральных удобрений объёмом до 5000 кубических метров, в зданиях радиотелевизионных передающих станций, зданиях холодильников и хранилищ овощей и фруктов допускается предусматривать в качестве источников наружного противопожарного водоснабжения природные или искусственные водоёмы.

Допускается не предусматривать наружное противопожарное водоснабжение расположенных вне населённых пунктов отдельно стоящих зданий и сооружений классов функциональной пожарной опасности Ф1.2, Ф1.3, Ф1.4, Ф2.3, Ф2.4, Ф3 (кроме Ф3.4), в которых одновременно могут находиться до 50 человек и объём которых не более 1000 кубических метров.

Пожарные гидранты на водопроводной сети устанавливаются на расстоянии не более 100 м друг от друга. Расстояние от пожарных гидрантов до оснований штабелей и куч открытого хранения, а также до закрытых складов лесоматериалов должно быть не менее 8 м и не более 25 м.

При дальнейшем развитии застройки города Куйбышева в части, касающейся противопожарного водоснабжения, необходимо учитывать требовании статьи 68 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», утверждённого Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-Ф3.

Перечень и месторасположение пожарных гидрантов на территории города представлены в приложении (разд. 10.2).

Опасные производственные объекты, на которых производятся, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются пожаровзрывоопасные вещества и материалы и для которых обязательна разработка декларации о промышленной безопасности (далее – взрывопожароопасные объекты), должны размещаться за границами поселений и городских округов, а если это невозможно или нецелесообразно, то должны быть разработаны меры по защите людей, зданий и сооружений, находящихся за пределами территории взрывопожароопасного объекта, от воздействия опасных факторов пожара и (или) взрыва. Иные производственные объекты, на территориях которых расположены здания и сооружения категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности, могут размещаться как на территориях, так и за границами поселений и городских округов. При этом расчётное значение пожарного риска не должно превышать допустимое значение пожарного риска, установленное настоящим Федеральным законом. При размещении взрывопожароопасных объектов в границах поселений и городских округов необходимо учитывать возможность воздействия опасных факторов пожара на соседние объекты защиты, климатические и географические особенности, рельеф местности, направление течения рек и преобладающее направление ветра. При этом расстояние от границ земельного участка производственного объекта до зданий классов функциональной опасности Ф1-Ф4, земельных участков дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, медицинских организаций и учреждений отдыха должно составлять не менее 50 метров.

Склады сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться вне жилой зоны населённых пунктов с подветренной стороны преобладающего направления ветра по отношению к жилым районам. Земельные участки под размещение складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться ниже по течению реки по отношению к населённым пунктам, пристаням, речным вокзалам, гидроэлектростанциям, судоремонтным и судостроительным организациям, мостам и сооружениям на расстоянии не менее 300 метров от них, если техническими регламентами не установлены большие расстояния от указанных сооружений. Допускается размещение складов выше по течению реки по отношению к указанным сооружениям на расстоянии не менее 3000 метров от них при условии оснащения складов средствами оповещения и связи, а также средствами локализации и тушения пожаров.

Сооружения складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться на земельных участках, имеющих более низкие уровни по сравнению с отметками территорий соседних населённых пунктов, организаций и путей железных дорог общей сети. Допускается размещение указанных складов на земельных участках, имеющих более высокие уровни по сравнению с отметками территорий соседних населённых пунктов, организаций и путей железных дорог общей сети, на расстоянии более 300 метров от них. На складах, расположенных на расстоянии от 100 до 300 метров, должны быть предусмотрены меры (в том числе второе обвалование, аварийные ёмкости, отводные каналы, траншеи), предотвращающие растекание жидкости на территории населённых пунктов, организаций и на пути железных дорог общей сети.

В пределах зон жилых застроек, общественно-деловых зон и зон рекреационного назначения поселений и городских округов допускается размещать производственные объекты, на территориях которых нет зданий и сооружений категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности. При этом расстояние от границ земельного участка производственного объекта до жилых зданий, зданий дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, медицинских организаций и учреждений отдыха устанавливается в соответствии с требованиями Федерального закона № 123-Ф3.

В случае невозможности устранения воздействия на людей и жилые здания опасных факторов пожара и взрыва на взрывопожароопасных объектах, расположенных в пределах зоны жилой застройки, следует предусматривать уменьшение мощности, перепрофилирование организаций или отдельного производства либо перебазирование организации за пределы жилой застройки.

Число пожарных депо в поселении, площадь их застройки, а также число пожарных автомобилей принимаются по нормам проектирования объектов пожарной охраны (НПБ 101-95. Нормы проектирования объектов пожарной охраны), введённых в действие приказом ГУГПС МВД России от 30 декабря 1994 года № 36. Радиус обслуживания пожарного депо, согласно данному документу, не должен превышать 3 км.

Основным требованием системы оповещения является обеспечение своевременного доведения сигналов (распоряжений) и информации от органа, осуществляющего управление ГО, потенциально-опасных и других объектов экономики, а также население при введении военных действий или вследствие этих действий.

Немаловажным является обеспечение жителей своевременной информацией о чрезвычайных ситуациях с использованием современных технических средств массовой информации, устанавливаемых в местах массового пребывания людей, а также определения порядка размещения этих средств и распространения соответствующей информации.

Проблема оповещения приобретает очень большое значение и новые технические средства, и возможности для её осуществления. Согласно СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90», все инженерно-технические мероприятия должны проводиться заблаговременно. Система оповещения должна иметь автономные источники питания.

### Градостроительные и проектные ограничения, вводимые на территории, с целью минимизации рисков последствий чрезвычайных ситуаций

При дальнейшей застройке целесообразно не застраивать территории, требующие большого объёма выполнения мероприятий по инженерной защите от овражной эрозии, подтопления грунтовыми и поверхностными водами, просадочных явлениях в грунтах.

Территории для развития необходимо выбирать с учётом возможности её рационального функционального использования на основе сравнения вариантов архитектурно-планировочных решений, технико-экономических, санитарно-гигиенических показателей, топливно-энергетических, водных, территориальных ресурсов, состояния окружающей среды, с учётом прогноза изменения на перспективу природных и других условий.

При этом необходимо учитывать предельно допустимые нагрузки на окружающую природную среду на основе определения её потенциальных возможностей, режима рационального использования территориальных и природных ресурсов с целью обеспечения наиболее благоприятных условий жизни населению, недопущения разрушения естественных экологических систем и необратимых изменений в окружающей природной среде.

Планировку и застройку селитебных территорий, расположение объектов на просадочных грунтах следует осуществлять в соответствии с требованиями СП 21.13330.2012 «Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах».

Площадки, намеченные под строительство, предпочтительно располагать на участках с минимальной глубиной просадочных толщ, с деградированными просадочными грунтами, а также на участках, где просадочная толща подстилается малосжимаемыми грунтами, позволяющими применять фундаменты глубокого заложения, в том числе свайные.

Проекты планировки и застройки должны предусматривать максимальное сохранение естественных условий стока поверхностных вод. Размещение зданий и сооружений, затрудняющих отвод поверхностных вод, не допускается.

При рельефе местности в виде крутых склонов планировку застраиваемой территории следует осуществлять террасами. Отвод воды с террас следует производить как по кюветам, устроенным в основаниях откосов, так и по быстротокам.

Здания и сооружения с мокрыми технологическими процессами следует располагать в пониженных частях застраиваемой территории. На участках с высоким расположением уровня подземных вод, а также на участках с дренирующим слоем, подстилающим просадочную толщу, указанные здания и сооружения следует располагать на расстоянии от других зданий и сооружений, равном: не менее 1,5 толщины просадочного слоя в грунтовых условиях I типа по просадочности, а также II типа по просадочности при наличии водопроницаемых подстилающих грунтов; не менее 3-кратной толщины просадочного слоя в грунтовых условиях II типа по просадочности при наличии водонепроницаемых подстилающих грунтов.

Расстояния от постоянных источников замачивания до зданий и сооружений допускается не ограничивать при условии полного устранения просадочных свойств грунтов.

Градостроительные (проектные) ограничения (предложения) при размещении объектов капитального строительства

Строительство новых категорированных объектов по ГО, объектов имеющие сильнодействующие ядовитые вещества без предварительного согласования с органами МЧС России не предусматривать.

При проектировании и строительстве промышленных объектов требуется учитывать следующее: в отношении объектов коммунально-бытового назначения – положения пунктов 8.1-8.2 СП 165.132.5800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90» и положения СП 94.13330.2016 «Приспособление объектов коммунально-бытового назначения для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта. Актуализированная редакция СНиП 2.01.57-85» в отношении опасных производственных объектов, особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, размещаемых на территории города, необходимо выполнить требования проектирования, указанные в разделе 6 СП 165.132.5800.2014.

Объекты коммунально-бытового назначения вновь строящиеся, действующие и реконструируемые проектировать с учётом приспособления:

- бань и душевых промышленных предприятий – для санитарной обработки людей в качестве санитарно-обмывочных пунктов;

- прачечных, фабрик химической чистки – для специальной обработки одежды, в качестве станций обеззараживания одежды;

- помещений постов мойки и уборки подвижного состава автотранспорта на станциях технического обслуживания – для специальной обработки подвижного состава в качестве станций обеззараживания техники.

Гаражи для автобусов, грузовых и легковых автомобилей, производственно-ремонтные базы уборочных машин, и др. размещать рассредоточено и преимущественно на окраине населённых пунктов.

Градостроительные (проектные) ограничения (предложения) для транспортной сети

Ограничений по развитию и размещению элементов транспортной сети на территории города Куйбышева нет.

Основные принципы развития транспортной инфраструктуры города Куйбышева должны включать в себя 2 основные составляющие: улучшение качества существующих автодорог и строительство новых автодорог.

Улично-дорожная сеть на территории населённых пунктов города, дорожные водопропускные сооружения вследствие длительного воздействия нерегулируемого поверхностного стока, подтопления территории поверхностными и грунтовыми водами изношена, требует капитального ремонта (реконструкции).

При проектировании зданий и сооружений, в проектах вновь проектируемых, реконструируемых и технически перевооружаемых действующих предприятий промышленности, энергетики, транспорта и связи учитываются требования «жёлтых линий» – максимально допустимых границ зон возможного распространения завалов жилой и общественной застройки, промышленных, коммунально-складских зданий, расположенных, как правило, вдоль магистралей устойчивого функционирования.

Система зелёных насаждений и не застраиваемых территорий должна вместе с сетью магистральных улиц обеспечивать свободный выход населения из разрушенных частей населённого пункта (в случае его поражения) в парки и леса загородной зоны.

Улицы и дороги местного значения должны прокладываться с учётом обеспечения возможности выхода по ним транспорта из жилых, промышленных и коммунально-складских районов за пределы населённого пункта.

При проектировании внутренней транспортной сети проектировать наиболее короткую и удобную связь центра населённого пункта, жилых и производственных районов с причалами, станциями и т.д.

Следует предусматривать строительство подъездных путей к пунктам посадки эвакуируемого населения.

Градостроительные (проектные) ограничения (предложения) при размещении источников хозяйственно-питьевого водоснабжения

Минимальные физиолого-гигиенические нормы обеспечения населения питьевой водой при её дефиците, вызванном заражением водоисточников или выходом из строя систем водоснабжения, для различных видов водопотребления и режимов водообеспечения регламентируются ГОСТ 22.3.006-87. «Система стандартов Гражданской обороны СССР. Нормы водообеспечения населения».

Минимальное количество воды питьевого качества, которое должно подаваться населению в ЧС по централизованным системам хозяйственно-питьевого водоснабжения (далее – СХПВ) или с помощью передвижных средств, определяется из расчёта:

- 31 л на одного человека в сутки;

- 75 л в сутки на одного поражённого, поступающего на стационарное лечение, включая нужды на питье;

- 45 л на обмывку одного человека, включая личный состав гражданских организаций ГО, работающих в очаге поражения.

При работе СХПВ в ЧС допустимо сокращение объёмов водоснабжения отдельных промышленных и коммунальных предприятий в согласованных с администрацией Куйбышевского района пределах, с тем, чтобы снизить нагрузки на сооружения, работающие по режимам специальной очистки воды из заражённого источника.

Все элементы СХПВ должны соответствовать следующим требованиям, обеспечивающим их повышенную устойчивость и высокую санитарную надёжность:

- должны быть обеспечены соответствующие условия для работы систем подачи и распределения воды (далее – СПРВ) при разной производительности головных сооружений. СПРВ должны иметь устройства для отключения отдельных водопотребителей, устройства для раздачи питьевой воды из водоводов и магистральных трубопроводов с ФП в наиболее возвышенных точках, обводные линии у резервуаров, насосных и водоочистных станций, задвижки с дистанционным управлением для регулирования подачи воды по отдельным участкам СПРВ;

- реагентные и хлорные хозяйства должны быть подготовлены к работе водоочистных станций (далее ВС) при заражении воды и к защите воздушной среды от загрязнения при авариях в хлорном хозяйстве.

Детально должны быть рассмотрены и отработаны:

- порядок работы всей СПРВ при сокращении производительности очистных сооружений и возможных авариях на сети, обеспечивающий бесперебойную подачу сокращённого количества воды равномерно всем потребителям, включая режим подачи воды в количествах, соответствующих минимальным санитарно-гигиеническим нормативам.

В чрезвычайных ситуациях все строительные, ремонтные и другие виды работ на объектах СХПВ должны быть прекращены. На территорию должен допускаться только персонал дежурной смены и привлечённые к работам в ЧС специалисты, в том числе работники территориальных центров санэпиднадзора (ЦСЭН), ГО и других организаций.

Градостроительные (проектные) ограничения (предложения) при размещении источников электроснабжения

Линейные и точечные объекты электроснабжения наиболее подвержены активному воздействию источников природных чрезвычайных ситуаций (ураганный ветер, сильный снегопад), в результате чего вероятно возникновение чрезвычайных ситуаций вследствие выхода из строя линейной части и коротких замыканий на оборудовании точечных объектов.

Для повышения устойчивости функционирования объектов электроснабжения, при реконструкции сети электроснабжения с расширением застройки, возможном размещении производств требуется учитывать положения п.п.6.85-6.100 СП 165.132.5800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90».

Энергетические сооружения и электрические сети должны проектироваться с учётом обеспечения устойчивого электроснабжения особо важных объектов (предприятий оборонных отраслей промышленности, участков железных дорог, газо- и водоснабжения, лечебных учреждений и др.) в условиях мирного и военного времени.

Схема электрических сетей энергосистем при необходимости должна предусматривать возможность автоматического деления энергосистемы на сбалансированные независимо работающие части.

При проектировании систем электроснабжения следует сохранять в качестве резерва мелкие стационарные электростанции, а также учитывать возможность использования передвижных электростанций и подстанций.

Для повышения надёжности электроснабжения не отключаемых объектов следует предусматривать установку автономных источников питания. Их количество, вид, мощность, система подключения, конструктивное выполнение должны регламентироваться ведомственными строительными нормами и правилами, а также нормами технологического проектирования соответствующих отраслей. Мощность автономных источников питания следует, как правило, устанавливать из расчёта полноты обеспечения электроэнергией приёмников 1-й категории (по ПУЭ), продолжающих работу в военное время. Установки автономных источников электропитания большей мощности должна быть обоснована технико-экономическими расчётами.

При проектировании систем электроснабжения следует сохранять в качестве резерва мелкие стационарные электростанции, а также учитывать возможность использования передвижных электростанций и подстанций.

Градостроительные (проектные) ограничения (предложения) при размещении источников газоснабжения

При проектировании реконструкции, и строительства систем газоснабжения при развитии проектной застройки, для снижения риска при воздействии поражающих факторов техногенных и военных ЧС, необходимо учитывать положения СП 165.132.5800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90».

Газоснабжение территории разрабатывается в соответствии с требованиями СП 62.13330.2011* «Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002»; Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления» (приказ Ростехнадзора от 15.11.2013 № 542) и должно учитывать требования Федерального закона от 21.07.97 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

Градостроительные (проектные) ограничения (предложения) при размещении источников теплоснабжения

При пересмотре системы теплоснабжения города Куйбышева, требуется руководствоваться положениями пункта 12.27 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», а также положениями Федерального закона «О теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ, в том числе – в части, касающейся устойчивости функционирования (дублирование основных элементов, резервирование по виду топлива на теплоисточниках).

Организация локального оповещения о ЧС.

Основным способом оповещения людей в чрезвычайных ситуациях считается подача речевой информации с использованием сетей радио- и телевещания, систем мобильной связи. Перед подачей речевой информации включаются сирены, что означает подачу предупредительного сигнала «Внимание, всем!», по которому необходимо включить телеканалы, радиоретрансляционную сеть, прослушать порядок действий по сигналам КСЭОН и действовать строго в соответствии с указаниями.

Для организации локального оповещения населения и служащих проектируемой территории на крышах домов используются электросирены типа С-40 с радиусом охвата территории 400 м, также для оповещения населения и служащих проектируемой территории на крышах домов устанавливаются громкоговорители с радиусом охвата территории 300 м.

На территории города Куйбышева действует местная система оповещения (далее – МСО) Куйбышевского района Новосибирской области. Администрация Куйбышевского района Новосибирской области самостоятельно в пределах границ Куйбышевского района Новосибирской области создаёт и поддерживает в состоянии постоянной готовности к использованию МСО.

Организации города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области, эксплуатирующие потенциально опасные объекты, создают и поддерживают в состоянии готовности локальные системы оповещения (далее – ЛСО), которые должны технически и программно сопрягаться с МСО.

Основной задачей местных систем оповещения ГО является обеспечение доведения сигналов (распоряжений) и информации оповещения от органов, осуществляющих управление гражданской обороной на территории Куйбышевского района до:

- оперативных дежурных служб (диспетчеров) потенциально опасных объектов и других объектов экономики, имеющих важное оборонное и экономическое значение или представляющих высокую степень опасности возникновения чрезвычайных ситуаций в военное и мирное время;

- руководящего состава гражданской обороны;

- населения, проживающего на территории населённого пункта.

Сигналы (распоряжения) и информация оповещения передаются оперативными дежурными службами, осуществляющих управление гражданской обороной, вне всякой очереди с использованием всех имеющихся в их распоряжении средств связи и оповещения.

При совпадении времени передачи правительственных сообщений и оповещения населения очерёдность их передачи из радиостудий специальных объектов определяет Президент Российской Федерации или Председатель Правительства Российской Федерации.

Передача сигналов (распоряжений) и информации оповещения может осуществляться как в автоматизированном, так и неавтоматизированном режиме. Основной режим – автоматизированный.

В автоматизированном режиме передача сигналов (распоряжений) и информации оповещения осуществляется с использованием специальных технических средств оповещения, сопряжённых с каналами связи сети, связи общего пользования и ведомственных сетей связи, а также сетей вещания.

В неавтоматизированном режиме передача сигналов (распоряжений) и информации оповещения осуществляется с использованием средств и каналов связи общегосударственной сети связи и ведомственных сетей связи, а также сетей вещания.

Основной способ оповещения и информирования населения – передача речевых сообщений по сетям вещания.

Задействование радиотрансляционных сетей, радиовещательных и телевизионных станций (независимо от форм собственности) с перерывом вещательной программы осуществляется оперативной дежурной службой органа, осуществляющего управление гражданской обороной на территории субъекта Российской Федерации, с разрешения соответствующего начальника гражданской обороны (лица его заменяющего) только для оповещения и информирования населения в речевой форме.

Речевая информация передаётся населению с перерывом программ вещания длительностью не более 5 минут. Допускается 2-3-кратное повторение передачи речевого сообщения.

Организация укрытия населения в защитных сооружениях.

Укрытие населения в защитных сооружениях имеет важное значение, а в связи с трудностью и даже в ряде случаев невозможностью при необходимости полной эвакуации населения из больших городов значение этого мероприятия резко возросло.

Укрытие людей в защитных сооружениях в сочетании с другими способами защиты (эвакуация населения, использование индивидуальных средств защиты) – обеспечивает эффективное снижение степени его поражения от всех возможных поражающих воздействий чрезвычайных ситуаций различного характера.

На территории города Куйбышева типовых убежищ и ПРУ нет. Имеются ведомственные убежища на территории ФКП «Анозит» и Обособленного подразделения АО «СИБЭКО» Барабинская ТЭЦ.

ФКП «Анозит» (Куйбышевский химический завод):

- встроенное убежище 3 класса в корпусе № 308 на 600 мест;

- встроенное убежище 3 класса в корпусе № 290 на 450 мест;

- отдельно стоящее убежище 4 класса в корпусе № 240 на 300 мест.

Общая вместимость 1350 мест.

Обособленное подразделение АО «СИБЭКО» Барабинская ТЭЦ:

- отдельно стоящее защитное сооружение, совмещённое с ЗПУ, вместимость – 115 человек.

Использование средств индивидуальной защиты.

По предназначению средства индивидуальной защиты (СИЗ) подразделяются на средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) и средства защиты кожи (СЗК), по принципу защитного действия – на средства индивидуальной защиты фильтрующего и изолирующего типов.

К средствам индивидуальной защиты органов дыхания относятся противогазы и респираторы, и простейшие средства защиты (противопыльные тканевые маски и ватно-марлевые повязки).

К средствам защиты кожи относится специальная защитная одежда из прорезиненных и других тканей изолирующего типа, а также может использоваться бытовая одежда из полиэтиленовых и других влаго- и пыленепроницаемых материалов.

При угрозе выбросов сильнодействующих ядовитых веществ (СДЯВ) рабочим и служащим выдаются имеющиеся на предприятии СИЗ (Ч+24 час).

Аварийно-спасательным формированиям, рабочим и служащим ПОО СИЗ выдаются немедленно после получения сигнала (Ч+30 мин).

Медицинские мероприятия по защите населения.

Медицинские мероприятия по защите населения представляют собой комплекс организационных, лечебно-профилактических, санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение или ослабление поражающих воздействий чрезвычайных ситуаций на людей, оказание пострадавшим медицинской помощи, а также на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в районах ЧС и в местах размещения эвакуированного населения.

Химические, химиотерапевтические, биологические препараты и перевязочные средства, предназначенные для предотвращения или ослабления воздействия на человека поражающих факторов источников и самих чрезвычайных ситуаций и используемые либо самостоятельно, либо в порядке взаимопомощи включены в состав медицинских средств индивидуальной защиты.

Непосредственно в очаге поражения организуется оказание поражённым первой медицинской и первой врачебной помощи, а в расположенных за пределами очага лечебных учреждениях оказывается квалифицированная и специализированная медицинская помощь. Первая медицинская помощь оказывается на месте поражения в порядке само- и взаимопомощи самими пострадавшими, прибывающими командами спасателей.

Обстановка в районах катастроф может осложняться резким ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки и, в связи с этим, опасностью возникновения и распространения инфекционных, главным образом желудочно-кишечных, заболеваний. Поэтому наряду с оказанием медицинской помощи в районе стихийного бедствия важное значение в период ликвидации медико-санитарных последствий приобретают санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия, организуемые и проводимые санитарно-надзорными органами.

Для оказания квалифицированной медицинской помощи и стационарного лечения больных приводится в готовность ГБУЗ Новосибирской области «Куйбышевская центральная районная больница» (Ч+30 мин).

Для оказания медицинской помощи пострадавшим приводится в готовность бригада экстренной медицинской помощи (Ч+30 мин).

## Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Водоохранными зонами являются территории, примыкающие к береговой линии морей, рек, ручьёв, каналов, озёр, водохранилищ, на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Согласно статье 65 Водного кодекса Российской Федерации, ширина водоохранной зоны рек или ручьёв устанавливается от их истока для рек или ручьёв протяжённостью:

- до десяти километров – в размере 50 метров;

- от десяти до пятидесяти километров – в размере 100 метров;

- от пятидесяти километров и более – в размере 200 метров.

Для реки, ручья протяжённостью менее 10 километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 км2, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

За пределами территории населённого пункта ширина водоохранной зоны рек, ручьёв, каналов, озёр и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от соответствующей береговой линии.

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьёв, протяжённость которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы рек и ручьёв, протяжённость которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Береговая полоса болот, природных выходов подземных вод (родников) и иных предусмотренных федеральными законами водных объектов не определяется.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или нулевого уклона, 40 метров для уклона до 3 градусов и 50 метров для уклона 3 и более градуса.

Ширина прибрежной защитной полосы реки, озёр, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере 200 метров независимо от уклона прилегающих земель.

Согласно части 15 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации, в границах водоохранных зон запрещаются:

- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твёрдое покрытие;

- размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

- размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

- сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

- разведка и добыча общераспространённых полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространённых полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утверждённого технического проекта в соответствии со статьёй 19.1 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»).

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учётом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

- централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

- сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приёма таких вод;

- локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

- сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приёмники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.

В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан, размещённых в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, допускается применение приёмников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

В границах прибрежных защитных полос, наряду с установленными частью 15 настоящей статьи ограничениями, запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

В соответствии с Водным кодексом, ширина водоохраной зоны р. Омь – 200 м, ширина прибрежной защитной полосы – 50 м.

## Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

В городе Куйбышеве источником питьевого водоснабжения являются поверхностные воды реки Омь и подземные источники – 5 артезианских скважин, глубиной от 100 до 870 метров. Половина скважин на сегодняшний день пескует. Потребление воды из реки составляет 9,500 тыс. м3 в сутки, из артезианских скважин

Потребление воды из реки составляет 9500 тыс. м3 в сутки, из артезианских скважин 3800 м3 сутки.

Зоны санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения определяются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. Санитарные правила и нормы «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

ЗСО организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников. Основной целью создания и обеспечения режима ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

ЗСО организуются в составе трёх поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарные нормы и правила «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения (СанПиН 2.1.4.1110-02) предусматривают для водозабора МУП «Горводоканал» из поверхностного водного объекта (р. Омь) организацию зон санитарной охраны в составе трёх поясов.

Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» от 26.02.2002, введённым в действие 01.06.2002, для каждой системы водоснабжения составляется проект водозабора, в составе которого рассчитываются зоны санитарной охраны трёх поясов, чётко определяются мероприятия по соблюдению условий хозяйственной деятельности в этих зонах:

- Первый пояс – граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора – при использовании защищённых подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищённых подземных вод.

- Второй пояс – радиус определяется расчётом, защищает от микробиологических загрязнений.

- Третий пояс – радиус определяется расчётом, защищает от химических загрязнений.

Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Граница первого пояса ЗСО устанавливается в зависимости от местных санитарных и гидрологических условий водосборной территории р. Омь. В первый пояс ЗСО включаются русловой водозабор, сооружения НФС и смежные с ними территории.

В границе первого пояса ЗСО устанавливается граница прибрежной защитной полосы шириной 50,0 м, а также водоохранная зона шириной 200,0 м (Водный кодекс, ст. 65, п. 11, Приложение 9)

Учитывая требования градостроительного кодекса, природные и санитарно-эпидемиологические условия территории водозабора поверхностных вод, граница первого пояса зоны санитарной охраны совпадает с границей земельного отвода. На юго-западе и западе граница проходит на расстоянии 110,0 м от здания насосно-фильтровальной станции и упирается в берег реки, совпадая с границей зоны по реке.

Учитывая географическое положение города, существующую гидрографическую и техногенную нагрузку на территорию рационально определить зону санитарной охраны водозабора по водотоку вверх по течению на расстоянии 10,0 км.

Нижняя граница принимается согласно требованиям СанПиН и устанавливается вниз по потоку на расстоянии 250 м.

Боковые границы второго пояса ЗСО по прилегающему к водозабору берегу и противоположному устанавливаются на расстоянии 500 м от уреза воды при летне-осенней межени.

Границы третьего пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения на водотоках вверх и вниз по течению совпадают с границами второго пояса. Боковые границы должны проходить по линии водоразделов в пределах 3-5 км, включая притоки.

Согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», в первом поясе ЗСО поверхностных водозаборов не допускается:

- посадка высокоствольных деревьев;

- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений;

- прокладка трубопроводов различного назначения;

- размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;

- проживание людей;

- применение удобрений и ядохимикатов.

Во втором поясе ЗСО не допускается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования.

Размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод, допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищённых подземных вод и выполнении специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения.

При разработке генплана с целью предотвращения загрязнения водных объектов, сохранения среды обитания водных биологических ресурсов, размеры и границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос, устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности, согласно Водному кодексу Российской федерации. Проектные материалы, представляемые в органы и учреждения государственной санитарно-эпидемиологической службы для заключения, должны соответствовать СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населённых мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод». Санитарная охрана и оздоровление воды поверхностных водоёмов и грунтовых вод обеспечивается комплексом мер технологического, санитарно-технического и планировочного характера.

Водопроводные сооружения и водоводы

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно-защитной полосой.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

- от стен запасных и регулирующих ёмкостей, фильтров и контактных осветлителей – не менее 30 м;

- от водонапорных башен – не менее 10 м;

- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) – не менее 15 м.

По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.

При расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные расстояния допускается сокращать по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, но не менее чем до 10 м.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

- при отсутствии грунтовых вод – не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

- при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Технологические мероприятия также включают применение бессточной производственной технологии, максимальная утилизация различных компонентов сырья и побочных продуктов производства, сокращение водопотребления и водоотведения путём внедрения систем оборотного водоснабжения.

Сточные воды производств перед сбросом в канализацию должны очищаться на локальных очистных сооружениях (бензо-масло-уловителях и отстойниках). Ливневые стоки с площадок производственных предприятий перед сбросом в ливневую канализацию должны очищаться на очистных сооружениях (отстойники, фильтры).

## Зоны залегания полезных ископаемых

Месторождения полезных ископаемых подлежат охране согласно Закону Российской Федерации от 03.03.1995 № 27-ФЗ «О недрах», «Правилам охраны недр», утверждённым постановлением Госгортехнадзора РФ от 06.06.2003 № 71.

Отношения, связанные с использованием и охраной земель, вод, растительного и животного мира, атмосферного воздуха, возникающие при пользовании недрами, регулируются соответствующим законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

При недропользовании на территории Куйбышевского района согласно Закону Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах», необходимо обеспечить:

- соблюдение законодательства, норм и правил в области использования и охраны недр;

- соблюдение требований технических проектов, планов или схем развития горных работ, недопущение сверхнормативных потерь, разубоживания и выборочной отработки полезных ископаемых;

- ведение геологической, маркшейдерской и иной документации в процессе всех видов пользования недрами;

- представление геологической информации о недрах в соответствии со статьёй 27 настоящего Закона в федеральный фонд геологической информации и его территориальные фонды, а также в фонды геологической информации субъектов Российской Федерации, если пользование недрами осуществляется на участках недр местного значения;

- представление достоверных данных о разведанных, извлекаемых и оставляемых в недрах запасах полезных ископаемых, содержащихся в них компонентах, об использовании недр в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, в федеральный фонд геологической информации и его территориальные фонды, а также в фонды геологической информации субъектов Российской Федерации, если пользование недрами осуществляется на участках недр местного значения, в органы государственной статистики;

- безопасное ведение работ, связанных с пользованием недрами;

- соблюдение требований по рациональному использованию и охране недр, безопасному ведению работ, связанных с пользованием недрами, охране окружающей среды;

- приведение участков земли и других природных объектов, нарушенных при пользовании недрами, в состояние, пригодное для их дальнейшего использования;

- безопасность горных выработок, буровых скважин и иных связанных с пользованием недрами сооружений, расположенных в границах предоставленного в пользование участка недр;

- сохранность разведочных горных выработок и буровых скважин, которые могут быть использованы при разработке месторождений и (или) в иных хозяйственных целях; ликвидацию в установленном порядке горных выработок и буровых скважин, не подлежащих использованию;

- выполнение условий, установленных лицензией или соглашением о разделе продукции, своевременное и правильное внесение платежей за пользование недрами;

- сохранность ценных и опасных грузов, геологической, маркшейдерской и иной документации, специальной корреспонденции, а также грузов, содержащих носители сведений, отнесённых к государственной тайне;

- исключение негативного воздействия на окружающую среду при размещении в пластах горных пород попутных вод и вод, использованных пользователями недр для собственных производственных и технологических нужд.

Согласно статье 25 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах», проектирование и строительство населённых пунктов, промышленных комплексов и других хозяйственных объектов разрешается только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящего строительства.

При проектировании застройки в пределах площадей залегания полезных ископаемых необходимо получить разрешение недропользователя. В соответствии со статьёй 7 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах», любая деятельность, связанная с пользованием недрами в границах горного отвода, может осуществляться только с согласия пользователя недр, которому он предоставлен.

## Иные зоны, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации

Водный бассейн

Основными источниками загрязнения поверхностных и подземных вод являются: поверхностный сток с селитебных, коммунально-складских, сельскохозяйственных и производственных территорий, неорганизованный сброс неочищенных ливневых вод с территорий, не имеющих ливневой канализации, а также отсутствие централизованной системы хозяйственно-фекальной канализации.

Аварии на водопроводных сооружениях г. Куйбышева устраняют своевременно, с оформлением акта дезинфекции участка сети, которые в 3-х дневной срок представляют в территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области в Барабинском районе.

В г. Куйбышеве проводится социально – гигиенический мониторинг качества воды на микробиологические исследования I раз в месяц (положительных проб не было за последние 5 лет; на санитарно-химические показатели 1 раз в квартал (положительные пробы – превышение но минерализации (сухой остаток), железу, бору).

На территории города Куйбышева очистка и дезинфекция хозяйственно-фекальных вод от предприятий, организаций и жилых кварталов города производится на биологических очистных сооружениях (далее – БОС). Очистка производится согласно техническому регламенту очистки сточных вод.

Дезинфекция очищенных сточных вод проводится гипохлоритом натрия. После БОС, очищенные воды, поступают в пруд-накопитель для дальнейшей доочистки в оз. Большие Кайлы. В паводковый период в момент наибольшего разбавления очищенные сточные воды из озера Б. Кайлы сбрасываются в течении 91 суток в реку Омь ниже города. С целью контроля загрязняющих веществ в сточных водах, разработана программа производственного контроля, которая включает в себя контроль по составу загрязняющих веществ в сточных водах, поступающих на очистные сооружения, на стадиях очистки, до проведения дезинфекции и после дезинфекции очищенных сточных вод и в период сброса очищенных сточных вод в реку Омь.

Контроль ведётся, по 23 загрязняющим веществам:

- по взвешенным веществам, минеральному составу (по сухому остатку), хлоридам;

- сульфатам, растворённому кислороду, pH, аммоний ионы, нитратам, нитритам;

- фосфатам, нефтепродуктам, меди, железу, свинцу, перхлорату аммония,

- гидразингидрату, бору, цинку, СПАВ, БПК, бактериологическому анализу;

- проводятся паразитологические исследования.

Контроль за сбросом загрязняющих веществ в сточных водах осуществляет аккредитованная лаборатория биологических очистных сооружений МУП «Геострой».

Актуальность проблемы охраны водных ресурсов продиктована всё возрастающей экологической нагрузкой на поверхностные водные источники и включает следующие аспекты:

- обеспечение населения качественной водой в необходимых количествах;

- рациональное использование водных ресурсов;

- предотвращение загрязнения водоёмов;

- соблюдение специальных режимов на территориях санитарной охраны водоисточников и водоохранных зонах водоёмов;

- действенный контроль над использованием водных ресурсов и их качеством.

Атмосферный воздух

Состояние воздушного бассейна является одним из основных экологических факторов, определяющих экологическую ситуацию и условия проживания населения.

Для проектируемой территории – это зоны атмосферного загрязнения, в том числе и от автодорог. Уровень неблагоприятного воздействия автодорог определяется концентрациями загрязняющих веществ, создаваемыми в приземном слое атмосферы за счёт выбросов от движущихся автотранспортных средств и дальностью распространения этих концентраций.

Основными источниками загрязнения воздушного бассейна, водного бассейна и почв являются стационарные источники и динамические. К стационарным источникам загрязнения на территории поселения относятся промышленные, коммунально-складские объекты и объекты сельскохозяйственного производства.

К динамическим (передвижным источникам) относятся – транспорт (автомобили, тракторы, мотоциклы). Из динамических источников загрязнения автотранспорт является одним из крупных загрязнителей атмосферного воздуха, выбросы от которого содержат окись углерода, окись азота, углеводороды и др.

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха для Куйбышевского района, является автомобильный транспорт, предприятия теплоэнергетики, коммунальные котельные и низкие источники выбросов частного сектора.

Снижение выброса загрязняющих веществ обусловлено газификацией г. Куйбышева переводом части котельных города и частного сектора на отопление газообразным топливом. В 2019 году не было зарегистрировано случаев аварийных и залповых выбросов.

Воздействие транспорта на окружающую среду многообразно и проявляется, прежде всего, в постоянном загрязнении атмосферного воздуха и почв токсичными веществами отработавших газов транспортных двигателей. Основную долю выбросов от автотранспорта составляют оксиды углерода и азота, углеводороды, сажа, соединения свинца. Загрязнение воздушного бассейна территории Города Куйбышева происходит в результате поступления в него:

- выбросов метана при технологическом обслуживании газораспределительной станции и газопроводов;

- продуктов сгорания топлива в котельных и в индивидуальных источниках теплоснабжения. Обычными продуктами горения, например, древесины при индивидуальном печном отоплении являются: оксид углерода, оксиды азота, диоксид серы, зола древесная;

- загрязняющих веществ и пыли в составе выбросов объектов деревообрабатывающей промышленности, строительной индустрии;

- отработанных газов и вредных веществ от автотранспорта, в том числе оксид углерода (СО), углеводороды (СХHY), оксиды азота (NOX), бенз(а)пирен, альдегиды и сажа.

Кроме этого, при отсутствии очистных сооружений и открытом сбросе жидких бытовых отходов на почву выделяются следующие загрязняющие вещества:

- сероводород;

- аммиак;

- метан;

- хлор;

- этилмеркаптан;

- метилмеркаптан.

Значительные возможности снижения уровня атмосферного загрязнения заключены в разработке эффективных планировочных мероприятий, которыми являются:

- поэтапная реконструкция и благоустройство местных дорог, не имеющих твёрдого покрытия. Автодороги должны иметь твёрдое покрытие;

- обеспечение максимально возможного уровня очистки отходящих газов для всех вновь размещаемых промышленных объектов в соответствии с требованиями российского экологического законодательства и принципами наилучших существующих технологий;

- активное переоборудование автотранспортных средств с бензинового топлива на газовое;

- внедрение и реконструкция пылегазоочистного оборудования на котельной и производственных предприятиях;

- оборудование автозаправочной станции системой закольцовки паров бензина;

- исключение транзитного, грузового движения автомобилей из жилых районов:

- вынос коммунальных и производственных объектов на расстояние, обеспечивающее санитарные нормы;

- создание и благоустройство санитарно-защитных зон промышленных предприятий и других источников загрязнения атмосферного воздуха, водоёмов, почвы;

- при размещении и строительстве новых промышленных объектов учитывать класс санитарной классификации производства, соблюдать ориентировочные санитарно-защитные зоны до жилой застройки в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- рационально размещать новые промышленные предприятия, с учётом розы ветров и микроклиматических особенностей территории (по возможности, избегая понижений местности, котловин, стремясь к равнинным хорошо продуваемым районам, в которых неблагоприятные метеорологические явления встречаются редко);

- организация защитного озеленения из газоустойчивых насаждений в границах санитарно-защитных зон, вдоль дорог;

- сокращение открытых почвенных пространств путём разбивки газонов.

Санитарное состояние воздушного бассейна города Куйбышева в целом на расчётный срок будет определяться количеством и характером источников загрязнения.

Для обеспечения требуемых гигиенических норм содержания в приземном слое атмосферы загрязняющих веществ, уменьшения отрицательного влияния предприятий на население, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» требуется для объектов, являющихся источником негативного воздействия, устанавливать санитарно-защитную зону либо санитарный разрыв. Санитарно-защитная зона и санитарный разрыв не могут рассматриваться как резервные территории предприятия или как перспектива для развития селитебной зоны.

Почвенный покров

Экологическое состояние почвы определяется уровнем загрязнённости и характером нарушения почвенного покрова. Санитарная охрана почв от загрязнения промышленными и транспортными выбросами в атмосферу решается совместно с защитой воздушного бассейна от загрязнений путём мероприятий, указанных в составе воздухоохранных мероприятий.

Нарушенными считают почвы, утратившие своё плодородие и ценность в связи с хозяйственной деятельностью человека. Почвы на проектируемой территории нарушаются в результате возникновения транспортных коммуникаций, строительных площадок. Антропо-техногенные и природные источники воздействия приводят к загрязнению и дегумификации, уплотнению, нарушению, вторичному засолению почв и другим негативным последствиям.

В результате антропогенного воздействия на почвенный покров происходит изменение морфологии почв, изменение физических, химических свойств почв и их потенциального плодородия. Строительная и транспортная техника создаёт механические нагрузки, способные уничтожить растительные сообщества частично или полностью.

Загрязнённая почва может оказывать неблагоприятное влияние на условия жизни населения и его здоровье, так как является основным накопителем химических веществ техногенной природы и фактором передачи инфекционных и паразитарных заболеваний. Загрязняющие вещества поступают в почву из атмосферы с промышленными выбросами (в том числе, с атмосферными осадками), при таянии снежного покрова в весенний период, а также путём фильтрации загрязнённых поверхностных сточных вод.

В почвах примагистральных территорий содержатся нефтепродукты, бенз(а)пирен, легко- и среднерастворимые формы химических элементов (хлориды магния, натрия, кальция; карбонаты кальция, магния; сульфат кальция). Перечисленные загрязняющие вещества поступают в почву вследствие оседания пыли от эксплуатации дорог, в результате сгорания бензина и амортизации машин.

На территории города Куйбышева ежегодно образуется более 100 тыс. м3 в год коммунальных отходов. В 2019 году проводился санитарно-гигиенический мониторинг качества почвы в г. Куйбышева (в районе квартал 10, дом 6) на микробиологические, санитарно-химические, паразитологические показатели.

Для установления полной картины загрязнения и депонации загрязняющих веществ в почвенном покрове территории муниципального образования, выявления существующих геохимических аномалий с целью разработки рекомендаций по устранению последствий негативных экологических процессов в почвах, необходимо разработать и реализовать программу исследования почвенного и снегового покрова. Несомненно, важнейшим в изучении загрязнения почв и грунтов должны являться районы жилой застройки и районы, используемые под дачные и садово-огородные участки.

Санитарная охрана почв от загрязнения промышленными и транспортными выбросами в атмосферу решается совместно с защитой воздушного бассейна от загрязнений путём мероприятий, указанных в подразделе «Воздухоохранные мероприятия».

Для обезвреживания твёрдых коммунальных отходов применяются разные методы, в проекте предусматривается строительство установки механизированной переработки ТКО с последующим использованием полученного компоста в хозяйстве.

Необходимо бережное сохранение плодородного слоя почвы при проведении строительных работ. При строительстве необходимо верхний слой почвы собирать и складировать на площадке и после завершения строительства проводить техническую рекультивацию.

Благоустройство города путём создания газоно-клумбовых внутриквартальных участков позволит улучшить состояние почвенного покрова в городе.

Дополнительные направления защиты экологического благополучия региона.

Защита растительного мира. Главные функции зелёных насаждений – санитарно-гигиеническая, рекреационная, структурно-планировочная и декоративно-художественная.

Особые климатические условия Новосибирской области создают неблагоприятные условия для произрастания большинства деревьев, кустарников. Зелёные насаждения здесь требуют постоянного ухода и полива, особенно при посадке.

В настоящее время (при норме на одного жителя 8 м2 озеленённых территорий общего пользования с учётом рекреационных территорий) необходимо 34,8 га озеленённых территорий общего пользования.

На территории населённого пункта преобладают насаждения естественного происхождения. Кроме насаждений общего пользования имеются насаждения ограниченного пользования на участках детских и учебных заведений, культурно-бытовых, административных учреждений и предприятий, во дворах жилой застройки, насаждения специального назначения на улицах и дорогах.

Посадки на дорогах и улицах, особенно в индивидуальной застройке, как правило, выполнены бессистемно, из разновозрастных и разнопородных деревьев и кустарников, без учёта нормативных требований по их размещению.

Необходимо провести таксацию существующих деревьев, замену сухих и больных деревьев новыми. Существенным недостатком имеющегося озеленения является ограниченный видовой состав деревьев и кустарника, что не позволяет методами озеленения улучшить архитектурно-художественный облик населённого пункта.

Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) промтерриторий села не благоустроены и часто не организованы.

Леса и лесопосадки должны выполнять водоохранные, средозащитные, ландщафто-стабилизирующие и санитарно-гигиенические функции. Зелёные насаждения должны быть под контролем соответствующих организаций, которые обязаны следить за количественным и качественным их состоянием.

В целях повышения статуса лесов, улучшения санитарного и экологического состояния лесов, соответствующей организацией территории вокруг населённого пункта необходимо выделить зелёную зону с ограниченными режимами лесопользования.

Шумозащитные мероприятия. Для поддержания нормативного шумового режима в жилых районах борьба с шумом должна проводиться по основным трём направлениям:

- в источнике шума – инженерно-техническими и организационно-административными методами;

- по пути распространения шума – градостроительными и строительно-акустическими методами;

- в объекте шумозащиты – конструктивно-строительными методами.

Расчёт шумовых характеристик транспортных потоков должны проводиться в соответствии СП 51.13330.2011 «Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003».

Уровень звука LАтер, в дБА в расчётной точке на территории защищаемого от шума объекта определяется в соответствии с СП 51.13330.2011 (п. 6.3).

Генеральным планом предусматриваются следующие градостроительные мероприятия:

- назначение ширины улиц в соответствии с принятой классификацией улично-дорожной сети;

- озеленение примагистральных территорий, создание шумозащитных зелёных полос и другие.

Укрупнение межмагистральных территорий и рациональное распределение транспортных нагрузок на улично-дорожную сеть может уменьшить шум в среднем на 8 дБА.

Организация транспортного движения позволяет снизить уровень транспортного шума на 2-10 дБА, а регулирование состава транспортных потоков и применение автоматических систем регулирования на 10-15 дБА.

В зависимости от конструкции посадок зелёных насаждений эффективность шумозащиты составляет 3-15 дБА, а использование шумозащитных экранов 5-25 дБА.

Жилые здания, применяемые в качестве шумовых барьеров, должны иметь высокие звукоизоляционные качества наружных ограждающих конструкций и, в первую очередь, окон, которые могут снижать уровень звука на 18-45 дБА.

Размеры санитарно-защитных зон от трансформаторов до жилых домов рассчитаны с учётом количества и мощности трансформаторов при напряжении ПС 110-220 кВ (200-250 м).

Применение комплекса шумозащитных мер позволяет улучшить акустический режим в жилых помещениях.

Защита от действия электромагнитного поля. Для защиты населения от неблагоприятного воздействия электромагнитного поля, создаваемого высоковольтной линией, необходимо организовать санитарно-защитную зону. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, величина зоны для линий электропередач до 20 кВ составляет 10 м (5 м – для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещёнными в границах населённых пунктов), до 35 кВ – 15 м, до 110 кВ – 20 м, до 220 кВ – 25 м.

Следует отметить, что недоучёт экологической компоненты в социально-экономическом развитии территории на прогнозируемый период может привести к возникновению экологических рисков, в их числе можно выделить следующие:

- риски, угрожающие безопасности, к которым, в частности, относятся несчастные случаи на производстве, вызванные неблагоприятной внутрипроизводственной экологической обстановкой;

- риски, угрожающие здоровью населения вследствие ухудшения экологического состояния территории, которые часто имеют латентный характер, и проявляются с определённой задержкой;

- риски, угрожающие общественному благосостоянию, включая снижение ценности земельных ресурсов, в том числе выделяемых для строительства жилья и санаторно-курортных объектов, вследствие загрязнения почв и атмосферного воздуха;

- финансовые риски (возможные потери собственности, доходов, или прибыли от инвестиций, связанные с экологическими факторами).

Анализ радиационной обстановки в г. Куйбышеве. Радиационная безопасность в г. Куйбышеве стабильна, превышения не выявлено, а именно: еженедельно проводится измерение мощности эквивалентной дозы внешнего гамма-излучения в контрольной точке № 2, все отобранные пробы соответствует допустимым величинам, установленные СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности» (НРБ - 99/20099).

# Прогноз развития демографических и социально-экономических процессов в городе Куйбышеве

Актуальной задачей демографической политики органов местного самоуправления города Куйбышева является увеличение численности населения территории за счёт повышения рождаемости, снижения смертности, увеличения средней продолжительности жизни, а также за счёт развития рынка труда на основе баланса интересов работодателей и работников, максимального обеспечения занятости трудоспособного населения, привлечения квалифицированных кадров на территорию поселения.

Основными проектами на ближайшую перспективу по реализации эффективной демографической политики будет являться дополнительные меры, направленные на поддержку граждан, переехавших или изъявивших желание переехать на постоянное место жительства в Новосибирскую область, включая предоставление грантов выпускникам образовательных организаций начального, среднего и высшего профессионального образования, переезжающих для работы в Новосибирскую область.

Направлениями деятельности органов местного самоуправления по решению основной задачи демографической политики являются:

- мониторинг факторов влияния на процессы миграции в городе;

- мониторинг показателей уровня жизни населения;

- поддержка занятости населения;

- создание условий для изменения структуры занятости в сторону сервисной экономики, развития деловых и потребительских услуг, самозанятости населения;

- образование единой информационной базы о состоянии рынка труда для создания возможностей перераспределения трудовых ресурсов;

- совершенствование форм сотрудничества с работодателями и содействие внедрению более эффективных способов трудоустройства;

- участие в развитии системы подготовки необходимых квалифицированных кадровых ресурсов (трудовое обучение в школах, совершенствование системы профориентации).

Основными направлениями деятельности на ближайшую перспективу по реализации эффективной демографической политики будут являться государственные программы Новосибирской области и муниципальные программы Куйбышевского района, которые формируют местные программы развития и стратегию развития города Куйбышева:

- обеспечение активного поступательного развития экономики территории в том числе и посредством реализации государственных программ Новосибирской области – «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области», «Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности в Новосибирской области», «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области», «Оказание содействия добровольному переселению в Новосибирскую область соотечественников, проживающих за рубежом», «Стимулирование инвестиционной активности в Новосибирской области», а также муниципальных программ Куйбышевского района – «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Куйбышеве Куйбышевском районе Новосибирской области на 2020-2022 годы»;

- обеспечение социальной поддержки и защиты населения в том числе и посредством реализации государственных программ Новосибирской области – «Содействие занятости населения», «Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области»;

- обеспечение физического и нравственного здоровья населения в том числе и посредством реализации государственных программ Новосибирской области – «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области», «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодёжи в Новосибирской области», «Развитие государственной молодёжной политики Новосибирской области», «Культура Новосибирской области», «Развитие здравоохранения Новосибирской области», муниципальных программ – «Программа комплексного развития социальной инфраструктуры города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области на 2017-2020 годы»;

- развитие жилищного строительства в том числе и посредством реализации государственной программы Новосибирской области – «Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области», «Обеспечение жильём молодых семей в Новосибирской области», «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2022», региональной адресной программы Новосибирской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025.

Прогноз численности населения был выполнен в несколько этапов. Первоначально анализ действующих документов территориального планирования всех уровней, а именно прогнозируемых в них показателей естественного и механического прироста и ожидаемой при этом численности постоянного населения (темпа роста), позволил в целом представить, как изменится демографическая ситуация в анализируемых населённых пунктах на прогнозный период времени (2030-2040 гг.).

Вторым этапом произведён анализ действующих документов стратегического социально-экономического планирования как района в целом, так и города в отдельности, в которых были рассмотрены аналогичные прогнозируемые показатели, а также основные ориентиры развития экономики и всех инфраструктур.

При прогнозировании численности населения, помимо ориентиров социально-экономического развития поселения и района в целом, обозначенных в Стратегии социально-экономического развития Куйбышевского муниципального района до 2030 года, во внимание был принят прогноз социально-экономического развития, обозначенный в Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2030 года, а также прогноз социально-экономического развития области, определённый в Схеме территориального планирования Новосибирской области, в котором отмечены:

- основные приоритеты социально-экономического развития территории;

- показатели ежегодного миграционного прироста;

- показатели возрастной структуры населения;

- тенденция изменения показателя смертности населения;

- прогнозируемая численность населения к 2035 г.

Прогноз численности населения не может быть осуществлён, опираясь только на процессы смертности и рождаемости, на число прибывших и выбывших с территории за последний период времени. Расчёты необходимо подкреплять количеством мест приложения труда, создание которых возможно и благодаря которым территория города Куйбышева может быть привлекательной в плане реализации трудового потенциала населения и комфортности проживания.

Сценарные условия и прогноз основных параметров социально-экономического развития разработаны на вариантной основе с учётом изменения внешних и внутренних условий и факторов экономического развития.

Рассматривая многофакторную ситуацию развития событий, влияния внешних и внутренних сил на градостроительную и средообразующую систему проектом предлагается два сценария развития событий: консервативный, умеренно-оптимистичный (целевой) и инновационный.

Консервативный сценарий предполагает инерционное развитие с сохранением тенденций, внешних и внутренних условий развития экономики, консервативную инвестиционную политику частных компаний, ограниченные возможности бюджетов всех уровней при относительно слабом росте потребительского спроса. В этом варианте факторы внешней и внутренней среды находятся на текущих уровнях.

Целевой (Умеренно-оптимистичный) сценарий предполагает оживление и рост в экономике, создание необходимых условий для инновационного развития и роста инвестиций, в том числе расширение источников, механизмов и инструментов финансирования. В данном варианте факторы внешней среды находятся на уровне не ниже текущего, улучшаются факторы внутренней среды.

Инновационный сценарий характеризуется, с одной стороны, ожиданиями позитивных изменений во внешней среде, с другой – формированием внутренних условий для опережающего роста инвестиций и экономики, основанного на внедрении прорывных научно-технологических разработок, занятии рыночных ниш «новой экономики», кратном росте экспорта высокотехнологичной продукции и услуг, ускоренном инновационном развитии отраслей-лидеров. Таким образом, третий вариант исходит из прогнозного улучшения факторов как внутренней, так и внешней среды.

Учитывая результаты проведённого анализа социально-экономического развития Куйбышевского района за период 2012-2017 и 2018 годов, можно сделать вывод, что планирование развития по инновационному сценарию не реалистично с тем, что бюджет района является высокодотационным.

В настоящее время развитие Куйбышевского района проходит по консервативному (инерционному) сценарию, именно этот вариант развития выбран при формировании прогноза социально- экономического развития Куйбышевского района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. Но в долгосрочной перспективе предполагается переход на умеренно - оптимистический сценарий и связано это с подписанием в 2018 году соглашения о создании Барабинско-Куйбышевской агломерации.

В период 2019-2021 годов будут проведены мероприятия первого этапа развития Барабинско-Куйбышевской агломерации, которые нацелены на подготовку научно- исследовательской работы по стратегическому развитию агломерации, а также на проведение подготовительных мероприятий для начала реализации стратегических задач, определенных в научно- исследовательской работе

В период 2022-2030 годов ожидается получение экономического эффекта от научно обоснованных мероприятий, нацеленных на инвестиционное развитие, подъем экономики и соответственно повышение уровня и качества жизни населения Куйбышевского района.

Таким образом, основным целевым сценарием развития Куйбышевского района на долгосрочную перспективу должен стать умеренно-оптимистичный (базовый) сценарий, как наиболее вероятный и сбалансированный, который позволит реализовать модель развития, основанную на развитии Барабинско-Куйбышевской агломерации, формировании крупного рынка труда, росте инвестиционной привлекательности за счёт развитого рынка потребления, возможности развития инфраструктурных проектов, потенциала предоставления равного доступа жителей района к различным видам услуг, повышении уровня и качества жизни населения района.

Предполагается, что малый и средний бизнес в районе получит реальную поддержку и станет одним из ключевых направлений развития района за счёт гарантированных рынков сбыта.

Реализация указанных мероприятий позволит снизить зависимость бюджета города от районного и областного бюджетов, повысить бюджетную обеспеченность населения, позволит использовать часть доходов бюджета для развития территории.

Таким образом, в рамках генерального плана и в соответствии со Схемой территориального планирования Куйбышевского района выбран умеренно-оптимистичный сценарий развития. При этом актуальной задачей демографической политики органов местного самоуправления Города Куйбышева является увеличение численности населения территории за счёт повышения рождаемости, снижения смертности, увеличения средней продолжительности жизни, а также за счёт развития рынка труда на основе баланса интересов работодателей и работников, максимального обеспечения занятости трудоспособного населения, привлечения квалифицированных кадров на территорию района.

Очевидно, что решение поставленной задачи должно осуществляться комплексными методами: от конкретных программных мероприятий органов местного самоуправления района по стабилизации естественного прироста до создания условий для уменьшения оттока трудоспособного населения за счёт проведения эффективной политики занятости.

Основными проектами на ближайшую перспективу по реализации эффективной демографической политики будет являться дополнительные меры, направленные на поддержку граждан, переехавших или изъявивших желание переехать на постоянное место жительства в Новосибирскую область, включая предоставление грантов выпускникам образовательных организаций начального, среднего и высшего профессионального образования.

Направлениями деятельности органов местного самоуправления по решению основной задачи демографической политики являются на весь срок реализации Стратегии:

- мониторинг факторов влияния на процессы миграции;

- организация работы по подготовке и переподготовке кадров рабочих профессий по запросам работодателей;

- мониторинг показателей уровня жизни населения;

- формирование комплексных программно-целевых документов города Куйбышева по поддержке занятости населения;

- создание условий для изменения структуры занятости в сторону сервисной экономики, развития деловых и потребительских услуг, самозанятости населения;

- образование единой информационной базы о состоянии рынка труда в границах муниципального района в целом для создания возможностей перераспределения трудовых ресурсов;

- совершенствование форм сотрудничества с работодателями и содействие внедрению более эффективных способов трудоустройства;

- участие в развитии системы подготовки необходимых квалифицированных кадровых ресурсов (трудовое обучение в школах, совершенствование системы профориентации).

Прогноз численности населения был выполнен в несколько этапов. Первоначально анализ действующих документов территориального планирования всех уровней, а именно прогнозируемых в них показателей естественного и механического прироста и ожидаемой при этом численности постоянного населения (темпа роста), позволил в целом представить, как изменится демографическая ситуация в городе на прогнозный период времени (2030-2040 гг.).

Вторым этапом произведён анализ действующих документов стратегического социально-экономического планирования как района и области в целом, так и Города Куйбышева, в которых были рассмотрены аналогичные прогнозируемые показатели, а также основные ориентиры развития экономики и всех инфраструктур.

При корректировке прогноза численности населения, помимо ориентиров социально-экономического развития региона, обозначенных в Стратегии экономического развития Новосибирской области на период до 2030, в Стратегии социально-экономического развития Куйбышевского района Новосибирской области до 2030 года, во внимание был принят прогноз социально-экономического развития, определённый в Схеме территориального планирования Новосибирской области, в котором отмечены:

- основные приоритеты социально-экономического развития территории;

- показатели ежегодного миграционного прироста;

- показатели возрастной структуры населения;

- тенденция изменения показателя смертности населения;

- прогнозируемая численность населения к 2035 г.

Для расчёта численности населения использован метод демографического прогноза с учётом сложившихся социально-экономических условий. Прогнозные расчёты позволяют оценить влияние рождаемости, смертности и миграции на будущую структуру и численность населения.

Расчёт произведён по формуле:

где:

Н – ожидаемая численность населения;

H0 – среднегодовая численность населения на исходный год (принят 2020 г.);

Е – среднегодовой естественный прирост (убыль) за последние годы (% от всего населения);

M – среднегодовой механический прирост (отток) за последние годы (% от всего населения);

t – количество лет, на конец которого производится расчёт численности населения.

В I варианте используются данные о демографическом движении населения за последние 5 лет.

Для 1 очереди (2030 год):

Для расчётного срока (2040 год):

Во II варианте используются данные о демографическом движении населения за последний год.

Для 1 очереди (2030 год):

Для расчётного срока (2040 год):

Для расчёта перспективной численности населения города с учётом базового сценария развития района в целом был использован социально-экономический прогноз. Социально-экономический прогноз численности населения базируется на перспективном развитии градообразующих отраслей и установлении наиболее рациональных пропорций между основными группами населения: несамодеятельной, градообразующей и обслуживающей.

Оценка и прогноз развития экономической базы города, предполагаемое улучшение занятости, а также влияние, которое оказывает развитие жилищного строительства несомненно должны содействовать росту численности населения города.

Численность трудовых ресурсов на начало 2020 года составляла 25,7 тыс. человек или 59,1 % от общей численности постоянного населения. Заняты в экономике – 18,7 тыс. человек (43 % от общей численности постоянного населения). Разделение трудовых ресурсов по занятости на градообразующие и обслуживающие отрасли в городе на начало 2020 года принято: 27 % - заняты в градообразующих отраслях, 73 % - в обслуживающих.

Перспективная структура занятости на расчётный срок и первую очередь определена исходя из проведённого анализа современной возрастной структуры, миграции, занятости населения, а также наметившимся условиям для их дальнейшего перераспределения.

Численность населения определяется по формуле:

где:

Н – ожидаемая численность населения, тыс. чел.;

А – абсолютная численность градообразующих кадров (с учётом уезжающих за пределы поселения), тыс. чел.;

Б – численность занятых в сфере обслуживания, %;

В – доля несамодеятельного населения, %.

Ориентировочный расчёт приведён в таблице 45. Согласно произведённым расчётам, численность населения по этому методу на первую очередь составит 6800 человек, на расчётный срок 6900 человек.

Таблица 45

Прогнозная численность населения Города Куйбышева

| № п/п | Группа населения | Первая очередь (2030 г.) |  | Расчётный срок (2040 г.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | чел | % | чел. | % |
| 1 | Население, всего. В т.ч.: | 41250 | 100,0 | 38950 | 100,0 |
|  | - г. Куйбышев | 41250 | 100,0 | 38950 | 100,0 |
| 2 | Самодеятельное население | 17740 | 43,0 | 17528 | 45,0 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | - градообразующая группа | 4733 | 11,5 | 4732 | 12,2 |
|  | - обслуживающая группа | 13007 | 31,5 | 12795 | 32,9 |
| 3 | Несамодеятельное население | 23510 | 57,0 | 21423 | 55,0 |

При определении трудовых ресурсов, необходимых для расчёта населения из общей численности населения в трудоспособном возрасте исключаются следующие группы населения:

- лица, занятые в домашнем и личном подсобном хозяйстве;

- инвалиды труда в трудоспособном возрасте;

- 100 % учащихся высших и средних специальных учебных заведений, обучающихся в отрыве от производства;

- лица, зарегистрированные на бирже труда.

В составе трудовых ресурсов учитываются дополнительно лица пенсионного возраста, продолжающие участвовать в общественном производстве.

Данный вариант расчёта демографических показателей предполагает развитие основных отраслей промышленности на базе их модернизации и развития на новом технологическом уровне; создании благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности на территории города; комплексном развитии транспортной отрасли и связи для удовлетворения потребностей населения и экономики.

Численность детей в школьном и дошкольном возрастах в городе Куйбышеве представлена ниже.

Таблица 46

Прогноз численности населения в дошкольном возрасте (0-7 лет) в анализируемых населённых пунктах

| Населённый пункт | 2020 г., чел. | Первая очередь, 2030 г., чел. | Расчётный срок, 2040 г., чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| г. Куйбышев | 3880 | 3506 | 3389 |

Таблица 47

Прогноз численности населения в школьном возрасте (8-17 лет) в анализируемых населённых пунктах

| Населённый пункт | 2020 г., чел. | Первая очередь, 2030 г., чел. | Расчётный срок, 2040 г., чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| г. Куйбышев | 5124 | 4744 | 4285 |

В динамике численности населения в школьном и дошкольном возрастах наблюдаются примерно те же тенденции, что и в динамике численности всего населения.

# Проектное решение территориального развития города Куйбышева

На территории города в части, касающейся города Куйбышева, действуют следующие региональные стратегические документы в сфере социально-экономического развития, а также документы территориального планирования, в соответствии с которыми велась разработка Генерального плана:

- Стратегия социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2030 года, утверждённая Постановлением Правительства Новосибирской области от 19.03.2019 № 105-п;

- Инвестиционная стратегия Новосибирской области до 2030 года, утверждённая Постановлением Правительства Новосибирской области от 25.12.2014 № 541-п;

- Схема территориального планирования Новосибирской области, утверждённая Постановлением Администрации Новосибирской области от 07.09.2009 № 339-па;

- Схема территориального планирования Куйбышевского района, Новосибирской области, утверждённая решением сессии Совета депутатов Куйбышевского района от 14.03.2013 № 11;

- Стратегия социально-экономического развития Куйбышевского района до 2030 года.

Главной целью территориального планирования города Куйбышева является определение стратегических направлений развития и территориальная организация на основе анализа и комплексной оценки природно-климатических, градостроительных, социально-экономических и культурно-исторических условий. Территориальное планирование муниципального образования – планирование развития его территории, включая определение функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства, зон с особыми условиями использования.

## Архитектурно-планировочное решение

Главная задача пространственного развития территории города Куйбышева заключается в определении территориальных возможностей и сопоставления их с планируемым размещением объектов регионального, местного значения, строительство которых необходимо, исходя из анализа использования данной территории и нормативов градостроительного планирования, действующих на территории города.

Для удовлетворения потребности в новом жилищном строительстве необходимо определить территории исходя из проектной численности населения 6900 человек.

Основным направлением территориального развития селитебных территорий является:

- эффективное использование застроенных жилых кварталов за счёт повышения плотности и этажности застройки, снос ветхого фонда и строительство современных жилых домов в соответствии с проектами планировки;

- корректировка существующего транспортного каркаса населённого пункта, совершенствование улично-дорожной сети с учётом перспективных направлений развития селитебных территорий;

- упорядочение сложившегося общественного центра, наполнение объектами общественно-деловой, социальной инфраструктуры;

- формирование зон отдыха населения.

Основными мероприятиями по инженерной инфраструктуре и благоустройству территории населённых пунктов определены:

- полное инженерное обеспечение населённых пунктов с учётом существующих сетей и проектных разработок;

- организация водоотвода дождевых и паводковых вод, озеленение застроенной территорий.

Сложившаяся структура территорий и существующий природный каркас являются основой для проектных предложений по формированию планировочной структуры Города Куйбышева.

Вне границ населённого пункта на территории муниципального образования сформированы зоны транспортной инфраструктуры, специального назначения (кладбища), сельскохозяйственных угодий и производственного и коммунально-складского назначения.

Генеральным планом предложено уплотнение селитебных территорий с сохранением сложившейся планировочной структуры. Кроме этого, генеральным планом предусмотрена организация рекреационных зон.

Также генеральным планом предлагается сохранение существующей общественно-деловой застройки с последующим её развитием на отдельных территориях.

Территории, предназначенные для размещения производственных и коммунально-складских объектов, сохраняются.

## Развитие жилой зоны

Целью проектных решений генерального плана в сфере жилищного строительства является обеспечение растущих потребностей населения в жилье и достижение требуемого уровня средней жилищной обеспеченности.

В целях обеспечения жильём и улучшения жилищных условий граждан разработаны государственные программы Новосибирской области «Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области на 2015-2020 годы» и «Обеспечение жильём молодых семей в Новосибирской области на 2015-2020 годы.

Основные задачи Программ:

- Увеличение объёма ввода в эксплуатацию жилья экономического класса и объектов инфраструктуры;

- Вовлечение в оборот земельных участков в целях строительства жилья эконом класса и обустройство территорий посредством строительства объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры;

- Разработка и реализация документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории;

- Снижение административных барьеров в строительстве;

- Содействие внедрению новых современных, энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий в жилищное строительство и производство строительных материалов, используемых в жилищном строительстве;

- Повышение доступности ипотечных жилищных кредитов для населения;

- Расселение аварийного жилищного фонда;

- Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильём отдельных категорий граждан, установленных федеральным и областным законодательством;

- Создание условий для увеличения объёма капитального ремонта жилищного фонда для повышения его комфортности и энергоэффективности;

- Предоставление молодым семьям, проживающим в том числе и на территории Куйбышевского района, социальных выплат на приобретение жилья эконом класса или строительство индивидуального жилого дома эконом класса.

Дополнительное развитие жилищного строительства стало возможным и в связи с тем, что в соответствии с Жилищным Кодексом РФ и постановлением Правительства РФ от 17.12.2010 № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2015-2020 годы», на территории муниципального образования предусматривается реализация следующих подпрограмм федеральной целевой программы:

- подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей»;

- подпрограмма «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильём категорий граждан, установленных федеральным законодательством».

Основной стратегической задачей после реализации данных программ будет обеспечение устойчивого функционирования жилищной сферы, которое позволит удовлетворять жилищные потребности населения без существенного участия государства и привлечения значительных объёмов бюджетных средств.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:

- широкое применение малоэтажной застройки различных типов (усадебная, коттеджная, высокоплотная малоэтажная блокированная застройка);

- создание условий для улучшения демографической ситуации в городе Куйбышеве;

- комплексное решение вопросов ликвидации непригодного для проживания жилья и строительство нового жилья;

- поддержка инвесторов и застройщиков предоставлением налоговых льгот;

- развитие промышленности строительной индустрии и строительных материалов;

- обеспечение опережающего развития коммунальной инфраструктуры для увеличения предложения жилья на конкурентном рынке жилищного строительства, формирование рынка подготовленных к строительству земельных участков;

- создание базы для развития специальной рыночной деятельности по обустройству территорий, предназначенных под жилищное строительство (девелопмент).

Согласно ориентирам Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области, уровень средней жилищной обеспеченности должен достигнуть 25,32 м2 на человека к 2030 году.

Принимая во внимание фактический уровень средней жилищной обеспеченности в городе на начало 2020 года в размере 21,5 м2 и прогнозируемые объёмы жилищного строительства муниципальном образовании, а также особенности территорий населённого пункта, проектом корректировки генерального плана принято значение средней жилищной обеспеченности к 2030 году – 24,5 м2 общей площади жилых помещений на одного человека, к 2040 году – 28 м2.

Проектом предлагается размещение жилой застройки индивидуальными домами усадебного типа и малоэтажными многоквартирными домами. С учётом прогнозной численности населения к концу 2040 года и уровня средней жилищной обеспеченности, общий объём жилищного фонда города должен составить не менее 1090,6 тыс. м2 общей площади жилых помещений. Существующая жилая застройка будет сохранена исходя из технического состояния жилищного фонда.

Жильё, попавшее в санитарные зоны промышленных площадок, сохраняется до амортизации. В перспективе данная территория должна озеленяться. Для уменьшения вредности от предприятий проектом предлагаются защитные лесопосадки вдоль границ производственных территорий и максимальное озеленение пустырей между жильём и производством. Новое жилищное строительство вблизи производственных зон не предусмотрено.

При расчёте необходимых объёмов нового жилищного строительства исходим из того, что с развитием новых производств и инфраструктуры, уровень благосостояния местного населения будет повышаться и, следовательно, увеличатся возможности строительства нового жилья.

В основу проектного решения развития населённых пунктов положен принцип оптимального упорядочения и развития функциональных зон с чётким выделением жилой, общественно-деловой, производственной зоны, зон инженерной и транспортной инфраструктуры, зоны рекреационного назначения, зоны специального назначения.

Объём жилищного строительства с учётом сноса непригодного для проживания жилья, прироста численности населения и увеличения показателя средней жилищной обеспеченности к концу расчётного срока должен составить не менее 154,6 тыс. м2 общей площади жилых помещений. Для достижения заданных параметров ежегодные темпы ввода жилья должны увеличиться и составить не менее 7,4 тыс. м2.

Таблица 48

Движение жилого фонда по этапам планирования

| Муниципальное образование | Показатели | 2030 год | Прирост нового жилья, м2 | 2040 год | Прирост нового жилья, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Куйбышев | Население, чел. | 41 250 | 74 581 | 38 950 | 154 556 |
|  | Жилищный фонд, м2, в том числе | 1 010 625 |  | 1 090 600 |  |

Таблица 49

Укрупнённый расчёт площади земельных участков для жилищного строительства

| № п/п | Тип застройки | Норматив на дом/ квартиру, га. | I очередь |  | Расчётный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество домов (инд. дома), квартир (МКД), шт. | Площадь территории, га | Количество домов (инд. дома), квартир (МКД), шт. | Площадь территории, га |
| 1 | Одноквартирные жилые дома | × | 341 | 43,4 | 687 | 89,9 |
| 1.1 | Индивидуальные жилые дома (коттеджи) с участками при доме 1000-1500 м2 | 0,19 | 89 | 16,9 | 209 | 39,7 |
| 1.2 | Блокированные жилые дома с приквартирными участками 400-600 м2 | 0,105 | 252 | 26,5 | 478 | 50,2 |
| 2 | Многоквартирные жилые дома, в том числе | × | 1394 | 32,8 | 3039 | 70,1 |
| 2.1 | Двухэтажные | 0,03 | 492 | 14,76 | 935 | 28,05 |
| 2.2 | Пятиэтажные | 0,02 | 902 | 18,04 | 2104 | 42,08 |
|  | ИТОГО: | × | 1735 | 76,2 | 3726 | 160,0 |

В прогнозируемом периоде необходимо осуществить качественное изменение строящегося и реконструируемого жилища:

- необходимо полное благоустройство жилья для создания благоприятной среды проживания высокого качества;

- необходимо наращивание темпов жилищного строительства и инженерного

- благоустройства всего жилого фонда;

- для решения жилищной проблемы, а также учитывая ограниченные возможности бюджетного финансирования строительства, необходимо активное вовлечение в эту сферу средств дольщиков, средств крупных компаний, осуществляющих деятельность на территории Куйбышевского района, вовлечения частных инвесторов, развитие ипотечного кредитования при условии создания благоприятного инвестиционного климата;

- важно учитывать при размещении различных типов жилья (социальное, коммерческое, частное) материальные возможности населения;

- переход к проектированию и строительству энергоэффективных домов из экологически чистых материалов и конструкций;

- расширение строительства частных жилых домов;

- комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы, обеспечивающее доступность жилья для граждан, безопасность и комфортные условия проживания в нем.

Критериями комплексного решения жилищной проблемы, реконструкции и развития жилых территорий, формирования благоприятной жилой среды являются:

- повышение уровня жилищной обеспеченности в соответствии с нормативной потребностью в жилье;

- обеспечение рационального расселения жителей и приведение состава квартир в соответствие с демографической структурой семей;

- приведение потребительских характеристик жилищного фонда в соответствие с потребностями населения;

- ликвидация в течение расчётного срока аварийного и ветхого жилья, вынос жилого фонда из санитарно-защитных зон предприятий;

- повышение качества и комфортности, полное благоустройство домов, при комбинированном решении локального и централизованного инженерного обеспечения жилья, в зависимости от типов и районов застройки и при обязательном соблюдении правил энергосбережения;

- увеличение архитектурного и средового многообразия, благоустроенности и комфортности жилых территорий;

- повышение степени сохранности и содержания жилищного фонда в соответствие с действующими техническими условиями и требованиями.

## Развитие общественно-деловой зоны

В развитие существующей системы культурно-бытового обслуживания проектом предусмотрено размещение новых объектов на вновь застраиваемых территориях в соответствии с расчётом учреждений социально-культурно-бытового обслуживания, отдыха и оздоровления населения.

Оценка социальной сферы города Куйбышева приведена в разрезе социально значимых объектов образования, здравоохранения, социального обеспечения, культуры, спорта.

В проекте выделены так называемые социально нормируемые отрасли, деятельность которых определяется государственными задачами. Соблюдение норм обеспеченности эти отраслей требует строгого контроля.

К социально нормируемым отраслям относятся: детское дошкольное воспитание, среднее школьное образование, здравоохранение, социальное обеспечение, культура и спорт, которые функционируют за счёт бюджетных дотаций.

Развитие других отраслей будет происходить по принципу сбалансированности спроса и предложения. При этом спрос на те или иные виды услуг будет зависеть от уровня жизни населения, который в свою очередь определится уровнем развития экономики страны и региона в целом. В условиях рыночных отношений, при организации системной сети обслуживания населения учитываются следующие принципы:

- соответствие параметров сети обслуживания – потребительской активности населения;

- в реальной посещаемости предприятий обслуживания;

- покупательского спроса;

- организация центров обслуживания населения на наиболее оживлённых участках села.

Современная потребность и обеспеченность населения социально-значимыми объектами рассчитана по нормативам, представленным ниже в таблице 50.

Таблица 50

Нормы расчёта социально-значимых объектов на территории города Куйбышева

| Наименование | Рекомендуемая обеспеченность | Источник |
| --- | --- | --- |
| Учреждения образования |  |  |
| Детские дошкольные учреждения | 70 % охват от общего числа детей в возрасте от 1 до 7 лет; 35 мест на 1 тыс. человек общей численности населения | МНГП Куйбышевского района. Решение Совета депутатов Куйбышевского района Новосибирской области от 20.10.2016 № 7 |
| Общеобразовательные школы | 100 % охват от общего числа детей в возрасте от 7 до 16 лет начальным и основным общим образованием, 90 % охват общего числа детей в возрасте от 16 до 18 лет средним общим образованием; 100 учащихся на 1 тыс. человек общей численности населения |  |
| Учреждения дополнительного образования детей | 80 % охват от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет; Проектная мощность организаций дополнительного образования определяется согласно удельному нормативу 60 мест на 1 тыс. человек общей численности населения |  |
| Учреждения здравоохранения |  |  |
| Поликлиники, амбулатории, диспансеры | 181,5 посещений в смену на 10000 человек | РНГП Новосибирской области. Постановление Правительства Новосибирской области от 12.08.2015 № 303-п |
| Стационары всех типов | 134,7 коек на 10000 человек |  |
| Аптеки | городские населённые пункты: до 50 тыс. человек – 1 объект на 10 тыс. человек |  |
| Станция (выдвижной пункт) скорой медицинской помощи | 1 автомобиль на 10000 человек |  |
| Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |
| Спортивные залы общего пользования | 350 м2 общей площади на 1000 человек | МНГП г. Куйбышева. Решение Совета депутатов города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области от 20.02.2017 № 79 |
| Территория (плоскостные спортивные сооружения) | 1950 м2 общей площади на 1000 человек |  |
| Бассейн (открытый и закрытый общего пользования) | 20 м2 зеркала воды на 1000 человек | СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |
| Клубы, дома культуры | - до 0,5 тыс. чел. – 100 мест на 1 тыс. человек | Распоряжение Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры» |
| Массовые библиотеки (количество) | - 1 общедоступная библиотека с детским отделением на 10 тыс. чел.; - 1 точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам. |  |
| Кинозалы | 1 ед. независимо от численности населения города |  |
| Массовые городские библиотеки (мощность фондов) | - более 10 и до 50 тыс. население – 4-4,5 тыс. ед. хранения на 1 тыс. человек | СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* |
| Объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания |  |  |
| Магазины продовольственных товаров | 194,5 м2 торговой площади на 1000 человек | Постановление Правительства Новосибирской области от 26.04.2017 № 158-п «Об установлении нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов для Новосибирской области» |
| Магазины непродовольственных товаров | 392,5 м2 торговой площади на 1000 человек |  |
| Суммарный норматив | 587 м2 торговой площади на 1000 человек |  |
| Торговые объекты местного значения, количество торговых объектов | 175 ед. |  |
| Рынки сельскохозяйственные | 0,9 мест на 1000 чел. |  |
| Торговые павильоны и киоски по продаже продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции, торг. объектов | 8,6 объектов на 10 тыс. чел. |  |
| Торговые павильоны и киоски по продаже продукции общественного питания, торг. объектов | 1,0 объектов на 10 тыс. чел. |  |
| Торговые павильоны и киоски по продаже печатной продукции, торг. объектов | 1,6 объектов на 10 тыс. чел. |  |
| Предприятия общественного питания | 40 посадочных места на 1 тыс. жителей | МНГП г. Куйбышева. Решение Совета депутатов города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области от 20.02.2017 № 79 |
| Предприятия бытового обслуживания | 9 рабочих мест |  |
| Бани | 5 мест на 1 тыс. жителей |  |
| Прачечные | 110 кг/смена на 1 тыс. человек |  |
| Химчистки | 11,4 кг/смена на 1 тыс. человек |  |
| Объекты специального назначения |  |  |
| Кладбища традиционного захоронения | 0,24 га на 1 тыс. чел. | МНГП г. Куйбышева. Решение Совета депутатов города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области от 20.02.2017 № 79 |
| Объекты пожарной охраны |  |  |
| Пожарное депо | 1 пожарный автомобиль на 3-5 тыс. жителей | НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны» |

Сфера образования.

Размещение учреждений и предприятий обслуживания на территориях малоэтажной жилой застройки следует осуществлять с учётом радиусов доступности, не более указанных в таблице 51.

Таблица 51

Существующие объекты обслуживания населения

| Учреждения и предприятия обслуживания населения | Радиусы обслуживания, м/транспортная доступность, мин. |
| --- | --- |
| Дошкольные образовательные учреждения | 500 м |
| Общеобразовательные школы, в том числе: | 15-30 мин. |
| - для учащихся 1 ступени обучения; - для учащихся 2-3 ступени обучения | 2000 м 4000 м |
| Спортивные объекты | в пределах транспортной доступности |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения | 30 мин. |
| Аптеки | 30 мин. |
| Предприятия торгово-бытового обслуживания | 2000 м |
| Отделения связи и банка, опорный пункт охраны порядка | в пределах транспортной доступности |

Основными направлениями, определяющими решение задачи повышения качества образования, являются:

- создание условий для организации учебно-воспитательного процесса, развитие и укрепление учебно-материальной базы образовательных учреждений;

- профилактика безнадзорности, подростковой преступности, наркомании.

- обеспечение инновационного характера образования через модернизацию кадровых, организационных, технологических и методических условий в соответствии с национальной образовательной инициативой «Наша новая школа», развитие системы выявления, поддержки и сопровождения одарённых детей, лидеров в сфере образования;

- повышение качества образования;

- развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования;

- обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса;

- повышение заработной платы педагогическим работникам;

- развитие платных образовательных услуг, в том числе и в системе дошкольного и дополнительного образования;

- внедрение информационных технологий (электронный дневник, сайты школ, дистанционное обучение);

- внедрение инновационных форм педагогической деятельности;

- осуществление в старших классах школ профориентационных мероприятий, прежде всего ориентированных на местные рынки труда + начальное образование (УПК – профессия) на базе школ с получением удостоверений (швеи, водители, слесари);

- развитие системы общественного контроля деятельности образовательных учреждений (организация общественных, управляющих, попечительских Советов).

Таблица 52

Расчёт потребности в объектах общего образования

| Населённый пункт | Численность школьников, расчётный срок (2040 г.) | Численность школьников, 2020 г. | Существующее и расчётное количество мест средних общеобразовательных школ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Существующее кол-во мест | Нормативная потребность мест, 2020 г. | Прогнозируемая потребность мест, 2040 г. | Дефицит (-) / Избыток (+) |
| г. Куйбышев | 4 285 | 5 124 | 5048 | 5031 | 4207 | 841 |

В целом в городе наблюдается излишек мест в общеобразовательных учреждениях. Рекомендуется проведение капитального ремонта зданий существующих образовательных учреждений.

Таблица 53

Расчёт потребности в объектах дошкольного образования

| Населённый пункт | Численность дошкольников, расчётный срок (2040 г.) | Численность дошкольников, 2020 г. | Существующее и расчётное количество мест в дошкольных учреждениях |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Существующее кол-во мест | Нормативная потребность мест, 2020 г. | Прогнозируемая потребность мест, 2040 г. | Дефицит (-) / Избыток (+) |
| г. Куйбышев | 3389 | 3880 | 2379 | 2716 | 2372 | 7 |

В городе на сегодняшний день наблюдается недостаток мест в дошкольных учреждениях, однако на расчётный срок, в связи с прогнозируемым продолжением снижения численности населения, дефицит мест отсутствует. Вместе с тем, Генеральным планом рекомендуется строительство ДОУ мощностью 330 мест на первую очередь, для исключения сегодняшнего дефицита мест в ДОУ.

Таблица 54

Расчёт потребности в объектах дополнительного образования

| Населённый пункт | Численность населения, расчётный срок (2040 г.) | Численность населения, 2020 г. | Существующее и расчётное количество мест в учреждениях дополнительного образования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Существующее кол-во мест | Нормативная потребность мест, 2020 г. | Прогнозируемая потребность мест, 2040 г. | Дефицит (-) / Избыток (+) |
| г. Куйбышев | 4285 | 5124 | 2408 | 4099 | 3428 | -1020 |

В городе наблюдается недостаток мест в учреждениях дополнительного образования. Генеральным планом рекомендуется строительство учреждения дополнительного образования детей мощностью 1100 мест.

Кроме того, рекомендуется проведение капитальных ремонтов в зданиях существующих учреждений дополнительного образования детей.

Для развития системы образования необходимы значительные капиталовложения для обновления школьной инфраструктуры и обеспечения условий отвечающим современным требованиям. Крайне важным остаётся и обновление состава и компетенций педагогических кадров, в том числе посредством введения стандартов профессиональной деятельности, заключения эффективных контрактов с педагогическими работниками, совершенствуя механизм мотивации и стимулирования педагогического труда.

В целях обеспечения доступности получения качественного образования, повышения уровня подготовки выпускников, развития системы образования необходимо решение следующих задач:

- развитие у школьников положительной мотивации к обучению;

- осуществление взаимосвязи обучения, учащихся с их воспитанием и развитием;

- применение личностно-ориентированных педагогических технологий, предусматривающих субъект-субъектный, деятельностный, индивидуальный, дифференцированный подходы, способствующие повышению качества обучения;

- создание психологической атмосферы, благоприятной для обучения всех категорий учащихся, которая способна обеспечить доступность качественного обучения;

- повышение ответственности учителя и воспитателя за результаты своего труда и роли методической работы в решении этой проблемы;

- повышение роли классного руководителя как ключевой фигуры в организации воспитательного процесса;

- ведение строгого контроля за состоянием управления в образовательных учреждениях;

- обеспечение качественной реализации базисных учебных планов;

- внедрение обновляемых пакетов электронных образовательных ресурсов и ресурсов сети Интернет;

- внедрение системы мониторинговых исследований в целях изучения качества подготовки выпускников разных ступеней обучения и воспитания;

- ежегодное обновление и пополнение материально-технической базы школы и детского дошкольного учреждения;

- организация досуговой деятельности школьников, организация летнего труда и отдыха школьников.

Сфера здравоохранения

Основными направлениями, определяющими решение задач в сфере здравоохранения, являются:

- создание эффективной базы по предупреждению заболеваний, угрожающих репродуктивному здоровью, здоровью матерей и детей, заболеваний, приводящих к преждевременной смертности и инвалидности;

- совершенствование системы профилактических мероприятий, в том числе путём создания кабинетов профилактики;

- повышение укомплектованности и профессионального уровня медицинского персонала, улучшение условий труда медицинских работников;

- совершенствование материально-технической базы учреждений здравоохранения;

- организация выездного (передвижного) обслуживания населения медицинскими услугами «узких» специалистов;

- внедрение института «Врач общей практики» или «Семейный доктор»;

- разработка и внедрение стандартов качества оказания медицинских услуг;

- обеспечение условий для эффективного использования современной медицинской техники и медицинского оборудования, в том числе использование возможностей телекоммуникационных сетей;

- развитие платных услуг.

Основными направлениями в решении задачи социальной поддержки отдельных категорий граждан являются:

- совершенствование системы социальной защиты, укрепление материальной базы учреждений;

- развитие системы социальной защиты семьи и детей, профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организация оздоровления детей из социально незащищённых семей, обеспечение адресности предоставления пособия на детей;

- осуществление адресного предоставления льгот и субсидий за оказанные жилищно-коммунальные услуги;

- мониторинг уровня доходов населения;

- формирование системы социального патроната для населения (семей, детей), оказавшихся в сложной жизненной ситуации;

- формирование механизмов поддержки молодой семьи;

- институциональное развитие системы социального партнёрства бизнеса и власти на основе создания общественных и некоммерческих организаций, благотворительных организаций;

- развитие системы предоставления социальных услуг (развитие системы адресного предоставления услуг и системы «одного окна», подготовка нормативных правовых актов (административные регламенты и стандарты качества муниципальных услуг) в социальной сфере, сфере образования, здравоохранения, культуры и спорта);

- развитие системы социальной адаптации и реабилитации инвалидов.

В связи с тем, что в соответствии с пп. 21-21.2, 24 ч. 2 ст. 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» организация оказания населению медицинской помощи, а также социальной поддержки и социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, относится к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации, а также со ст. 6 Федерального закона об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации от 29.11.2010 № 326-ФЗ полномочия Российской Федерации в отношении организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации переданы органам государственной власти субъектов Российской Федерации. Необходимость размещения объектов здравоохранения и социального обеспечения решается на уровне субъекта Российской Федерации и к полномочиям Генерального плана не относится.

Однако в рамках данной работы был проведён расчёт потребности населения города Куйбышева в объектах здравоохранения в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Новосибирской области на конец расчётного срока (2040 год).

Таблица 55

Расчёт потребности в объектах здравоохранения

| Населённый пункт | Население, расчётный срок (2040 г.) | Мощность/потребность по нормативам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Больницы, коек | Поликлиники, посещений | Аптеки | Автомобили скорой помощи | Врачи, чел. | Средний и младший персонал, чел. |
| Дефицит (-) / Избыток (+) | × | -87 | -30 | 6 | 0 | 1 | 159 |
| Существующее положение | × | 438 | 677 | 12 | 4 | 161 | 604 |
| Всего | 38 950 | 525 | 707 | 6 | 4 | 160 | 445 |
| г. Куйбышев | 38 950 | 525 | 707 | 6 | 4 | 160 | 445 |

Анализ отрасли здравоохранения показал, что актуальной для города остаётся нехватка мест в стационарах, а так же необходимость реализации качественного медицинского обслуживания населения. Большое внимание необходимо уделять работе с персоналом. Генеральным планом рекомендуется проведение капитальных ремонтов в зданиях структурных подразделений ГБУЗ НСО «Куйбышевская ЦРБ».

Достижение поставленных целей и задач планируется за счёт реализации мероприятий подпрограммы «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» Государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан», подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 294).

Дальнейшее развитие сферы здравоохранения в поселении должно осуществляться, прежде всего, за счёт обеспечения укомплектованности учреждения медицинским персоналом. Работа самого здравоохранения должна быть направлена на эффективную профилактику заболеваний, сокращение сроков восстановления утраченного здоровья людей путём широкого внедрения в медицинскую практику современных методов диагностики и лечения.

Для достижения задач, поставленных перед сферой социальной защиты населения, предстоит реализация мероприятий подпрограмм «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан», «Модернизация и развитие социального обслуживания населения», «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан, других государственных и муниципальных программ в сфере развития системы социального обеспечения и социальной защиты населения на соответствующие годы.

Планируется реализация мероприятий по обеспечению поддержки и социальных гарантий наиболее уязвимых групп населения, нетрудоспособных граждан и членов их семей; оказанию материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; осуществлению адресной социальной поддержки населения в форме предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг с использованием системы персонифицированных социальных счетов; льготного проезда на общественном транспорте детей из многодетных семей в образовательные учреждения; условий для ресоциализации (содействии в трудоустройстве и жилищно-бытовом устройстве, медицинском сопровождении и социальном обслуживании) граждан, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы и прибывших по избранному месту жительства в село.

Кроме того, в плановом периоде будет продолжена работа по развитию социального партнёрства, главная задача которого – согласование интересов сторон на основе коллективно-договорного регулирования отношений, особое внимание будет уделено развитию социального партнёрства в малом и среднем предпринимательстве.

Сфера физкультуры и спорта

Одной из ключевых причин низкого охвата населения занятиями физической культуры и спорта, является несоответствие числа спортивных сооружений социальным нормативам и фактическим потребностям населения.

Для решения указанных проблем, в целях повышения эффективности использования возможностей физической культуры и спорта, укрепления здоровья и гармоничного развития личности, воспитания патриотизма и гражданственности, улучшения качества жизни граждан России Указом Президента Российской Федерации от 24.03.2014 № 172 с 01.09.2014 введён в действие Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО). Одной из важнейших задач ВФСК ГТО является увеличение числа граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, решение которой во многом зависит от качества и доступности спортивной инфраструктуры, использование которой будет способствовать подготовке к выполнению нормативов Комплекса ГТО.

В Перечне поручений Президента Российской Федерации В. В. Путина по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта от 24.03.2014 уделено внимание вопросу о строительстве малобюджетных спортивных площадок в пределах шаговой доступности с указанием места для его реализации в проекте федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы».

Реализация данного мероприятия позволит не только улучшить материально-техническую базу спортивных сооружений, но и обеспечить значительное улучшение здоровья граждан, увеличить количество систематически занимающихся, прежде всего среди подростков и молодёжи.

Основными направлениями в решении задач развития физической культуры и спорта:

- развитие массовой физической культуры и спорта, формирование ценностей здоровья и здорового образа жизни;

- организация проведения муниципальных официальных спортивных мероприятий с целью популяризации спорта;

- оснащение оборудованием и инвентарём физкультурно-оздоровительных объектов.

- проведение мониторинга физической подготовки и физического развития населения;

- содействие в строительстве современных спортивных объектов, в том числе и путём привлечения инвесторов к сооружению и модернизации спортивной базы,

- участие в государственных программах строительства спортсооружений;

- развитие спорта высших достижений, формирование сборных команд для участия в окружных соревнованиях и соревнованиях другого уровня;

- развитие национальных видов спорта;

- увеличение возможностей участия в спортивных мероприятиях спортсменов с ограниченными возможностями.

Таблица 56

Расчёт потребности в объектах физической культуры и спорта

| Населённые пункты | Население, расчётный срок (2040 г.) | Плоскостные сооружения |  |  | Спортивные залы |  |  | Бассейны |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Нормативная потребность (м2) | Существующие, м2 | Дефицит (-) / Избыток (+) | Нормативная потребность (м2) | Существующие, м2 | Дефицит (-) / Избыток (+) | Нормативная потребность (м2) | Существующие, м2 | Дефицит (-) / Избыток (+) |
| г. Куйбышев | 38950 | 75953 | 77347 | 1394 | 13633 | 6374 | -7259 | 779 | 457 | -322 |

На расчётный срок рекомендуется предусмотреть строительство:

- Физкультурно-спортивного центра со спортзалами площадью пола 3260 м2, бассейном площадью зеркала воды 320 м2;

- Центра игровых видов спорта с трибунами со спортзалами площадью пола 2000 м2;

- Физкультурно-оздоровительного комплекса со спортзалами площадью пола 2000 м2.

Комплексная программа развития социнфраструктуры города также предусматривает капитальный ремонт хоккейных коробок МБУС «СОЦ».

Реализация рекомендуемых мероприятий позволит оптимизировать сеть объектов социальной инфраструктуры населения через рациональное распределение объектов местного значения на территории муниципального образования и позволит повысить уровень жизни населения.

Основными принципами развития физической культуры и спорта в городе в ближайшие годы должны стать:

- комплексность решения проблем развития спорта;

- концентрация материальных, финансовых, человеческих ресурсов для развития спорта;

- организация спортивных зрелищных мероприятий в селе, обеспечение поездок спортивных команд для участия в районных и окружных соревнованиях;

- преемственность и непрерывность в подготовке спортивного резерва;

- активное вовлечение широких масс населения в регулярное занятие физической культурой и спортом.

В целях содействия социальной самореализации и патриотического воспитания молодёжи, обеспечения улучшения состояния здоровья молодого поколения, создания условий для развития массовой культуры и спорта, предупреждения правонарушений необходимо решение задач:

- активизация работы с талантливой молодёжью путём создания открытой общественной системы поддержки талантливой молодёжи;

- создание условий для закрепления молодёжи на земле через комплекс мер поддержки;

- вовлечение молодёжи в предпринимательскую деятельность, оказание юридической и методической помощи;

- совершенствование методов организации досуга молодёжи;

- усиление профилактики социально-значимых заболеваний среди молодёжи;

- создание возможностей дистанционного обучения молодёжи.

В среднесрочной перспективе политика в сфере развития физкультуры и спорта будет направлена на пропаганду здорового образа жизни, обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом всех категорий граждан.

Сфера культуры

Для успешного развития культуры и искусства население должно иметь возможность активно реализовать право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, свободу литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества.

Основными направлениями в решении задачи развития культуры являются:

- поддержка развития профессионального и непрофессионального творчества, участия жителей поселения в культурной деятельности, в том числе в виде проведения конкурсов и фестивалей;

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры города Куйбышева за счёт приобретения современного светового и звукового, кино- и видеопроекционного оборудования, музыкальных инструментов для учреждений культуры.

- разработка стандартов качества оказания муниципальных услуг в культурной сфере;

- разработка стратегических направлений, определяющих сохранение и развитие историко-культурного наследия территории, развитие краеведения, восстановление памятников культуры;

- укрепление национальных традиций, межнационального взаимоуважения;

- привлечение внебюджетных средств.

Таблица 57

Расчёт потребности в объектах культурно-досугового профиля

| Населённый пункт | Население, расчётный срок (2040 г.) | Учреждения клубного типа, мест |  |  | Массовые библиотеки, тыс. экз. хранения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее кол-во | Норматив | Дефицит (-) / Избыток (+) | Существующее кол-во | Норматив | Дефицит (-) / Избыток (+) |
| г. Куйбышев | 38 950 | 606 | 1 948 | -1 342 | 148,4 | 155,8 | -7,4 |

В городе наблюдается недостаток мест в досуговых учреждениях, а также фондов хранения в библиотеках. В связи с этим, Генеральным планом рекомендуется строительство:

- Многофункционального торгово-развлекательного комплекса на 2 зала по 300 мест;

- Учреждения культурно-досугового назначения	 с залом на 400 мест;

- Концертного зала на 340 мест.

При этом рекомендуется проведение капитального ремонта зданий и помещений:

- МБУ «Дом молодёжи Куйбышевского района»;

- Дворца культуры им. В.В. Куйбышева;

- Административного здания в сквере «Городской сад»;

- Здания тира в сквере «Городской сад»;

- Центральной библиотеки (ул. Красная, 25);

- Городской детской библиотеки № 3 (ул. Достоевского, 34);

- Городской библиотеки № 1 (ул. Агафонова,71);

- Детской библиотеки (ул. Красная, 25);

- Краеведческий музей (ул. Коммунистическая, 29);

- Дом-музей В.В. Куйбышева (ул. Ленина, 2);

- Экспозиционно-выставочный зал (ул. Папшева, 5).

Необходимо уделить особое внимание решению следующих проблем в сфере культуры:

- недостаток кадров, имеющих специальное образование для работы в учреждениях культуры;

- неполный охват населения творческой деятельностью, необходимо увеличить рост клубных формирований, а также количество и качество предоставляемых услуг;

- недостаточно активное использование резерва неорганизованной самодеятельности, а также недостаточная пропаганда семейных ансамблей и отдельных исполнителей;

- слабая материально-техническая база учреждений культуры;

- необходимость обеспечения безопасности населения при посещении культурно-массовых мероприятий (пожарная сигнализация и т.п.);

- необходимость проведения капитального ремонта в учреждениях культуры.

Целью политики в сфере культуры и искусства является сохранение сети учреждений культуры, развитие творческого потенциала, сохранение культурного наследия, повышение нравственного уровня развития молодёжи. Для достижения основной цели необходимо решение следующих задач:

- привлечение молодёжи к решению проблем общества;

- обновление и укрепление материально-технической базы учреждений культуры, внедрение современных, комфортных, информационных технологий в работу культурно-досуговых учреждений;

- развитие всех видов и жанров творческой и исполнительской деятельности.

Выполнению поставленных задач будут способствовать следующие мероприятия:

- комплектование и обновление библиотечного фонда;

- приобретение оборудования компьютеров, сканера, принтера, информационное обеспечение библиотечной системы;

- обновление музыкальной аппаратуры, атрибутов сцены, ежегодное пополнение материально-технической базы;

- организация занятости и досуга детей, развитие творческих способностей ребёнка («Неделя детской книги», конкурсы, праздники, посвящённые литературным героям) работа кружков, клубов, работа с детьми-инвалидами;

- создание при библиотечно-информационной системе кабинета библиотерапии для читателей-инвалидов;

- проведение массовых праздников и народных гуляний;

- развитие детского художественного творчества и поддержка молодых дарований;

- поддержка стабильно действующих и вновь созданных перспективных творческих коллективов, участие в районных и областных мероприятиях;

- обеспечение сохранности имущества учреждений культуры.

Сфера бытового обслуживания и торговли

Основными направлениями в решении задач повышения качества торгового обслуживания в городе являются:

- разработка механизмов рационального размещения организаций потребительского рынка на территории города;

- создание инвестиционной привлекательности организаций потребительского рынка;

- развитие рыночной инфраструктуры потребительского рынка, в том числе через создание рынка местной продукции в г. Куйбышеве;

- организация ярмарочной торговли на основе межмуниципального сотрудничества;

- организация придорожной инфраструктуры вдоль внутрирайонных трасс;

- активное противодействие теневому обороту в сфере потребительского рынка путём согласованных действий с различными структурами.

Для расширения спектра бытовых услуг возможно создание многофункциональных центров бытовых услуг – комплексные пункты оказания бытовых услуг. Их функционирование предполагается в двух вариантах: создание при муниципальной поддержке (предоставление на льготных условиях муниципальной собственности) предприятий бытовых услуг, оснащённых современным технологическим оборудованием: прачечным, швейным, парикмахерским, для химчистки, ремонта бытовой техники, ремонта обуви и т.п. При отсутствии необходимых помещений возможна организация на муниципальной территории единого приёмного пункта, где будет осуществляться оформление заказов на оказание бытовых услуг. Осуществление самих работ будет осуществляться «на дому» по договорам с частными предпринимателями. Для эффективной работы данной системы необходимо обеспечить специальным оборудованием частных предпринимателей, определить возможность доставки заказов до пункта приёма. Данная организация предполагает возможность вовлечения в данную деятельность многодетных матерей, пенсионеров, женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком, т.е. усилить возможности декларируемой в районе системы «самозанятости».

Помимо прочего единые приёмные пункты могут использоваться для оказания бытовых услуг населению приглашёнными специалистами с других территорий на определённый срок.

Улучшение качества услуг общественного питания предполагает расширение общедоступной сети, создание кафе быстрого питания и кулинарий (на первом этапе – на площадях действующих торговых точек), специализированных кафе национальной кухни (что особенно актуально при развитии туристического кластера), превращение предприятий общественного питания в центры культурно-досуговой жизни.

Таблица 58

Потребность населения города Куйбышева в объектах, рекомендуемых для размещения, по этапам планирования

| Наименование, единица измерения | Норматив | Потребность |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь | расч. срок |
| Предприятия торговли и общественного питания |  |  |  |
| Стационарные торговые объекты, кв.м площади торгового объекта | 587 кв.м на 1 тыс. человек | 24214 | 22864 |
| В том числе |  |  |  |
| площадь стационарных торговых объектов, на которой осуществляется продажа продовольственных товаров, кв.м | 194,5 кв.м на 1 тыс. человек | 8023 | 7576 |
| площадь стационарных торговых объектов, на которой осуществляется продажа непродовольственных товаров, кв.м | 392,5 кв.м на 1 тыс. человек | 16191 | 15288 |
| Торговые объекты местного значения, количество торговых объектов | 175 | 175 | 175 |
| Рынки сельскохозяйственные/универсальные, торг. мест | 0,9 торг. место на 1 тыс. человек | 37/123 | 35/117 |
| Торговые павильоны и киоски по продаже продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции, торг. объектов | 8,6 торг. объектов на 10 тыс. человек | 35 | 33 |
| Торговые павильоны и киоски по продаже продукции общественного питания, торг. объектов | 1,0 торг. объектов на 10 тыс. человек | 4 | 4 |
| Торговые павильоны и киоски по продаже печатной продукции, торг. объектов | 1,6 торг. объектов на 10 тыс. человек | 7 | 6 |
| Предприятие общественного питания, посадочное место | 40 на 1 тыс. человек | 1650 | 1558 |
| Предприятия бытового обслуживания |  |  |  |
| Предприятие бытового обслуживания, рабочее место | 9 на 1 тыс. человек | 371 | 351 |
| Прачечная, кг белья в смену | 110 на 1 тыс. человек | 2475 | 2337 |
| Химчистка, кг вещей в смену | 11,4 на 1 тыс. человек | 144 | 136 |
| Баня, место | 5 на 1 тыс. человек | 289 | 273 |
| Организации и учреждения управления, кредитные организации и организации связи |  |  |  |
| Отделение связи, объект | 2 на 10 тыс. человек | 8 | 7 |
| Отделение банка, операционная касса | 1 на 10-30 тыс. человек | 4 | 4 |
| Юридическая консультация, рабочее место | 1 на 10 тыс. человек | 4 | 4 |
| Нотариальная контора, рабочее место | 1 на 30 тыс. человек | 1 | 1 |
| Организации жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |
| Жилищно-эксплуатационные организации, объект | 1 на 20 тыс. человек | 2 | 2 |
| Гостиницы, место | 6 на 1 тыс. человек | 248 | 234 |

Перспективное развитие сети коммерческих предприятий обслуживания населения (торговля, общественное питание, бытовое обслуживание) как по объёмным, так и по структурным показателям полностью будет происходить в соответствии с требованиями рынка.

Размещение крупных и средних объектов будет происходить преимущественно в общественном центре. Предлагается дальнейшее совершенствование и развитие системы культурно-бытового обслуживания.

Мероприятия для маломобильных групп населения (МГН)

При подготовке проектной документации в обязательном порядке необходимо предусмотреть выполнение мероприятий, предусмотренных сводом правил СП 59.13330.2016 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», в том числе:

- п. 5.1.3. В проектной документации должны быть предусмотрены условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения МГН по участку к доступному входу в здание с учётом требований СП 42.13330. Пешеходные пути должны иметь непрерывную связь с внешними, по отношению к участку, транспортными и пешеходными коммуникациями, остановочными пунктами пассажирского транспорта общего пользования. Система средств информационной поддержки и навигации должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН на часы работы организации (учреждения или предприятия);

- п. 8.1.3. В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчёта не менее 5 %, расчётной вместимости учреждения или расчётного числа посетителей, но не менее одного места, в том числе при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании.

Система средств информационной поддержки должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН на все время (в течение суток) эксплуатации учреждения или предприятия в соответствии с ГОСТ Р 51256-2011 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования» и ГОСТ Р 56305 «Технические средства помощи слепым и слабовидящим людям. Тактильные указатели не пешеходной поверхности».

## Развитие зоны сельскохозяйственного использования

Есть все основания полагать, что дальнейшее развитие и формирование экономической базы в городе будет базироваться на их природно-рекреационном потенциале и уже сложившейся социально-экономической базе.

Основным направлением деятельности для улучшения работы экономики города должно стать создание благоприятного хозяйственного климата. В ближайшей перспективе ведущее место в экономике сохранится за промышленным и сельскохозяйственным производством.

С целью эффективного использования экономического потенциала района, направленного на создание дополнительных рабочих мест в приоритетных для экономики секторах на среднесрочную перспективу посредством создания условий для организации новых производств, развития существующей деятельности и реализации продукции, администрацией Куйбышевского района разработана Стратегия социально-экономического развития Куйбышевского района до 2030 года.

В соответствии со Стратегией, предусматривается:

- создание новых и развитие существующих производств по переработке сельскохозяйственной продукции;

- реализация инвестиционного проекта по развитию перерабатывающей промышленности и модернизации молокоперерабатывающего предприятии на базе ООО «Баланс»;

- строительство овощехранилища СППК «Усадьба»;

- содействие формированию комплексов-объединений фермеров (кооперативов);

- стимулирование сельхозтоваропроизводителей (оказание государственной поддержки), которые демонстрируют высокую эффективность.

В связи с низкой рентабельностью деятельности предприятий АПК и одновременно высокой социальной значимостью его функционирования в регионе сохраняются и развиваются меры государственной поддержки. Так Постановлением Правительства Новосибирской области от 02.02.2015 № 37-п утверждена государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области», в рамках которой предусмотрены мероприятия по оказанию мер государственной поддержки сельхозтоваропроизводителям.

Основными направлениями развития агропромышленного комплекса Новосибирской области являются увеличение объёмов производства и переработки продукции растениеводства и животноводства, создание условий для увеличения количества субъектов малого предпринимательства, занимающихся сельскохозяйственным производством, дальнейшее развитие малых форм хозяйствования.

Иные мероприятия по развитию сельскохозяйственного производства на территории города Куйбышева не предусматриваются.

## Развитие зоны производственного и коммунально-складского назначения

Для социально-экономического развития Новосибирской области Куйбышевском район рассматривается в составе развития западной части региона в концепции создания второго по значимости центра экономического роста Барабинско-Куйбышевской агломерации. Это территория для области представляет интерес как зона высоко диверсифицированной экономики, в качестве площадки для перспективного развития производства и переработки сельскохозяйственной продукции, создания новых производств газохимического предприятия и газификация сел после ввода в эксплуатацию терминала по приёму, хранению и отгрузке смеси пропана бутана технической (СПБТ). Кроме того, одной из важнейших точек роста Барабинско-Куйбышевской агломерации станет развитие транспортной и энергетической инфраструктуры и развитие рекреационного и туристического бизнеса.

Развитие Барабинско-Куйбышевской агломерации будет способствовать увеличению числа и объёмов производства предприятий промышленности, в том числе производства экологически чистых продуктов молочной продукции. Основными потребителями продукции и услуг хозяйственного комплекса созданной агломерации будут как жители области, так и участники транзитных потоков.

Приоритетным направлением в развитии отраслей производственной сферы должно стать развитие производственных предприятий на основе внедрения прогрессивных ресурсосберегающих технологий, развитие пищевой, химической промышленности, машиностроения, промышленности строительных материалов и стройдеталей, ориентированных на жилищно-гражданское строительство. Развитие лёгкой и кустарной промышленности, ориентированных на использование местных природных ресурсов для изготовления оригинальной продукции.

Проектные предложения базируются на результатах выполненных работ, исследований и комплексного технико-экономического анализа имеющихся тенденций и закономерностей территориального функционирования основных отраслей хозяйственной деятельности. Они должны способствовать проведению более чёткой градостроительной политики по совершенствованию архитектурно-планировочной организации, рациональному и эффективному использованию производственно-коммунальных территорий с учётом их санитарно-гигиенических и экологических требований.

Задачами развития отрасли промышленности являются:

- финансовое оздоровление, повышение эффективности работы промышленных предприятий, сокращение и ликвидация убыточных производств;

- создание условий по привлечению инвестиций в экономику города;

- оказание содействия по созданию новых рабочих мест, увеличению численности занятых в промышленности;

- расширение рынков сбыта для товаропроизводителей города, принятие участия в областных ярмарках, заключение прямых договоров на поставку товаров;

- создание условий для развития производства конкурентоспособной продукции предприятиями промышленности.

В дальнейшем планируется обеспечение среднего роста промышленного производства в действующих ценах ежегодно не ниже 110 %, увеличение объёмов производства продуктов питания.

Предлагаемые мероприятия направлены на упорядочение территориальной организации отдельных предприятий, расположенных как в границах населённых пунктов, так и в формируемых производственных зонах, на повышение эффективности и рациональности использования их территорий, развитие единой системы производственных комплексов, и постепенное формирование, путём кооперации, компактных центров хозяйственной деятельности.

Основные проектные предложения:

- упорядочение и уплотнение производственных территорий;

- придание современной планировочной структуры производственной зоне и рациональной транспортной организации;

- обеспечение удобного транспортного подъезда ко всем производственным площадкам;

- установление и организация санитарно-защитных зон в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03;

- рекомендуется проведение компенсирующих мероприятий по соблюдение санитарных и других норм охраны окружающей среды.

Кроме того, необходимо провести инвентаризацию производственных территорий населённых пунктов в целях выявления неиспользуемых земельных участков и неоформленных в аренду и собственность территорий. Это позволит выявить дополнительные резервы производственных территорий с целью их фактического использования.

Администрацией города Куйбышева определены земельные участки для реализации инвестиционных проектов IV-V классов опасности (СЗЗ 50-100 м), а также жилого строительства и строительства спортивных объектов:

- Участок площадью 10,41 га, ЗУ № 54:34:010623:0011, земли населённых пунктов.

- Участок площадью 3,2 га, ЗУ № 54:34:010702:488, земли населённых пунктов.

- Участок площадью 0,8 га, ЗУ № 54:34:010702:515, земли населённых пунктов.

- Участок площадью 1,28 га, ЗУ № 54:34:000000:1464, земли населённых пунктов.

- Участок площадью 0,15 га, ЗУ № 54:34:012409:156, земли населённых пунктов.

- Участок площадью 21,7 га, ЗУ № 54:34:000000:1463, земли населённых пунктов.

На следующих стадиях проектирования предусмотреть упорядочивание и благоустройство производственных зон.

Необходимо выполнять озеленение санитарно-защитных зон промышленных предприятий. Согласно СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» минимальную площадь озеленения санитарно-защитных зон следует принимать в зависимости от ширины СЗЗ:

- до 300 м – 60 %;

- свыше 300 м до 1000 м – 50 %.

Проектом предлагается создать озеленение лесопосадками защитного и фильтрующего типа в санитарно-защитной зоне от промышленных предприятий.

## Развитие транспортной инфраструктуры

Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта не предусмотрены мероприятиями по развитию сети автомобильных дорог на территории Города Куйбышева.

Основные направления развития транспортной инфраструктуры в Генеральном плане предусматривают:

- реконструкцию существующих дорог с приведением их к необходимым нормируемым показателям, соответствующим технической категории дороги;

- резервирование коридоров под сеть улиц и дорог в проектируемых жилых районах;

- повышение пропускной способности улиц;

- создание транспортных развязок;

- создание сети пешеходных зон;

- строительство комплексов автосервиса на коммунально-складских территориях;

- вынос основных потоков грузового транспорта на автодороги, проходящие периферийно по отношению к застройке;

- дальнейшее развитие сети всех существующих видов транспорта.

Внешний транспорт

Автомобильный транспорт

В рамках государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» на территории г. Куйбышева предусматривается:

- реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к г. Куйбышеву» (2022 г.);

- реконструкция автомобильной дороги «Куйбышев – Малинино» на участке км 5+065 – км 6+800.

Улично-дорожная сеть

При рассмотрении современного состояния улично-дорожной сети населённых пунктов были выявлены недостатки, для устранения которых проектом внесения изменений в генеральный план предлагаются нижеприведённые мероприятия.

Для обеспечения безопасности, бесперебойности и удобства транспортного сообщения внутри населённых пунктов предлагается реконструкция и строительство улиц и дорог. Предполагается строительство новых автодорог и тротуаров с твёрдым покрытием на всех существующих улицах населённых пунктов. Предусматривается реконструкция и капитальный ремонт существующих автодорог, с постепенным изменением поперечного профиля улиц до параметров, предусмотренных в генеральном плане. В целях упорядочения движения в МО и повышения уровня безопасности на улицах населённых пунктов необходимо запретить въезд грузового транспорта в жилые районы.

В соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* введена чёткая дифференциация улично-дорожной сети по категориям.

Таблица 59

Категория дорог и улиц

| Категория дорог и улиц | Расчётная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения (суммарно в двух направлениях) | Наименьший радиус кривых в плане с виражом/без виража, м | Наибольший продольный уклон, ‰ | Наименьший радиус вертикальной выпуклой кривой, м | Наименьший радиус вертикальной вогнутой кривой, м | Наименьшая ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Магистральные улицы и дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Магистральные городские дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 -го класса | 130 | 3,50-3,75 | 4-10 | 1200/1900 | 40 | 21500 | 2600 | - |
|  | 110 |  |  | 760/1100 | 45 | 12500 | 1900 |  |
|  | 90 |  |  | 430/580 | 55 | 6700 | 1300 |  |
| 2-го класса | 90 | 3,50-3,75 | 4-8 | 430/580 | 55 | 5700 | 1300 | - |
|  | 80 | 3,25-3,75 |  | 310/420 | 60 | 3900 | 1000 |  |
|  | 70 |  |  | 230/310 | 65 | 2600 | 800 |  |
| Магистральные улицы общегородского значения: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 -го класса | 90 | 3,50-3,75 | 4-10 | 430/580 | 55 | 5700 | 1300 | 4,5 |
|  | 80 | 3,25-3,75 |  | 310/420 | 60 | 3900 | 1000 |  |
|  | 70 |  |  | 230/310 | 65 | 2600 | 800 |  |
| 2-го класса | 80 | 3,25-3,75 | 4-10 | 310/420 | 60 | 3900 | 1000 | 3,0 |
|  | 70 |  |  | 230/310 | 65 | 2600 | 800 |  |
|  | 60 |  |  | 170/220 | 70 | 1700 | 600 |  |
| 3-го класса | 70 | 3,25-3,75 | 4-6 | 230/310 | 65 | 2600 | 800 | 3,0 |
|  | 60 |  |  | 170/220 | 70 | 1700 | 600 |  |
|  | 50 |  |  | 110/140 | 70 | 1000 | 400 |  |
| Магистральные улицы районного значения | 70 | 3,25-3,75 | 2-4 | 230/310 | 60 | 2600 | 800 | 2,25 |
|  | 60 |  |  | 170/220 | 70 | 1700 | 600 |  |
|  | 50 |  |  | 110/140 | 70 | 1000 | 400 |  |
| Улицы и дороги местного значения: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - улицы в зонах жилой застройки | 50 | 3,0-3,5 | 2-4 | 110/140 | 80 | 1000 | 400 | 2,0 |
|  | 40 |  |  | 70/80 | 80 | 600 | 250 |  |
|  | 30 |  |  | 40/40 | 80 | 600 | 200 |  |
| - улицы в общественно- деловых и торговых зонах | 50 | 3,0-3,5 | 2-4 | 110/140 | 80 | 1000 | 400 | 2,0 |
|  | 40 |  |  | 70/80 | 80 | 600 | 250 |  |
|  | 30 |  |  | 40/40 | 80 | 600 | 200 |  |
| - улицы и дороги в производственных зонах | 50 | 3,5 | 2-4 | 110/140 | 60 | 1000 | 400 | 2,0 |
| Пешеходные улицы и площади: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пешеходные улицы и площади | - | По расчёту | По расчёту | - | 50 | - | - | По проекту |

Ширина улиц и дорог определяется расчётом в зависимости от интенсивности движения транспорта и пешеходов, состава размещаемых в пределах поперечного профиля элементов (проезжих частей, технических полос для прокладки подземных коммуникаций, тротуаров, зелёных насаждений и др.), с учётом санитарно-гигиенических требований и требований гражданской обороны. Ширина улиц и дорог в красных линиях принимается, м: магистральных дорог – 50-100; магистральных улиц – 40-100; улиц и дорог местного значения – 15-30.

Значение расчётной скорости следует принимать в зависимости от выполняемой функции улицы и дороги, вида дорожной деятельности (строительство, реконструкция) и условий прохождения улицы или дороги. При проектировании объектов нового строительства на незастроенной территории рекомендуется принимать максимальные значения расчётной скорости. При проектировании объектов реконструкции или в условиях сложного рельефа с большими перепадами высот в сложившейся застройке на основании технико-экономического обоснования могут приниматься меньшие из указанных значений расчётных скоростей в зависимости от ограничений, налагаемых соответственно прилегающей застройкой и рельефом. Разрешённую скорость движения следует устанавливать на 10 км/ч ниже расчётной.

Для движения автобусов и троллейбусов на магистральных улицах и дорогах в больших, крупных и крупнейших городах допускается предусматривать выделенную полосу шириной 3,75 м.

В ширину пешеходной части тротуаров и дорожек не включаются площади, необходимые для размещения киосков, скамеек и т.п.

В условиях реконструкции на улицах местного значения, а также при расчётном пешеходном движении менее 50 чел./ч в обоих направлениях допускается устройство тротуаров и дорожек шириной 1 м.

При непосредственном примыкании тротуаров к стенам зданий, подпорным стенкам или оградам следует увеличивать их ширину не менее чем на 0,5 м.

При поэтапном достижении расчётных параметров магистральных улиц и дорог, транспортных пересечений с учётом конкретных размеров движения транспорта и пешеходов необходимо резервирование территории и подземного пространства для перспективного строительства.

При проектировании магистральных дорог необходимо обеспечивать свободную от препятствий зону вдоль дороги (за исключением технических средств организации дорожного движения, устанавливаемых по ГОСТ Р 52289); размер такой зоны следует принимать в зависимости от расчётной скорости с учётом стеснённости условий.

Техническое состояние УДС в настоящее время несколько ухудшилось в связи с сокращением объёмов ремонтно-восстановительных работ. Требуют ремонта (реконструкции) пешеходные тротуары.

Для движения пешеходов в состав улиц включены тротуары с шириной пешеходной части равной 1-2,25 м, варьирующейся в зависимости от категории улицы. В связи с тем, что в действующем генплане г. Куйбышева предусмотрено строительство новых микрорайонов «Западный» (протяжённость улиц 4,6 км), «Моховой» (протяжённость подъездных путей 1,1 км) и расширение существующего м-на «Южный» (протяжённость 2,44 км) – в составе улично-дорожной сети новые улицы переводятся в категорию главных улиц и сохраняют местное значение.

Таблица 60

Категория дорог и улиц

| Микрорайон | Показатели | Ед. изм. | Кол-во | Реконструкция на 1 оч. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| М-н «Западный» | Протяженность улично-дорожной сети, всего: | км | 4,6 | 4,6 |  |
|  | главных улиц | км | 4,6 | 4,6 |  |
| М-н «Моховой» | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 1,1 | 1,1 |  |
|  | главных улиц | км | 1,1 | 1,1 |  |
| М-н «Южный» | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 2,44 | 2,44 |  |
|  | главных улиц | км | 1,76 | 1,76 |  |
|  | улиц в жилой застройке, второстепенных | км | 0,68 | 0,68 |  |
| ИТОГО |  |  |  |  | 8,14 |  |

Генеральным планом также рекомендуется проведение реконструкции местных дорог и УДС:

      - Первая очередь:

- реконструкция 80 км дорог (организация твёрдого покрытия на гравийных участках дорог);

      - Расчётный срок:

- реконструкция 36,5 км дорог (организация твёрдого покрытия на грунтовых участках дорог).

Объекты транспортной инфраструктуры

Планируемая потребность объектов транспортной инфраструктуры в г. Куйбышеве определена исходя из обеспеченности населения легковыми автомобилями на расчётный срок согласно СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) – 420 ед. на 1000 человек, и численности жителей – 38950 человек. Расчётное количество автомобилей составит 16359 единиц.

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта станциями технического обслуживания (СТО) и автозаправочными станциями (АЗС) и обозначены в СП 42.13330.2016: потребность в АЗС составляет: 1 топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей; потребность в СТО составляет: 1 пост на 200 легковых автомобилей.

В соответствии с нормативными требованиями, для обеспечения легкового автотранспорта жителей города Куйбышева рекомендуется размещение объектов:

- СТО на 82 поста и автомойки на 15 постов;

- АЗС на 14 топливораздаточных колонок.

АЗС в достаточном количестве уже расположены в пределах территории города.

В соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) на селитебных территориях и на прилегающих к ним производственных территориях следует предусматривать гаражи и открытые стоянки для постоянного хранения не менее 90 % расчётного числа индивидуальных легковых автомобилей.

При общей численности жителей в многоквартирных домах около 28300 чел. число мест на открытых парковках должно составлять не менее 10,7 тыс. ед.

Хранение индивидуального легкового автотранспорта жителей частного сектора предлагается осуществлять на территории приусадебных участков.

Общественный транспорт

Развитие внутреннего (не транзитного) общественного пассажирского транспорта на территории населённого пункта, не предусмотрено.

Вместе с тем, согласно Стратегии социально-экономического развития Куйбышевского района предусматривается проведение ремонта кровли МКУ «Центр по обслуживанию пассажиров».

Мероприятия для маломобильных групп населения

Согласно СП 42.13330.2016, СП 59.13330.2016 и СП 113.13330.2016, на открытых автостоянках около объектов социальной инфраструктуры на расстоянии не далее 50 м от входа, а при жилых зданиях – не далее 100 м следует выделять не менее 10 % мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов с учётом ширины зоны для стоянки не менее 3,5 м.

На автомобильных стоянках при специализированных зданиях и сооружениях 
для инвалидов следует выделять для личных автомобилей инвалидов не менее 20 % мест, а около учреждений, специализирующихся на лечении спинальных больных и восстановлении опорно-двигательных функций – не менее 30 % мест.

При наличии на стоянке мест для автомашин, салоны которых приспособлены 
для перевозки инвалидов на креслах-колясках, ширина боковых подходов к местам стоянки таких машин должна быть не менее 2,5 м.

## Развитие зоны рекреационного назначения

Природно-рекреационная зона предназначена для организации мест отдыха населения и включает в себя парки, сады, лесопарки, пляжи.

Стратегической целью развития сферы туризма является формирование положительного туристского имиджа муниципального образования на рынке туристских услуг, повышение качества, доступности и конкурентоспособности туристских услуг.

Реализация цели предусматривает решение приоритетных задач:

- формирование положительного туристского имиджа города Куйбышева;

- развитие самодеятельного спортивного и культурного видов туризма, стимулирование создания нового туристского продукта;

- формирование туристско-рекреационного кластера с использованием механизма государственно-частного партнёрства, предусматривающего развитие специализированных видов туризма, разработку узнаваемого туристского бренда.

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Куйбышевского района до 2030 года, на территории города возможно развитие следующих направлений:

- реализация инвестиционного проекта: Музей-заповедник «Каинск исторический» (единый стиль в туристической зоне города, городского пространства и интерьеров должны напоминать XIX в.)

- работы по реконструкции исторических зданий, принадлежавших музейному комплексу, благоустройству их территории;

- разработка новых туристических маршрутов (в т.ч. квестовых проектов);

- работы по ремонту автомобильных дорог, реставрации зданий, благоустройству и водоснабжению на уже существующих объектах локальных территорий;

- подготовка и реализация проекта по реконструкции уникальных надгробий старого городского кладбища и благоустройства его территории;

- создание малых гостиниц на базе старинных строений, приспособление использования памятников под магазины, кафе (этим не только достигается создание особого облика малого туристического центра, но решается ряд проблем по сохранению и использованию старинных зданий).

- формирование доступной туристской среды для лиц с ограниченными возможностями (инвалиды, пожилые);

- дальнейшее развитие событийного туризма на территории района;

- стимулирование развития туризма посредством оказания мер государственной поддержки, в том числе детского;

- продвижение районного туристского продукта на региональном туристском рынке;

- представление туристического потенциала Куйбышевского потенциала на мероприятиях, форумах различного масштаба;

- проведение международных форумов (туристических и смежных сфер) в Новосибирской области;

- сопровождение ознакомительных туров для представителей туристской индустрии Новосибирской области с целью продвижения районного туристского продукта.

## Развитие зоны специального назначения

Генеральным планом в части развития зоны специального назначения предусматривается:

- недопущение возникновения несанкционированных свалок;

- организовать единые места для сбора металлолома, отработанных нефтепродуктов, люминесцентных ламп для последующей периодической вывозки на утилизацию;

- обеспечение утилизации и обезвреживания медицинских и биологических отходов.

В соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твёрдыми коммунальными отходами, Новосибирской области, в период реализации Генерального плана предусматривается включение существующего объекта размещения отходов в ГРОРО, дооснащение и последующая его рекультивация после ввода полигона в г. Барабинск.

Оценка воздействия отходов, размещаемых на территориях предприятий анализируемых населённых пунктов, должна проводиться с учётом организации мест накопления (хранения) отходов и физико-химических свойств отходов: растворимости в воде, летучести, реакционной способности, опасных свойств (взрыво-пожароопасности), агрегатного состояния.

## Инженерное оборудование территории

Отвод поверхностного стока с территории населённого пункта предлагается осуществлять посредством дождевой канализации открытого и закрытого типа. Сброс дождевых вод предлагается производить в р. Омь за пределами городской черты. Перед выпусками необходимо предусмотреть устройство очистных сооружений.

В соответствии с МНГП г. Куйбышева, объём поверхностного стока может составить до 50 м3 с 1 га территории в год. При площади территории в границах населённого пункта 3 014 га, объёмы поверхностного стока составят 150,7 тыс. м3 в год.

Протяжённость ливневой канализации предусматривается:

- открытая – 70 км;

- закрытая – 25 км.

Технические характеристики системы водоотвода и очистных сооружений, а также их расположение уточняются на стадии подготовки рабочей документации после проведения соответствующих инженерно-технических изысканий.

В качестве благоустройства водных акваторий необходимо проводить расчистку водоёмов до глубины не менее 1,5 метра, организовывать рекреационные зоны (пляжи, зоны отдыха).

Во избежание утраты рекреационных и ландшафтообразующих функций водоёмов необходимо осуществление постоянного контроля за их санитарным состоянием, качеством воды, защищать их от природного и антропогенного загрязнения.

Вертикальной планировкой называется исправления рельефа в целях приспособления его для той или иной эксплуатации. Задачей вертикальной планировки является проектирование продольных уклонов осей улиц, обеспечивающих организацию стоков атмосферных вод с выводом их за пределы населённого места (или в ливневую канализацию) и нормальные условия для движения транспорта и пешеходов.

Для производства работ по исправлению естественного рельефа генеральным планом предлагается разработать проект вертикальной планировки на территории, отведённые на перспективу для строительства нового и реконструкции существующего жилищного фонда.

### Водоснабжение

В соответствии со статьёй 10 главы 3 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» собственники и иные законные владельцы централизованных систем холодного водоснабжения и их отдельных объектов, организации, осуществляющие холодное водоснабжение, принимают меры по обеспечению безопасности таких систем и их отдельных объектов, направленные на предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций.

Система водоснабжения поселения предусматривается с учётом развития на расчётный срок (2040 год). Охват населения централизованной услугой водоснабжения предлагается установить на уровне 100 %.

Для улучшения условий водоснабжения в населённых пунктах необходимы первоочередные мероприятия по строительству очистных сооружений, обеспечивающих водоподготовку и обеззараживание воды. Обязательно установление зон санитарной охраны в составе трёх поясов.

Потребности в воде питьевого качества городу определены в соответствии с нормативными документами. Норма водопотребления на одного жителя принята средневзвешенная – 204 л/сут. в соответствии с Местными нормативами градостроительного проектирования г. Куйбышева (160 л/сут. для неблагоустроенного жилья, 220 л/сут. – для благоустроенного. Полив приусадебных участков – 0,06 м3/сут. на человека (СП 31.13330.2012).

При расчётах прогнозного потребления воды в анализируемых населённых пунктах приняты нормативы по СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Неучтённые расходы на расчётный срок приняты на уровне 10 %. Коэффициент суточной неравномерности водопотребления принят на уровне 1,2. Коэффициент, учитывающий степень благоустройства зданий, режим работы предприятий и другие местные условия принят на уровне 1,3. Коэффициент, учитывающий число жителей в населённом пункте, принимается по таблице 2 п. 5.2 СП 31.13330.2012.

Проектная потребность в воде по городу на расчётный срок составит 12,7 тыс. м3/сут. (суточный максимум, в т.ч. на полив 285 м3/сут.).

Противопожарный водопровод, согласно современным технологическим нормам, объединяется с хозяйственно-питьевым водопроводом низкого давления. Расходы воды на противопожарные нужды не учитываются, т.к. будут покрываться за счёт снижения подачи воды в сеть.

Таблица 61

Ожидаемое потребление воды жилищно-коммунальным сектором на расчётный срок

| Наименование потребителей | Ед. изм. | Кол. | Норма, л/сут на чел. | К часовой неравномерности | К макс. потребления | Расход воды м3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | сут | сутmax | час | часmax |
| Население | чел. | 38950 | 204 | 1,2 | 1,495 | 7931,0 | 9517,2 | 330,5 | 494,0 |
| Адм. здание и общественные здание | % | 20 | × | 1,2 | 1,495 | 1586,2 | 1903,4 | 66,1 | 98,8 |
| Противопожарное водоснабжение | л/с | 5 | × | 1,2 | 1,495 | 0,15 | 0,18 | 0,01 | 0,01 |
| Поливка | чел. | 3962 | 60 | 1,2 | 1,495 | 237,7 | 285,3 | 9,9 | 14,8 |
| Неучтённые расходы | % | 10 | × | 1,2 | 1,495 | 816,9 | 980,2 | 34,0 | 50,9 |
| ИТОГО по городу: |  |  |  |  |  | 10571,9 | 12686,3 | 440,5 | 658,5 |

У водозаборов на источниках водоснабжения необходимо организовать зону санитарной охраны в составе 3 поясов с целью исключения его загрязнения.

Запаса мощности имеющихся скважин на территории города достаточно для удовлетворения нужд жителей. Для обеспечения жителей города Куйбышева централизованной системой водоснабжения надлежащего качества предусмотрены следующие мероприятия:

- на первую очередь:

- строительство новой ВОС мощностью 13 тыс. м3/сут.;

- строительство артезианской скважины по ул. Бородина;

- строительство артезианской скважины по ул. Артемьева;

- реконструкция части водопроводных сетей от камеры м-н «Южный» до ЦТП Южный;

- на расчётный срок:

- строительство магистральных водопроводных сетей диаметром 110, 200 мм, общей протяжённостью не менее 20 км.

Технические характеристики объектов и сетей системы водоснабжения уточнить на стадии проектирования. При разработке проектной документации предусмотреть мероприятия по пожаротушению, согласно требованиям, СНиП 2.04.02-84*.

Диаметры трубопроводов водопроводной сети рассчитаны из условия пропуска расчётного расхода (хозяйственно-питьевой и противопожарный) с оптимальной скоростью. Выбор диаметров труб водоводов и водопроводных сетей надлежит производить на основании проекта водоснабжения населённых пунктов, учитывая при этом условия их работы при аварийном выключении отдельных участков. В соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» диаметр труб водопровода должен быть не менее 75 мм.

Материал водопроводных сетей – полимер.

Расположение линий водопровода на схеме генерального плана, а также минимальные расстояния в плане и при пересечениях от наружной поверхности труб до сооружений и инженерных сетей должны приниматься согласно СП 42.13330.2016.

Основные направления, принципы, задачи и показатели развития централизованной системы водоснабжения.

- повышение качества питьевой и горячей воды;

- повышение надёжности водоснабжения с выделением объектов централизованных систем водоснабжения, которые необходимо построить, модернизировать или реконструировать;

- повышение качества обслуживания абонентов;

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения;

- снижение удельных расходов энергетических ресурсов;

- подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов с указанием мест их расположения, нагрузок и сроков подключения, с выделением объектов, строительство которых финансируется за счёт утверждённой в установленном порядке платы за подключение;

- защиту централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций.

На расчётный срок генерального плана необходимо выполнить проект зон санитарной охраны водозаборов подземных вод с целью определения границ трёх поясов зон санитарной охраны, организации защиты площадок водозаборов от случайного или умышленного загрязнения и повреждения, а также предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. Процедура и требования описаны в разд. 5.5.

При разработке Генерального плана Города Куйбышева необходимо предусмотреть следующие мероприятия по охране водных ресурсов:

- источником питьевого водоснабжения населённых пунктов являются подземные воды, в целях охраны источника от загрязнения должны быть организованы 3 пояса санитарной охраны. Соответственно должен быть разработан и утверждён в соответствующем порядке проект зон санитарной охраны подземного водозабора хозяйственно-питьевого водоснабжения с планом мероприятий. Границы зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения должны быть занесены в схему территориального планирования как зоны с особыми условиями использования и отображаться в Федеральной государственной информационной системе (далее – ФГИС ТП);

- сведения об установленных водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах, зонах затопления, подтопления, а также других зонах с особыми условиями их использования водных объектов, содержащиеся в разделе «Водопользование» Государственного водного реестра, также подлежат отображению в схеме территориального планирования как зоны с особыми условиями использования и отображаться в ФГИС ТП;

- при размещении объектов, согласно документу территориального планирования, в водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах водных объектов особое внимание следует уделить организации достаточного количества мест для автотранспорта на оборудуемых стоянках (как в жилых кварталах, так и в местах массового отдыха). При развитии рекреационных зон на водных объектах поселения необходимо предусмотреть комплекс технических и организационных мероприятий, исключающих движение и стоянку автотранспорта вне предназначенных для этого мест;

- при планировании развития территорий, входящих в состав зон санитарной охраны водозаборных узлов, необходимо обратить особое внимание на недопустимость размещения в границах 2 пояса зоны санитарной охраны (далее – ЗСО) складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения. Размещение объектов, являющихся потенциальными источниками загрязнения подземных вод, допускается в пределах третьего пояса ЗСО по согласованию с органами Роспотребнадзора только при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта;

- одним из основных мероприятий, направленных на улучшение качества воды в водных объектах города является строительство (реконструкция) очистных сооружений. Доведение сточных вод на очистных сооружениях до нормативного качества позволит улучшить качество воды в водных объектах, оздоровить общую санитарную обстановку;

- необходимо исключить сброс без очистки поверхностных стоков, формирующихся на урбанизированных территориях. Территории, вновь застраиваемые в соответствии с градостроительным планом, должны оснащаться системами ливневой канализации, отводящими поверхностные стоки на очистные сооружения;

- при развитии пригородной зоны, прилегающей к водным объектам, необходимо соблюдать ограничения в границах водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов, а также в границах поясов санитарной охраны водозаборов;

- при внесении изменений в проект необходимо учитывать установленные водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов во избежание загрязнения окружающей среды, в частности водных объектов. Хозяйственную деятельность в пределах водоохранной зоны следует осуществлять с соблюдением мероприятий, предотвращающих загрязнение, засорение вод и заиление русел, истощение водотоков.

### Водоотведение

Система водоотведения города Куйбышева предусматривается с учётом развития на расчётный срок (2040 год). В целях улучшения экологической обстановки на территории Города Куйбышева генеральным планом предлагается организация комбинированной системы водоотведения. Систему водоотведения предусмотрено организовать посредством установки герметичных выгребов полной заводской готовности, с последующим вывозом стоков на проектируемые канализационные очистные сооружения (КОС).

Размещение площадки КОС предусмотрено с соблюдением санитарно-защитных зон, предусмотренных СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Для проведения качественной очистки канализационных стоков рекомендовано применить современные технологии и предусмотреть весь комплекс оборудования для сокращения санитарно-защитной зоны. Сброс очищенных сточных вод предусмотрен на рельеф и в водотоки.

Диаметры канализационных сетей должны быть рассчитаны из условия пропуска максимального часового объёма сточных вод. При рабочем проектировании необходимо выполнить расчёт канализационной сети с применением специализированных программных комплексов и уточнить диаметры по участкам.

Централизованные схемы канализации проектируют объединёнными для жилых и производственных зон, исключая навозсодержащие сточные воды.

Общий баланс притока сточных вод с территории города на расчётный срок составит 12,63 тыс. м3/сут.

Таблица 62

Ожидаемое водоотведение на расчётный срок

| № п/п | Зона | Ед. | Кол. | Суточный м3/сут | Часовой м3/час | Расчётный л/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население проживающие в благоустроенных домах | чел. | 38950 | 9972,6 | 469,3 | 130,4 |
| 2 | Существующие общественные и административные здания | % | 20 | 1994,5 | 93,9 | 26,074 |
| 3 | Проектируемые общественные и административные здания | × | × | 664,8 | 31,289 | 8,691 |
| ИТОГО по городу: |  |  |  | 12631,9 | 594,5 | 165,1 |

Максимальный суточный сток составит 13,1 тыс. м3 с учётом поверхностного стока. Мощность существующих БОС и КС достаточна для обеспечения очитки стоков на расчётный срок.

Вновь проектируемые сети канализации выполнить из труб полимерных материалов и колодцев из современных конструкций.

Отведение дождевого и талого стока производится с территории с помощью придорожных лотков (открытая самотёчная канализация) в проектируемые КОС.

Для обеспечения комбинированной системой водоотведения надлежащего качества в г. Куйбышеве предусмотрены следующие мероприятия:

- на первую очередь:

- строительство напорного канализационного коллектора диаметром 250 мм общей протяжённостью не менее 5 км;

- строительство сетей канализации диаметром 200 мм, общей протяжённостью не менее 20 км;

- замена 340 колодцев очистки;

- реконструкция существующих сетей, нуждающихся в замене – 11,21 км.

- на расчётный срок:

- строительство магистрального самотёчного канализационного коллектора диаметром 400 мм, общей протяжённостью 20 км;

- строительство канализационных сетей в районах новой застройки – 20 км;

- замена 300 колодцев очистки;

- реконструкция существующих сетей, нуждающихся в замене – 10 км.

Технические характеристики объектов и сетей системы водоотведения уточнить на стадии проектирования.

Потребность в данных объектах рассчитана в соответствии с нормативами водопотребления СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и требованиями СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населённых мест, санитарная охрана водных объектов».

### Теплоснабжение

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения г. Куйбышева предусмотрены в соответствии с требованиями СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», «СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003», «СП 89.13330.2016 Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76».

Климатические данные для расчёта тепловых нагрузок приняты в соответствии с ТСН 23-317-2000 Новосибирской области «Энергосбережение в жилых и общественных зданиях. Нормативы по теплопотреблению и теплозащите»: расчётная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции – минус 39 °С; средняя температура наружного воздуха за отопительный период – минус 8,1 °С; продолжительность отопительного периода – 230 сутки.

На территории города предусматривается использование сочетания централизованной и децентрализованной системы теплоснабжения.

Система теплоснабжения закрытая, двухтрубная. Схема подключения потребителей к системе теплоснабжения – зависимая. Расчётный температурный график отпуска тепла – 95/70 °С.

Максимальный тепловой поток на 1 м2 жилых зданий составляет 140 Вт. Расходы тепла на отопление общественных зданий приняты в размере 25 % от расходов тепла на отопление жилых зданий. Расходы тепла на вентиляцию общественных зданий приняты в размере 60 % от расходов тепла на отопление этих зданий.

Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение определены на основании норм проектирования, климатических условий, а также по укрупнённым показателям в зависимости от величины общей площади зданий и сооружений. Расчёт теплопотребления жилищно-коммунального сектора произведён в соответствии с требованиями СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», СП 131.13330.2012. «СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» (средний показатель – 100 Вт на 1 м2 или 12×10-5 Гкал/ч с учётом проведения мероприятий по повышению энергоэффективности).

Таблица 63

Расчёт тепловых нагрузок для жилой и общественно-деловой застройки по этапам планирования, Гкал/час

| Показатель | 2020 | 2030 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- |
| Население |  |  |  |
| Центральное отопление | 69,54 | 72,44 | 72,44 |
| Индивидуальное отопление | 27,04 | 24,15 | 24,15 |
| Общественные здания |  |  |  |
| Центральное отопление | 17,38 | 18,11 | 18,11 |
| Вентиляция | 10,43 | 10,87 | 10,87 |
| Итого центральное отопление и вентиляция | 97,36 | 101,41 | 101,41 |
| ИТОГО с индивидуальным отоплением | 124,40 | 125,56 | 125,56 |

Согласно данным расчётам, тепловые нагрузки для централизованных источников теплоснабжения жилищно-коммунального сектора составят на расчётный срок 101,41 Гкал/час (117,9 МВт). Существующей мощности ТЭЦ и котельных города достаточно для обеспечения теплоснабжения.

Действующие котельные сохраняются. В соответствии со Схемой теплоснабжения г. Куйбышева, рекомендуется:

- замена сетевых насосов на котельной «Звёздная» на насосы меньшей мощности марки КМ80-50-200;

- перевод котельной Спиртзавод на газообразное топливо с установкой 2-х газовых горелок в существующие угольные котлы;

- строительство газопровода низкого давления по ул. Омская до котельной Спиртзавода;

- строительство модульной газовой котельной по ул. Невского;

- строительство газопровода низкого давления для подключения газовой котельной по ул. Невского;

- строительство тепловой трассы от газовой котельной Школы-интерната до существующих сетей котельной Лыжной базы;

- строительство тепловых сетей от существующих сетей ул. Советская по ул. Кооперативная;

- реконструкция тепловых сетей посёлка Спиртзавод + ПСД;

- реконструкция тепловых сетей посёлка КАОЛВИ + ПСД.

### Газоснабжение

В основу разработки предлагаемого перечня мероприятий положен действующий в настоящее время порядок формирования на городских территориях объединений Территориального общественного самоуправления (ТОСов), как действующих, так и планируемых к организации.

На 2020 год планируется газификация улиц ТОС «Заречный».

### Электроснабжение

Генеральным планом предусмотрены мероприятия, принятые в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок» седьмого издания и направленные на повышение надёжности системы электроснабжения города Куйбышева.

Проектные потребители электрической энергии относятся к электроприемникам третьей и второй категории надёжности.

Снабжение потребителей г. Куйбышева электрической энергией, относящихся к III категории по надёжности электроснабжения, планируется от одного источника питания.

Электроснабжение потребителей II категории надёжности предлагается осуществлять от однотрансформаторных подстанций. В качестве резервного источника электроэнергии предлагается использовать дизель-генераторы, расположенные на территории потребителей.

Генеральным планом на территории поселения предусматривается строительство и реконструкция объектов системы электроснабжения с целью обеспечения возможности гарантированного подключения к сетям электроснабжения проектных потребителей электрической энергии и повышения надёжности электроснабжения существующих.

Марку и мощность проектных ТП 10/0,4 кВ, сечения проводов и марку опор уточнить на стадии рабочего проектирования. Воздушные ЛЭП напряжением 10 кВ рекомендовано выполнить с применением самонесущего изолированного провода СИП-3 на железобетонных опорах.

Часть существующих ТП 10/0,4 кВ и ЛЭП 10 кВ предлагается сохранить с последующей их заменой на расчётный срок по мере физического и морального износа.

Для определения расчётных электрических нагрузок выполнен расчёт по укрупнённым показателям в соответствии с СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа (с Изменениями № 1, 2). Расчёт выполнен без учёта нагрузки промышленных объектов. Для определения расчётных электрических нагрузок выполнен расчёт по укрупнённым показателям согласно РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей». Расчёт выполнен без учёта нагрузки промышленных объектов.

Расчёт суммарной электрической нагрузки на расчётный срок (2040 год) с учётом МНГП г. Куйбышева, приведён ниже (таблица 64). Принят максимум – 192 кВт×ч на 1 человека в месяц, годовое число часов использования максимума электрической нагрузки – 5300.

Таблица 64

Расчёт суммарной электрической нагрузки для коммунального сектора (население)

| Населённый пункт | Население, человек |  | Расход электроэнергии, тыс. кВт/год |  | Максимальная мощность, тыс. кВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Первая очередь | Расчётный срок | Первая очередь | Расчётный срок | Первая очередь | Расчётный срок |
|  | 2030 г. | 2040 г. | 2030 г. | 2040 г. | 2030 г. | 2040 г. |
| г. Куйбышев | 41 250 | 38 950 | 95 040 | 89 741 | 17 932,1 | 16 932,2 |

Существующие в настоящее время чисто технические возможности электроснабжения позволяют успешно функционировать и развиваться хозяйственному комплексу района и его отдельным отраслям. Генеральным планом рекомендуется:

- реконструкция электросетей 10/0,4кВ на п. Заводской – пер. Заводской (КТПН 10/0,4кВ-160кВА, ВЛ-10кВ, ВЛИ-0,4кВ);

- реконструкция электросетей 10/0,4кВ на ул. Интернатская – Весенняя (КТПН 10/0,4кВ-250кВА, ВЛ-10кВ, ВЛИ-0,4кВ, КЛ-0,4кВ);

- реконструкция электросетей 10/0,4кВ на ул. Трудовая – Лермонтова (КТIIH-10/0,4кВ-250кВА, ВЛ10кВ, ВЛИ-0,4кВ, КЛ-0,4кВ).

- строительство 20 ТП в районах новой застройки;

- строительство сетей электроснабжения 0,4 кВ в районах новой застройки – не менее 20 км.

Инвестиционной программой АО «РЭС» 2021-2025 гг., утверждённой приказом министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области от 20.11.2020 № 222, на территории г. Куйбышева запланировано строительство РП 10 кВ взамен РП-1.

Важным блоком задач органов местного самоуправления в сфере энергосбережения является снижение затрат на энергоносители, уменьшение потерь энергоресурсов, укрепление экологической безопасности путём развития малой и альтернативной энергетики с использованием местных ресурсов.

Приоритетные направления для решения поставленных задач связаны с необходимостью использования возобновляемых источников энергии на основе:

- биоэнергетики для обеспечения функционирования социальных и промышленных объектов, жилого сектора с использованием древесного сырья как в виде использования отходов лесной отрасли (опил, щепа) в поселениях, предполагающих развитие лесообрабатывающей отрасли, так и использование топливных брикетов, пеллет;

- биоэнергетики для индивидуального жилищного строительства с использованием автономных теплогенерирующих установок, использующих пеллеты, топливные брикеты из древесных отходов;

- биоэнергетики с использованием биогаза на основе применения мусороперерабатывающих технологий, в основном, для нужд агропромышленного комплекса и населения.

В связи с модернизацией коммунального хозяйства необходимо при приобретении нового оборудования предполагать возможность работы на смешанных видах топлива. В ближайшее время необходим экономический расчёт использования новых видов энергоресурсов, применение которых возможно без изменения действующего оборудования (топливные брикеты).

Кроме того, необходимо осуществлять поиск поставщиков альтернативных видов топлива в соседних районах с целью снижения транспортных расходов, устранения необходимости летнего «досрочного» завоза дизельного топлива и угля.

### Связь

Раздел выполнен в соответствии с действующими нормативными документами.

Генеральным планом на расчётный срок предусматривается развитие основного комплекса электрической связи и телекоммуникаций, включающего в себя:

- мобильную (сотовую связь), радиотелефонную связь;

- цифровые коммуникационные информационные сети и системы передачи данных;

- радиовещание;

- телевизионное вещание.

Важным моментом на современном этапе является развитие информационных телекоммуникационных сетей и сетей передачи данных (мультисервисная сеть) с предоставлением населению различных мультимедийных услуг, включая услуги доступа в сеть «Интернет». Мультисервисная сеть позволит предоставить населению и организациям пакет услуг голосовой телефонии, высокоскоростного доступа к сети Интернет и услуг IPTV по одному проводу.

Основные мероприятия по развитию телефонной сети следующие:

- создание и развитие информационных телекоммуникационных сетей передачи данных;

- расширение мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая «Интернет».

Ёмкость сети связи общего пользования определена из расчёта 100 % обеспечения квартирного сектора широкополосным доступом в интернет, кабельным телевидением, услугами IP-телефонии (при установке одной точки доступа для одной квартиры). Количество точек доступа для общественной застройки принято равным 20 % от общего числа абонентов. Расчёт ёмкости телефонной связи общего пользования на расчётный срок (2040 год) представлен ниже (таблица 65).

Таблица 65

Расчёт ёмкости сети связи общего пользования на расчётный срок с учётом общественной застройки (2040 год)

| Наименование муниципальных образований | Численность населения на первую очередь, чел. | Численность населения на расчётный срок, чел. | Число телефонов, шт. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 очередь | Расчётный срок |
| г. Куйбышев | 41 250 | 38 950 | 14143 | 13354 |

Учитывая существующую ёмкость АТС в г. Куйбышеве (9524 номера), можно сделать вывод о необходимости расширения её ёмкости на расчётный срок.

Кроме того, Генеральным планом рекомендуется строительство ВОЛС общей протяжённостью не менее 10 км в районах новой застройки города. Характеристики сетей и оборудования на них требуется уточнить на этапе проектирования.

С учётом фактической востребованности, ёмкость мультисервисной сети передачи данных принята в размере 350 точек на 1000 жителей. Требуемая ёмкость на расчётный срок при численности населения 38,95 тыс. человек составит 13632 точки доступа. Нагрузка мультисервисной сети передачи данных составит 20,3 Гбит/с.

Основными направлениями развития телекоммуникационного комплекса Города Куйбышева являются:

- улучшение качества связи телефонной сети общего пользования;

- расширение мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая «Интернет»;

- развитие эфирного радиовещания, осуществляемого в УКВ и FM диапазонах, за счёт увеличения количества радиовещательных станций;

- развитие сотовой связи за счёт увеличения покрытия территории сотовой связью различных операторов и применения новейших технологий;

- развитие сети эфирного цифрового телевизионного вещания за счёт увеличения количества и улучшения качества принимаемых телевизионных каналов.

Развитие телефонной связи в населённых пунктах, где не развита телефонная сеть общего пользования, предлагается за счёт увеличения зоны покрытия сетями мобильной связи.

Генеральным планом предлагается создание условий для дальнейшего развития и увеличения зоны покрытия сотовыми сетями мобильной связи стандарта GSM, в том числе на основе технологий 4G. Для организации мобильной связи предусмотрено сохранение существующего антенно-мачтового сооружения, так как оно в полной мере удовлетворяет потребности как существующих, так и новых операторов предоставления услуг связи согласно РД 45.162 – 2001 «Ведомственные нормы технологического проектирования. Комплексы сетей сотовой и спутниковой подвижной связи общего пользования».

## Благоустройство и санитарная очистка территории

Одним из важнейших национальных проектов социально-экономического развития, обнародованных Правительством Российской Федерации, является вопрос улучшения уровня и качества жизни населения.

Помимо проблем тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения населения, существуют проблемы благоустройства, обеспеченности населения безопасными и комфортными зонами отдыха. В первую очередь данные проблемы отрицательно отражаются на имидже населённых пунктов в целом, эстетическом развитии его жителей. Решение данной проблемы возможно путём проведения работ по благоустройству.

Важнейшим аспектом в реализации данного Генерального плана является создание на территории Города Куйбышева условий комфортного и безопасного проживания граждан, благоустройство мест общего пользования. Проблема благоустройства территории является одной из насущных, требующих каждодневного внимания и эффективного решения.

Для создания системы зелёных насаждений предусмотрены следующие мероприятия по озеленению территории:

- восстановление растительного покрова в местах сильной деградации зелёных насаждений;

- целенаправленное формирование крупных насаждений, устойчивых к влиянию антропогенных и техногенных факторов в составе озеленённых территорий общего пользования и озеленённых территорий специального назначения;

- посадка газонов на площадях, не занятых дорожным покрытием, для предотвращения образования пылящих поверхностей;

- организация шумозащитных зелёных насаждений вдоль улиц жилой застройки;

- создание мобильного и вертикального озеленения (трельяжи, шпалеры, перголы, цветочницы, вазоны);

- организация озеленения санитарно-защитных зон.

Озеленение придомовой территории жилого участка производится между отмосткой жилого дома и проездом (придомовые полосы озеленения), между проездом и внешними границами участка.

Создание системы зелёных насаждений на селитебной территории является необходимым условием для повышения уровня экологического состояния поселения, так как улучшается микроклимат, нормализуется температурно-влажностный режим. Зелёные насаждения очищают воздух от пыли, газов, являются шумозащитой жилых и производственных территорий.

Система зелёных насаждений населённых пунктов складывается из:

- озеленённых территорий общего пользования (парки);

- озеленённых территорий ограниченного пользования (зелёные насаждения на участках жилых массивов, учреждений здравоохранения, пришкольных участков, детских садов);

- озеленённых территорий специального назначения (защитное озеленение).

В целях создания непрерывной системы зелёных насаждений предлагается все малые зелёные устройства соединить газонами и цветниками, которые следует создавать на всех свободных от покрытий участках.

Генеральным планом рекомендуются следующие мероприятия по охране растительности:

- вырубка погибших и повреждённых зелёных насаждений;

- очистка озеленённых территорий от захламления, загрязнения и иного негативного воздействия;

- лесопосадки на нарушенных землях;

- восстановление растительного покрова в местах сильной деградации зелёных насаждений;

- целенаправленное формирование крупных массивов насаждений из декоративных деревьев и кустарников, устойчивых к влиянию антропо- и техногенных факторов.

Ассортимент деревьев и кустарников определяется с учётом условий их произрастания, функционального назначения зоны и с целью улучшения декоративной направленности.

При строительстве на территории общественно-деловой зоны и жилой зоны проектом Генерального плана рекомендуется произвести благоустройство территории:

- устройство газонов, цветников, посадка зелёных оград;

- оборудование территории малыми архитектурными формами – беседками, навесами, площадками для игр детей и отдыха взрослого населения, павильонами для ожидания автотранспорта;

- устройство внутриквартальных проездов, тротуаров, пешеходных дорожек;

- ремонт существующих покрытий внутридворовых проездов и дорожек;

- освещение территории;

- обустройство мест (площадок) временного накопления отходов.

Благоустройство территории дошкольных образовательных организаций включает следующий обязательный перечень мероприятий:

- организация твёрдых видов покрытия проездов;

- строительство основных пешеходных коммуникаций, площадок (кроме детских игровых), элементов сопряжения поверхностей;

- озеленение, ограждение, оборудование площадок;

- установка скамеек, урн, осветительного оборудования, носителей информационного оформления.

Система санитарной очистки и уборки территорий населённых мест должна предусматривать рациональный сбор, быстрое удаление, надёжное обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов: хозяйственно-бытовых, в том числе пищевых отходов из жилых и общественных зданий, предприятий торговли, общественного питания и культурно-бытового назначения; жидких из неканализованных зданий; уличного мусора и смета, и других бытовых отходов, скапливающихся на территории населённого пункта.

Санитарная очистка должна осуществляться в соответствии с Санитарными правилами содержания территорий населённых мест (СанПиН 42-128-4690-88, утв. Минздравом СССР 05.08.1988 № 4690-88) и схемой санитарной очистки населённых мест. Санитарная очистка и уборка территории должна осуществляться по технологии, предусматривающей механизацию наиболее трудоёмких работ с применением спецтехники и оборудования (контейнеров-накопителей и автомашин-мусоровозов).

В число основополагающих документов регионального уровня в части обеспечения экологической безопасности входят:

- Государственная программа Новосибирской области «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области в 2015-2020 годах» (утверждена Постановлением Правительства Новосибирской области от 19.01.2015 № 10-п);

- Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твёрдыми коммунальными отходами, Новосибирской области (утверждена Постановлением Правительства Новосибирской области от 26.09.2016 № 292-п);

- Государственная программа Новосибирской области «Охрана окружающей среды» на 2015-2020 годы (утверждена Постановлением Правительства Новосибирской области от 28.01.2015 № 28-п);

- Государственная программа Новосибирской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Новосибирской области на 2015-2020 годы» (утверждена Постановлением Правительства Новосибирской области от 16.03.2015 № 89-п).

Наибольшую опасность, как следствие интенсивного хозяйственного освоения территории, будет представлять значительное увеличение объёма отходов производства и потребления, что является серьёзной проблемой для любой интенсивно развивающейся территории. Отходы несут в себе целый комплекс проблем:

- ухудшение эстетических характеристик территории (мусор, запах);

- локальное загрязнение почвы и атмосферного воздуха;

- большой объем захоронения отходов на территории населённых пунктов свидетельствует об ограниченности использования экономического потенциала отходов.

Генеральным планом рекомендуются мероприятия по совершенствованию системы санитарной очистки и уборки территории населённых пунктов, которые позволят обеспечить рациональную организацию работы по сбору, транспортированию, обезвреживанию и утилизации отходов.

Первоочередными мероприятиями по реализации данной задачи являются:

- создание планово-регулярной системы очистки, своевременный сбор и транспортирование отходов на полигон ТКО;

- обустройство и размещение мест (площадок) временного накопления твёрдых коммунальных отходов в соответствии с СанПиНом 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населённых мест». Контейнеры, мусоросборники и бункеры-накопители размещаются (устанавливаются) на специально оборудованных местах (площадках) временного накопления твёрдых коммунальных отходов. Площадки для установки мусоросборников (контейнеров) должны иметь твёрдое водонепроницаемое покрытие (бетонное, асфальтобетонное), освещены, ограничены ограждениями или зелёными насаждениями, иметь удобные пути для подъезда специализированного транспорта и подхода жителей;

- строительство подъездной дороги к площадке временного размещения ТКО;

- ликвидация несанкционированных свалок с последующей рекультивацией территории.

Проектом генерального плана также рекомендуются следующие мероприятия 
по совершенствованию системы санитарной очистки и уборки территории города:

- приобретение специализированной техники для транспортирования ТКО;

- организация раздельного сбора ТКО (приобретение контейнеров для раздельного сбора мусора);

- развитие инфраструктуры по раздельному сбору, утилизации (использованию), обезвреживанию и экологически безопасному размещению ТКО;

- обеспечение экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности при сборе, обезвреживании и захоронении ТКО;

- ведение реестра объектов образования, обработки и утилизации ТКО;

- проведение в школах города мероприятий по экологическому воспитанию;

- проведение разъяснительной работы среди жителей города по вопросам соблюдения экологической культуры;

- проведение семинаров, консультаций для жителей города по вопросам санитарной очистки территорий.

Для вывоза крупногабаритных отходов (предметы мебели, отходы после ремонта квартир, обрезки деревьев и т.д.), строительного мусора, отходов производства и твёрдых коммунальных отходов по заявкам предприятий целесообразно применять бортовые машины.

Для того чтобы норма накопления ТКО соответствовала фактическому образованию отходов вычисляется усреднённая норма накопления отходов. В соответствии с Приказом департамента по тарифам Новосибирской области от 20.10.2017 № 342-ЖКХ «Об утверждении нормативов накопления твёрдых коммунальных отходов на территории Новосибирской области», норма накопления коммунальных отходов на 1 человека составляет 392,95 кг/год.

По данным исследований, проводимых ГУП УНИИ АКХ им. Памфилова годовой рост нормы накопления ТКО следует принимать 1,5 %. Таким образом, в перспективе предполагается увеличение объёмов, образующихся твёрдых коммунальных отходов, как в абсолютных величинах, так и на душу населения и усложнение морфологического состава твёрдых коммунальных отходов, включающих в себя всё большее количество экологически опасных компонентов. Нормы накопления ТКО для жилого фонда поселения предоставлены в таблице 66.

Таблица 66

Объёмы накопления твёрдых коммунальных отходов в г. Куйбышеве

| Объект/участок | Объём образования ТКО в месяц, т | Объём образования ТКО в год |  | Численность населения, чел. | Годовые дифференцированные нормы накопления ТКО, кг/чел. в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тонн | м.куб. |  |  |
| Существующее положение | 1 426 | 17 107 | 103 616 | 43 536 | 393 |
| Первая очередь | 1 568 | 18 811 | 113 936 | 41 250 | 456 |
| Расчётный срок | 1 718 | 20 614 | 124 855 | 38 950 | 529 |

С учётом плотности в контейнерах (на площадках временного накопления ТКО) 165 кг/м3, на 1 очередь объём накопления может составить 113,9 тыс. м3/год, на расчётный срок – 124,9 тыс. м3/год.

Таблица 67

Расчётная потребность количества и видов контейнеров для обеспечения сбора твёрдых коммунальных отходов на расчётный срок

| Наименование населённого пункта | Население, чел. | Объем отходов в месяц, м3 | Контейнеры |  |  | Общий объем контейнеров, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тип | объём | кол-во |  |
| г. Куйбышев | 38 950 | 10 404,6 | жел. с крыш. | 0,75 | 1 735 | 1 300,6 |

Транспортирование опасных отходов должны осуществлять организации, имеющие лицензию, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Политику в области обращения с отходами рекомендуется ориентировать на снижение количества образующихся отходов и на их максимальное использование.

Важнейшей задачей является обработка отходов перед их захоронением или обезвреживанием с целью извлечения полезных и возможных к повторному использованию компонентов. Развитие системы селективного сбора ТКО может дать не только прибыль от реализации вторсырья, а главное уменьшить территории, занимаемые под полигоны ТКО.

В соответствии с территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твёрдыми коммунальными отходами, Новосибирской области, на территории г. Куйбышево предусматривается включение существующего объекта размещения отходов в ГРОРО, его дальнейшая эксплуатация, дооснощение и рекультивация после строительства и ввода в эксплуатацию полигона в г. Барабинск.

Правильный и оперативный сбор опасных биологических отходов (ОБО) и опасных медицинских отходов (ОМО) является важнейшей стадией обращения с этими отходами с точки зрения не только дальнейшей их утилизации, но и избегания или минимизации эпидемиологической чрезвычайной ситуации, препятствующей нормальной жизнедеятельности населённых пунктов.

Система обращения с ОМО должна быть организована в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» (утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 09.12.2010 № 163).

Рекомендации по обращению с ОБО должны быть учтены при организации схемы обращения с ними на территории города Куйбышева (утверждены Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 04.12.1995 № 13-7-2/469). Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов являются обязательными для исполнения владельцами животных, независимо от способа ведения хозяйства, а также организациями, предприятиями всех форм собственности, занимающимися производством, транспортировкой, заготовкой и переработкой продуктов и сырья животного происхождения.

Общие рекомендации по обращению с отходами производства и потребления представлены в СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления» (утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.04.2003 № 80)

Санитарную очистку и благоустройство территорий улиц, парков, лечебно-профилактических учреждений, проездов внутри микрорайонов и кварталов рекомендуется организовать в соответствии с СанПиНом 42-128-4690-88.

Санитарной очисткой должны заниматься коммунальные хозяйства по договорам подряда со специализированными транспортными коммунальными предприятиями.

Очистка населённого пункта от коммунальных и не утилизированных отходов осуществляется планово-регулярным методом. Сбор хозяйственно-бытового мусора осуществляется централизованным контейнерным способом и вывозится специальным транспортом на полигон твёрдых коммунальных отходов.

Необходимо учитывать, что причиной возникновения несанкционированных свалок является неполный охват организованной системой сбора и транспортирования всех образующихся отходов. При устойчивой системе управления отходами число стихийно возникающих свалок сокращается до полного их исчезновения.

Наличие возобновляемой несанкционированной свалки отходов является сигналом о необходимости создания площадки временного накопления ТКО.

Одноэтажная застройка пользуется выгребами, как правило, не бетонированными, поэтому их содержимое частично просачивается в почву и создаёт угрозу загрязнения действующих скважин, пробурённых на территории города Куйбышева.

Мероприятия по охране водной среды

С целью улучшения качества вод, восстановления и предотвращения загрязнения водных объектов генеральным планом муниципального образования рекомендуются следующие мероприятия:

- организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов;

- расчистка русла реки, проведение берегоукрепительных работ;

- организация сети ливневой канализации с устройством очистных сооружений в местах выпуска поверхностных вод;

- строительство канализационных очистных сооружений;

- мониторинг степени очистки сточных вод на канализационных очистных сооружениях;

- разработка проектов установления границ поясов ЗСО источников водоснабжения;

- прекращение сбросов загрязнённых промышленных, сельскохозяйственных и поверхностных сточных вод на рельеф;

- сокращение объёмов водопотребления на производственные нужды за счёт внедрения маловодных технологий, а также увеличение доли оборотного водоснабжения и повторного использования очищенных сточных вод.

Для предотвращения загрязнения водных объектов стоками с производственных, сельскохозяйственных и коммунально-складских территорий необходимо проведение следующих мероприятий:

- строительство ливневой канализации на территории промышленных, сельскохозяйственных и коммунально-складских зон;

- строительство локальных очистных сооружений на предприятиях.

К основным организационным мероприятиям по охране поверхностных и подземных вод на территории относятся: создание системы мониторинга водных объектов; эколого-токсикологическое исследование состояния водных объектов; организация мониторинга за состоянием водопроводящих сетей и своевременное проведение мероприятий по предупреждению утечек из систем водопровода и канализации.

Мероприятия по охране почвенного покрова

Для предотвращения загрязнения, деградации и разрушения почвенного покрова в границах проектируемой территории генеральным планом рекомендуются следующие мероприятия:

- инженерная подготовка территории, планируемой к застройке, устройство сети ливневой канализации с очистными сооружениями; сброс дождевых вод в сеть ливневой канализации;

- устройство асфальтобетонного покрытия дорог;

- устройство отмосток вдоль стен зданий;

- расчистка, благоустройство и озеленение прибрежных территорий водных объектов; защита от береговой эрозии путём проведения берегоукрепительных работ, строительство набережных;

- для уменьшения пыли – благоустройство улиц и дорог, газонное озеленение; биологическая очистка почв и воздуха за счёт увеличения площади зелёных насаждений всех категорий;

- устройство зелёных лесных полос вдоль автомобильных дорог; организация и обеспечение планово-регулярной очистки территории поселения от жидких и твёрдых коммунальных отходов;

- мониторинг загрязнения почвенного покрова.

В зависимости от характера загрязнения почв, необходимо проведение комплекса мероприятий по восстановлению и рекультивации почв. Рекультивации подлежат земли, нарушенные при: строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначения; складировании и захоронении промышленных, бытовых и прочих отходов; ликвидации последствий загрязнения земель.

Для восстановления, нарушенного в результате хозяйственной деятельности и эрозионных процессов, почвенного покрова, генеральным планом предусматриваются мероприятия по выявлению и ликвидация несанкционированных свалок, захламлённых участков с последующей рекультивацией территории; контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель.

Мероприятия по благоустройству и озеленению

Создание и эксплуатация элементов благоустройства и озеленения обеспечивают требования охраны здоровья человека, исторической и природной среды, создают технические возможности беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения по территории муниципального образования.

Общие параметры и минимальное сочетание элементов благоустройства и озеленения для создания безопасной, удобной и привлекательной среды территории муниципального образования рекомендуется устанавливать в соответствии с Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2011 № 613 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований» и другими нормативными документами.

При строительстве общественно-деловой и жилой застройки решениями генерального плана предлагается произвести благоустройство территории: устройство газонов, цветников, посадку зелёных оград; оборудование территории малыми архитектурными формами – беседками, навесами, площадками для игр детей и отдыха взрослого населения, павильонами для ожидания автотранспорта; устройство внутриквартальных проездов, тротуаров, пешеходных дорожек; ремонт существующих покрытий внутридворовых проездов и дорожек; освещение территории; обустройство мест сбора мусора. Объектами нормирования благоустройства на территориях производственного назначения являются общественные пространства в зонах производственной застройки и озеленённые территории санитарно-защитных зон. Приёмы благоустройства и озеленения в зависимости от отраслевой направленности производства рекомендуется применять в соответствии с Приложением № 6 к Методическим рекомендациям по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований и другими нормативными документами.

Главными направлениями озеленения территории Города Куйбышева являются: создание системы зелёных насаждений, сохранение естественной древесно-кустарниковой растительности.

Создание системы зелёных насаждений на селитебной территории является необходимым, так как она улучшает микроклимат, температурно-влажностный режим, очищает воздух от пыли, газов, является шумозащитой жилых и производственных территорий.

Для создания системы зелёных насаждений предусмотрены следующие мероприятия по озеленению территории:

- сохранение естественной древесно-кустарниковой растительности;

- целенаправленное формирование крупных насаждений, устойчивых к влиянию антропогенных и техногенных факторов;

- восстановление растительного покрова в местах сильной деградации зелёных насаждений;

- проектирование зелёных полос из пылезадерживающих пород деревьев вдоль автомобильной дороги;

- посадка газонов на площадях, не занятых дорожным покрытием, для предотвращения образования пылящих поверхностей.

Система зелёных насаждений населённых пунктов включает:

- озеленённые территории общего пользования;

- озеленённые территории ограниченного пользования (зелёные насаждения на участках жилых массивов, учреждений здравоохранения, промышленных предприятий, пришкольных участков, детских садов);

- озеленённые территории специального назначения (озеленение санитарно-защитных, территорий вдоль дорог).

В целях создания непрерывной системы зелёных насаждений предлагается все малые зелёные устройства соединить газонами и цветниками, которые следует создавать на всех свободных от покрытий участках. Ассортимент деревьев и кустарников определяется с учётом условий их произрастания, функционального назначения зоны и с целью улучшения декоративной направленности.

В соответствии с МНГП г. Куйбышева, площадь озеленённых территорий общего пользования для малых городов должна быть 8 м2/чел. Исходя из этого норматива, площадь озеленённых территорий общего пользования в поселении должна составлять не менее 31,16 га на расчётный срок.

В соответствии с Методическими рекомендациями по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований, утверждёнными Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2011 № 613, физическим лицам, в собственности или в пользовании которых находятся земельные участки, рекомендуется обеспечивать содержание и сохранность зелёных насаждений, находящихся на этих участках, а также на прилегающих территориях.

Озеленение территорий перспективной застройки и новых транспортных магистралей, создание лесопарков из естественных насаждений деревьев и кустарников хвойных и лиственных пород осуществляется по планам благоустройства и озеленения, входящим в состав проектной документации на строительство объектов, а также по отдельным проектам ландшафтного строительства.

# Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории города Куйбышева объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р, в границах города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области объектов федерального значения не запланировано.

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 № 247-р, в границах города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области объектов федерального значения не запланировано.

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2607-р, в границах города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области объектов федерального значения не запланировано.

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 № 816-р, в границах города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области объектов федерального значения не запланировано.

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 № 1634-р, в границах города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области объектов федерального значения не запланировано.

В составе таблицы 68 сведены все мероприятия по строительству и реконструкции объектов регионального и местного значения по срокам реализации: первая очередь – до 2030 года, расчётный срок – до 2040 года.

Таблица 68

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение | Параметры объекта | Характеристика зоны объекта с особыми условиями использования территорий | Этап территориального планирования | Источник информации о мероприятии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБЪЕКТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт в зданиях структурных подразделений ГБУЗ НСО «Куйбышевская ЦРБ» | г. Куйбышев | без увеличения мощности | Не устанавливается | Первая очередь | Предложение разработчиков |
|  | Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к г. Куйбышеву» | г. Куйбышев | 1,254 км, IV категория | Придорожная полоса – 50 м | Первая очередь | ГП НСО «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» |
|  | Реконструкция автомобильной дороги «Куйбышев – Малинино» | г. Куйбышев, на участке км 5+065 – км 6+800 | 1,735 км, V категория | Придорожная полоса – 25 м | Первая очередь | ГП НСО «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» |
| ОБЪЕКТЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА |  |  |  |  |  |  |
|  | Существующие образовательные учреждения (капремонт) | г. Куйбышев | без увеличения мощности | Не устанавливается | Первая очередь | Предложение разработчиков |
|  | Существующее дошкольное учреждение (капремонт) | г. Куйбышев | без увеличения мощности | Не устанавливается | Первая очередь | Предложение разработчиков |
|  | Дошкольное учреждение | г. Куйбышев | 330 мест | Не устанавливается | Первая очередь | Предложение разработчиков |
|  | Существующие учреждения дополнительного образования (капремонт) | г. Куйбышев | без увеличения мощности | Не устанавливается | Первая очередь | Предложение разработчиков |
|  | Учреждения дополнительного образования | г. Куйбышев | 1100 мест | Не устанавливается | Расчётный срок | Предложение разработчиков |
| ОБЪЕКТЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |
|  | Улично-дорожная сеть (реконструкция) | г. Куйбышев | 36,5 км (организация твёрдого покрытия на грунтовых участках дорог) | Не устанавливается | Первая очередь | Предложение разработчиков с учётом комплексной программы развития транспортной инфраструктуры |
|  | Улично-дорожная сеть (реконструкция) | г. Куйбышев | 80 км (организация твёрдого покрытия на гравийных участках дорог) | Не устанавливается | Расчётный срок | Предложение разработчиков с учётом комплексной программы развития транспортной инфраструктуры |
|  | Улично-дорожная сеть | г. Куйбышев | 8,14 км | Не устанавливается | Первая очередь | Предложение разработчиков с учётом действующего Генерального плана |
|  | Физкультурно-спортивный центр | г. Куйбышев | спортзалы 3260 м2, бассейн 320 м2 | Не устанавливается | Расчётный срок | Предложение разработчиков |
|  | Центр игровых видов спорта с трибунами | г. Куйбышев | спортзалы 2000 м2 | Не устанавливается | Первая очередь | Предложение разработчиков |
|  | Физкультурно-оздоровительный комплекс | г. Куйбышев | спортзалы 2000 м2 | Не устанавливается | Расчётный срок | Предложение разработчиков |
|  | Капитальный ремонт хоккейных коробок МБУС «СОЦ» | г. Куйбышев, кв-л 11, кв-л. 8 | без увеличения мощности | Не устанавливается | Первая очередь | Комплексная программа развития социнфраструктуры |
|  | МБУ «Дом молодёжи Куйбышевского района» (капремонт) | г. Куйбышев | без увеличения мощности | Не устанавливается | Расчётный срок | Предложение разработчиков |
|  | Дворец культуры им. В.В. Куйбышева (капремонт) | г. Куйбышев | без увеличения мощности | Не устанавливается | Первая очередь | Предложение разработчиков |
|  | Административное здание в сквере «Городской сад» (капремонт) | г. Куйбышев | без увеличения мощности | Не устанавливается | Первая очередь | Предложение разработчиков |
|  | Здание тира в сквере «Городской сад» (капремонт) | г. Куйбышев | без увеличения мощности | Не устанавливается | Первая очередь | Предложение разработчиков |
|  | Центральная библиотека (капремонт) | г. Куйбышев, ул. Красная, 25 | до 81 тыс. экз. хр. | Не устанавливается | Расчётный срок | Предложение разработчиков |
|  | Городская детская библиотека № 3 (капремонт) | г. Куйбышев ул. Достоевского, 34 | до 14 тыс. экз. хр. | Не устанавливается | Расчётный срок | Предложение разработчиков |
|  | Городская библиотека № 1 (капремонт) | г. Куйбышев ул. Агафонова,71 | до 31 тыс. экз. хр. | Не устанавливается | Расчётный срок | Предложение разработчиков |
|  | Детская библиотека (капремонт) | г. Куйбышев, ул. Красная, 25 | до 30,5 тыс. экз. хр. | Не устанавливается | Расчётный срок | Предложение разработчиков |
|  | Краеведческий музей (капремонт) | г. Куйбышев, ул. Коммунистическая, 29 | без увеличения мощности | Не устанавливается | Расчётный срок | Предложение разработчиков |
|  | Дом-музей В.В. Куйбышева (капремонт) | г. Куйбышев, ул. Ленина, 2 | без увеличения мощности | Не устанавливается | Первая очередь | Предложение разработчиков |
|  | Экспозиционно-выставочный зал (капремонт) | г. Куйбышев, ул. Папшева, 5 | без увеличения мощности | Не устанавливается | Первая очередь | Предложение разработчиков |
|  | Многофункциональный Торгово-развлекательный комплекс | г. Куйбышев | 2 зала × 300 мест | Не устанавливается | Расчётный срок | Предложение разработчиков |
|  | Учреждение культурно-досугового назначения | г. Куйбышев | 400 мест | Не устанавливается | Расчётный срок | Предложение разработчиков |
|  | Концертный зал | г. Куйбышев | 340 мест | Не устанавливается | Расчётный срок | Предложение разработчиков |
|  | Сеть водопровода магистральная | г. Куйбышев | Ø110-200, 20 км | Охранная зона – 20 м | Расчётный срок | Предложение разработчиков с учётом Схемы водоснабжения и водоотведения |
|  | Реконструкция части водопроводных сетей | г. Куйбышев (от камеры м-н «Южный» до ЦТП Южный) | по проекту | Охранная зона – 20 м | Первая очередь | Предложение разработчиков с учётом Схемы водоснабжения и водоотведения |
|  | Водоочистная станция (ВОС) | г. Куйбышев | 13 тыс. м3/сут | I пояс зоны санитарной охраны – 30 м | Расчётный срок | Предложение разработчиков с учётом Схемы водоснабжения и водоотведения |
|  | Водозабор | г. Куйбышев, по ул. Бородина | 1 скважина | I пояс зоны санитарной охраны – 30 м | Первая очередь | Предложение разработчиков с учётом Схемы водоснабжения и водоотведения |
|  | Водозабор | г. Куйбышев, по ул. Артемьева | 1 скважина | I пояс зоны санитарной охраны – 30 м | Расчётный срок | Предложение разработчиков с учётом Схемы водоснабжения и водоотведения |
|  | Выгреба полной заводской готовности | г. Куйбышев (индивидуальная застройка без центрального водоотведения) | требует уточнения на этапе проектирования | Не устанавливается | Расчётный срок | Предложение разработчиков с учётом Схемы водоснабжения и водоотведения |
|  | Замена колодцев очистки | г. Куйбышев | 340 шт. | Не устанавливается | Первая очередь | Предложение разработчиков с учётом Схемы водоснабжения и водоотведения |
|  | Замена колодцев очистки | г. Куйбышев | 300 шт. | Не устанавливается | Расчётный срок | Предложение разработчиков с учётом Схемы водоснабжения и водоотведения |
|  | Канализация хозяйственно-бытовая (реконструкция) | г. Куйбышев | 11,21 км | Охранная зона – 20 м | Первая очередь | Предложение разработчиков с учётом Схемы водоснабжения и водоотведения |
|  | Канализация хозяйственно-бытовая (реконструкция) | г. Куйбышев | 10,0 км | Охранная зона – 20 м | Расчётный срок | Предложение разработчиков с учётом Схемы водоснабжения и водоотведения |
|  | Канализация хозяйственно-бытовая | г. Куйбышев | 20,0 км, Ду 200 мм | Охранная зона – 20 м | Расчётный срок | Предложение разработчиков с учётом Схемы водоснабжения и водоотведения |
|  | Канализационный коллектор (напорный) | г. Куйбышев | 5,0 км, Ду 250 мм | Охранная зона – 20 м | Первая очередь | Предложение разработчиков с учётом комплексной программы развития коммунальной инфраструктуры |
|  | Самотёчный канализационный коллектор | г. Куйбышев | 20,0 км, Ду 400 мм | Охранная зона – 20 м | Расчётный срок | Предложение разработчиков с учётом комплексной программы развития коммунальной инфраструктуры |
|  | Устройство закрытых водостоков ливневой канализации | г. Куйбышев | 25 км | Не устанавливается | Расчётный срок | Предложение разработчиков с учётом Схемы водоснабжения и водоотведения |
|  | Устройство открытых водостоков ливневой канализации | г. Куйбышев | 70 км | Не устанавливается | Расчётный срок | Предложение разработчиков с учётом Схемы водоснабжения и водоотведения |
|  | Существующие теплосети (реконструкция) + ПСД | г. Куйбышев, п. Спиртзавод | требует уточнения на этапе проектирования | Охранная зона – от 3 м | Первая очередь | Предложение разработчиков с учётом Схемы водоснабжения и водоотведения |
|  | Существующие теплосети (реконструкция) + ПСД | г. Куйбышев, КАОЛВИ | требует уточнения на этапе проектирования | Охранная зона – от 3 м | Первая очередь | Предложение разработчиков с учётом Схемы водоснабжения и водоотведения |
|  | Теплосети | г. Куйбышев от газовой котельной Школы-Интерната до существующих сетей котельной Лыжной базы | требует уточнения на этапе проектирования | Охранная зона – от 3 м | Расчётный срок | Предложение разработчиков с учётом Схемы водоснабжения и водоотведения |
|  | Теплосети | г. Куйбышев от существующих сетей ул. Советская по ул. Кооперативная | требует уточнения на этапе проектирования | Охранная зона – от 3 м | Расчётный срок | Предложение разработчиков с учётом Схемы водоснабжения и водоотведения |
|  | Модульная газовая котельная | г. Куйбышев по ул. Невского | требует уточнения на этапе проектирования | Согласно расчётам | Расчётный срок | Предложение разработчиков с учётом Схемы теплоснабжения |
|  | Реконструкция котельной «Звёздная» | г. Куйбышев | замена сетевых насосов на насосы меньшей мощности | Согласно расчётам | Расчётный срок | Предложение разработчиков с учётом Схемы теплоснабжения |
|  | Реконструкция котельной «Спиртзавод» | г. Куйбышев | установка 2-х газовых горелок в существующие угольные котлы | Согласно расчётам | Расчётный срок | Предложение разработчиков с учётом Схемы теплоснабжения |
|  | Газопровод низкого давления | г. Куйбышев по ул. Омская до котельной Спиртзавода | требуется уточнение на этапе проектирования | Охранная зона: распределительный газопровод – 4-5 м | Расчётный срок | Предложение разработчиков с учётом Схемы теплоснабжения |
|  | Газопровод низкого давления для подключения газовой котельной | г. Куйбышев по ул. Невского | требуется уточнение на этапе проектирования | Охранная зона: распределительный газопровод – 4-5 м | Расчётный срок | Предложение разработчиков с учётом Схемы теплоснабжения |
|  | Газопровод низкого давления для подключения газовой котельной | г. Куйбышев ТОС «Заречный» | требуется уточнение на этапе проектирования | Охранная зона: распределительный газопровод – 4-5 м | Первая очередь | Предложение разработчиков с учётом Схемы газоснабжения |
|  | Трансформаторная подстанция | г. Куйбышев, в районах новой застройки | 20 шт. | Охранная зона – 20 м | Расчётный срок | Предложение разработчиков |
|  | Реконструкция электросетей 10/0,4кВ | г. Куйбышев, на п. Заводской – пер. Заводской | КТПН 10/0,4кВ-160кВА, ВЛ-10кВ, ВЛИ-0,4кВ | Охранная зона – 4 м | Первая очередь | Предложение разработчиков с учётом комплексной программы развития коммунальной инфраструктуры |
|  | Реконструкция электросетей 10/0,4кВ | г. Куйбышев, на ул. Интернатская – Весенняя | КТПН 10/0,4кВ-250кВА, ВЛ-10кВ, ВЛИ-0,4кВ, КЛ-0,4кВ | Охранная зона – 4 м | Первая очередь | Предложение разработчиков с учётом комплексной программы развития коммунальной инфраструктуры |
|  | Реконструкция электросетей 10/0,4кВ | г. Куйбышев, на ул. Трудовая – Лермонтова | КТIIH-10/0,4кВ-250кВА, ВЛ10кВ, ВЛИ-0,4кВ, КЛ-0,4кВ | Охранная зона – 4 м | Первая очередь | Предложение разработчиков с учётом комплексной программы развития коммунальной инфраструктуры |
|  | Электроснабжение, ВЛ-0,4 кВ | г. Куйбышев, в районах новой застройки | не менее 20 км | Охранная зона – 4 м | Расчётный срок | Предложение разработчиков |
|  | Строительство РП 10 кВ взамен РП-1 | г. Куйбышев | 10 кВ | Охранная зона – 10 м | Первая очередь (2023-2024 гг.) | Инвестиционная программа АО «РЭС» на 2021-2025 гг. |
|  | Действующая АТС (реконструкция) | г. Куйбышев | до 13500 номеров | Не устанавливается | Расчётный срок | Предложение разработчиков |
|  | Волоконно-оптический кабель связи | г. Куйбышев, в районах новой застройки | не менее 10 км | Охранная зона (минимум) – 4 м | Расчётный срок | Предложение разработчиков |
|  | Строительство овощехранилища СППК «Усадьба» | г. Куйбышев | требует уточнения на этапе проектирования | Санитарно-защитная зона – 50 м | Первая очередь | Стратегия СЭР Куйбышевского района на период до 2030 года |
|  | Модернизация молокоперерабатывающего предприятия на территории ООО «Баланс» | г. Куйбышев | требует уточнения на этапе проектирования | Санитарно-защитная зона – 50 м | Первая очередь | Стратегия СЭР Куйбышевского района на период до 2030 года |
|  | Станция технического обслуживания | г. Куйбышев | до 82 постов, до 15 постов автомойки | Санитарно-защитная зона – 50 м | Расчётный срок | Предложение разработчиков |
|  | Открытые парковки для личного автотранспорта | г. Куйбышев | до 10,7 тыс. машино-мест | Не устанавливается | Расчётный срок | Предложение разработчиков |
|  | Включение объекта размещения отходов в ГРОРО, дооснащение и последующая его рекультивация после ввода полигона в г. Барабинск | г. Куйбышев | без увеличения мощности | Санитарно-защитная зона – 500 м | Первая очередь | Территориальная схема обращения с отходами НСО |

Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения города на комплексное развитие территории

Проект Генерального плана предусматривает ряд мероприятий по территориальному развитию анализируемых населённых пунктов, направленных на создание условий для роста экономических и социальных показателей муниципального образования.

Предусмотренные проектом генерального плана мероприятия по размещению объектов местного значения в сфере инженерного и транспортного обеспечения, социальной инфраструктуры предполагают создание условий для рационального использования территориальных ресурсов Города Куйбышева, в соответствии с целями Стратегии социально-экономического развития Куйбышевского района на 2019-2030 годы, а также с учётом требований региональных и местных нормативов градостроительного проектирования и иных факторов, позволяющих создать комфортную серу жизнедеятельности населения средствами планирования развития территории.

Реализация мероприятий, заложенных генеральным планом в части развития транспортной сети в границах Города Куйбышева, позволит повысить связность территорий внутри муниципального образования, а также с населёнными пунктами Куйбышевского района. Будут созданы условия для выполнения требований территориальной доступности объектов обслуживания населения в границах района. Повысится уровень доступности объектов производственного назначения, в следствие чего повысится инвестиционная привлекательность территории. Развитие улично-дорожной сети в границах населённого пункта позволит упорядочить его сложившуюся планировочную структуру, создаст условия для развития общественного транспорта.

Немаловажным фактором создания благоприятных условий для жизни населения является наличие мест приложения труда, стабильный рост благосостояния жителей. Увеличение мощности объектов инженерной инфраструктуры позволит реализовать инвестиционные проекты в части развития логистики и аграрного комплексов. Реализация проектных решений в части обеспечения территории объектами инженерной инфраструктуры создаст условия для комфортного проживания населения, повышения уровня благоустройства территории, развития жилищного строительства в границах населённого пункта.

Решения генерального плана в части установления функциональных зон обеспечивают условия сбалансированного пользования территориальными ресурсами, учитывают потребность в территориях для размещения как объектов местного значения поселения, так и объектов местного значения муниципального района, с учётом уточнения местоположения объектов регионального значения, размещение которых предусмотрено документом территориального планирования регионального уровня. Предусматривают необходимость повышения интенсивности градостроительного освоения территории, прилегающей к транспортным магистралям.

Привлекательность территории с позиций экологии, как места для постоянного проживания населения, обусловлена закреплением решениями генерального плана рекреационной функции территории Города Куйбышева, посредством мероприятий по совершенствованию системы санитарной очистки и уборки территории населённого пункта, которые позволят обеспечить рациональную организацию работы по сбору, удалению, обезвреживанию и утилизации отходов, а также по совершенствованию системы санитарной очистки и уборки территории города.

Предусмотренное генеральным планом развитие объектов социальной инфраструктуры позволит обеспечить потребность населения в количестве и территориальной доступности услуг необходимых для комфортного проживания.

Проектные решения генерального плана предусматривают необходимость разработки градостроительной документации последующих уровней, тем самым создавая условия для планирования комплексного, устойчивого развития территории города.

# Основные технико-экономические показатели Генерального плана

Таблица 69

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь территории МО «Город Куйбышев» | га | 10352,86 | 10352,86 |
| 1.2 | Общая площадь территории населённого пункта г. Куйбышев | га | 3013,99 | 3013,99 |
| 1.3 | Установленные функциональные зоны муниципального образования: |  |  |  |
| 1.3.1 | Жилые зоны | га | - | 924,44 |
|  |  | % | - | 8,93 |
| 1.3.2 | Общественно-деловые зоны | га | - | 118,37 |
|  |  | % | - | 1,14 |
| 1.3.3 | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | га | - | 58,55 |
|  |  | % | - | 0,57 |
| 1.3.4 | Производственная зона | га | - | 736,19 |
|  |  | % | - | 7,11 |
| 1.3.5 | Коммунально-складская зона | га | - | 63,36 |
|  |  | % | - | 0,61 |
| 1.3.6 | Зона инженерной инфраструктуры | га | - | 237,00 |
|  |  | % | - | 2,29 |
| 1.3.7 | Зона транспортной инфраструктуры | га | - | 191,73 |
|  |  | % | - | 1,85 |
| 1.3.8 | Зона сельскохозяйственного использования | га | - | 5515,27 |
|  |  | % | - | 53,26 |
| 1.3.9 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | га | - | 12,04 |
|  |  | % | - | 0,12 |
| 1.3.10 | Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ | га | - | 525,56 |
|  |  | % | - | 5,08 |
| 1.3.11 | Зона озеленённых территорий общего пользования | га | - | 119,30 |
|  |  | % | - | 1,15 |
| 1.3.12 | Зона рекреационного назначения | га | - | 192,53 |
|  |  | % | - | 1,86 |
| 1.3.13 | Зона лесов | га | - | 144,60 |
|  |  | % | - | 1,4 |
| 1.3.14 | Зона отдыха | га | - | 21,17 |
|  |  | % | - | 0,20 |
| 1.3.15 | Зона складирования и захоронения отходов | га | - | 59,17 |
|  |  | % | - | 0,57 |
| 1.3.16 | Зона режимных территорий | га | - | 18,42 |
|  |  | % | - | 0,18 |
| 1.3.17 | Зона кладбищ | га | - | 62,65 |
|  |  | % | - | 0,61 |
| 1.3.18 | Зона акваторий | га | - | 377,52 |
|  |  | % | - | 3,65 |
| 1.3.19 | Иные зоны (сохранение природного ландшафта) | га | - | 629,41 |
|  |  | % | - | 6,08 |
| 1.3.20 | Зона улично-дорожной сети | га | - | 345,68 |
|  |  | % | - | 3,34 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 20 | Постоянное население | тыс. человек | 43 536 | 38 950 |
| 21 | Возрастная структура населения |  |  |  |
| 22 | – младше трудоспособного возраста | % | 18,5 | 19,0 |
| 23 | – трудоспособного возраста | % | 59,1 | 56,0 |
| 24 | – старше трудоспособного возраста | % | 22,3 | 25,0 |
| 25 | Плотность населения в границах населённых пунктов | чел. на га | 4,205 | 3,762 |
| 26 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 27 | Объём жилищного фонда, всего, в том числе: | тыс. кв. м | 936,04 | 1090,6 |
| 28 | Средняя жилищная обеспеченность | кв. м общей площади жилых помещений на человека | 21,5 | 28,0 |
| 29 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ |  |  |  |
| 30 | Образовательные организации |  |  |  |
| 31 | Дошкольные образовательные организации | мест | 2 379 | 2 709 |
| 32 |  | мест/1000 чел. | 55 | 70 |
| 33 | Общеобразовательные организации | мест | 5 048 | 5 048 |
| 34 |  | мест/1000 чел. | 116 | 130 |
| 35 | Организации дополнительного образования | мест | 2408 | 3508 |
| 36 |  | мест/1000 чел. | 55 | 90 |
| 37 | Медицинские организации |  |  |  |
| 38 | Лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях | койка | 438 | 528 |
| 39 |  | койка/1000 чел. | 10 | 14 |
| 40 | Лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях | посещений в смену | 677 | 710 |
| 41 |  | посещений в смену/1000 чел. | 16 | 18 |
| 42 | Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |
| 43 | Физкультурно-спортивные залы | кв. м площади пола | 6374 | 13634 |
| 44 |  | кв. м площади пола/1000 чел. | 146 | 350 |
| 45 | Плоскостные спортивные сооружения | кв. м | 77347 | 77347 |
| 46 |  | кв. м/1000 чел. | 1777 | 1986 |
| 47 | Плавательные бассейны | кв. м зеркала воды | 457 | 777 |
| 48 |  | кв. м/1000 чел. | 10 | 24 |
| 49 | Учреждения культуры |  |  |  |
| 50 | Учреждения культуры клубного типа | мест | 606 | 1 946 |
| 51 |  | мест/1000 чел. | 14 | 50 |
| 52 | Библиотеки общедоступные | объектов | 4 | 4 |
| 53 | Музеи общедоступные | объектов | 2 | 2 |
| 54 | Парк культуры и отдыха | объектов | 3 | 3 |
| 55 | Кинозалы | объектов | 2 | 2 |
| 56 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 57 | Протяженность автомобильных дорог местного значения (УДС) | км | 173,8 | 183,73 |
| 58 | Плотность автомобильных дорог | км/1000 км2 | 1679 | 1775 |
| 59 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями | автомобилей на 1000 жителей | 300 | 420 |
| 60 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 61 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |
| 62 | Водопотребление ЖКХ | тыс. куб. м/в сутки | 4,1 | 12,7 |
| 63 | Производительность водозаборных сооружений | тыс. куб. м/в сутки | 3,6 | 13,0 |
| 64 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/в сутки на чел. | 94 | 326 |
| 65 | Протяженность сетей | км | 92,92 | 112,92 |
| 66 | ВОДООТВЕДЕНИЕ (КАНАЛИЗАЦИЯ) |  |  |  |
| 67 | Общее поступление сточных вод от ЖКХ | тыс. куб. м/в сутки | 4,20 | 12,63 |
| 68 | Производительность очистных сооружений канализации (с учётом промышленных предприятий) | тыс. куб. м/в сутки | 27,00 | 27,00 |
| 69 | Протяженность сетей | км | 62,3 | 107,3 |
| 70 | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |
| 71 | Потребность в электроэнергии | млн кВт×ч/год | н/д | 89,7 |
| 72 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт×ч | н/д | 2304 |
| 73 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |
| 74 | Потребление тепла | Гкал/ч | 124,4 | 125,6 |
| 75 | Производительность | Гкал/ч | 302,1 | 302,1 |
| 76 | централизованных источников теплоснабжения – всего |  |  |  |
| 77 | Протяженность сетей, однотрубное исчисление | км | 60,113 | 60,113 |
| 78 | ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |
| 79 | Потребление газа, всего | млн куб. м/год | 11,8 | 11,8 |
| 80 | Протяженность сетей, всего | км | н/д | н/д |
| 81 | СВЯЗЬ |  |  |  |
| 82 | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 |
| 83 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | Номеров на 1000 человек | н/д | 400 |
| 84 | ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ |  |  |  |
| 85 | Объем твёрдых коммунальных отходов | тыс. т/год | 17,11 | 20,61 |
| 86 | , |  |  |  |
| 87 | Общее количество кладбищ | единиц/га | 2/н/д | 2/н/д |

# Приложения

## Перечень основных превентивных пропивопаводковых мероприятий, выполняемых при различных режимах ЧС

Режимы функционирования:

- Режим повседневной деятельности – при нормальной гидрологической обстановки.

- Режим повышенной готовности – при ухудшении гидрологической обстановки и при получении прогноза о возможности возникновения чрезвычайной ситуации.

- Режим чрезвычайной ситуации – при возникновении и во время ликвидации чрезвычайной ситуации.

Таблица 69

Перечень превентивных мероприятий при наводнениях

| Мероприятия регионального уровня | Характеристика мероприятия, параметры их проведения |
| --- | --- |
| Контроль за состоянием гидропостов на реках и водоёмах данной территории и принятие мер по его развитию и совершенствованию | Режимы 1, 2. Контроль за эффективностью функционирования Гидрометеослужбы (в т.ч. сети гидропостов) на реках и водоёмах РФ и принятие мер по её укреплению и совершенствованию: создание системы комплексных наблюдений, обеспечивающих непрерывный сбор прогностических данных для региональных отделений Гидрометцентра, оснащение цифровым оборудованием, средствами вычислительной техники, электронной и межкомпьютерной связью. Сохранение существующей сети гидропостов, выделение финансовых и материально-технических ресурсов для поддержания их функционирования. |
| Создание, совершенствование и обеспечение функционирования системы непрерывного наблюдения за гидрологической обстановкой на реках и водоёмах данной территории и оповещения об угрозе наводнения | Режимы 1, 2. Использование данных традиционных и автоматизированных гидрометрических постов Гидрометцентра, показаний сети метеорологических радаров, данных спутникового наблюдения. Контроль за не превышением наблюдаемых параметров критических для конкретных ГТС, выдача предупреждения на проведение сброса воды по результатам наблюдения и расчётов. Финансирование и техническое перевооружение системы наблюдения. Автоматизация процесса контроля за состоянием плотин, дамб и т.п. Согласование времени сброса воды из водохранилищ. Информирование и оповещение органов власти, ГОЧС и населения. |
| Прогнозирование возможной обстановки при ожидаемом наводнении и оповещение о результатах прогноза органов власти, учреждений, организаций, предприятий и населения | Режимы 1, 2. Проведение расчётов по известным методикам, моделирование гидрологических процессов с использованием моделей и режимов реального времени. Проверка и уточнение проектных решений с учётом последних методических разработок. Задействование ГИС региональных центров ГОЧС. Доклад результатов расчёта (прогноза) руководству МЧС, доведение его до ГУ ГОЧС, органов власти на местах. В случае возникновения реальной угрозы затопления - оповещение органов власти, ГОЧС и населения. |
| Подготовка к проведению мероприятий по эвакуации населения и материальных ценностей из зон возможного затопления (уточнение расчёта сил и средств; организация взаимодействия с воинскими частями; проведение тренировок по действиям в случае наводнения) и заблаговременное её проведение при угрозе ЧС. | Режимы 1, 2, 3. Отработка планов проведения эвакуации. Определение мест размещения эвакуированного населения, порядка обеспечения его жизненно важных потребностей. Доведение до населения порядка действий и правил поведения в случае осуществления эвакуации. Установление порядка и норм обеспечения, определение источников финансирования эвакуационных мероприятий. Создание формирований транспортного и материального обеспечения. Проведение расчётов по определению потребности в транспортных средствах, ГСМ и ресурсах первоочередного жизнеобеспечения. Планомерное проведение эвакуации в случае возникновения реальной угрозы (по данным наблюдений и прогноза). |
| Подсыпка и укрепление берегозащитных сооружений (ограждение дамб, обваловок и т.п.) | Режимы 1, 2. Наличие технических решений на проведение работ. Определение мест выемки грунта, бутовых материалов и пр. Определение подрядных организаций на производство работ. Планирование работ. Обеспечение материально-техническими ресурсами работ по реконструкции ГТС. |
| Контроль за работой водохранилищ по принятию паводковых вод и регулированию стока | Режимы 1, 2. Сезонный сброс воды из верхнего бьефа в соответствии с расчётами по данным многолетних наблюдений. Усиление контроля в предпаводковый и паводковый периоды, периоды половодья. Корректировка графика сброса воды по данным конкретного периода. Согласование на межрегиональном уровне графика сброса воды для крупных водохранилищ. Оперативное обобщение данных о наполнении водохранилищ и выработка предложений по времени и объёму сброса для принятия решения ответственными лицами. |
| Подготовка мер по отводу паводковых вод, дноуглубительные и русловыпрямительные работы | Режимы 1, 2. Проводятся по результатам гидрогеологических изысканий. Контроль за состоянием береговой линии, набережных в черте населённых пунктов. Разработка и планомерная реализация проектов производства работ для населённых пунктов, подверженных воздействию фактора. Использование местных строительных естественных и искусственных материалов. Завоз материалов и конструкций для производства работ (в случае необходимости). Контроль за своевременностью выполнения работ (готовность к паводковому периоду). СНиП 2.06.15-85, СНиП 2.01.14-83. |
| Обследование и укрепление мостов, подготовка материалов и средств к их восстановлению. Планирование и подготовка к наводнению временных переправ | Режимы 2, 3. Производится специалистами визуально и с применением специального оборудования на предмет физической устойчивости и способности функционировать в экстремальных условиях. По результатам обследования принимается решение на усиление, дублирование, вывод из эксплуатации и т.п. Решение согласуется (ведомства, владельцы, арендаторы и др.). |
| Подготовительные работы по организации оказания медицинской помощи пострадавшим людям, по первоочередному жизнеобеспечению, а также по защите сельскохозяйственных животных при угрозе наводнения | Режимы 2, 3. Приведение в готовность больничной сети, развёртывание дополнительных пунктов оказания медицинской помощи. Закрепление медицинского персонала за местами размещения эвакуируемых. Пополнение запасов медикаментов и средств оказания медицинской помощи. Выдвижение медицинских формирования к предполагаемым местам проведения аварийно-спасательных работ. Подготовка транспорта для лечебно-эвакуационного обеспечения населения в зоне ЧС. Организация взаимодействия с местными органами власти, аварийно-спасательными формированиями, милицией, войсковыми частями, лечебными учреждениями, предприятиями и организациями в зонах ЧС. Подготовка медперсонала по курсу «Медицина катастроф». Применение мобильных формирований первичного жизнеобеспечения и мобильных комплексов первичного жизнеобеспечения. Завоз продовольствия и предметов первой необходимости, гуманитарной помощи с применением авиации и судов маломерного флота при невозможности доставки автомобильным транспортом. Оборудование площадок разгрузки и хранения. Создание запасов в угрожаемый период. Обеспечение охраны и сохранности. Организация распределения. Определение безопасных мест размещения животных. Транспортное обеспечение в случае необходимости. Обеспечение кормами. Обеспечение охраны. Обеспечение сбора и транспортировки к местам потребления (переработки) сельхозпродукции (мяса, молока, яиц и т.п.). |
| Проведение мероприятий по укреплению железных и автомобильных дорог, попадающих в зоны возможного затопления. Подготовка к организации временных объездных путей | Режимы 2, 3. По результатам обследования принимается решение на усиление, дублирование, выход из эксплуатации и т.п. Решение согласуется (ведомства, владельцы, арендаторы и др.). Корректировка транспортной схемы производится по результатам разведки и обследования состояния транспортных коммуникаций и объектов в случае невозможности их дальнейшей эксплуатации. Производится за счёт использования резервных маршрутов или сооружения временных транспортных коммуникаций. Увязка пунктов сопряжения различных видов транспорта по пунктам обслуживания населения и грузопотоков. Организация регулирования на новых маршрутах. Обеспечение регламентирующими знаками, указателями и т.п. |
| Создание запасов средств для ликвидации последствий | Режимы 1, 2. Анализ порядка и номенклатуры используемых материально-технических ресурсов при ликвидации ЧС для районов с частой повторяемостью по данным многолетних наблюдений. Выработка предложений по составу и объёму создаваемых резервных запасов, порядку финансирования, подготовка заявок. Контроль за состоянием неснижаемых (нормируемых) запасов. Определение мест хранения и порядка доставки в район бедствия. Подготовка площадок для приёма поступающих в ходе ликвидации ЧС грузов. |
| Подготовка к восстановлению повреждённых наводнением систем водо-, тепло-, энергоснабжения и связи, разрушенных или повреждённых дорог | Режимы 1, 2. Разработка планов действий в условиях угрозы и в ходе ликвидации ЧС. Обеспечение материально-техническими ресурсами. Создание запасов резервных автономных источников энергоснабжения, тепла и т.п. Проведение учений и тренировок по переводу коммунально-энергетических объектов на особый режим функционирования, отработка нормативов перевода на особый режим (подготовка к переводу - не более 12 часов, непосредственно перевод - не более 6 часов). Создание запасов реагентов, расходных материалов. Согласование порядка обеспечения эвакуированного населения коммунально-энергетическими услугами. |
| Осуществление мер по укреплению и защите систем тепло-, электроснабжения и связи, дорог и других транспортных коммуникаций. | Режимы 2, 3. Изучение условий размещения объектов, трассировки трубопроводных сетей. Оценка риска повреждения и разрушения. Разработка и обоснование технических решений для конкретных объектов с учётом возможного характера воздействия ЧС на здания и сооружения объекта, технологический процесс. Увязка решения с общим комплексом мероприятий по предотвращению затоплений. Снижений вероятности возникновения вторичных факторов поражения за счёт инженерных решений и введения особого технологического режима, снижения запасов опасных веществ, ограничения мощности производства. В некоторых случаях - остановка производства, прекращение деятельности, корректировка транспортной схемы. |
| Предварительное ослабление ледяного покрова для предотвращения образования заторов и зажоров | Режимы 2, 3. Создание специальных команд для подрыва льда, обучение методике проведения взрывных работ на реках с различной ледовой обстановкой. Сертификация формирований. Экипировка и оснащение команд. Согласование порядка применения взрывного способа ликвидации заторов и порядка использования команд подрывников. Планирование доставки команд в места проведения взрывных работ. Проведение учений и тренировок. Применение ледокольного флота. Зачернение ледовых полей. Применение авиации для прицельного бомбометания по местам образования заторов. |
| Перечень превентивных мероприятий при авариях на гидротехнических сооружениях, угрозе подтопления и затопления |  |
| Прогноз параметров волны прорыва, зон возможного затопления и возможной обстановки при прорыве гидротехнических сооружений напорного фронта. Прогноз обстановка при аварийном сбросе воды, доведение результатов прогноза до органов власти, учреждений, организаций, предприятий и населения | Режимы 1, 2. Проведение расчётов по известным методикам, моделирование гидрологических процессов с использованием моделей и режимов реального времени. Проверка и уточнение проектных решений с учётом последних методических разработок. Задействование ГИС региональных центров ГОЧС. Доклад результатов расчёта (прогноза) руководству МЧС, доведение его до ГУ ГОЧС, органов власти на местах. В случае возникновения реальной угрозы затопления - оповещение населения. |
| Обеспечение функционирования системы непрерывного наблюдения за состоянием ГТС и оповещение органов власти, хоз. организаций и населения об угрозе прорыва сооружений напорного фронта и подготовке, и проведении аварийного сброса воды из водохранилища (в случае необходимости) Организация работ по усилению ГТС (плотин, дамб и т.п.) | Режимы 1, 2. Использование данных традиционных и автоматизированных гидрометрических постов Гидрометцентра, показаний сети метеорологических радаров, данных спутникового наблюдения. Контроль за не превышением наблюдаемых параметров критических для конкретных ГТС, выдача предупреждения на проведение сброса воды по результатам наблюдения и расчётов. Финансирование и техническое перевооружение системы наблюдения. Автоматизация процесса контроля за состоянием плотин, дамб и т.п. Согласование времени сброса воды из водохранилищ. Режимы 1, 2. Наличие технических решений на проведение работ. Определение мест грунта, бутовых материалов и пр. Определение подрядных организаций на производство работ. Планирование работ. Обеспечение материально-техническими ресурсами работ по реконструкции ГТС. |
| Осуществление контроля над регулирование паводкового стока водохранилищ (частичного опорожнения водохранилищ для принятия паводковых вод) | Режимы 1, 2. Сезонный сброс воды из верхнего бьефа в соответствии с расчётами по данным многолетних наблюдений. Усиление контроля в предпаводковый и паводковый периоды, периоды, периоды половодья. Корректировка графика сброса по данным конкретного периода. Согласование на межрегиональном уровне графика сброса воды для крупных водохранилищ. Оперативное обобщение данных о наполнении водохранилищ и выработка предложения по времени и объёму сброса для принятия решения ответственными лицами. |
| Планирование эвакуации (временного отселения) населения из зон возможного затопления и заблаговременное её проведение при угрозе затопления | Режимы 1, 2, 3. Отработка планов проведения эвакуации. Определение мест размещения эвакуированного населения, порядка обеспечения его жизненно важных потребностей. Доведение до населения порядка действий и правил поведения в случае осуществления эвакуации. Установление порядка и норм обеспечения, определение источников финансирования эвакуационных мероприятий. Создание формирований транспортного и материального обеспечения. Проведение расчётов по определению потребности в транспортных средствах, ГСМ и ресурсах первоочередного жизнеобеспечения. Планомерное проведение эвакуации в случае возникновения реальной угрозы (по данным наблюдений и прогноза) |
| Подтопление |  |
| Дренирование территорий (по результатам изысканий и проектирования) | Режим 1. Изучение геоморфологических, геолого-гидрогеологических и инженерно-геологических условий осваиваемых территорий, проведение специальных изысканий на участках слабопроницаемых и набухающих грунтов, со слабо развитой эрозионной сетью, неглубоким залеганием водоупорных слоёв с неровной кровли, затруднённым поверхностным и подземных стоком. Изучение естественных и искусственных (техногенная деятельность) факторов подтопления. Прогнозирование возможности подтопления при помощи аналитических методов и моделирования. Сооружение перехватывающих, пластовых, горизонтальных, вертикальных, пристенных и сопутствующих дренажей, противофильтрационных экранов и завес. |
| Оповещение населения | Режимы 2, 3. Задействование федеральной, территориальных и локальных систем оповещения в случае возникновения реальной угрозы. Использование ручного и автоматизированного способов оповещения, централизованное управление СО объектов экономики, принудительное переключение программ вещания радиотрансляционных узлов, радиовещательных и телевизионных станций на передачу сигнала оповещения. |
| Предотвращение смыва загрязнений, ГСМ и т.п. | Режимы 2, 3. Зачистка территории, обвалование ёмкостей хранение ГСМ. Перемещение сыпучих материалов на незатапливаемую территорию. Снижение запасов хранимых материалов в угрожаемый период. Применение сорбирующих материалов на площадках хранения детергентов. Контроль за состоянием систем отвода производственных стоков, очистными сооружениями, полями фильтрации, орошения, снижение нагрузки на низкорасположенные площадки утилизации отходов. |
| Подготовка и реконструкция насыпей, дамб | Режимы 1, 2. Выработка технических решений на проведение работ. Определение мест выемки грунта, бутовых материалов и пр. Определение подрядных организаций на производство работ. Планирование регламентных работ по месту и времени производства, а также в угрожаемый период. Обеспечение работ материально-техническими ресурсами. Определение порядка привлечения строительных организаций и механизированных колонн. |
| Контроль за состоянием зданий, сооружений | Режимы 2, 3. Усиление строительных конструкций ответственных объектов по результатам обследования. Запрещение эксплуатации аварийных зданий и сооружений. Обследование оснований и фундаментов, гидроизоляция. Определение перечня ремонтно-восстановительных организации и служб. Создание запасов строительных материалов и изделий для ремонтных работ. |
| Подготовка сил и средств для ликвидации последствий. | Режимы 1, 2. Создание, экипировка и оснащение, подготовка и аттестация профессиональных, нештатных и общественных аварийно-спасательных сил, и средств на базе предприятий, ведомств, ведомств, федеральных и территориальных органов. Поддержание в готовности аварийно-спасательных служб (АСС). Создание запасов материально-технических средств по профилю ЧС. Выделение материально-технических и финансовых ресурсов для ликвидации последствий ЧС. Планирование действий, отработка взаимодействия, проведение учений и тренировок. |
| Распашка поперёк склонов, террасирование склонов | Режим 1. Проводится с целью перевода скоротечного поверхностного стока в замедленный подземный. Может проводиться распашка снежных полей с образованием снежных валов в весенний период для задержки снеготаяния. Хороший эффект - в сочетании с созданием лесозаградительных полос. |
| Берего- и дноукрепительные работы | Режимы 1, 2. Проводятся по результатам гидрогеологических изысканий. Контроль за состоянием береговой линии, набережных в черте населённых пунктов. Разработка и планомерная реализация проектов производства работ для населённых пунктов, подверженных воздействию фактора. Использование местных строительных естественных и искусственных материалов. Завоз материалов и конструкций для производства работ (в случае необходимости). Контроль за своевременностью выполнения работ (готовность к паводковому периоду). |
| Спрямление русла (для малых рек и водотоков) | Режимы 1, 2. Проводится только на основании технико-экономического обоснования с целью увеличения скорости потока. Составление проекта производства работ, выполнение по решению местных органов власти (резервный вариант). Особенная эффективность для рек с заторно-зажорными явлениями. |
| Обвалование сплошное и по участкам | Режимы 1, 2. Применяется для защиты населённых пунктов, объектов экономики, транспортных коммуникаций по результатам обследования и данных многолетних наблюдений. Проведение расчётов и выбор места для достижения максимального эффекта. Использование местных строительных материалов (грунт, бутовая насыпь, бетонные и железобетонные конструкции). Способствует предотвращению смыва загрязнений и ГСМ. |
| Подсыпка территорий | Режимы 1, 2. Применяется в основном для вновь застраиваемой территории при сравнительно небольшой средней высоте подсыпки (до 2-2,5 м), определяемой по результатам изысканий и расчётов. |
| Противоэпидемические мероприятия | Режим 3. Проведение санитарно-эпидемиологической разведки. Организация санитарно-эпидемиологического наблюдения и микробиологического контроля. Организация и проведение экстренной и специфической профилактики. Санитарно-противоэпидемическое обеспечение пострадавшего населения, эвакуируемого из районов бедствия. Дезинфекционные мероприятия. Организация медпомощи инфекционным больным на догоспитальном этапе. Медицинская сортировка инфекционных больных. Организация противоэпидемического режима на этапах медицинской эвакуации. |
| Обследование транспортных коммуникаций, кабельных линий, мостов, дюкеров, шлюзов, закрытых водоёмов, шламоотстойников, водопропускных труб, попадающих в зону возможного затопления | Режимы 2, 3. Производится специалистами визуально и с применением специального оборудования на предмет физической устойчивости и способности функционировать в экстремальных условиях. По результатам обследования принимается решение на усиление, дублирование, вывод из эксплуатации и т.п. Решение согласуется (ведомства, владельцы, арендаторы и др.). |
| Ограничение использования некоторых объектов | Режимы 2, 3. Решение принимается по результатам обследования (см) или данных прогноза. Производится оценка последствий ограничений для населения и экономики. Компенсация продукции или услуг за счёт внешних поступлений. Согласование порядка введения ограничений и получения компенсаций. |
| Разработка планов и различных сценариев. Подготовка руководящего состава | Режимы 1, 2. Планирование и корректировка планов в соответствии со складывающейся обстановкой. Использование данных мониторинга и прогнозирования. Проведение учений и тренировок. Отработка взаимодействия. Внедрение систем поддержки принятия решений на основе ПЭВМ. Подготовка руководящего состава к действиям при угрозе возникновения ЧС на основе современных методических и практических разработок. |
| Составление проектов защиты территорий, их планомерная реализация | Режим 1. Проведение обследований селитебной зоны, изучение геоморфологических, геолого-гидрогеологических и инженерно-геологических условий. Выбор рационального комплекса защитных мероприятий на основании технико-экономических расчётов. Составление и увязка графика реализации мероприятий по защите территорий. Выделение финансовых и материально-технических ресурсов. Контроль за выполнение графика реализации мероприятий. |
| Водопоглощающие скважины (по результатам изысканий) | Режим 1. Смотри «Дренирование территорий». |
| Контроль за размещением и строительство объектов в соответствии с законодательством, требованиями норм и правил | Режим 1. Контроль за выдачей разрешений на отвод земли, лицензий на проведение строительных работ. Экспертиза проектов размещения и строительства объектов. Сертификация производства вновь сооружаемых объектов. Перевод (перемещение) производств на другие площадки в случае невыполнения требований норм и правил. |
| Создание запасов материально-технических средств и сорбирующих материалов для ликвидации ЧС и их последствий | Режимы 1, 2. Анализ порядка и номенклатуры используемых материально-технических ресурсов при ликвидации ЧС для районов с частой повторяемостью по данным многолетних наблюдений. Выработка предложений по составу и объёму создаваемых резервных запасов, порядку финансирования, подготовка заявок. Контроль за состоянием неснижаемых (нормируемых) запасов. Определение мест хранения и порядка доставки в район бедствия. Подготовка площадок для приёма поступающих в ходе ликвидации ЧС грузов. |
| Подготовка команд для подрыва льда с целью предотвращения и ликвидации заторов на реках | Режимы 1, 2, 3. Создание специальных команд. Обучение методике проведения в взрывных работ на реках с различной ледовой обстановкой. Сертификация формирований. Экипировка и оснащение команд. Согласование порядка применения взрывного способа ликвидации заторов и порядка использования команд подрывников. Планирование доставки команд в места проведения взрывных работ. Проведение учений и тренировок. |
| Готовность коммунальных служб | Режимы 1, 2. Разработка планов действий в условиях угрозы и в ходе ликвидации ЧС. Обеспечение материально-техническими ресурсами. Создание запасов резервных автономных источников энергоснабжения, тепла и т.п. Проведение учений и тренировок по переводу коммунально-энергетических объектов на особый режим функционирования, отработка нормативов переводы на особый режим (подготовка к переводу - не более 12 часов, непосредственно перевод - не более 6 часов). Создание запасов реагентов, расходных материалов. Согласование порядка обеспечения эвакуированного населения коммунально-энергетическими услугами. |
| Организация круглосуточного дежурства | Режим 2. При непосредственной угрозе ЧС на постах наблюдения, штабах ГОЧС, коммунальных службах, хозяйственных органах, органах охраны порядка. Оперативная обработка информации и данных наблюдения, оценка обстановки и прогнозирование её динамики. Установление связи и организация взаимодействия между службами различных ведомств, объектами экономики. |
| Выделение финансовых средств на проведение мероприятий | Режимы 1, 2. Средства выделяются из федерального и местного бюджетов на основе технико-экономического обоснования и наличия проектно-технических решений. Финансирование мероприятий по защите объектов может осуществляться за счёт их собственников. Утверждение смет на реализацию защитных мероприятий и контроль за целевым расходованием средств. |
| Затопление |  |
| Предварительно проводятся мероприятия, характерные для подтопления | Режимы 1, 2, 3. Контроль за степенью реализации мероприятий и наблюдаемым эффектом. |
| Оповещение населения | Режимы 2, 3. Задействование федеральной, территориальных и локальных систем оповещения в случае возникновения реальной угрозы. Использование ручного и автоматизированного способов оповещения, централизованное управление СО объектов экономики, принудительное переключение программ вещания радиотрансляционных узлов, радиовещательных и телевизионных станций на передачу сигнала оповещения. |
| Готовность транспорта к проведению эвакуации и доставки необходимого оборудования и материалов | Режимы 2, 3. Выделение транспортных средств, предназначенных для эвакуации. Планирование использования транспорта и закладка карточек с указанием маршрутов и приписанным контингентом. Подготовка товарно-транспортной документации. Гарантированное обеспечение транспортных средств ГСМ. Контроль за техническим состоянием, исправностью транспортных средств. Резервирование транспортных единиц. |
| Эвакуация | Режимы 2, 3. Проводится заблаговременно при непосредственной угрозе ЧС, если другие мероприятия не дали эффекта, либо при спрогнозированной крупномасштабной ЧС. Может проводиться экстренно при неблагоприятном варианте развития ЧС. Задействование планов проведения эвакуации в соответствии с вариантом (сценарием) ЧС. развёртывание эвакокомиссий, эвакопунктов, оборудование мест временного размещения населения. Организация охраны общественного порядка. Доставка продовольствия и необходимых грузов. |
| Готовность медицинских сил и средств | Режим 2. Приведение в готовность больничной сети, развёртывание дополнительных пунктов оказания медицинской помощи. Закрепление медицинского персонала за местами размещения эвакуируемых. Пополнение запасов медикаментов и средств оказания медицинской помощи. Выдвижение медицинских формирований к предполагаемым местам проведения аварийно-спасательных работ. Подготовка транспорта для лечебно-эвакуационного обеспечения населения в зоне ЧС. Организация взаимодействия с местными органами власти, аварийно-спасательными формированиями, милицией, войсковыми частями, лечебными учреждениями, предприятиями и организациями в зонах ЧС. Подготовка медперсонала по курсу «Медицина катастроф». |
| Готовность жизнеобеспечивающих служб | Режим 2. Готовность - прибытие жизнеобеспечивающих формирований в зону ЧС не позднее чем через 16 часов. Разработка планов действий в условиях угрозы и в ходе ликвидации ЧС. Создание мобильных формирований первичного жизнеобеспечения населения. Включение в штатное оснащение мобильных комплексов средств первичного жизнеобеспечения (МКЖ). Обеспечение материально-техническими ресурсами. Создание запасов резервных автономных источников энергоснабжения, тепла и т.п. Проведение учений и тренировок по переводу коммунально-энергетических объектов на особый режим функционирования, отработка нормативов перевода на особый режим (подготовка к переводу - не более 12 часов, непосредственно перевод - не более 6 часов). Создание запасов реагентов, расходных материалов. Согласование порядка обеспечения эвакуированного населения коммунально-энергетическими услугами. |
| Противоэпидемические мероприятия | Режим 3. Проведение санитарно-эпидемиологической разведки. Организация санитарно-эпидемиологического наблюдения и микробиологического контроля. Организация и проведение экстренной и специфической профилактики. Санитарно-противоэпидемическое обеспечение пострадавшего населения, эвакуируемого из районов бедствия. Дезинфекционные мероприятия. Организация медпомощи инфекционным больным на догоспитальном этапе. Медицинская сортировка инфекционных больных. Организация противоэпидемического режима на этапах медицинской эвакуации. Руководство по противоэпидемическому обеспечению населения в чрезвычайных ситуациях. |
| Готовность спасательных сил и средств | Режимы 1, 2. Создание, экипировка и оснащение, подготовка и аттестация профессиональных, нештатных и общественных аварийно-спасательных сил, и средств на базе предприятий, ведомств, федеральных и территориальных органов. Поддержание в готовности аварийно-спасательных служб (АСС). Создание запасов материально-технических средств по профилю ЧС. Выделение материально-технических и финансовых ресурсов для ликвидации последствий ЧС. Планирование действий, отработка взаимодействия, проведение учений и тренировок. |
| Защита объектов | Режимы 2, 3. Изучение условий размещения объектов. Оценка риска. Разработка и обоснование технических решений для конкретных объектов с учётом возможного характера воздействия ЧС на здания и сооружения объекта, технологический процесс. Увязка решений с общим комплексом мероприятий по предотвращению затоплений. Снижение вероятности возникновения вторичных факторов поражения за счёт инженерных решений и введения особого технологического режима, снижения запасов опасных веществ, ограничения мощности производства. В некоторых случаях - остановка производства, прекращение деятельности. |
| Перемещение ценного оборудования | Режимы 2, 3. Оценка риска повреждения оборудования. Подготовка мест временного размещения оборудования, организация его охраны и обеспечение сохранности в рабочем состоянии (при необходимости - регламентные работы). Подготовка погрузочно-разгрузочного оборудования и транспорта для перемещения. Увязка изъятия оборудования с мест постоянного размещения по технологическим параметрам. Заблаговременное перемещение оборудования складского хранения. |
| Контроль за состоянием зданий, сооружений, переходов и транспортных коммуникаций | Режимы 2, 3. Усиление строительных конструкций ответственных объектов по результатам обследования. Запрещение эксплуатации аварийных зданий и сооружений. Обследование оснований и фундаментов, гидроизоляция. Определение перечня ремонтно-восстановительных организаций и служб. Создание запасов строительных материалов и изделий для ремонтных работ. |
| Корректировка транспортной схемы | Режим 3. Производится по результатам разведки и обследования состояния транспортных коммуникаций и объектов в случае невозможности их дальнейшей эксплуатации. Производится за счёт использования резервных маршрутов или сооружения временных транспортных коммуникаций. Увязка пунктов сопряжения различных видов транспорта по пунктам обслуживания населения и грузопотоков. Организация регулирования на новых маршрутах. Обеспечение регламентирующими знаками, указателями и т.п. |
| Оказание квалифицированной и специализированной медицинской помощи | Режим 3. Осуществление комплекса лечебно-профилактических мероприятий по оказанию помощи пострадавшим в стационарных и специализированных лечебных учреждениях квалифицированными специалистами с использованием лечебно-диагностического оборудования. |
| Разработка и корректировка планов | Проводится после завершения этапа лечебно-эвакуационного обеспечения и медицинской сортировки поражённых по медицинским показаниям. Режимы 1, 2. Производится на объектовом, местном и региональном уровнях с учётом данных многолетних наблюдений и данных прогноза. |
| Организация взаимодействия | Режимы 2, 3. Взаимодействие организуется между органами управления ГОЧС, органами исполнительной власти субъектов РФ, местного самоуправления и другими органами, развёртываемыми в зоне ЧС. Сущность взаимодействия заключается в целенаправленной, управленческой деятельности, согласованной по целям, задачам, месту, времени и способам действий подчинённых и взаимодействующих органов управления и сил РСЧС на всех этапах предупреждения и ликвидации ЧС. Взаимодействие организуют Председатель Межведомственной комиссии по ЧС - Министр МЧС России, начальники региональных центров, начальники ГО (председатели комиссий по ЧС) субъектов РФ, органов местного самоуправления, министерств, ведомств, организаций РФ, командиры воинских частей ГО, начальники организаций, объектов экономики и формирований. |
| Ограничение (прекращение) деятельности предприятий и организаций | Режим 3. В соответствии с планом функционирования в ЧС для потенциально опасных производств может вводиться ограничение по мощности производства (объёму выпуска продукции) или прекращаться их деятельность с целью защиты персонала, ценного оборудования, недопущения возникновения вторичных факторов поражения. Решение согласуется на местном и региональном уровнях. |
| Определение карьеров выемки грунта, материалов для сооружения дамб | Режимы 1, 2. Производится на основе инженерно-геологических изысканий и технико-экономического обоснования. Определение порядка разработки карьеров и порядка доставки к местам производства работ. Проведение расчетов по определению объёмов выемки. Определение сроков доставки. |
| Предотвращение смыва ГСМ, удобрений и других загрязнений | Режимы 2, 3. Зачистка территории, обвалование ёмкостей хранения ГСМ. Перемещение сыпучих материалов на незатапливаемую территорию. Снижение запасов хранимых материалов в угрожаемый период. Применение сорбирующих материалов на площадках хранения детергентов. Контроль за состоянием систем отвода производственных стоков, очистными сооружениями, полями фильтрации, орошения, снижение нагрузки на низкорасположенные площадки утилизации отходов. |
| Защита сельхозугодий, кормов | Режимы 2, 3. Производится в основном за счёт обвалований, сооружения дамб, а также мер, применяемых при защите объектов. Перемещение хранимых запасов кормов на незатапливаемую территорию. Определение номенклатуры и объёмов перемещаемых запасов. Транспортное обеспечение. |
| Охрана общественного порядка в период и местах проведения эвакуации | Режим 3. Организуется силами территориальных органов управления МВД, милиции и правопорядка, невоенизированными формированиями по охране общественного порядка. Могут привлекаться воинские формирования, задействованные в ликвидации ЧС. |
| Защита низководных мостов | Режим 2. Обследование состояния, укрепление конструкций из соображений рациональности решения и места в транспортной схеме. Применение отбойников, ледорезов, искусственного нагружения. Анкерное крепление |
| Обеспечение продовольствия и предметами первой необходимости | Режимы 2, 3. Применение мобильных формирований первичного жизнеобеспечения и мобильных комплексов первичного жизнеобеспечения. Завоз продовольствия и предметов первой необходимости, гуманитарной помощи с применением авиации и судов маломерного флота при невозможности доставки автомобильным транспортом. Оборудование площадок разгрузки и хранения. Создание запасов в угрожаемый период. Обеспечение охраны и сохранности. Организация распределения. |
| Временное отселение населения в безопасные места | Режимы 2, 3. Подготовка мест временного отселения (пансионаты, школы, клубы и т.п.). Транспортное обеспечение. Обеспечение охраны в отселённых пунктах. Предоставление услуг жизнеобеспечения по месту отселения. Организация связи (почтовой, телеграфной, телефонной, радиорелейной) в местах отселения. Организация службы регистрации перемещаемого населения. |
| Вывод, вывоз, перегон сельскохозяйственных животных в безопасные места | Режимы 2, 3. Определение безопасных мест размещения животных. Транспортное обеспечение в случае необходимости. Обеспечение кормами. Обеспечение охраны. Обеспечение сбора и транспортировки к местам потребления (переработки) сельхозпродукции (мясом, молока, яиц и т.п.). |
| Подготовка вертолётных площадок | Режимы 2, 3. Производится выбор и оборудование площадок с учётом удобства и безопасности дальнейшей транспортировки людей и грузов при условии гарантированной защиты площадок от затопления. |
| Выделение финансовых средств для проведения мероприятий | Режимы 1, 2. Средства выделяются из федерального и местного бюджетов на основе технико-экономического обоснования и наличия проектно-технических решений. Финансирование мероприятий по защите объектов может осуществляться за счёт их собственников. Утверждение смет на реализацию защитных мероприятий и контроль за целевым расходованием средств. |
| Критические параметры (летальный исход для человека): |  |
| Н=1,5 м (высота потока) – V = 2,5 м/с (скорость потока) t=2-3о (температура воды) – T = 10-15 мин (время пребывания в воде) |  |

## Сводная таблица по пожарным гидрантам

| № п/п | Тип, диаметр сети | Наименование улиц | Номера домов, где находятся ПГ | Число ПГ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | К-200 | Ул. Агафонова | 5,35 | 2 |
| 2 | К-200 | Ул. Бородина | 16,30 | 2 |
| 3 | К-200 | Ул. Войкова | 46,54,126 | 3 |
| 5 | К-500 | Ул. Володарского | «Балатон», 90-1 | 2 |
| 6 | К-150 | Ул. Гуляева | 46 | 1 |
| 7 | К-150 | Ул. Гагарина | 12 | 1 |
| 8 | К-150 | Ул. М. Горького | 10,19,36 | 3 |
| 9 | К-150 | Ул. 1-Е Декабря | 8,28,58,66 | 4 |
| 10 | К-150 | Ул. Достоевскою | 81,53,67 | 3 |
| 11 | К-150 | Ул. Державина | 3,32,48,62 | 4 |
| 12 | К-150 | Ул. Заречная | 4,54 | 2 |
| 13 | К-200 | Ул. Закроевского | «Монетка» | I |
| 14 | К-150 | Ул. Закроевского | 93,102 | 2 |
| 15 | К-150 | Ул. Здвинского | 7 | 1 |
| 16 | К-200 | Ул. Репина | 22 | 1 |
| 17 | К-150 | Ул. Кутузова | 37,47,53,65 | 4 |
| 18 | К-150 | Ул. Кирова | 13 | 1 |
| 19 | К-150 | Ул. Кооперативная | 73,101,151 | 3 |
| 20 | К-150 | Ул. Коммунальная | 9 | 1 |
| 21 | К-200 | Ул. Красная | 16 (школа № 1), 26 | 2 |
| 22 | К-200 | Ул. Коммунистическая | 29,52,60 | 3 |
| 23 | К-300 | Ул. 1-Я Красноармейская | 1(СПШ), 51,6 | 3 |
| 24 | К-100 | Ул. Красильникова | 25 | 1 |
| 25 | К-300 | Ул. 2-Ая Красноармейская | 5,9 | 2 |
| 26 | К-150 | Ул. Калугина | 6 | 1 |
| 27 | К-500 | Ул. Первомайская Площадь | 60м от остановки к АЗС | 1 |
| 28 | К-150 | Ул. С.Лазо | 4,61 | 2 |
| 29 | К-200 | Ул. Макарова | 1,26,60 | 3 |
| 30 | К-200 | Ул. Мошнинская | 1,12,49,66 | 4 |
| 31 | К-150 | Ул. Маяковского | 59 маг. «Гермес» | 1 |
| 32 | К-300 | Ул. Маяковского | 57,44 | 2 |
| 33 | К-500 | Ул. Молодёжная | 1, 3 (общежитие ПУ-89) | 2 |
| 34 | К-110, 150 | Ул. Молодёжная | 5 (мастерская НУ-89), 7-3 шт. | 4 |
| 35 | К-110,150 | Ул. Матросова | 3,13,20,28,36 | 5 |
| 36 | К-150 | Ул. Набережная | 2а,26,36,60,72 | 5 |
| 37 | К 200,150 | Ул. Омская | 8,28а,61,71,85 | 5 |
| 38 | К-150 | Ул. Первомайская | 10 | 1 |
| 39 | К-150 | Ул. 19-го Партсъезда | 9,19 | 2 |
| 40 | К-150 | Ул. Папшева | 10 | 1 |
| 41 | К-150 | Ул. Сарайная | 1,23 | 2 |
| 42 | К-150,200 | Ул. Суворова | 8,33 | 2 |
| 43 | К-200 | Ул. Свердлова | 32 | 1 |
| 44 | К-150 | Ул. Строительная | 3 | 1 |
| 45 | К-150 | Ул. Свободы | 62 |  |
| 46 | К 150 | Ул. Советская | 34 | 1 |
| 47 | К-150 | Ул. Каинская | Магазин № 13, 78 (школа №5) | 2 |
| 48 | К-150 | Ул. Щетинкина | 17 | 1 |
| 49 | К-150 | Учебный Городок КСХТ | 3, гараж № 106 | 2 |
| 50 | К-110 | Ул. Фрунзе | 9, МКК-95 (магазин),32 | 3 |
| 51 | К-110, 150 | Ул. Чапаева | 4,12,24,38 | 4 |
| 52 | К 150 | Ул. Шевченко | 6 | 1 |
| 53 | К-150 | Ул. О. Кошевого | 12 | 1 |
| 54 | К-200, 150 | Ул. Партизанская | 2 (СОК «Олимп») | 2 |
| 55 | К-150 | Ул. Павлова | 30,42 | 2 |
| 56 | К-200 | Ул. Луговая | ДОУ «Родничок» | 1 |
| 7 | К-150 | Ул. Краскома | 32 (комета). 32 (комета-банк) | 2 |
| 58 | К-150,200 | Ул. Светлая | 1,11-2 шт. | 3 |
| 59 | К-150 | Ул. Снежная | 8,14 | 2 |
| 60 | К-100 | Ул. Короленко | 31 | 1 |
| 61 | К-150 | Ул. Карбышева | 5,21 | 2 |
| 62 | К-150 | Ул. Юбилейная | 2 | 1 |
| 63 | К-110 | Ул. Мясокомбинатовская | 7,24 | 2 |
| 64 | К-110,300 | Квартал № 1 | 2,3,4,9,1 3а,29 (Ланта-Банк), АТС10 | 8 |
| 65 | К-300 | Квартал № 1 А | 3 | 1 |
| 66 | К-300 | Квартал № 2 | 4а | 1 |
| 67 | К-200 | Квартал № 3 | 1,16 | 2 |
| 68 | К-200 | Квартал № 4 | 7 (Дом ребёнка) | 1 |
| 69 | К-200 | Квартал № 5 | Школа № 10, 5 (маг. Мебель) | 2 |
| 70 | К-100 | Квартал № 6 | 1 | 1 |
| 71 | К-200 | Квартал № 7 | 1,2, 8а (баня) | 3 |
| 72 | К-200 | Квартал № 8 | 17а | 1 |
| 73 | К-100 | Квартал № 9 | 6,8,9 (Сибириада) | 3 |
| 74 | К-200 | Квартал № 10 | 1,2,9,10 , | 4 |
| 75 | К-150 | Квартал № 11 | 2,8,11 | 3 |
| 76 | К-И50 | Квартал № ]3 | 1,5-2шт. | 3 |
| 77 | К-200 | Квартал № 14 | 2,5 | 2 |
| 78 | К-300 | Квартал № 15 | 4,8,3,1 | 4 |
| 79 | К-200 | Пос. Южный | 4-2 шт., 5,1,7,8, 1 (ЦТП),3 (МШНД) - 3 | 10 |
| 80 | К-200 | Ул. Плановая | 5/1 | 1 |
| 81 | К-200 | Пос. Энергетик | Остановка Песчаная | 1 |
| 82 | К-150 | Ул. С. Разина | 26 | 1 |
| 83 | К-100 | Ул. Путевая | 8/2 (пилорама) | 1 |
| 84 | К-150 | Ул. Ромашковая | 1,12 | 2 |
| 75 | К-150 | Квартал № 11 | 2,8,11 | 3 |
| 76 | К-1150 | Квартал № 13 | 1,5-2 шт. | 3 |
| 77 | К-200 | Квартал № 14 | 2,5 | 2 |
| 78 | К-300 | Квартал № 15 | 4,8,3,1 | 4 |
| 79 | К-200 | Пос. Южный | 4-2 шт., 5.1,7,8, 1 (ЦТП),3 (МШНД) 3 | 10 |
| 80 | К-200 | Ул. Плановая | 5/1 | 1 |
| 81 | К-200 | Пос. Энергетик | Остановка Песчаная | I |
| 82 | К-150 | Ул. С. Разина | 26 | 1 |
| 83 | К-100 | Ул. Путевая | 8/2 (пилорама) | 1 |
| 84 | К-150 | Ул. Ромашковая | 1,12 | 2 |
| 85 | К-100 | Ул. Крылова | 6,18,32,54 | 4 |
| 86 | К-100 | Ул, Котовского _ | 44 | 1 |
| 87 | К-100 | Ул. Б. Хмельницкого | 5,24,40 | 3 |
| 88 | К-100 | Ул. Фурманова | 1а,5 | 2 |
| 89 | К-150 | Ул. Крупская | 10,26 | 2 |
| 90 | К-150 | Ул. Тупиковая | 21 | ] |
| 91 | К-150 | Ул. Космическая | 5/2 | 1 |
| 92 | К-100 | Ул. Звёздная | Перекрёсток ул. С Лазо | 1 |
| 93 | К-150 | Ул. 1-Ая Красноармейская | 109 (НФС) | 2 |
| 94 | К-110 | Ул. Пожарского | 24 | ] |
| 95 | К-110 | Ул. Мичурина | 29,43,59 | 3 |
| 96 | К-150 | Ул. Озёрная | 32,48/2 | 2 |
| 97 | К-110 | Ул. Фадеева | 2,22 | 2 |
| 98 | К-110 | Пос. Заводской | 6,13 | 2 |
| 99 | К-110 | Ул. Д. Ковальчук | 21,37 | 2 |
| 100 | К-160 | Ул. Студенческая | 1 | 1 |
| 121 | К-110 | Ул. Сибирская | 2,13 | 2 |
|  | ИТОГО |  |  | 218 |

Постановления Губернатора Новосибирской области: № 129 от 23.04.2019, № 191 от 26.07.2019, № 256 от 25.10.2019, № 11 от 29.01.2020.

Среднемесячная заработная плата в Куйбышевском районе.

В соответствии с ответом на запрос ООО «Корпус» от Минздрава НСО от 25.06.2020 № 7396-01/24.

BLEVE — от англ. Boiling liquid expanding vapour explosion. Взрыв расширяющихся паров вскипающей жидкости — тип взрыва сосуда с жидкостью, находящейся под давлением. Такой взрыв обозначается акронимом

По данным формы № 6 АРИЭ, предоставляемой Управлением строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации г. Куйбышева.

Приложение 7 НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны».

В соответствии с МНГП г. Куйбышева.

В соответствии с Постановлением Правительства Новосибирской области от 26.04.2017 № 158-п «Об установлении нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов для Новосибирской области».

В соответствии с п. 4 Приложения 4 к методике расчёта нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 № 291 «Об утверждении Правил установления субъектами Российской Федерации нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов и методики расчёта нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов, а также о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2010 г. № 754»).

В соответствии с Приказом Министерства связи СССР от 27.04.81 № 178 «О введении нормативов развития и размещения в городах и сельской местности сети отделений и пунктов почтовой связи системы Министерства связи СССР».

В соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

В соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

Телевидение по протоколу интернета (англ. Internet Protocol Television) (IP-TV, IP-телевидение) - технология цифрового телевидения в сетях передачи данных по протоколу IP, новое поколение телевидения.

Средняя плотность твёрдых коммунальных отходов по Новосибирской области составляет 165 кг/м3 и применяется в соответствии с Правилами коммерческого учёта объёма и (или) массы твёрдых коммунальных отходов, утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.06.2016 № 505 и Приказом департамента по тарифам Новосибирской области от 20.10.2017 № 342-ЖКХ «Об утверждении нормативов накопления твёрдых коммунальных отходов на территории Новосибирской области».

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», придорожная полоса составляет 50 м (по обе стороны) для автодорог IV категории. Размер санитарного разрыва устанавливается на основании расчётов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и другие) с последующим проведением натурных исследований и измерений, режим территории санитарного разрыва в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200 - 03 (новая редакция).

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», придорожная полоса составляет 25 м (по обе стороны) для автодорог V категории. Размер санитарного разрыва устанавливается на основании расчётов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и другие) с последующим проведением натурных исследований и измерений, режим территории санитарного разрыва в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200 - 03 (новая редакция).

Санитарно-защитная полоса водоводов согласно подпункту 2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», при условии отсутствия грунтовых вод и диаметре водоводов менее 1000 мм принята по обе стороны от крайних линий водопровода 10 м.

Санитарно-защитная полоса водоводов согласно подпункту 2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», при условии отсутствия грунтовых вод и диаметре водоводов менее 1000 мм принята по обе стороны от крайних линий водопровода 10 м.

Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Санитарно-защитная полоса водоводов согласно подпункту 2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», при условии отсутствия грунтовых вод и диаметре водоводов менее 1000 мм принята по обе стороны от крайних линий водопровода 10 м.

Санитарно-защитная полоса водоводов согласно подпункту 2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», при условии отсутствия грунтовых вод и диаметре водоводов менее 1000 мм принята по обе стороны от крайних линий водопровода 10 м.

Санитарно-защитная полоса водоводов согласно подпункту 2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», при условии отсутствия грунтовых вод и диаметре водоводов менее 1000 мм принята по обе стороны от крайних линий водопровода 10 м.

Санитарно-защитная полоса водоводов согласно подпункту 2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», при условии отсутствия грунтовых вод и диаметре водоводов менее 1000 мм принята по обе стороны от крайних линий водопровода 10 м.

Санитарно-защитная полоса водоводов согласно подпункту 2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», при условии отсутствия грунтовых вод и диаметре водоводов менее 1000 мм принята по обе стороны от крайних линий водопровода 10 м.

В соответствии с проектом Положения об охранной зоне тепловых сетей, охранные зоны будут распространяться на 3 метра от теплосетей в каждую сторону в случае подземной прокладки тепловых сетей.

В соответствии с проектом Положения об охранной зоне тепловых сетей, охранные зоны будут распространяться на 3 метра от теплосетей в каждую сторону в случае подземной прокладки тепловых сетей.

В соответствии с проектом Положения об охранной зоне тепловых сетей, охранные зоны будут распространяться на 3 метра от теплосетей в каждую сторону в случае подземной прокладки тепловых сетей.

В соответствии с проектом Положения об охранной зоне тепловых сетей, охранные зоны будут распространяться на 3 метра от теплосетей в каждую сторону в случае подземной прокладки тепловых сетей.

Согласно п. 7.1.10. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», размер санитарно-защитной зоны котельных до 200 Гкал/ч устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчётов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух.

Согласно п. 7.1.10. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», размер санитарно-защитной зоны котельных до 200 Гкал/ч устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчётов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух.

Согласно п. 7.1.10. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», размер санитарно-защитной зоны котельных до 200 Гкал/ч устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчётов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух.

В соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, вдоль трасс наружных газопроводов охранные зоны устанавливаются в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода. Вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны

В соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, вдоль трасс наружных газопроводов охранные зоны устанавливаются в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода. Вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны

В соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, вдоль трасс наружных газопроводов охранные зоны устанавливаются в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода. Вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру – на расстоянии 20 м.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклонённом их положении на расстоянии 2 м – для линий электропередачи напряжением до 1 кВ.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклонённом их положении на расстоянии 2 м – для линий электропередачи напряжением до 1 кВ.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклонённом их положении на расстоянии 2 м – для линий электропередачи напряжением до 1 кВ.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклонённом их положении на расстоянии 2 м – для линий электропередачи напряжением до 1 кВ.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру – на расстоянии 20 м.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 9.06.1995 № 578, для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населённых пунктов на безлесных участках, - в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны.

Согласно п. 7.1.11. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для организации хранилища фруктов, овощей, картофеля, зерна, СЗЗ составляет 50 м.

Согласно п. 7.1.8. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для организации малых предприятий и цехов малой мощности: по переработке молока - до 10 т/сутки, СЗЗ составляет 50 м.

Согласно п. 7.1.12. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для организации станций технического обслуживания легковых автомобилей до 5 постов, СЗЗ составляет 50 м.

Согласно п. 7.1.12. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», для полигонов по размещению, обезвреживанию, захоронению токсичных отходов производства и потребления 3-4 классов опасности СЗЗ составляет 500 м.